Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 32 din 04.04.2023

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea vopselei și a lacurilor (repetat).

Numărul: CG-12B/2023;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu bunuri vopsea, grund, lac ș.a., pentru activitatea de bază a întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44111400-5 | Vopsea galbenă | kg | 57 416,45 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| 2 | 44111400-5 | Vopsea roșie | kg | 3 114,80 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| 3 | 44111400-5 | Vopsea alba | kg | 15,00 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| 4 | 44111400-5 | Vopsea neagră | kg | 2 604,59 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| 5 | 44111400-5 | Vopsea albastră | kg | 782,30 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| 6 | 44111400-5 | Vopsea sură | kg | 1 003,80 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| 7 | 44111400-5 | Vopsea cafenie | kg | 120,00 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| 8 | 44111400-5 | Grunt | kg | 1 971,42 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| 9 | 44111400-5 | White Spirit | l | 1 853,40 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| 10 | 44111400-5 | Diluant "646" | l | 11 263,90 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| 11 | 44111400-5 | Olifa | l | 112,70 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| 12 | 44111400-5 | Lac | l | 21,00 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| 13 | 44111400-5 | Vopsea de ulei galbenă sau analog | kg | 195,01 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| 14 | 44111400-5 | Vopsea de ulei roșie sau analog | kg | 82,11 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| 15 | 44111400-5 | Vopsea de ulei albastră Kober sau analog | kg | 109,48 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |
| Valoarea estimativă totală (lei fără TVA): 6 702 240,66 MDL |  |  |  |  |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 60 de zile din momentul semnării contractului;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatede măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vopsea galbenă | kg | Vopsea Email alchidică, culoare - galbenă. Vopsea email universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |
| 2 | Vopsea roșie | kg | Vopsea Email alchidică, culoare - roșie. Vopsea email universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |
| 3 | Vopsea albă | kg | Vopsea Email alchidică, culoare - albă. Vopsea email universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |
| 4 | Vopsea neagră | kg | Vopsea Email alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |
| 5 | Vopsea albastră | kg | Vopsea Email alchidică, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |
| 6 | Vopsea sură | kg | Vopsea Email alchidică, culoare - sură. Vopsea email universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |
| 7 | Vopsea cafenie | kg | Vopsea Email alchidică, culoare - cafenie. Vopsea email universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 0-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |
| 8 | Grunt | kg | Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. |
| 9 | White Spirit | l | White - Spirit solutie pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9/1 L - 1 st.). În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun, diluant pentru vopsea email; Înlocuitor White-Spirit nu se accepta. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |
| 10 | Diluant "646" | l | Diluant 646 soluție pentru diluarea emailurilor și grunturilor speciale, sticla 0.9/1 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |
| 11 | Olifa (ulei fiert si sicativat ) | l | Olifa (ulei fiert si sicativat ), produs cu aplicare usoara, capacitate de penetrare ridicata la suport. Perforeaza rezistenta suportului la umiditate si variatii de temperatura. Formeaza peliculă transparentă . Uscare max 24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 0.9/1 L. |
| 12 | Lac Icolor | l | Lac incolor produs fabricat pe baza de rasini alchidice si solventi organici pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor exterioare. Aderență sporită la support, rezistență la intemperii, aspect transparent Consum 8-12 m²/l .Ambalaj nu mai mare de 4 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |
| 13 | Vopsea acrilica galbenă | kg | Vopsea Galbena pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7 – 2.5 kg . Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |
| 14 | Vopsea acrilica roșie | kg | Vopsea roșie pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7 – 2.5 kg . Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |
| 15 | Vopsea acrilica albastră | kg | Vopsea albastră pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7 – 2.5 kg . Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. |

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta: | Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Specificații de preț: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
|  |  | Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru oferta: | Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autoritătii contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Garanția pentru ofertă se reține: - operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; - ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice; nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice. | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”; | Obligatoriu |
| 3 | Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat: | Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3 la Anunțul de participare); | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4 la Anunțul de participare); | Obligatoriu |
| 4 | Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale: | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii; | Obligatoriu |
|  |  | Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5 la Anunțul de participare) | Obligatoriu |
|  |  | Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6 la Anunțul de particpare) | Obligatoriu |
| 5 | Demonstrarea capacității economice financiare: | Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public national,eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; (Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor); | Obligatoriu |
|  |  | Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2021 sau 2022, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7 la Anunțul de participare), operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8 la Anunțul de participare), care atestă experiența similară, semnată și ștampilată și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a livrat bunuri în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor livrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract sau cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate; | Obligatoriu |
| 7 | Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională: | Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini – Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita mostre pentru toate bunurile ofertate; | Obligatoriu |
|  |  | Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat și ștampilat, și confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Document care atestă relația ofertantului cu producătorul bunurilor - copie confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 8 | Asigurarea standardelor calității: | Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor - termen minim 12 de luni; | Obligatoriu |
|  |  | Certificate de conformitate, pentru vopsea obligatoriu, pentru restul bunurilor la solicitare; | Obligatoriu |
| 9 | Condiții de plată: | Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună; | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului: | Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului). | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz” | Obligatoriu |
| 11 | Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit; |  |  |
| 12 | Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română; |  |  |
| 13 | Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor,autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei; |  |  |
| 14 | Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP” se solicit obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronica; |  |  |
| 15 | Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată; Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. |  |  |

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea vopselei și a lacurilor (repetat).

Numărul: CG-12B/2023;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Vopsea galbenă | kg | 57 416,45 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 2 | Vopsea roșie | kg | 3 114,80 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 3 | Vopsea albă | kg | 15,00 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 4 | Vopsea neagră | kg | 2 604,59 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 5 | Vopsea albastră | kg | 782,30 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 6 | Vopsea sură | kg | 1 003,80 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 7 | Vopsea cafenie | kg | 120,00 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 8 | Grunt | kg | 1 971,42 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 9 | White Spirit | l | 1 853,40 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 10 | Diluant "646" | l | 11 263,90 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 11 | Olifa | l | 112,70 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 12 | Lac | l | 21,00 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 13 | Vopsea de ulei galbenă Kober sau analog | kg | 195,01 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 14 | Vopsea de ulei roșie Kober sau analog | kg | 82,11 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 15 | Vopsea de ulei albastră Kober sau analog | kg | 109,48 | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei fără TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea vopselei și a lacurilor (repetat).

Numărul: CG-12B/2023;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Vopsea galbenă | kg | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 2 | Vopsea roșie | kg | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 3 | Vopsea albă | kg | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 4 | Vopsea neagră | kg | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 5 | Vopsea albastră | kg | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 6 | Vopsea sură | kg | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 7 | Vopsea cafenie | kg | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 8 | Grunt | kg | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 9 | White Spirit | l | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 10 | Diluant "646" | l | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 11 | Olifa | l | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 12 | Lac | l | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 13 | Vopsea de ulei galbenă Kober sau analog | kg | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 14 | Vopsea de ulei roșie Kober sau analog | kg | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 15 | Vopsea de ulei albastră Kober sau analog | kg | Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.