| Formular Nr.7 WinСmeta |  |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Lotul nr.1

,,Lucrari de  amenajare a trotuarelor

str.Viilor, M.Viteazu (teatru verde), Vasile Alexandri”

Obiectul:   Lucrări de amenajare cu pavaj a trotuarelor in orașul Ialoveni.

Autoritatea contractantă: Primăria Ialoveni adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 45.

- Descriere generală.

Lucrările vor fi petrecute în orașul Ialoveni

Perioada de execuție: septembrie – decembrie 2025;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 5 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de amenajare a troduarelor. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

3. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea formularelor nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu documentația normativă.

5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

- Experiența în domeniu, minim 3 ani;

- Documente confirmative că compania este dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

- Documente confirmative, deținerea personalului calificat în domeniul dat;

- Deviz-lucrări (forme 3,5,7) WinSmeta.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documente obligatorii la depunerea ofertei vor fi indicate în anunțul de participare prezentat pe SIA RSAP.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documente obligatorii la evaluare ofertelor vor fi indicate în anunțul de participare prezentat pe SIA RSAP.

### Lista cu cantitățile de lucrări

Lotul nr.1 ,,Lucrari de  amenajare a trotuarelor

str.Viilor, M.Viteazu (teatru verde), Vasile Alexandri”

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajare cu pavaj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. str. Viilor, acces catre Biserica |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,120 |
|  |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 15,600 |
|  |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 1,000 |
|  |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,200 |
|  |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 7,000 |
|  |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 5,000 |
|  |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 100,000 |
|  |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 77,000 |
|  |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 77,000 |
|  |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В) |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  |  |  |  | Total str. Viilor, acces catre Biserica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. str. Mihai Viteazu BOZU acces catre str. Basarabia |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,332 |
|  |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 43,210 |
|  |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 2,770 |
|  |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,554 |
|  |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 19,400 |
|  |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 13,850 |
|  |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 277,000 |
|  |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 241,000 |
|  |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 241,000 |
|  |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В) |  |  |  | buc |  | 3,000 |
|  |  |  |  | PODEȚ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TsC03B21 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Sapatura in taluzurile in aval) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,56 |
|  |  | TsC03B21 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Sapatura albiei in aval) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,05 |
|  |  | RpDA03B |  | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete (Curatirea podetului) |  |  |  | m3 |  | 75,00 |
| 52 |  | TsE02B |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu |  |  |  | 100m2 |  | 0,28 |
|  |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |
|  |  | TsD17A |  | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv |  |  |  | m3 |  | 14,00 |
|  |  |  |  | 2. Radiier la nivelul albiei in aval |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32, H-10cm |  |  |  | m3 |  | 2,80 |
|  |  | DI126 |  | Instalarea armaturii A240, D=12mm |  |  |  | t |  | 0,48 |
|  |  | DI119 |  | Fundatii monolite din beton (Beton C30/37, XF4) H=20 cm Alte utilaje=1,0300 |  |  |  | m3 |  | 0,70 |
|  |  |  |  | 3. Ziduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DI126 |  | Instalarea armaturii A240, D=12mm |  |  |  | t |  | 0,69 |
|  |  | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P |  |  |  | m2 |  | 51,00 |
|  |  | PB06B |  | Turnarea cu pompa a betonului C 30/37 in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane |  |  |  | m3 |  | 5,50 |
|  |  |  |  | 4. Placa din beton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CB07F |  | Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CMU pentru executarea planseelo , la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv |  |  |  | m2 |  | 11,34 |
|  |  | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |  | buc |  | 60,00 |
|  |  | DI126 |  | Instalarea armaturii A240, D=12mm |  |  |  | t |  | 0,42 |
|  |  | DI119 |  | Fundatii monolite din beton (Beton C30/37, XF4) H=25 cm Alte utilaje=1,0300 |  |  |  | m3 |  | 2,85 |
|  |  | DI126 |  | Instalarea armaturii A240, D=12mm |  |  |  | t |  | 0,08 |
|  |  | DI119 |  | Fundatii monolite din beton (Beton C30/37, XF) zid de sprijin a terasmentului pe calea podetului Alte utilaje=1,0300 |  |  |  | m3 |  | 1,04 |
|  |  |  |  | Total str. Mihai Viteazu BOZU acces catre str. Basarabia Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. str. Mihai Viteazu, acces catre. Teatrul Verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,620 |
|  |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 80,600 |
|  |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 5,170 |
|  |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 1,034 |
|  |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 36,190 |
|  |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 25,850 |
|  |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 517,000 |
|  |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 460,000 |
|  |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 460,000 |
|  |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В) |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  |  |  |  | Rigolă |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TsC54B |  | Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m |  |  |  | m3 |  | 2,10 |
|  |  | DI123 |  | Montarea sectiilor rigolei tip R-1 pentru edificii artificiale la drumuri (1buc x 2m) Alte materiale=1,0300 |  |  |  | m3 |  | 0,60 |
|  |  | DI124 |  | Montarea placilor din beton armat tip CR-1 la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (2 buc) Alte materiale=1,0300 |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  |  | TsC03B21 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  | 100 m3 |  | 0,02 |
|  |  | TsC03B21 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  | 100 m3 |  | 0,05 |
|  |  | DI130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit, C16/20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 16-31,5 mm, h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 |  |  |  | 100m2 |  | 0,05 |
|  |  |  |  | Total str. Mihai Viteazu, acces catre. Teatrul Verde Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. str. Vasile Alexandri, acces WC si la teren de joaca |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,054 |
|  |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 7,020 |
|  |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 0,450 |
|  |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,090 |
|  |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 3,150 |
|  |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 2,250 |
|  |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 45,000 |
|  |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 30,000 |
|  |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 30,000 |
|  |  |  |  | Total str. Vasile Alexandri, acces WC si la teren de joaca Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

🔷 Pavajul – caracteristici:                                Bordură - caracteristici:

Tip - Cărămidă                                                                 Bordur presat mic

Mărimea - 20*10*4cm                                                     Mărimea -1*0,20*0,08m

Culoarea – GRI (sur)                                                        Culoarea – GRI (sur)

### Lista cu cantitățile de lucrări

LOT nr. 2

,,Lucrari de  amenajare a trotuarelor

str.Iu.Gagarin, Alexandru cel Bun, Daniil Sihastru, Alexandru cel Bun.”

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajare cu pavaj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. str. Iu. Gagarin, acces catre gimnaziu Grigore Vieru |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,306 |
|  |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 39,780 |
|  |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 2,550 |
|  |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,510 |
|  |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 17,850 |
|  |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 12,750 |
|  |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 255,000 |
|  |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 230,000 |
|  |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 230,000 |
|  |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В) |  |  |  | buc |  | 3,000 |
|  |  |  |  | Total str. Iu. Gagarin, acces catre gimnaziu Grigore Vieru Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. str. Alecsandru cel Bun, parcare scoala Primara |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,123 |
|  |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 16,000 |
|  |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 1,030 |
|  |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,206 |
|  |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 7,210 |
|  |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 5,150 |
|  |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 103,000 |
|  |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В) |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  |  | Total str. Alecsandru cel Bun, parcare scoala Primara Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. str. Daniil Sihastru, acces catre blocurile locative și către str. Păcii |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,496 |
|  |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 64,400 |
|  |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 4,130 |
|  |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,826 |
|  |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 28,910 |
|  |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 20,650 |
|  |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 413,000 |
|  |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 255,000 |
|  |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 453,000 |
|  |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В) |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  |  |  |  | Total str. Daniil Sihastru, acces catre blocurile locative Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. str. Alecsandru cel Bun, parcare consiliul raional |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,331 |
|  |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 43,000 |
|  |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 2,760 |
|  |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,552 |
|  |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 19,320 |
|  |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 13,800 |
|  |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat / pavaj cu gauri |  |  |  | m2 |  | 276,000 |
|  |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 269,000 |
|  |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 253,000 |
|  |  |  |  | Total - str. Alecsandru cel Bun, parcare consiliul raional Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

🔷 Pavajul – caracteristici:                                Bordură - caracteristici:

Tip - Cărămidă                                                                 Bordur presat mic

Mărimea - 20*10*4cm                                                     Mărimea -1*0,20*0,08m

Culoarea – GRI (sur)                                                        Culoarea – GRI (sur)

### Lista cu cantitățile de lucrări

LOT nr. 3   Lucrari de reparatie a trotuarului existent

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajare cu pavaj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9. Lucrari de reparatie a trotuarului existent (DUPA NECESITATE) 100m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,120 |
| 2 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 15,600 |
| 3 |  | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  | 100m2 |  | 1,000 |
| 4 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,200 |
| 5 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 7,000 |
| 6 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 5,000 |
| 7 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  | m2 |  | 100,000 |
| 8 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 100,000 |
| 9 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 100,000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie a trotuarului existent (DUPA NECESITATE) 100m2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

🔷 Pavajul – caracteristici:                                Bordură - caracteristici:

Tip - Cărămidă                                                                 Bordur presat mic

Mărimea - 20*10*4cm                                                     Mărimea -1*0,20*0,08m

Culoarea – GRI (sur)                                                        Culoarea – GRI (sur)