,,APROB’’

Şef al Direcţiei SE mun. Orhei

colonel al s/intern

Sîngereanu Iulian

# CAIET de SARCINI

Denumirea beneficiarului de stat- Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

Organizatorul procedurii de achiziţie- Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

Obiectul achiziţiilor- Servicii de reparații (amenajarea terenului aferent) la DSE mun. Orhei (or.Orhei, str.Eliberării 172A)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari, terasament |  |  |
| 1 | CP52B aplicativ | Demontarea Placi de planseu pentru constructii, suprafata pina la 10 m2 . din resurse numai manopera si macaraua/ recuperarea/ Kmacara=2 | buc | 2,000 |
| 2 | RpCF10C k=2 | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 23,000 |
| 3 | TsH22C | Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10 cm, cu balot de pamint la radacina/ numai manopera | buc | 3,000 |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule | 100 m3 | 1,800 |
| 5 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 10,800 |
| 6 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 314,820 |
| 7 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,000 |
| 8 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,980 |
|  |  | 2. Amenajarea |  |  |
| 9 | CP52B | Montarea Placi de planseu pentru constructii, suprafata pina la 10 m2 . din resurse numai manopera si macaraua/ se exclud - existente/ Kmacara=2 | buc | 4,000 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 20/40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.150mm | m3 | 30,000 |
| 11 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in talpa fundatiei | m2 | 83,800 |
| 12 | CC02B | Armaturi din otel beton B500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. fundatii, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 543,460 |
| 13 | CC02A | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. fundatie, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 32,600 |
| 14 | CA03I1 | Beton turnat in fundatii, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 12,000 |

Caietul de sarcini, respectiv prezentul document, face parte integrantă din documentația pentru atribuire a contractului și constitue ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnico-financiară.

Caietul  de sarcini conține specificațiile tehnice minime și oligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în cazul în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale ale Caietului de sarcini.

- Adresa livrării- Direcția Siuații Excepționale mun.Orhei, or.Orhei, str.Eliberării 172A.

- Termen de prestare-30 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Perioada de garanție a serviciilor prestate este de minim 5 ani conform specificațiilor tehnice.

- Telefon de contact- 068921693.

Conducătorul grupului de lucru, Nasalciuc N.