| Implimentarea masurilor de eficienta energetica in blocul locativ din or. Ceadir-Lunga, str. Lenin 126 - Bloc locativ S+P+4E | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

OBIECT Nr.7/2024-SA

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCQ11C |  | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla - Demontare blocurilor de sticla |  |  | m2 |  | 49,000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 65,170 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,245 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,980 |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn - Demontare blocurilor de usa (3 buc) |  |  | m2 |  | 6,300 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,323 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,323 |  |
| 3 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de fatada - glafurile la ferestre pentru inlocuire |  |  | m |  | 195,600 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 17,604 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,780 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,956 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea placilor ondulate (ardezie) |  |  | m2 |  | 455,700 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 164,052 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 164,052 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 9,114 |  |
| 5 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - Demontarea asteriala (sipci), structurii portante acoperisului din lemn |  |  | m3 |  | 5,130 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,260 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,2572 |  |
| 6 | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) |  |  | m3 |  | 67,800 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 69,156 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,356 |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 18,984 |  |
| 7 | RpCI42C |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea tglei metalice ( Intrare in bloc ) |  |  | m2 |  | 14,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,160 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpIzC41A1 |  | Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, cu placi polistiren - Demontarea placilor de polisteren ( 24% din suprafata existenenta) |  |  | m2 |  | 294,000 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 99,960 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 141,120 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 17,640 |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  |  | l |  | 35,280 |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 2,940 |  |
| 9 | RpVC41A |  | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare - Demontarea climatizoarelor ( temporar ) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 81,000 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,400 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 20,500 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,125 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 20,500 |  |
| 11 | TRI1AA05F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 |  |  | t |  | 20,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,350 |  |
| 12 | TsI51B5 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 20,500 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,558 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari la acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m la parapet |  |  | m3 |  | 2,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,960 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,840 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 788,000 |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,480 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,880 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor - Amorsa-grund Betonocontact (suprafata peretilor interiori ai parapoetului) |  |  | m2 |  | 38,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,140 |  |
|  | 2416586105302 |  | Amorsa-grund - Betonocontact |  |  | kg |  | 5,700 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,900 |  |
| 15 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Termoizolant-Vata minerala (135kg/m3)-100mm (Conform cerintelor CP E.04.02-2003/SP12-101-98) |  |  | m2 |  | 38,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 71,896 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,884 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 153,520 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 191,900 |  |
|  | 2682162611370.1 |  | Placi vata minerala - Vata minerala (135kg/m3)-b=-100mm |  |  | m2 |  | 41,0666 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 42,218 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier perforat din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 0,000 |  |
|  | 2874136313400.1 |  | Diblu pentru materiale izolante LTX, 10x140 mm (poliamida) |  |  | buc |  | 307,040 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,950 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1292 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 1,140 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,798 |  |
| 16 | CF57A (apl.) |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele (k materiale 2) tip (suprafata peretilor interiori ai parapetului) |  |  | m2 |  | 38,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 17,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,800 |  |
|  | 2653102100 |  | Glet pe baza de ciment Fasad Gri |  |  | kg |  | 80,1724 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,076 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - Grund acrilic universal (0,15kg/m2) |  |  | m2 |  | 38,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,140 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund - Grund acrilic universal |  |  | kg |  | 5,700 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,900 |  |
| 18 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 38,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,600 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 41,800 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 5,700 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0114 |  |
| 19 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii - Pelicula anti vapori PE |  |  | m2 |  | 432,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 43,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,600 |  |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 485,352 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,9072 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 12,960 |  |
| 20 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm - Sapa de nivelare h=20 mm |  |  | m2 |  | 432,000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 108,000 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,024 |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 8,640 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,184 |  |
| 21 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu praimer bituminos, intr-un strat, inclusiv racordarile pe suprafetele verticale ale parapetelor si canalelor de ventilare |  |  | m2 |  | 478,450 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 23,9225 |  |
|  | 2413317000000 |  | Praimer bituminos KRZ |  |  | kg |  | 143,535 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1435 |  |
| 22 | RpSB41A |  | Montarea dispozitivelor pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator pentru acoperiș Aero 110 - 350-450 mm) |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,060 |  |
|  | 252312672115 |  | Aerator pentru acoperiș Aero 110 - 350-450 mm |  |  | buc |  | 14,140 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0495 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1414 |  |
| 23 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula anti vapori PE) |  |  | m2 |  | 432,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 86,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,600 |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 511,704 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 5 339,520 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,320 |  |
| 24 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Maurlat 150x150mm |  |  | m3 |  | 0,170 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 3,4425 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3825 |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,275 |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0017 |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,1581 |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,0204 |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 0,578 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,5117 |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 0,4386 |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 0,510 |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,2465 |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,0255 |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,0561 |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,0391 |  |
| 25 | CA02C (apl) |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - THERMOBETON din polistiren granulat h=200-400mm turnat in unghi (panta 3%), Densitatea de 200 kg/m3 sau mai bine, conductivitatea termică de 0,07 W/mK sau mai bine |  |  | m3 |  | 129,600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 498,960 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 84,240 |  |
|  | 2663102100000-1 |  | Beton - THERMOBETON din polistiren granulat |  |  | m3 |  | 134,1684 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 13,0896 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 32,400 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 51,840 |  |
| 26 | RpCI22C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - (Sort pe axa A-B/1-7 - lacrimar de scurgere montat sub stratul de hidroizolare - Tabla zincata gr.0.8mm) |  |  | m |  | 31,600 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 31,916 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,900 |  |
|  | 2710403641867 |  | Tabla zincata gr.0.8mm |  |  | kg |  | 85,4464 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 32,864 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 2,6291 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 1,6432 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 65,728 |  |
|  | 3410520005702 |  | Autoturnul telescopic de 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,740 |  |
| 27 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d4 VR1 100x100 mm (2,00 kg/m2) |  |  | kg |  | 864,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 34,560 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,320 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate - d4 VR1 100x100 mm |  |  | kg |  | 872,640 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 4,320 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,640 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 259,200 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,5184 |  |
| 28 | IzF18C |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 5 cm (k=1.666 la materiale) |  |  | m2 |  | 432,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 151,200 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,1971 |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 21,5914 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 9,072 |  |
| 29 | IzF04E |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum - Geotextil netesut "FATRATEX" (asternut sub membrana) - 2mm |  |  | m2 |  | 432,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 43,200 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 950,400 |  |
|  | 2682132602070.1 |  | Tesetura fibre sticla - Geotextil netesut "FATRATEX" (asternut sub membrana) -2mm |  |  | m2 |  | 483,840 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 190,080 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,3456 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 635,040 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,864 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 7,344 |  |
| 30 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Membrana hidroizolanta "FATRAFOL-810/V" PVC-P -1.5mm (sau analog), inclusiv racordari pe verticala parapetelor si canalelor de ventilare |  |  | m2 |  | 478,450 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 143,535 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 86,121 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase - Membrana hidroizolanta "FATRAFOL-810/V" PVC-P -1.5mm |  |  | m2 |  | 577,7284 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 150,7117 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 47,845 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 19,138 |  |
| 31 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Membrana hidroizolanta "FATRAFOL-810/V" PVC-P -1.5mm (sau analog), - strat suplimentar ridicat pe parapet si canalele de ventilare |  |  | m2 |  | 46,450 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 13,935 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,361 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase - Membrana hidroizolanta "FATRAFOL-810/V" PVC-P -1.5mm |  |  | m2 |  | 56,0884 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 14,6318 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 4,645 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,858 |  |
| 32 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - Finisare parapet - capac metalic pe parapet |  |  | m |  | 60,300 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 33,165 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 30,150 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,060 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 1200 x 1200 mm |  |  | kg |  | 200,6784 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 12,5424 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 62,712 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 5,017 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 257,1192 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,8153 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0376 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2508 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,206 |  |
| 33 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Balustrada de acoperis Ba-1 |  |  | kg |  | 250,300 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 47,557 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,503 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,503 |  |
|  | 28112363098001 |  | Confectii metalice diverse - Balustrada de acoperis Ba-1 |  |  | kg |  | 250,300 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,2515 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,0024 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 2,503 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,006 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,006 |  |
| 34 | CN21B |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 10,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,800 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,000 |  |
| 35 | material |  | Suruburi de conectare |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 2874115500446 |  | Surub de fixare MP 12x100 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
| 36 | material |  | Ancore |  |  | buc |  | 64,000 |  |
|  | 2874115500445 |  | Ancore |  |  | buc |  | 64,000 |  |
| 37 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm |  |  | m |  | 103,600 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 36,260 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d100mm |  |  | m |  | 110,9556 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan d100 mm |  |  | buc |  | 52,836 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura d100 mm |  |  | buc |  | 26,418 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 52,836 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 26,418 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat d100 mm |  |  | buc |  | 26,418 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 26,418 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,554 |  |
| 38 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120mm |  |  | m |  | 39,600 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 11,880 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120mm |  |  | m |  | 42,8274 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi 125x180mm |  |  | buc |  | 57,1032 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 8,1576 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 4,0788 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan 125x100 mm |  |  | buc |  | 8,1576 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab d125mm |  |  | buc |  | 8,1576 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 407,880 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,792 |  |
| 39 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor - existenta |  |  | m2 |  | 6,500 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,850 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,625 |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla - existenta |  |  | m2 |  | 7,8487 |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 3,4125 |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 61,425 |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 0,6825 |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 0,273 |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 0,3413 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,325 |  |
| 40 |  |  | Canal de Ventilare CV1; CV2 - 9 buc |  |  | buc |  | 9,000 |  |
| 41 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 7,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,560 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,800 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,039 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,340 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,340 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,390 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,014 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0078 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0078 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,936 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |
| 42 | CA01G1 |  | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 30/25 (Bc 30/B 400) |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,520 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 154,400 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,270 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,246 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,080 |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
| 43 | CA04F01 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Centura beton 100x100mm |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0618 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,112 |  |
| 44 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Carcasa caciulelor canalelor de ventilare din cornier 50x50x4mm si banda de otel 50x4 mm |  |  | kg |  | 255,900 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 48,621 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,559 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,559 |  |
|  | 28112363098002 |  | Confectii metalice diverse - Carcasa caciulelor canalelor de ventilare din cornier 50x50x4mm si banda de otel 50x4 mm |  |  | kg |  | 255,900 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,2795 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,0472 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 2,559 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,118 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,118 |  |
| 45 | CN21B |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 12,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,700 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 1,016 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,270 |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,381 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,889 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,270 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,635 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,270 |  |
| 46 | RpCI22C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - Tabla sort (racordare) pe perimetrul CV |  |  | m |  | 34,800 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 35,148 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,700 |  |
|  | 2710403641867 |  | Tabla zincata gr.0.8mm |  |  | kg |  | 94,0992 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 36,192 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 2,8954 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 1,8096 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 72,384 |  |
|  | 3410520005702 |  | Autoturnul telescopic de 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,220 |  |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - Grund acrilic universal (0,15kg/m2) |  |  | m2 |  | 28,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,840 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund - Grund acrilic universal |  |  | kg |  | 4,200 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,400 |  |
| 48 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Termoizolant-Vata minerala (135kg/m3-50mm) (Conform cerintelor CP E.04.02-2003/SP12-101-98) |  |  | m2 |  | 28,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 52,976 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,704 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 113,120 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 141,400 |  |
|  | 2682162611370.2 |  | Placi vata minerala - Vata minerala (135kg/m3)-30mm |  |  | m2 |  | 30,2596 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 31,108 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier perforat din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 0,000 |  |
|  | 2874136313400.2 |  | Diblu pentru materiale izolante LTX, 10x70 mm (poliamida) |  |  | buc |  | 226,240 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0952 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,588 |  |
| 49 | CE24I |  | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri - Caciula din tabla zincata CV1 1200x1200 mm (NOTA: - consum pabla zincata 4.5 kg/buc). |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 10,400 |  |
|  | 27104036425981 |  | Tabla zincata 0,5 x 1200 x 1200 mm |  |  | buc |  | 8,240 |  |
| 50 | CE24I |  | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri - Caciula din tabla zincata CV2 1200x2100 mm (NOTA: - consum pabla zincata 12.5 kg/buc). |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,300 |  |
|  | 2710403642599 |  | Tabla zincata 0,5 x 1200 x 2100 mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari la acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Termoizolarea acoperisului plat al balcoanelor (in limita axelor 2-3; 5-6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii - Pelicula anti vapori PE |  |  | m2 |  | 10,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 11,235 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,021 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
| 52 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm - Sapa de nivelare h=20 mm |  |  | m2 |  | 10,000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,500 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
| 53 | CA02C (apl) |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - THERMOBETON din polistiren granulat h=200-400mm turnat in unghi (panta 3%), Densitatea de 200 kg/m3 sau mai bine, conductivitatea termică de 0,07 W/mK sau mai bine |  |  | m3 |  | 2,500 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,625 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,625 |  |
|  | 2663102100000-1 |  | Beton - THERMOBETON din polistiren granulat |  |  | m3 |  | 2,5881 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2525 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,625 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |
| 54 | RpCI22C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - (Sort pe axa D+ - lacrimar de scurgere montat sub stratul de hidroizolare - Tabla zincata gr.0.8mm) |  |  | m |  | 6,500 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,565 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,625 |  |
|  | 2710403641867 |  | Tabla zincata gr.0.8mm |  |  | kg |  | 17,576 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 6,760 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,5408 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 0,338 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 13,520 |  |
|  | 3410520005702 |  | Autoturnul telescopic de 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,975 |  |
| 55 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d4 VR1 100x100 mm (2,00 kg/m2) |  |  | kg |  | 20,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate - d4 VR1 100x100 mm |  |  | kg |  | 20,200 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
| 56 | IzF18C |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 5 cm (k=1.666 la materiale) |  |  | m2 |  | 10,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,500 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1666 |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,4998 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |
| 57 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu praimer bituminos, intr-un strat, inclusiv racordarile pe suprafetele verticale ale parapetelor si canalelor de ventilare |  |  | m2 |  | 12,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  | 2413317000000 |  | Praimer bituminos KRZ |  |  | kg |  | 3,600 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0036 |  |
| 58 | IzF04E |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum - Geotextil netesut "FATRATEX" (asternut sub membrana) -2mm |  |  | m2 |  | 12,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 26,400 |  |
|  | 2682132602070.1 |  | Tesetura fibre sticla - Geotextil netesut "FATRATEX" (asternut sub membrana) -2mm |  |  | m2 |  | 13,440 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,280 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0096 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 17,640 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,204 |  |
| 59 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Membrana hidroizolanta "FATRAFOL-810/V" PVC-P -1.5mm (sau analog), inclusiv racordari pe verticala parapetelor si canalelor de ventilare |  |  | m2 |  | 12,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,160 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase - Membrana hidroizolanta "FATRAFOL-810/V" PVC-P -1.5mm |  |  | m2 |  | 14,490 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 3,780 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolarea acoperisului plat al balcoanelor (in limita axelor 2-3; 5-6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Consolidare peretilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RCsU11B |  | Dibluri metalice (bolturi) impuscate cu pistolul |  |  | buc |  | 150,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 18,000 |  |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  | buc |  | 160,650 |  |
|  | 2874115893465 |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  |  | buc |  | 160,650 |  |
| 61 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon |  |  | kg |  | 180,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 41,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 180,000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,440 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,800 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,600 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,600 |  |
| 62 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d4 VR1 100x100 mm (2,00 kg/m2) |  |  | kg |  | 140,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,700 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate - d4 VR1 100x100 mm |  |  | kg |  | 141,400 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,400 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |
| 63 | RpCJ03A |  | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit |  |  | m2 |  | 35,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 17,150 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,200 |  |
|  | 2664102102005 |  | Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie), preț 0 |  |  | m3 |  | 0,945 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,1925 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,190 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,294 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 301,000 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |
| 64 | RpCG26A |  | Chituirea si rostuirea zidariei aparente |  |  | m2 |  | 35,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 149,450 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64,050 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 157,500 |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,455 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,050 |  |
|  | 2415107300112 |  | Acid azotic tehnic (apa tare) |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |
| 65 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 35,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,150 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 14,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,100 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 17,500 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,750 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidare peretilor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Lucrari la fatada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Finisarea peretilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 1 276,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 957,000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,3828 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1276 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,3828 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,1531 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,828 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 5 742,000 |  |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor - Amorsa-grund Betonocontact |  |  | m2 |  | 1 126,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 33,780 |  |
|  | 2416586105302 |  | Amorsa-grund - Betonocontact |  |  | kg |  | 168,900 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 56,300 |  |
| 68 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Termoizolant-Vata minerala (135kg/m3)-100mm NOTA: consum corniera perforata de aluminiu - 195.60 m |  |  | m2 |  | 1 126,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2 130,392 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 470,668 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 4 549,040 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 5 686,300 |  |
|  | 2682162611370.1 |  | Placi vata minerala - Vata minerala (135kg/m3)-b=-100mm |  |  | m2 |  | 1 216,8682 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 250,986 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier perforat din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 196,746 |  |
|  | 2874136313400.1 |  | Diblu pentru materiale izolante LTX, 10x140 mm (poliamida) |  |  | buc |  | 9 098,080 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 28,150 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,8284 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 33,780 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 23,646 |  |
| 69 | CF57A (apl.) |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele (k materiale 2) tip Fasad |  |  | m2 |  | 1 276,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 574,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 127,600 |  |
|  | 2653102100 |  | Glet pe baza de ciment Fasad Gri |  |  | kg |  | 2 692,1048 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,552 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,276 |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - Grund acrilic universal (0,15kg/m2) |  |  | m2 |  | 1 276,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 38,280 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund - Grund acrilic universal |  |  | kg |  | 191,400 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 63,800 |  |
| 71 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1 225,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 245,000 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 347,500 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 183,750 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3675 |  |
| 72 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 1 276,000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 153,120 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 529,540 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 63,800 |  |
| 73 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. - culoarea conform proiectului |  |  | kg |  | 24,500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,715 |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  | 24,990 |  |
| 74 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 1 276,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 556,720 |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 2 934,800 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,104 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 7,656 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea peretilor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Glafuri exterioare la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioara a grafurilor - Amorsa-grund Betonocontact |  |  | m2 |  | 117,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,510 |  |
|  | 2416586105302 |  | Amorsa-grund - Betonocontact |  |  | kg |  | 17,550 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,850 |  |
| 76 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu - la glafuri exterioare |  |  | m2 |  | 117,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 163,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,400 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 666,900 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 362,700 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,212 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,053 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,702 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2925 |  |
| 77 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Termoizolant-Vata minerala (135kg/m3-30mm) NOTA: consum corniera perforata de aluminiu - 716.10 m) |  |  | m2 |  | 117,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 221,364 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 48,906 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 472,680 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 590,850 |  |
|  | 2682162611370.2 |  | Placi vata minerala - Vata minerala (135kg/m3)-30mm |  |  | m2 |  | 126,4419 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 129,987 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier perforat din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 723,2004 |  |
|  | 2874136313400.2 |  | Diblu pentru materiale izolante LTX, 10x70 mm (poliamida) |  |  | buc |  | 945,360 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,925 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3978 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 3,510 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,457 |  |
| 78 | CF57A (apl.) |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele (k materiale 2) tip Fasad |  |  | m2 |  | 117,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 52,650 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,700 |  |
|  | 2653102100 |  | Glet pe baza de ciment Fasad Gri |  |  | kg |  | 246,8466 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,234 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - Grund acrilic universal (0,15kg/m2) |  |  | m2 |  | 117,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,510 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund - Grund acrilic universal |  |  | kg |  | 17,550 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,850 |  |
| 80 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea siliconica p/u vopsirea fatadelor - 2 str. |  |  | m2 |  | 117,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 64,350 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 32,760 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 7,020 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 58,500 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,850 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,234 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri exterioare la usi si ferestre |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Glafuri interioare la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioara a grafurilor - Amorsa-grund Betonocontact |  |  | m2 |  | 25,800 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,774 |  |
|  | 2416586105302 |  | Amorsa-grund - Betonocontact |  |  | kg |  | 3,870 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,290 |  |
| 82 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu - la glafuri interioare |  |  | m2 |  | 25,800 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 36,120 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,160 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 147,060 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 79,980 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,9288 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2322 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1548 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0645 |  |
| 83 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- (NOTA: consum corniera perforata de aluminiu - 80 m) |  |  | m2 |  | 25,800 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 31,476 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 184,212 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1032 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier perforat din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 82,560 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,0382 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4128 |  |
| 84 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - Grund acrilic universal (0,15kg/m2) |  |  | m2 |  | 25,800 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,774 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund - Grund acrilic universal |  |  | kg |  | 3,870 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,290 |  |
| 85 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea latex mata de calitate superioara - 2 str. |  |  | m2 |  | 25,800 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,190 |  |
|  | 2430116103801 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea latex mata de calitate superioara |  |  | kg |  | 7,224 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,548 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 12,900 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,290 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0516 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri interioare la usi si ferestre |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpCI22C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - ( Profil de soclu din tabla zincata cu picurator) |  |  | m |  | 91,600 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 92,516 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,900 |  |
|  | 2710403641867 |  | Tabla zincata gr.0.8mm |  |  | kg |  | 247,6864 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 95,264 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 7,6211 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 4,7632 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 190,528 |  |
|  | 3410520005702 |  | Autoturnul telescopic de 5 tf |  |  | h-ut |  | 13,740 |  |
| 87 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) |  |  | m2 |  | 101,300 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,039 |  |
|  | 2416586105304 |  | Amorsa-grund - Betonocontact |  |  | kg |  | 15,195 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,065 |  |
| 88 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - Termoizolant ''Polisteren extrudat''-100mm, Densitatea de 26 kg/m3 sau mai mare; Conductivitatea termică de 0,035 W/mK sau mai bine |  |  | m2 |  | 101,300 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 143,846 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 30,1874 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 409,252 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 409,252 |  |
|  | 2521302602907 |  | Placi termoizolante - ''Polisteren extrudat''-100mm |  |  | m2 |  | 109,4749 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 112,5443 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier perforat din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 0,000 |  |
|  | 2874136313400.1 |  | Diblu pentru materiale izolante LTX, 10x140 mm (poliamida) |  |  | buc |  | 613,878 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,5325 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3444 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,3299 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,8234 |  |
| 89 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - plasa d3BP-1(pas 150x150mm) |  |  | kg |  | 82,600 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,304 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,413 |  |
|  | 2873122004101 |  | Plase sudate - plasa d3BP-1(pas 150x150mm) |  |  | kg |  | 83,426 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,413 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,826 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 24,780 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0496 |  |
| 90 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - k=1.5 (3.0 cm) |  |  | m2 |  | 101,300 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 151,950 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,390 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 200,405 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 91,170 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,6468 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9877 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3039 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,7598 |  |
| 91 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 101,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,650 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 38,494 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 81,040 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,5325 |  |
| 92 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Culoare conform NCS-Stansdart (proiect) |  |  | m2 |  | 101,300 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 293,770 |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 104,3593 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 450,1772 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 43,9946 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2046 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,5629 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,1143 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 7,3949 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari la fatada |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Timplarie din PVC |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m la ferestre |  |  | m3 |  | 0,800 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,584 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,736 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 315,200 |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,192 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,352 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |
| 94 | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - F1 2400 x 2390 mm - 8 buc. - Coeficientul de transfer de căldură - 1,5 W/(m²/K), sau mai bine - Rame din PVC, cu un număr minim de 5 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de ≥ 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice - Grosimea minimă a pereților profilelor PVC ar trebui să fie de Clasa A - Sticlă dublă cu grosime de 4 mm, sau mai bine |  |  | m2 |  | 45,888 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 23,4029 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,2944 |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 45,888 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 137,664 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 7,5715 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 5,6442 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,3552 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 32,1216 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9178 |  |
| 95 | material |  | Supapa tipic ПО 400 firma VENTS |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 291315450 |  | Supapa tipic ПО 400 firma VENTS |  |  | buc |  | 8,000 |  |
| 96 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U-1, U-2, U-3 - Coeficientul de transfer de căldură - 1,9 W/(m²/K), sau mai bine - Rame din PVC, cu un număr minim de 5 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de ≥ 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice - Grosimea minimă a pereților profilelor PVC ar trebui să fie de Clasa A - Sticlă dublă cu grosime de 4 mm, sau mai bine |  |  | m2 |  | 17,000 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 12,410 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,360 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U-1, U-2, U-3 |  |  | m2 |  | 17,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 68,000 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 8,500 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,975 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 17,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,340 |  |
| 97 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - Placa de pervaz Pp-1 2400 x 350 mm - 8 buc. |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri - Placa de pervaz Pp-1 2400 x 350 mm |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
| 98 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Lacrimar de aluminiu B = 300mm |  |  | m |  | 195,600 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,604 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,956 |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri - Lacrimar de aluminiu B = 300mm |  |  | m |  | 195,600 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 173,600 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,956 |  |
| 99 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu - la glafuri exterioare |  |  | m2 |  | 172,500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 241,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,500 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 983,250 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 534,750 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,210 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,5525 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,035 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4313 |  |
| 100 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 172,500 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 110,400 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 231,650 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,690 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 8,625 |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 53,475 |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 54,3375 |  |
| 101 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele - Glet pe baza de ipsos (2,5kg/m2) la glafuri interioare |  |  | m2 |  | 172,500 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 77,625 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,250 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 431,250 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1725 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier perforat din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 78,767 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1725 |  |
| 102 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Grund acrilic universal (0,15kg/m2) |  |  | m2 |  | 172,500 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,175 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund - Grund acrilic universal |  |  | kg |  | 25,875 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,625 |  |
| 103 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea latex mată de calitate superioarг (0,22kg/m2)-2str. |  |  | m2 |  | 172,500 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 94,875 |  |
|  | 2430116103801 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea latex mata de calitate superioara |  |  | kg |  | 75,900 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 10,350 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 86,250 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,625 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,345 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie din PVC |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Termoizolarea tavanului subsolului T1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonocontact) |  |  | m2 |  | 332,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,960 |  |
|  | 2416586105304 |  | Amorsa-grund - Betonocontact |  |  | kg |  | 49,800 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,600 |  |
| 105 | IzF55C |  | Termoizolarea Termoizolarea tavanului subsolului, suprafata neteda: cu placi din vata minerala - Vata minerala 75kg/m3, gr.120mm, Conductivitatea termică de 0,037 W/mK sau mai bine |  |  | m2 |  | 332,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 628,144 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 138,776 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 1 341,280 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 1 676,600 |  |
|  | 2682162611370.5 |  | Placi vata minerala - Vata minerala 75kg/m3 120mm |  |  | m2 |  | 358,7924 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 368,852 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier perforat din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 189,9309 |  |
|  | 2874136313400.3 |  | Diblu pentru materiale izolante LTX, 10x160 mm (poliamida) |  |  | buc |  | 2 682,560 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 8,300 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,1288 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 9,960 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,972 |  |
| 106 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 332,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 66,400 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 365,200 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 49,800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0996 |  |
| 107 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 332,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 507,960 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 370,480 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,328 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 26,228 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,474 |  |
| 108 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 332,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 66,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,200 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 163,676 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,332 |  |
| 109 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 332,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,960 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund - Grund acrilic universal |  |  | kg |  | 49,800 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,600 |  |
| 110 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 332,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 182,600 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 132,800 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 19,920 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 166,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 16,600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,664 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolarea tavanului subsolului T1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Termoizolarea acoperisului la intrarea in bloc А1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii - Pelicula anti vapori PE |  |  | m2 |  | 13,800 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,690 |  |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 15,5043 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,029 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,414 |  |
| 112 | IzF55C |  | Termoizolarea tavanului, suprafata neteda: cu placi din vata minerala - Vata minerala 75kg/m3, gr. 120mm, Conductivitatea termică de 0,037 W/mK sau mai bine |  |  | m2 |  | 13,800 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 26,1096 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,7684 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 55,752 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 69,690 |  |
|  | 2682162611370.3 |  | Placi vata minerala - Vata minerala 75kg/m3 120mm |  |  | m2 |  | 14,9137 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 15,3318 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier perforat din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 7,8947 |  |
|  | 2874136313400.3 |  | Diblu pentru materiale izolante LTX, 10x160 mm (poliamida) |  |  | buc |  | 111,504 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,345 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0469 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,414 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2898 |  |
| 113 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 13,800 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,690 |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 16,3461 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 170,568 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,138 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolarea acoperisului la intrarea in bloc А1 |  |  |  |  |  |