Caiet de sarcini

Pentru procedura de achiziție

Cererea Ofertelor de Prețuri

Or. Drochia

(localitatea)

- Autoritatea contractantă 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Organizatorul procedurii de achiziţie 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Obiectul achiziţiei: “ Lucrări de reparație a drumurilor locale, or. Drochia, r-nul Drochia. TRANȘA II .”

- Cod CPV :  45233142-6

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Strada Vasile Lupu |  |  |
|  |  | 1.1. Sector Bulevardul Independentei - Strada Serghei Lazo |  |  |
|  |  | 1.1.1. Infrastructura. |  |  |
| 1 | RpDB33A | Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020 | buc | 2,000 |
| 2 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,740 |
| 3 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,240 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,000 |
| 5 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 154,000 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,060 |
| 7 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Betonarea rigolelor cu suprafata desfasurata egala cu 1 m.l. /L=50 m.l. Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030 | 100m2 | 0,660 |
| 8 | DF56A | Constructia protectiei antierozionale la taluzuri cu utilizarea materialelor geosintetice tip "GEO MAT" dinspre LT ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu" | m2 | 122,000 |
| 9 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 12,200 |
| 10 | DE10C | Borduri prefabricate din beton vibropresat, 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 130,000 |
|  |  | 1.1.2. Partea carosabila |  |  |
| 11 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 74,000 |
| 12 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,050 |
| 13 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 65,000 |
| 14 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 4 352,000 |
| 15 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,295 |
| 16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 345,000 |
|  |  | 1.1.3. Trotuar |  |  |
| 17 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,980 |
| 18 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II. Opolajivanie | 100 m3 | 0,240 |
| 19 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,000 |
| 20 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 199,000 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,220 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,200 |
| 23 | DE10C | Borduri prefabricate din beton vibropresat, 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 62,000 |
| 24 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 73,000 |
| 25 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat color grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 49,000 |
|  |  | 1.1.4. Marcaje |  |  |
| 26 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 16,000 |
|  |  | 1.1.5. Indicatoare rutiere. |  |  |
| 27 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 2,000 |
| 28 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ,,Trecere pietonala". | buc | 2,000 |
| 29 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ,,Copii". | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2. Sector Strada Serghei Lazo - Strada Stefan cel Mare |  |  |
|  |  | 1.2.1. Infrastructura. |  |  |
| 30 | RpDB33A | Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020 | buc | 4,000 |
| 31 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 1,020 |
| 32 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 153,000 |
| 33 | DE10C | Borduri prefabricate din beton vibropresat, 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 536,000 |
|  |  | 1.2.2. Partea carosabila |  |  |
| 34 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 148,000 |
| 35 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,696 |
| 36 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 870,000 |
| 37 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 16,080 |
| 38 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,287 |
| 39 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 608,000 |
|  |  | 1.2.3. Trotuar |  |  |
| 40 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,380 |
| 41 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,400 |
| 42 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,000 |
| 43 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 698,000 |
| 44 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 53,600 |
| 45 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x7 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 268,000 |
| 46 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gri grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 322,000 |
| 47 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat color grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 214,000 |
|  |  | 1.2.4. Marcaje |  |  |
| 48 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 17,000 |
|  |  | 1.2.5. Indicatoare rutiere. |  |  |
| 49 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 2,000 |
| 50 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ,,Trecere pietonala". | buc | 2,000 |
|  |  | 1.3. Sector strada Stefan cel Mare - Strada Alexandru cel Bun |  |  |
|  |  | 1.3.1. Infrastructura. |  |  |
| 51 | RpDB33A | Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020 | buc | 4,000 |
| 52 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 15,600 |
| 53 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 105,000 |
| 54 | DE10C | Borduri prefabricate din beton vibropresat, 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 520,000 |
|  |  | 1.3.2. Partea carosabila |  |  |
| 55 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 192,000 |
| 56 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,480 |
| 57 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 600,000 |
| 58 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 1 560,000 |
| 59 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,248 |
| 60 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 560,000 |
|  |  | 1.3.3. Trotuar |  |  |
| 61 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 1,300 |
| 62 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 212,000 |
| 63 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 41,600 |
| 64 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x7 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 260,000 |
| 65 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 250,000 |
| 66 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat color grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 166,000 |
|  |  | 1.3.4. Marcaje |  |  |
| 67 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 27,000 |
|  |  | 1.3.5. Indicatoare rutiere. |  |  |
| 68 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 4,000 |
| 69 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ,,Trecere pietonala". | buc | 4,000 |
|  |  | 2. Strad Stefan cel Mare si Sfint |  |  |
|  |  | 2.1. Partea carosabila |  |  |
| 70 | RpDB33A | Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020 | buc | 8,000 |
| 71 | RpDB34A | Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,020 | buc | 4,000 |
| 72 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 12,720 |
| 73 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 127,000 |
| 74 | DE10C | Borduri prefabricate din beton vibropresat, 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 424,000 |
| 75 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,020 |
| 76 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 272,000 |
| 77 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 12,720 |
| 78 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,020 |
| 79 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 272,000 |
|  |  | 2.2. Marcaje |  |  |
| 80 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 11,000 |
|  |  | 2.3. Indicatoare rutiere. |  |  |
| 81 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 2,000 |
| 82 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ,,Trecere pietonala". | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Strad Alexandru Plamadeala |  |  |
|  |  | 3.1. Partea carosabila |  |  |
| 83 | RpDB33A | Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020 | buc | 4,000 |
| 84 | RpDB34A | Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,020 | buc | 2,000 |
| 85 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 9,420 |
| 86 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 94,000 |
| 87 | DE10C | Borduri prefabricate din beton vibropresat, 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 314,000 |
| 88 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,753 |
| 89 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 942,000 |
| 90 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,753 |
| 91 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 942,000 |
|  |  | 3.2. Marcaje |  |  |
| 92 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 14,000 |
|  |  | 3.3. Indicatoare rutiere. |  |  |
| 93 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 2,000 |
| 94 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ,,Trecere pietonala". | buc | 2,000 |

Atenție! Cheltuielile de transport se includ în prețul materialelor în conformitate cu INFORMAŢIA cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 1 mai 2017 - f) pentru drumuri, edificii artificiale și construcții rutiere inginerești, - f) conform datelor efective în conformitate cu Catalogul de prețuri nr.13-01-09 ținănd cont de coeficienții de trecere la prețurile actuale, ce reflectă cheltuielile reale.

- Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.1996. - Relaţii de contact: or. Drochia, bd. Independenței, nr. 15 A. Foalea Ion - specialist in construcții, gospodărie comunală și drumuri - 078900530 Codrean Mariana- specialist în achiziții publice - 078900445 ## Presedintele grupului de lucru : Vitalie Postovan L.Ș. ## Ex: Codrean M Tel.: 078900445