____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Botanica

2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Botanica

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia zidului de sprijin la L.T ''Mihai Grecu'' situat mun.Chisinau, sect.Botanica, str.Valea Crucii 14/4'' (Etapa 2)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (gr.5cm) | m2 | 1 510,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 739,973 |
| 2 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 52,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,840 |
| 3 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,680 |
| 4 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 290,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 145,300 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 950,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 245,100 |
|  |  | 2. Lucrari de amenajare si finisare |  |  |
| 6 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 14,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 132,290 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 14,650 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 17,580 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (sub pavaj si borduri, gr.10 cm) | m3 | 132,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 130,680 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 151,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 13,200 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 27,720 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 55,440 |
| 8 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat gr.60 mm; culoare sur) | m2 | 1 320,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 336,368 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 41,712 |
|  | 266111280066/60 | Pavaj vibropresat gr.60 mm; culoare sur | m2 | 1 339,800 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 2 112,000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 20 763,600 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 6,600 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 113,124 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 26,400 |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15) | m | 123,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,820 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 22,230 |
|  | 2663102100001/B15 | Beton clasa B15 | m3 | 5,928 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 125,970 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,370 |
|  | 2666122800332 | Borduri mici 100x20x8 | m | 124,118 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,370 |
| 10 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 145,20 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 15,972 |
| 11 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,45 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 6,989 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 5,742 |
| 12 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,44 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,258 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 6,160 |
| 13 |  | Pamint vegetal | t | 41,60 |
|  | 645654682168 | Pamint vegetal | t | 41,600 |
| 14 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 41,60 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 10,733 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 248,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,440 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 37,200 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,400 |
| 16 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 248,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 81,840 |
|  | 243011610350 | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil | kg | 99,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 12,400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,248 |
| 17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact n=0,27kg/m2" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 154,20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 18,504 |
|  | 2430226101010/B | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 41,634 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,710 |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 154,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 92,520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,420 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 5,089 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 004,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,476 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,542 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,626 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,850 |
| 19 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie cu uzuraa sporita) | m2 | 154,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 594,441 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 157,284 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 894,360 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 23,130 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 30,840 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 3,084 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,771 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 52,891 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,551 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 1,110 |
| 20 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inoxl D=1 1/4" si otel laminat, dreapta-Balustrada B-1 din "INOX" | m | 141,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 127,080 |
|  | 2812106305714 | Balustrada din inox | m | 141,200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,120 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 8,472 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 98,840 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,530 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 28,240 |
| 21 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inoxl D=1 1/4" si otel laminat, dreapta-Balustrada B-2 din "INOX" (pentru persoane cu nevoi speciale, montata pe rampa) | m | 78,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 70,200 |
|  | 2812106305714 | Balustrada din inox | m | 78,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,800 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 4,680 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 54,600 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,950 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 15,600 |
| 22 | CI11A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (piatra tip Cosauti) | m2 | 15,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 90,000 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,530 |
|  | 2661112800800/C | Piatra tip cosauti | m2 | 15,453 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 5,908 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,606 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,303 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 181,800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,030 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 6,060 |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 5,757 |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 4,848 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,375 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,750 |
| 23 | CP15A1 apl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c (Dale din beton 100x45 h=7cm) | buc | 227,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 38,590 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,350 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,340 |
|  | 2666122800541 | Dale din beton 100x45 h=7cm | buc | 229,270 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,159 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 170,250 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,499 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 6,810 |