CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Sipoteni r-nul Calarasi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Sipoteni r-nul Calarasi

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia a strazii Latiniei din s.Sipoteni r-nul Calaraşi

Lucrari de reparatie strazii Latiniei din s.Sipoteni r-nul Calaraşi

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea trotuarului existent |  |  |  |  |
| 1 | PI06Ak=0.8 | (DEMONTARE dalelor 1х 2х 0.12м)Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 85,00 |  |  |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 41,00 |  |  |
| 3 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,17 |  |  |
| 4 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,17 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 5 | TsC03B1 | ( rambleu ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,80 |  |  |
| 6 | TsC22B1k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,80 |  |  |
| 7 | TsC03F1 | (caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,80 |  |  |
| 8 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 292,00 |  |  |
| 9 | DI96 | (NUMAI COMPACTOR) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,80 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 6,80 |  |  |
| 11 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 6,80 |  |  |
| 12 | TsE05B | (platformei terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 21,00 |  |  |
| 13 | TsE05B | (taluzului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,45 |  |  |
| 14 | TsE01B | (taluzului)Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,05 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
| 15 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra (LA30 fr.16-32mm ) sparta de 10 cm | m2 | 141,00 |  |  |
| 16 | TsC03E1 | (sol vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,31 |  |  |
| 17 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 37,20 |  |  |
| 18 | TsH04B | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm | m2 | 204,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Constructii pentru evacuarea apelor |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Amenajarea bordurii (amplasarea culcat) |  |  |  |  |
| 19 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-32mm | m3 | 8,49 |  |  |
| 20 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XF1)30x15 cm ( BR100.30.15) | m | 467,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Reparatia santilor din beton |  |  |  |  |
| 21 | TsA20C | (curatirea manuala ) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 6,00 |  |  |
| 22 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 7,20 |  |  |
| 23 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 7,20 |  |  |
| 24 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,06 |  |  |
| 25 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,06 |  |  |
| 26 | RCsB15A | Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 62,00 |  |  |
| 27 | PF01B | (Mp1500 Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita | m2 | 62,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Amenajarea rigolelor la PC0+9.6 |  |  |  |  |
| 28 | TsC03F1 | ( Y=1.75t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,35 |  |  |
| 29 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 62,10 |  |  |
| 30 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos)Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,00 |  |  |
| 31 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 8,75 |  |  |
| 32 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 8,75 |  |  |
| 33 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,41 |  |  |
| 34 | RpAcA49E | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de -500 mm | m | 3,20 |  |  |
| 35 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 0,84 |  |  |
| 36 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,35 |  |  |
| 37 | TsC54C | (fund)Strat de fundatie din pietris (LA25 fr.16-32mm ) | m3 | 1,75 |  |  |
| 38 | Dl119 | Fundatii monolite din beton (C30/37 XA1 XF3 ) la edificiile artificiale | m3 | 4,10 |  |  |
| 39 | Dl123 | (Л3-8=5buc; L=2.97m=0.75t) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,50 |  |  |
| 40 | Dl123 | (Л3д-8=3buc; =0.19t) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,23 |  |  |
| 41 | Dl124 | (П5-8=2buc;=0,41t)Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,32 |  |  |
| 42 | Dl124 | (П5-8b=3buc;=0,41t)Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,48 |  |  |
| 43 | Dl124 | (П5д-8=3buc;=0,1t)Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,12 |  |  |
| 44 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =31.7kg ) | m | 35,22 |  |  |
| 45 | CP21B | (mortar de ciment Mp150) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,11 |  |  |
| 46 | CP21B | (mortar de ciment Mp150 ) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,02 |  |  |
| 47 | CP21B | (mortar de ciment Mp150) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,28 |  |  |
| 48 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 40,00 |  |  |
| 49 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 3,80 |  |  |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 12,38 |  |  |
| 51 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 XC4 ) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,06 |  |  |
| 52 | Dl131 | Pentru fiecare 1*7=7,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,06 |  |  |
| 53 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II ( Планировка бульдозером ) | 100m2 | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.4. Amenajarea rigolelor la PC2+23 |  |  |  |  |
| 54 | TsC03F1 | ( Y=1.75t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,35 |  |  |
| 55 | TsC03F2 | ( Y=1.75t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 56 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 70,00 |  |  |
| 57 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos)Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,00 |  |  |
| 58 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 8,75 |  |  |
| 59 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 8,75 |  |  |
| 60 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,45 |  |  |
| 61 | PI06Ck=0.8 | DEMontarea (P6*1.2*0.22=2.2t) elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | PI06Ck=0.8 | DEMontarea (P6*1.0*0.22=1.83t) elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | PJ05B | (fundatiei) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 0,96 |  |  |
| 64 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,30 |  |  |
| 65 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 2,30 |  |  |
| 66 | Dl122k=0.8 | DEMontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,48 |  |  |
| 67 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 3,55 |  |  |
| 68 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,25 |  |  |
| 69 | TsC54C | (fund)Strat de fundatie din pietris (LA25 fr.16-32mm ) | m3 | 2,30 |  |  |
| 70 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XA1 XF3 la edificiile artificiale | m3 | 6,11 |  |  |
| 71 | Dl123 | (Л16-8=3buc; L=2.97m=3.15t) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 3,78 |  |  |
| 72 | Dl123 | (Л16д-8=3buc; =0.8t) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,96 |  |  |
| 73 | Dl124 | (П15-8=1buc;=1.65t) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,66 |  |  |
| 74 | Dl124 | (П15-8b=2buc;=1.65t) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,32 |  |  |
| 75 | Dl124 | (П5д-8=3buc;=0,1t)Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,48 |  |  |
| 76 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =52.1kg ) | m | 57,89 |  |  |
| 77 | CP21B | (mortar de ciment Mp150) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,17 |  |  |
| 78 | CP21B | (mortar de ciment Mp150 ) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,02 |  |  |
| 79 | CP21B | (mortar de ciment Mp150) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,44 |  |  |
| 80 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 53,40 |  |  |
| 81 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 5,70 |  |  |
| 82 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 22,38 |  |  |
| 83 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 XC4 ) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,10 |  |  |
| 84 | Dl131 | Pentru fiecare 1*7=7,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,10 |  |  |
| 85 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II ( Планировка бульдозером ) | 100m2 | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.5. Amenajarea rigolelor la PC2+80 |  |  |  |  |
| 86 | TsC03F1 | ( Y=1.75t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,21 |  |  |
| 87 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 38,88 |  |  |
| 88 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos)Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,00 |  |  |
| 89 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 3,50 |  |  |
| 90 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 3,50 |  |  |
| 91 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,23 |  |  |
| 92 | RpAcA49D | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 300 mm | m | 1,00 |  |  |
| 93 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 0,23 |  |  |
| 94 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,24 |  |  |
| 95 | TsC54C | (fund)Strat de fundatie din pietris (LA25 fr.16-32mm ) | m3 | 1,11 |  |  |
| 96 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XA1 XF3 la edificiile artificiale | m3 | 2,53 |  |  |
| 97 | Dl123 | (Л3-8=3buc; L=2.97m=0.75t) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,90 |  |  |
| 98 | Dl123 | (Л3д-8=1buc; =0.19t) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,08 |  |  |
| 99 | Dl124 | (П5-8=1buc;=0,41t)Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,16 |  |  |
| 100 | Dl124 | (П5-8b=1buc;=0,41t)Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,04 |  |  |
| 101 | Dl124 | (П5д-8=3buc;=0,1t)Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,12 |  |  |
| 102 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =23.9kg ) | m | 26,56 |  |  |
| 103 | CP21B | (mortar de ciment Mp150 ) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,08 |  |  |
| 104 | CP21B | (mortar de ciment Mp150) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,01 |  |  |
| 105 | CP21B | (mortar de ciment Mp150) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,18 |  |  |
| 106 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 26,00 |  |  |
| 107 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 2,60 |  |  |
| 108 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 8,03 |  |  |
| 109 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 XC4 ) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,04 |  |  |
| 110 | Dl131 | Pentru fiecare 1*7=7,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,04 |  |  |
| 111 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II ( Планировка бульдозером ) | 100m2 | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 112 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1) h=10cm | m3 | 222,00 |  |  |
| 113 | DA12B | (LA30 fr.32-63mm h=18cm f) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 338,40 |  |  |
| 114 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU ---1 strat polietilen) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 1 750,00 |  |  |
| 115 | pret | Polietilen | m2 | 1 750,00 |  |  |
| 116 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU ---2 strat polietilen) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 1 750,00 |  |  |
| 117 | pret | Polietilen | m2 | 1 750,00 |  |  |
| 118 | DC05B | (C20/25) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm | m2 | 1 710,00 |  |  |
| 119 | NOTA | Executarea rosturilor de comprimare | m | 0,00 |  |  |
| 120 | pret | Armatura А240 Ф18mm L-50cm | kg | 335,66 |  |  |
| 121 | pret | Armatura А240 Ф4mm L-20cm | kg | 13,44 |  |  |
| 122 | pret | Copac din cauciuc | buc | 336,00 |  |  |
| 123 | pret | Ungere cu bitum | t | 0,01 |  |  |
| 124 | pret | Mastic bitum-cauciuc | t | 0,27 |  |  |
| 125 | NOTA | Executarea rosturilor de dilatare | m | 0,00 |  |  |
| 126 | pret | Armatura А240 Ф18mm L-50cm | kg | 89,91 |  |  |
| 127 | pret | Armatura А240 Ф4mm L-41cm | kg | 7,42 |  |  |
| 128 | pret | Armatura А240 Ф4mm L-450cm | kg | 32,40 |  |  |
| 129 | pret | Copac din cauciuc | buc | 90,00 |  |  |
| 130 | pret | Ungere cu bitum | t | 0,01 |  |  |
| 131 | pret | Mastic bitum-cauciuc | t | 0,03 |  |  |
| 132 | pret | Scinduri de foioase (Garnitura 0.03*0.15m) | m3 | 0,21 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

APROBAT

L.Ş.               Investitor ____________________________________________________

____________________________________________________________