CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor cu instalarea lor

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea sistemului integrat de supraveghere video-audio și contro al accesului în subdiviziunile cadastrale teritoriale, inclusive instalarea și deservirea acestuia.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32323500-8 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Cameră video IP | Buc. | 105 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 1) |  |
| 1.2 |  | Server pentru sistemele de supraveghere video şi control acces, cu HDD, specializate pentru stocare video, incluse | Buc. | 1 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 2) |  |
| 1.3 |  | Recorder supraveghere video | Buc. | 40 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 3) |  |
| 1.4 |  | HDD | Buc. | 40 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 4) |  |
| 1.5 |  | UPS | Buc. | 40 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 5) |  |
| 1.6 |  | Software dispecerizare video cu analiza video si integrare sistemului de control acces | Set | 1 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 6) |  |
| 1.7 |  | Controler de reţea de tip 1 | Buc. | 18 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 7) |  |
| 1.8 |  | Controler de reţea de tip 2 | Buc. | 36 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 8) |  |
| 1.9 |  | Cititor Mifare 13,56 MHz | Buc. | 309 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 9) |  |
| 1.10 |  | Buton de ieşire | Buc. | 90 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 10) |  |
| 1.11 |  | Lacăt electromagnetic | Buc. | 199 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 11) |  |
| 1.12 |  | Amortizor de uşi | Buc. | 199 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 12) |  |
| 1.13 |  | Acumulator | Buc. | 40 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 13) |  |
| 1.14 |  | Switch de TIP 1 | Buc. | 40 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 14) |  |
| 1.15 |  | Switch de TIP 2 | Buc. | 40 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 15) |  |
| 1.16 |  | Dulap de rețea | Buc. | 40 | (Parametrii tehnici conform Tabelului 16) |  |
| 1.17 |  | Servicii | Serv | 1 | Materiale necesare pentru montarea echipamentului. Instalarea echipamentelor se va efectua la: Oficiul central: instalare/montare server pentru sistemele de supraveghere video şi control acces, software dispecerizare video; Oficiile teritoriale: instalare camere video, microfoane, recordere video, controlere de rețea, cititoare, butoane de ieşire, lacăte electromagnetice, amortizoare pentru uşi în conformitate cu Tabelul 17 Servicii de montare, instalare, amenajare, pornire a sistemului, inclusiv setare și programare. Setarea sistemului conform specificaţilor din Tabelul 6 şi introducerea în sistem a datelor salariaţilor. Executarea serviciilor de instalare a sistemului în termen de 50 zile de la semnarea contractului. Prezentarea actelor: - Act predare-primire a bunurilor pentru fiecare oficiu în parte; - Act de prestarea serviciilor pentru fiecare oficiu în parte; - Act de dare în exploatare a sistemului. Deservirea sistemului gratuit pe parcursul unui an. |  |

Caracteristici tehnice:

Tabelul nr. 1

Cameră video IP trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

| Form-factor | Camera IP minim 6 Megapixel |
| --- | --- |
| Rezoluţia | Min. 3200×1800 |
| Frecvenţa cadrelor pe secundă | Min. 25 fps (3200×1800) Min. 12,5 fps (2688×1520) |
| Obiectivul | Max. de 2,8 mm (unghi de vizualizare minim 107°) |
| Iluminare IR | Min. 10 m |
| Suport card de memorie Micro SD | Min. 256 GB |
| Sursa de alimentare | DC12V, PoE obligatoriu |
| Grad de protectie | Min.IP67 |
| Temperatura de lucru | Diapazon minim de la -10°С pina la +40°С |
| Posibilități intelectuale | Inteligență: Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului (schimbarea camerei, acoperirea lentilelor, defocalizarea), detectarea feței. Filtru încorporat pentru alarme false de la: schimbări de lumină, animale, insecte. |
| Garantie | Min. 3 ani. |

Tabelul nr. 2

Server pentru sistemele de supraveghere video şi control acces, cu HDD, specializate pentru stocare video, incluse, trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

| Capacitatea serverului pentru inregistrare si vizualizare | Min. 128 canalelor video IP |
| --- | --- |
| Capacitatea serverului pentru analiza video | Min. 30 canalelor video IP |
| Arhiva la 128 canale video | Min. 60 zile |

Tabelul nr. 3

Recorder supraveghere video trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

- Înregistrare video autonomă de rețea cu 9 canale cu inteligență

- Redare simultană a mai multor fragmente de arhivă din diferite puncte de timp

- Informare automată : despre o tăietură a cablului, probleme cu înregistrarea arhivei, închiderea camerei.

- Înregistrare: suport camere de până la 8 MP (3840 * 2160)

- Compresie video H.264 / MPEG4, dual stream

- Temperature de lucru + 10 ° С ~ + 30 ° С.

7. Garantie min. 2 ani.

Tabelul nr. 4

HDD trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

1.Proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7

2.Capacitate de la 8TB

3.Factor de formă 3,5 "

4.Interfață SATA 6 Gb / s.

5.Garantie min. 2 ani

Tabelul nr. 5

UPS trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

1. Protecție împotriva supraîncărcării, supraîncărcării sau autodescărcării bateriilor

2. Afișaj LCD pentru a afișa tensiunea de intrare/ieșire, capacitatea bateriei, nivelul de încărcare. Indicație sonoră

3. Timp de tranziție de la DC la AC ≤ 10 ms

4. Domeniu de tensiune 220-240 VAC

5.Garantie min. 1 an

Tabelul nr. 6

Software dispecerizare video cu analiza video şi întegrare a sistemului de control acces trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

Sistemul de supraveghere video si sistemul de control al accesului trebuie sa fie gestionat total de un Program (soft) cu o interfață unică comună și funcții integrate pentru toate sistemele menționate. Gestionarea sistemului de supraveghere video trebuie să asigure următoarele condiții: - Software pentru conectare la servere 147 camere video de orice producător cu posibilitate de extindere - Software pentru detectare de oameni. Software trebuie sa aibă posibilitatea de a schimba canalul video cu analitica pe un alt canal în orice timp. Software destinat pentru utilizare în securitate: determină pătrunderea într-o zonă dată. - Software pentru detectare de obiecte masive (computer, server, dispozitiv GPRS) scoase din încăperi. Software trebuie să aibă posibilitate de a schimba canalul video cu analitica pe un alt canal în orice timp. Software destinat pentru implementarea măsurilor de siguranță, trebuie să transmită o notificare în timp real în cazul în care obiectele masive (computer, server, dispozitiv GPRS) apar în câmpul vizual al camerei video. - Software pentru numărarea persoanelor în sala de aşteptare. Software trebuie să aibă posibilitatea să transmit o notificare în timp real în cazul în care numărul persoanelor aflate în sala de aşteptare depăşeşte pe cel prestabilit. Software-ul centralizat trebuie să asigure următoarea funcţionalitate: 1. Detectoarele de sabotaj. Trebuie să informeze serviciile şi operatorii cu privire la starea camerelor şi actele de vandalism. Deplasarea sau rotirea camerei în oarecarea altă direcţie, sau expunerea la lumină, defocusarea sau închiderea camerei. 2. Arborele obiectelor. Toate dispozitivele sistemului de supraveghere video (IP camerele, videoînregistratorele de reţea) trebuie reprezentate sub formă de arbore. Arborele obiectelor trebuie să ofere posibilitatea de a crea mape proprii. 3. Filtrul obiectelor.trebuie asigurată accesibilitatea filtrelor ce permit alegerea claselor de obiecte şi a stărilor necesare. 4. Automatizarea. Urmează să permită ajustarea reacţiilor la evenimentele de interes şi/sau alarmante. Posibile setări de automatizare la proiect: 1. Conectarea/deconectarea înregistrării permanente la camerele unui obiect aparte. 2. Proiectarea pe ecranul de control al centrului de administrare a ferestrei cu informaţie despre defectarea camerei/serverului. 3. Proiectarea pe monitorul de alarmă a tuturor camerelor serverului, pe care este fixat evenimentul alarmant. 5. Lucrul cu hărţile. Trebuie să existe posibilitatea de utilizare a planurilor raster ale încăperilor sau hărţile localităţii pentru aplicarea pe acestea a pictogramelor de pe camerele video, servere şi alte elemente ale sistemului de securitate. Când apare mișcare în cadru, culoarea pictogramei camerei ar trebui să se schimbe pentru a identifica rapid vizual pe hartă acele camere în care apare mișcarea. În sistem trebuie prevăzute teleportale pentru comutarea rapidă a straturilor. Spre exemplu, straturile: 1. Harta Moldovei 2. Harta localităţii 3. Planul oficiului 4. Amplasarea camerelor pe plan. 6. Regimul de transmitere semnalului video în două fluxuri. Tehnologia CMS trebuie să permită utilizarea concomitentă a două fluxuri în timpul lucrului cu camera IP. Concomitent, va fi asigurată înregistrarea maximal calitativă în arhiva serverului . 7. CMS operare cu dublu flux – Precum sunt conexiuni prin internet de tip ADSL este nevoie ca CMS sa dapteze la fluxul video pe care il primeste. Spre exemplu la vizualizare mai multor camere video sa fie în second stream dar la vizualizarea doar uneia imagini fluxul automat să treacă în main stream 8. Arhiva dublă pe diferite fluxuri (main stream si second stream) – inregistratea fluxului video să fie pe acelaşi dispozitiv dar în calitate imaginei diferită, în aşa fel se va păstra o arhivă în calitate „second stream” pe mai mult timp. 9. Arhivare imaginei pe mai multe HDD concomitent – inregistrarea imaginelor video să fie repartizata proprotional egal pe HDD-uri, p-u a evita pierderea a unui bloc de informaţie masiv în caz de defectarea a unuia din HDD, şi p-u a evita crearea tehnologiei RAID masive. 10. Criptarea arhivei si canalul video – conform standartelor AES 11. Lista intelectuală a evenimentelor. Sistemul trebuie să permită nu doar înregistrarea tuturor evenimentelor alarmante în registrul evenimentelor, dar şi solicitarea momentană a fragmentului video din arhivă în baza registrului evenimentelor sistemului. 12. Administrarea obiectelor în grup. Administratorul sistemului trebuie să dispună de oportunitatea de a administra atît un videoînregistrator de reţea sau o IP cameră video concretă, cât şi, concomitent, toate obiectele în grup, poziţionate pe aceeaşi ramificaţie. 13. Setarea dreptului de utilizatorilor. Toate acțiunile operatorilor CMS trebuie să fie înregistrate în registrul de evenimente (LOG fișier). CMS trebuie să posede o sistemă flexibilă de setări pentru diferite niveluri de acces (utilizatori, operatori, administratori, etc.). 14. Platforma deschisă. Trebuie să existe posibilitatea de extindere a funcţionalităţii de program efectiv a CMS. Trebuie să asigure citirea şi schimbarea ajustărilor videoînregistratorului de reţea, să solicite metodele obiectelor, să formeze screenshot-urile şi să exporte video, să interpeleze utilizatorul referitor la o posibilă reacţie. 15. Deplasarea/Teleportarea de la o camera la alta: posibilitatea a defini unul sau mai multe butoane care sa facă legătura cu celelalte camere apropiate din spatiul supravegheat pentru a facilita schimbarea camerei active şi a permite mult mai rapid urmărirea unei persoane/obiect 16. Vizualizare Intelectuală: Căutare instantanee prin mișcare într-o zonă arbitrară a cadrului, redarea în același timp mai multe fragmente video prin suprapunerea cadrelor si posibilitatea de a alege perioada necesară cu un anumit ritm. 17. Informarea despre sănătatea sitemului: Să transmită informaţia despre starea hard-discului, starea camerelor, starea înregistrării. 18. Harta cu detectarea intesitătii miscarii în cadru: In momentul monitarizării sa fie clar dacă în cadru este sau a fost o mişcare, pentru a asigura viziunea clară în timp de noapte sau zi unde sunt multe obiecte, o imagine informativă privind intensitatea mişcării obiectului şi directia lui. Integrarea Software-ul centralizat și sistemul de control acces trebuie să asigura următoarele condiții: 1. Crearea, adăugarea și ștergerea utilizatorilor prin utilizarea software centralizat. 2. Atribuirea drepturilor de acces și programul de lucru prin utilizarea software centralizat. 3. Posibilitatea de a crea permise temporare prin utilizarea software centralizat. 4. Posibilitatea de identificare cu doi factori 5. Primirea și înregistrarea datelor despre toate evenimentele în software centralizat 6. Informarea operatorului în software centralizat despre evenimentele de alarmă (ușa deschisa, sabotaj, card incorect) 7. Abilitatea de trecere la segvenţa din arhiva video de la evenimentele sistemului de control al accesului. 8. Capacitatea de a deschide ușile de la distanță de la software centralizat și o aplicație mobilă. 9. Formarea diferitelor tipuri de rapoarte privind evenimente, angajați, alarme din software centralizat 10. Formarea rapoartelor privind orele de lucru ale angajatilor din software centralizat

Tabelul nr. 7

Controler de rețea TIP 1 trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

- Conectarea min. 4 cititoare prin Wiegand W26/W34 (2 uși cu autentificare la intrare-iesire ).

- Memorie: Min.10.000 de carduri de acces

- Memorie: Min. 50.000 de evenimente;

- Interval de functionare : Diapazon minim de la -20°С pina la +65°С

- Min. 2 iesiri de releu;

- Min. 2 relee alarma;

- Min. 2 butoane de iesire ;

8. Garantie min. 3 ani.

Tabelul nr. 8

Controler de reţea TIP 2 trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

1.Conectarea min. 8 cititoare prin Wiegand W26/W34 (4 uși cu autentificare la intrare-iesire ).

2.Memorie: Min.10.000 de carduri de acces

3.Memorie: Min. 50.000 de evenimente;

4.Interval de functionare : Diapazon minim de la -20°С pina la +65°С

5.Min. 4 iesiri de releu;

6.Min. 4 relee alarma;

7.Min. 4 butoane de iesire ;

8. Garantie min. 3 ani.

Tabelul nr. 9

Cititorii  trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

1. Mifare frecvență: 13,56 MHz

2. Rază de citire până la 5 cm

3. Protocoale RS-485, Wiegand 26 & 34

4.Interval de functionare : Diapazon minim de la -20°С pina la +65°С

5. Beeper încorporat pentru a detecta starea citirii

6. Funcția Watchdog pentru diagnosticare și reparare automată pentru a asigura o durată lungă de viață a cititorului

Tabelul nr. 10

Butonul de ieşire  trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

1. Carcasă din metal, antivandal

2. Durată de viață min. 500.000 de deschideri

Tabelul nr.11 
Lacătul electromagnetic trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

1. Rezistent la forţă de până la 280 kg

2. Garantie min. 3 ani.

Tabelul nr.12 
Amortizorul trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

1. 2 viteze pentru uși cu o greutate de la 40 la 100 kg

2. Garantie min. 3 ani.

Tabelul nr.13 
Acumulatorul trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

1. 12V, 7Ah

2. Durata de viaţă min. 3 ani.

Tabelul nr.14 
Switch de TIP 1 trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

1. Router WiFi cu 4 porturi

2. Putere: 8...30V DC POE

3. 10/100 Mbps cu antena incorporata de 2,4 Ghz

4. Temperatura de functionare -20C -> +50C

Tabelul nr.15

| Switch de TIP 2 trebuie să corespundă următoarelor caracteristici: Număr de porturi | Min. 4 porturi x 100 Mbps PoE , min.1 port uplink 100 Mbps |
| --- | --- |
| Tip porturi | RJ45 |
| Transmisie de putere si semnal | Min 300m |
| Condiții de lucru | Diapazon minim de la 0°С pina la +40°С |
| Garanție | Min. 3 ani. |
| Funcțional Monitorizare SMART | Vizualizarea topologiei rețelei, afișarea stării rețelei (monitor de sănătate), statistici de viteză, trafic, încărcare linie. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a comutatorului sau a unuia dintre porturi, Live View de la camere, jurnalele. |

Tabelul nr.16

Dulapul de reţea trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

1. Posibilitatea de instalare pe perete

2.O ușă frontală din sticlă securizată care să se poate încuia, panouri laterale detașabile și orificii de ventilație pentru a menține echipamentul rece.

3.Capacitate minimă de încărcare - 50 kg.

4.Nivel de protectie IP20.

5.Material- oţel.

6. Posibilitatea de instalații accesorii suplimentare: ventilatoare, rafturi, unitate de distribuție a energiei, organizator de cabluri, etc.

Tabelul nr.17

Echipamentul necesar de instalat în oficiile teritoriale

| SCT | Adresa | Cititoare | Controler tip 1 | Controler tip 2 | Amortizoare | Lacăt electromagnetic | Buton uşi | Camere video | Recorder video | Microfon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparatul central | m.Chișinău, str. Pușkin 47 | 8 |  | 1 | 4 | 4 |  | 8 | 1 | 2 |
| Anenii Noi | str. Tighina 8. | 6 |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Bălţi | str. Mihail Sadoveanu, 1/A | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| Basarabeasca | str. Șkolinaia, 2/A | 7 |  | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Briceni | str. Independenței, 34 | 4 | 1 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Cahul | str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, 13 | 12 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Căinari | str. Constantin Negraia, 8 | 4 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Călăraşi | str. Pantelimon Halippa, 13 | 4 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Cantemir | str. Mihai Eminescu, 11 | 6 |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Căuşeni | str. Meșterul Stanciu, 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Ceadîr Lunga | str. Lenin, 52 | 7 |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Chişinău | str. Armenească 42/B | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| Chişinău-1 | str. Ialoveni, 100/b | 8 |  | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Cimişlia | bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14 | 6 |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Comrat | str. Tretiacova, 36 | 10 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Criuleni | str. 31 august 1989, 139 | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Donduşeni | str. Independenței, 43 | 5 |  | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Drochia | str. Mitropolit Varlaam, 35 | 5 |  | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Dubăsari | s.Coșnița. Mihai Eminescu, 8/A | 4 | 1 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Edineţ | str. 31 august 1989, 40 | 6 |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Făleşti | str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 38 | 6 |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Floreşti | str. Gării, 5 | 7 |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Glodeni | str. Tricolorului, 32 | 7 |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Hînceşti | str. Mihalcea Hîncu, 157 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Ialoveni | str. Prieteniei 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Leova | str. Maxim Gorki, 5 | 12 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Nisporeni | str. Alexandru cel Bun, 55 | 6 |  | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Ocniţa | str. Mihai Viteazu, 21/A | 8 |  | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Orhei | str. Vasile Lupu, 38 | 8 |  | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Rezina | str. Mihai Eminescu, 6 | 6 |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Rîşcani | str. 31 august 1989, 18 | 6 |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sîngerei | str. Independenței, 96 | 6 |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Şoldăneşti | str. 31 August 1989, nr.7 | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Soroca | str. Mihai Sadoveanu, 21 | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Ştefan Vodă | str. 31 august 1989, 15 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Străşeni | str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 135 | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Taraclia | str. Ștefan cel Mare, 19/A | 5 |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Teleneşti | str. Renaște-rii, 55 | 5 |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ungheni | str. Mihai Eminescu, 24 | 8 |  | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Vulcăneşti | str. Lenin, 88 | 10 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Total |  | 309 | 18 | 36 | 199 | 199 | 90 | 105 | 40 | 100 |

Ofertantul trebuie să dispună de echipamente, utilaje, dispozitive și alte obiecte necesare pentru realizarea serviciilor de instalare/montare.

Șef al Direcției audit intern și securitate informațională			Veaceslav  ANDON

Coordonat:

Șef al Direcției generale tehnologii informaționale 				Andrei SÎRBU