| Constructia sondei arteziene si statiei de hlorinare in sat. Andrusul de Sus r-ul Cagul (27/2023-AE-SU) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si  canalizare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele exterioare de alimentare cu apa A1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Земляные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) |  |  | 100 m3 |  | 1,430 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,93 |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 4,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,65 |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании траншеи и колодцев до нормативной плотности) |  |  | 100 m3 |  | 0,360 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,18 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,74 |  |
| 4 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта) |  |  | 100 m3 |  | 0,099 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) |  |  | 100 m3 |  | 0,099 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
| 6 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 16,800 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 1,78 |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) |  |  | 100 m3 |  | 0,099 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,04 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) |  |  | m3 |  | 28,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,68 |  |
| 9 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) |  |  | m3 |  | 28,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,36 |  |
| 10 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером) |  |  | 100 m3 |  | 1,110 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |
| 11 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками) |  |  | 100 m3 |  | 1,110 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,79 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 11,53 |  |
|  |  |  |  | Total Земляные работы. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din polietilena de inalta densitate PE 100 RC Pу 1,0 Мпа SDR 17 ф110) (''Uniplast'') |  |  | m |  | 165,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 30,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,68 |  |
|  | 252121671001100 |  | Tevi din polietilena de inalta densitate PE 100 RC Pу 1,0 Мпа SDR 17 ф100 |  |  | m |  | 165,82 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 178,20 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 16,50 |  |
| 13 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф110mm) |  |  | m |  | 165,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,55 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 24,75 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 8,25 |  |
| 14 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф110) |  |  | m |  | 165,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,68 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |
| 15 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Vana fonta ф80mm cu acoperie epoxidica Pn-1Mpa)(''Tehnotitan'') |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 2874117200002180 |  | Vana fonta ф80mm |  |  | buc |  | 3,12 |  |
| 16 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланец под пожарный гидрант) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |
|  | 287527440010080 |  | Фланец под пожарный гидрант |  |  | buc |  | 1,05 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 17 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец свободный Д=80mm) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,64 |  |
|  | 287527442820080 |  | Фланец свободный Д=80mm |  |  | buc |  | 8,24 |  |
|  | 251373660100080 |  | Garnituri cauciuc cu insertii ф80 |  |  | buc |  | 8,32 |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 65,92 |  |
| 18 | Pret de piata |  | Cигнальная лента ЛСВ |  |  | m |  | 165,000 |  |
|  | 28224561830111 |  | Cигнальная лента |  |  | buc |  | 168,30 |  |
| 19 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 |  | 0,340 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,48 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 64,56 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,27 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 20 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Флуоресцентный указатель) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,06 |  |
|  | 2710403600502 |  | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  |  | buc |  | 8,24 |  |
|  | 2874115840924 |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  |  | buc |  | 8,24 |  |
|  | 2430116100797 |  | Grund miniu de plumb V-351 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430116103220 |  | Vopsea alba V-101-1 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
| 21 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adapor flansa PE ф90) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 25231567130081190 |  | Adapor flansa PE ф90 |  |  | buc |  | 3,03 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |
| 22 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera Pу 1,0 ф90) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,74 |  |
|  | 287527442820090 |  | Flansa rotunda libera Ф90 |  |  | buc |  | 3,09 |  |
|  | 251373660100090 |  | Garnituri cauciuc cu insertii ф90 |  |  | buc |  | 3,12 |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 24,72 |  |
| 23 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы полиэтиленовые Д=200мм (гильза)) |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,33 |  |
|  | 2521216701001200 |  | Трубы полиэтиленовые Д=200мм (гильза) |  |  | m |  | 2,05 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 24 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта электрофузионная D90mm ПЭ 100 PN1,6 Мра PE100 SDR 11) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 252315678481190 |  | Cot polietilena D90mm PN1,0 Мра PE100 SDR 17 |  |  | buc |  | 2,02 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |
|  |  |  |  | Total Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Колодцы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 2,660 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,96 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,69 |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,53 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,32 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,71 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,92 |  |
| 26 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 15 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 27 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 26611264331826 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 28 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-9а |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 266112643386212 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 29 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП 2-15 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 266112643731531 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 30 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 31 | Pret de piata |  | Costul capacelor din fonta tip "T" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 666411320251111 |  | Costul capacelor din fonta tip "T" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 32 | Pret de piata |  | Costul capacelor din fonta tip "Л" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 666411320251011 |  | Costul capacelor din fonta tip "Л" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 33 | Pret de piata |  | Скобы |  |  | kg |  | 17,600 |  |
|  | 287527420001022 |  | Скобы |  |  | kg |  | 17,95 |  |
| 34 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска скоб) |  |  | t |  | 0,176 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,07 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,09 |  |
| 35 | Pret de piata |  | Cтоимость закладных деталей МС.... |  |  | kg |  | 41,120 |  |
|  | 1234556121657899 |  | Cтоимость закладных деталей МС.... |  |  | kg |  | 41,12 |  |
| 36 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей) |  |  | t |  | 0,411 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 37 | DA11C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 0,66 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
| 38 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) |  |  | m2 |  | 5,500 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om. |  | 0,49 |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 0,39 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Total Колодцы. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de alimentare cu apa A1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Retele exterioare de canalizare C2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Земляные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) |  |  | 100 m3 |  | 0,113 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
| 40 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,82 |  |
| 41 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании траншеи и колодцев до нормативной плотности) |  |  | 100 m3 |  | 0,010 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,09 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 42 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта) |  |  | 100 m3 |  | 0,087 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
| 43 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) |  |  | 100 m3 |  | 0,087 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 44 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 14,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |
| 45 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) |  |  | 100 m3 |  | 0,087 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 46 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
| 47 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,57 |  |
| 48 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером) |  |  | 100 m3 |  | 0,026 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 49 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками) |  |  | 100 m3 |  | 0,026 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |
|  |  |  |  | Total Земляные работы. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de canalizare C2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Трубы и арматура. |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AcA08A прим. |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Трубы канализационные ПВХ ф110 SN4 ) |  |  | m |  | 2,500 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,75 |  |
|  | 25216700500110 |  | Teava din PVC SN-4/SDR41 ф110мм |  |  | m |  | 2,60 |  |
| 51 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Обратный клапан ф80мм) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
|  | 287411730000080 |  | Обратный клапан ф80мм |  |  | buc |  | 1,04 |  |
|  |  |  |  | Total Трубы и арматура. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Колодец. |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | AcE14B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 1,360 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,62 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,56 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,71 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,19 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 10,88 |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 8,16 |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 2,04 |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 25,84 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,95 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 53 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 54 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331826 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 55 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-9а |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 266112643386211 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 56 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 266112643731531 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 57 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 58 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды) |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 23,64 |  |
|  | 266410210110150 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 59 | Pret de piata |  | Costul capacelor din fonta tip "Л" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 666411320251011 |  | Costul capacelor din fonta tip "Л" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 60 | Pret de piata |  | Скобы |  |  | kg |  | 8,800 |  |
|  | 287527420001022 |  | Скобы |  |  | kg |  | 8,98 |  |
| 61 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска скоб) |  |  | t |  | 0,088 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,05 |  |
| 62 | Pret de piata |  | Cтоимость закладных деталей МС.... |  |  | kg |  | 33,440 |  |
|  | 1234556121657899 |  | Cтоимость закладных деталей МС.... |  |  | kg |  | 33,44 |  |
| 63 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей) |  |  | t |  | 0,033 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,13 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 64 | DA11C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 0,66 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
| 65 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) |  |  | m2 |  | 5,500 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om. |  | 0,49 |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 0,39 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Total Колодец. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AcB06В |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm (Hidrant antiincendiar subteran Н=1000mm D=80mm Pn1,0 Мpa) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,72 |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 14211022005251 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
| 67 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Suport-teu din fonta cu flansa pentru hidrant antiincendiar D=80x80mm PN1,0 Mpa) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 251373660100080 |  | Garnituri cauciuc cu insertii ф80 |  |  | buc |  | 1,06 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сolectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Hidrant antiincendiar subteran Н=1000mm D=80mm Pn1,0 Мpa (''HYDROSYSTEMS МL SRL'') |  |  | put |  | 1,000 |  |
|  | 666499932025111121 |  | Hidrant antiincendiar subteran Н=1000mm D=80mm Pn1,0 Мpa |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 69 | Pret de piata |  | Suport -teu din fonta cu flansa pentru hidrant antiincendiar D=80x80mm PN1,0 Mpa (''HYDROSYSTEMS МL SRL'') |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28752741211018080 |  | Suport -teu cu flansa pentru hidrant antiincendiar D=80x80mm PN1,0 Mpa |  |  | buc |  | 1,05 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование. |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |