CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de reparatii curente a drumului de acces L677 catre satul Iujnoe, raionul Cahul.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenanjarea partii carosabile a drumuri |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,300 |
| 2 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,210 |
| 3 | DI54A | Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi | 1 km | 100,000 |
| 4 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 | 75,200 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0,61g/mp | t | 0,048 |
| 6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 780,000 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.31 g/mp | t | 0,032 |
| 8 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, cu granulare fina dens SMAg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura din mixtura asfaltica pe baza cu granulatie fina dens SMAg-II ) | m2 | 780,000 |
|  |  | 2. Lucrari de transportare cu tralul a masinilor si utilajelor. |  |  |
| 9 | Pret de piata | Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 12 tf | 1 km | 100,000 |
| 10 | Pret de piata | Transportarea cu tralul a Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | 1 km | 100,000 |

Intocmit          Cretu Dumitru