Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Ferestre și uși din PVC

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Ferestre și uși din PVC, inclusiv montarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fereastră PVC 1750x2050 mm (inclusiv montarea) |  |  |  | 1. Fereastră cu accesorii (ex: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Termopan cu o cameră 24 mm (două sticle 4mm); 3. Dimensiuni - L-1750xH-2050 mm;4. Deschidere dublă (oscilobatantă); 5. Profile PVC de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 60 mm; 7. Armarea de metal min. 1,2 mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 1200x1850 mm (inclusiv montarea) |  |  |  | 1. Fereastră cu accesorii (ex: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Termopan cu o cameră 24 mm (două sticle 4mm); 3. Dimensiuni - L-1200xH-1850 mm; 4. Deschidere dublă (oscilobatantă); 5. Profile PVC de culoare albă;6. Lățimea de montare a profilului min. 60 mm; 7. Armarea de metal min. 1,2 mm; 8. Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 300 mm. 9. Plasă antiinsecte. |  |  |
|  | Ușă PVC 820x1920 mm (inclusiv montarea) |  |  |  | 1. Ușă PVC cu accesorii (ex: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Umplutură panou sandwich 24mm; 3. Dimensiuni - L-820xH-1920 mm; 4. Deschidere batantă dreapta; 5. Profile PVC de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 60 mm; 7. Armarea de metal min. 1,2 mm; 8.Lacăt cu broască tip WC. |  |  |
|  | Ușă PVC 900x2000 mm (inclusiv montarea) |  |  |  | 1. Ușă PVC cu accesorii (ex: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Umplutură panou sandwich 24mm; 3. Dimensiuni - L-900xH-2000 mm; 4. Deschidere batantă dreapta; 5. Profile PVC de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 60 mm; 7. Armarea de metal min. 1,2 mm; 8. Lacăt cu broască tip WC. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Ferestre și uși din PVC

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Ferestre și uși din PVC, inclusiv montarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44221000-5 | Fereastră PVC 1750x2050 mm (inclusiv montarea) | buc | 6,0 |  |  |  |  | Livrarea și montarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul Furnizorului, la adresa entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova. Bunurile se vor livra și monta, după semnarea contractului, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Fereastră PVC 1200x1850 mm(inclusiv montarea) | buc | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ușă PVC 820x1920 mm (inclusiv montarea) | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ușă PVC 900x2000 mm (inclusiv montarea) | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: