| Modernizarea si reconstructia Centrului de tineret si sport din or. Nisporeni, str. Marii Adunari Nationale nr.12 N15800/22 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Anexa noua  la sala de sport cu haltere

Arhitectura (marca SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pereti |  |  |
| 1 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize | m3 | 35,000 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperisul |  |  |
| 2 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 93,000 |
| 3 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast 140....280 mm | m3 | 19,530 |
| 4 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu ''Mapelastic'' | m2 | 93,000 |
| 5 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment M50, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (4 cm) | m2 | 93,000 |
| 6 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase megabit lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana bitum polimer -2 mm) | m2 | 93,000 |
| 7 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase megabit lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana bitum polimer Megabit presurata cu nisip -4 mm) | m2 | 93,000 |
| 8 | CE24D | Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Аэратор) | buc | 1,000 |
| 9 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 12,000 |
| 10 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3. Ferestre |  |  |
| 11 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F-1) | m2 | 9,910 |
| 12 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre | m | 4,500 |
| 13 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre. | m | 4,500 |
|  |  | Capitolul 4. Usi |  |  |
| 14 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1, usa exterioara din PVC cu punte termica si doua rinduri de sticla) | m2 | 2,450 |
| 15 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, usa interioara din PVC plina) | m2 | 2,930 |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseli |  |  |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta -150 mm | m3 | 12,800 |
| 17 | CG22A | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) | m2 | 85,100 |
| 18 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 85,100 |
| 19 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 150*150) | kg | 112,330 |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 85,100 |
| 21 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 85,100 |
| 22 | CE17A | Pelicula tehnica 2 mm | m2 | 85,100 |
| 23 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu keramzit - 150 mm | m3 | 12,800 |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 85,100 |
| 25 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 85,100 |
| 26 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu ''Mapelastic'' | m2 | 85,100 |
| 27 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x24(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Norma pentru: Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 37 mm - 0,024m3/m2) | m2 | 85,100 |
| 28 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 85,100 |
|  |  | Capitolul 6. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tavan |  |  |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 85,100 |
|  |  | Capitolul 6.2. Pereti |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 160,000 |
| 31 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 160,000 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 160,000 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 160,000 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 160,000 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 160,000 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 160,000 |
|  |  | Capitolul 7. Finisarea exterioara |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Soclu |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 32,000 |
| 38 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 32,000 |
| 39 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NOBASIL TF - gr.50 mm (g=135 kg/m3) | m2 | 32,000 |
| 40 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 32,000 |
|  |  | Capitolul 7.2. Pereti |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 124,000 |
| 42 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 124,000 |
| 43 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NOBASIL TF - gr.50 mm (g=135 kg/m3) | m2 | 124,000 |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 124,000 |
| 45 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare | m2 | 124,000 |
|  |  | Capitolul 7.3. Glafuri |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 6,200 |
| 47 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 6,200 |
| 48 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NOBASIL TF - gr.20 mm (g=135 kg/m3) | m2 | 6,200 |
| 49 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 6,200 |
| 50 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare | m2 | 6,200 |
|  |  | Capitolul 8. Scari |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Scari exterioare |  |  |
| 51 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,400 |
| 52 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 | m3 | 1,000 |
| 53 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,000 |
| 54 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 3,000 |
|  |  | Capitolul 8.2. Scara exterioara de incendiu |  |  |
| 55 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu) | kg | 126,700 |
| 56 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,127 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.