Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:

Obiectul achiziției: Scanere (cititoare de coduri bară) - repetat

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1 – Scaner cititor coduri de bare cu fir, cu valoarea estimată de 175 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Scaner cititor coduri de bare cu fir |  |  |  | - Senzor și tehnologie - Senzor: CMOS sau echivalent - Tehnologie coduri: 1D (toate standardele) și 2D (minim QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec) - Rezoluție și performanță - Rezoluție: minim 640×480 pixeli (0,3 MP) - Adâncime de decodificare: minim 60 – 360 mm - Viteză de scanare: minim 50 FPS - CPU: ARM sau echivalent de minim 32 bit - Decodificare: coduri de bare de minim 3 mil și coduri dificil de citit (estompate, șifonate, contrast scăzut, mare densitate, lungi) - Posibilitate: citire de pe suport hârtie și suport digital (ecrane, telefoane etc.) - Mod scanare: Manual & Automat - Iluminare și semnalizare - Lumină de țintire: LED albastru sau roșu - Sursă de iluminare: obligatoriu, LED - Niveluri de lumină: minim 0 – 100 000 lux - Sunet de semnalizare: obligatoriu - Ergonomie și protecție - Greutate: maxim 200 g (doar scaner) - Clasificare IP: minim IP52 - Suport: obligatoriu - Interfețe: RS232 și USB - Cablu: obligatoriu, lungime minim 1,2 m - Toleranță la mișcare: minim 10 cm/sec - Toleranță la unghiuri (pitch/skew): minim +- 60* - Garanție - Termen de garanție: minim 24 luni |  |  |
| Lotul nr. 2 – Scaner cititor coduri de bare fără fir, cu valoarea estimată de 90 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Scaner cititor coduri de bare fără fir |  |  |  | - Senzor și tehnologie - Senzor: CMOS sau echivalent - Tehnologie coduri: 1D (toate standardele) și 2D (minim QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec) - Rezoluție și performanță - Rezoluție: minim 640×480 pixeli (0,3 MP) - Adâncime de decodificare: minim 60 – 360 mm - Viteză de scanare: minim 55 FPS - CPU: ARM sau echivalent de minim 32 bit - Decodificare: coduri de bare de minim 3 mil și coduri dificil de citit (estompate, șifonate, contrast scăzut, mare densitate, lungi) - Posibilitate: citire de pe suport hârtie și suport digital (ecrane, telefoane etc.) - Mod scanare: Manual & Automat - Iluminare și semnalizare - Lumină de țintire: LED albastru sau roșu - Sursă de iluminare: obligatoriu, LED - Niveluri de lumină: minim 0 – 100 000 lux - Sunet de semnalizare: obligatoriu - Ergonomie și protecție - Greutate: maxim 200 g (doar scaner) - Clasificare IP: minim IP52 - Suport: obligatoriu - Toleranță la mișcare: minim 10 cm/sec - Toleranță la unghiuri (pitch/skew): minim +- 60* - Baterie și conectivitate - Baterie: Litiu, reâncărcabilă și înlocuibilă - Capacitate baterie: min. 2 200 mAh - Timp de lucru continuu: min. 10 ore - Interfață: USB - Metode de comunicare - Wireless (2.4G): minim până la 120m în spațiu deschis - Bluetooth: minim până la 10m în spațiu deschis - Garanție - Termen de garanție: minim 24 luni |  |  |

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

| Numele, prenumele: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura) |  |  |
| În calitate de: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Se precizează funcția în cadrul companiei) |  |  |  |
| Ofertantul: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Se precizează denumirea operatorului economic) |  |  |  |  |
| Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Se precizează adresa juridică a operatorului economic) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Semnătura) L.Ș. |