| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului |  |  | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Remorcă basculabilă |  |  |  |  |  | REMORCĂ BASCULABILĂ Următoarele specificații sunt menite să determine nivelul de calitate și performanță a remorcii cu basculare. Ofertanții care propun remorca trebuie să prezinte în ofertele lor o comparație detaliată cu această caracteristică (specificație) sau să furnizeze următoarele caracteristici echivalente, după cum este menționat mai jos. - Dispoziții generale Remorcă cu basculare (denumită în continuare remorcă) este destinată transportării și descărcării diferitelor încărcături pe șantierele de construcții și în condiții industriale. Remorca trebuie să fie durabilă, fiabilă și să asigure transportarea în siguranță a încărcăturilor, vehiculelor și echipamentelor autopropulsate. - Fabricație Remorca propusă trebuie să fie nouă. - Standarde Designul remorcii trebuie să îndeplinească cerințele fundamentale relevante privind sănătatea și siguranța. Directiva CE privind mașinile (98/37/EWG (14.06.89) și cel de-al 9-lea regulament al Legii privind siguranța aparatelor (Regulamentul privind mașinile 9. GSV), precum și cea de-a 2-a Ordonanță de modificare a Legii privind siguranța mecanismelor, cerințele altor directive UE aplicabile, DIN EN 292 părțile 1 și 2, DIN EN 349, EN 1050, EN 983, precum și reglementările de siguranță pentru lucrul la trolii, dispozitive de ridicare și tracțiune (VBG 8) și vehicule (VBG 12). - Unitatea de măsură Toate datele și informațiile trebuie prezentate în sistemul metric de măsurare (SI) - Lista cerințelor Descrierea generală. 5.1; Remorcă pe platformă cu pereți de bordurii (stânga, dreapta, spate) care pot fi deschiși.. 5.1.1; Descărcarea remorcii fără ridicarea platformei din spate, din stânga și din dreapta.. 5.1.2; Descărcarea remorcii cu ridicarea platformei din spate, din stânga și din dreapta.. 5.1.3; Dispozitiv de cuplare - ochi de remorcare DIN 74054-40A (ochi de remorcare 40 mm fără bucșă).. 5.1.4; Bara de tracțiune reglabilă în înălțime și lungime. 5.1.5; Suport pentru arbore- reducător mecanic. 5.1.6; Masa totală admisă, nu mai puțin de 10.000 kg. 5.1.7; Încărcătura netă, nu mai puțin de 7500 kg. 5.1.8; Cel puțin 2 axe. 5.1.9; Distanța între axe 1000mm-1100mm. 5.1.10; Suport pentru roata de rezervă și roată de rezervă. 5.1.11; Sarcina verticală maximă admisibilă până la 3000kg/89.3 kN. 5.2; Platforma remorcii. 5.2.1; Lungimea platformei, nu mai puțin de 5000 - 5100 mm. 5.2.2; Lățimea platformei, nu mai puțin de 2400 - 2450 mm. 5.2.3; Înălțimea platformei de la sol 900 - 1100 mm. 5.3; Pereți de borduri. 5.3.1; Perete de bord dintr-o singură parte (stânga/dreapta/spate) pe întreaga lungime a platformei.. 5.3.2; Înălțimea pereți bordurii (stânga/dreapta/spate), max. 500 mm.. 5.3.3; Deschiderea încuietorilor pereți de bord lateral în partea de sus. Deschiderea încuietorilor pereți de bord lateral în partea de jos. Deschiderea încuietorilor perete de bord spate în partea de sus. Deschiderea încuietorilor perete de bord spate în partea de jos. Încuietorile pereți de bordurii laterale, spate – pe marginea de sus/jos a borduri laterale.. 5.3.4; Dispozitiv de ridicare cu arc a pereți de bordurii laterale. 5.3.5; Fixarea pereți de bordurii laterale în poziție deschisă. 5.3.6; Construcție pentru instalarea pereți de bordurii laterale adiționale (panouri laterale montate). 5.3.7; Construcție pentru instalarea copertinei oferind posibilitatea transportării mărfurilor mărunte. 5.4; Rampe de încărcare/descărcare. 5.4.1; Rampe extensibile pentru încărcarea/descărcarea mijloacelor de transport pe platforma remorcii. 5.4.2; Rampe consolidate cu o capacitate de încărcare de cel puțin 10.000 kg. 5.4.5; Remorca trebuie să fie echipată cu o fixare corespunzătoare a poziției de funcționare a rampelor.. 5.4.6; Poziția de utilizare a rampelor nu trebuie să depășească un unghi de 30˚.. 5.4.7; Spațiu de depozitare pentru rampe sub platforma remorcii în timpul deplasării. Mecanism pentru fixarea rampelor în locurile de depozitare la remorca.. 5.4.8; Suporți spate pentru stabilitatea platformei remorcii în timpul încărcării/descărcării prin rampă.. 6.; Sistem de frânare. 6.1; Sistem de frânare pneumatic. 6.2; Frână de parcare - mecanică sau acumulator de energie cu arc. 6.3; Sistem de antiblocare a roților ABS. 6.4; Cală de roată, 2(două) unități. 7; Conexiunea. 7.1; Electricitate. 7.1.1; Conectorul electric al remorcii - protecție împotriva conectării incorecte, protecție împotriva umezelii.. 7.1.2; Fixarea conectorului electric (folosind un suport). 7.1.3; Iluminarea luminilor de parcare, a marșarierului, a semnalizatoarelor de direcție, a luminilor de frână și a luminilor anti ceață din spate. 7.2; Hidraulica. 7.2.1; Conexiune hidraulică a remorcii- cuplare rapidă. 7.2.2; Cuplare rapidă cu capace de protecție anti praf. 7.2.3; Mecanism cu cilindru hidraulic pentru ridicarea platformei. 7.2.4; Limitator de cursă (ridicare platformă). 7.3; Pneumatica. 7.3.1; Capăt de conectare pneumatic cu două linii, două cuplaje (ieșire) M22. 7.3.2; Conectarea cuplajului (capului) pneumatic: Linia alimentare cuplajul, roșu - KU4128 Linia de control cuplajul, galben - KU4124. 8; Culoare. 8.1; Vopsea polimerică unicoloră. Culoarea galbenă, RAL 1023, sau portocalie RAL 2011. 8.2; Benzi reflectorizante pe panourile laterale perimetrale. 9; Documentație tehnică. 9.1; Instrucțiunea de exploatare - în limba romană sau in limba rusă.. 9.2; Instrucțiunea privind deservirea tehnică (reparația) remorcii - în limba romană sau în limba rusă.. 9.3; Catalog de piese de schimb. 10; Garanție. 10.1; Garanție la șasiul de bază, componente și ansambluri, minim 12 de luni.. 10.2; Depunerea reclamației în temeiul garanției nu mai mult de 48 de ore de la recepționarea acesteia.. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |