CAIET DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor de lichidare a defectelor la cablurile electrice de forță și control:

Lotul 1

1.1. Lichidarea defectelor cablurilor electrice de forță  (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări).

1.2. Reparația cablurilor de control (înlocuirea la necesitate în dependență de rezultatele încercărilor).

Lotul 2  Servicii de căutare a locului de defect în LEC 0,4 - 6 kV. Servicii de restabilire a  cablurilor de putere şi de control (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări).

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsu-ră | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 50532400-7 | Lichidarea defectelor cablurilor electrice de forță (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări). | unitate | 1 | Conform devizului anexat (Anexa 1) |
| 1.2 |  | Reparația cablurilor de control(înlocuirea la necesitate în dependență de rezultatele încercărilor). | unitate | 1 |  |
| 2.1 | 50532400-7 | Servicii de căutare a locului de defect în LEC 0,4 - 6 kV. Lucrări de restabilire a cablurilor de putere şi de control (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări). | unitate | 1 | Conform devizului anexat (Anexa 2) |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Locul, adresa desfășurării serviciilor. Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău,

CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3;     (Lotul 1)

CET Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă 5;       (Lotul 2)

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: mai-decembrie 2023.

2. INFORMAȚII ȘI PROIECTARE

2.1. La CET Sursa-1, liniile electrice în cablu, pe lângă faptul că sunt expuse la diferiți factori externi gen sarcini ridicate, temperaturi înalte, umiditate excesivă, o bună parte din ele au durata de exploatare depășită, fapt ce favorizează apariția defectelor fie în timpul exploatării, fie la efectuarea încercărilor cu tensiune înaltă. Pentru înlăturarea acestora, sunt necesare servicii specializate în lichidarea defectelor la cabluri de forță și de control.

2.2. În cadrul CET Sursa 2, se manifestă tendinţa de micşorare semnificativă a rezistenţei izolaţiei cablurilor de putere şi a cablurilor, care au depășit durata normativă de exploatare. În scopul înlăturării acestor inconveniente este necesară contractarea companiilor specializate în ce privește reparația la cheie a LEC, care va include căutarea locului de defect LEC 0,4 – 6 kV, montarea manșoanelor de interconexiune, încercări de predare – primire a LEC noi montate și/sau reparate.

3. MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARTE UTILIZATE.

3.1. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | RS 21 p. 6.5.8.1 | Reguli de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice. |
|  | CO 34.04.1081-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice. |
|  | NAIE (ПУЭ ediția 7) | Norme de amenajare ale instalațiilor electrice. |
|  | РД .34.45-51.300-97 | Volum și normele de încercări ale utilajului electric. |
|  | - NE1-02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. |
|  | NME | punctul 805 NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE. |

3.2 Documentația tehnico-normativă de reglementare a serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |
| 3.2.2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3.2.4 | РД 34.03.301-87 | Regulile protecției antiincendiare. |

3.3  La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și

materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentației) considerate de către ofertant

ca necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate, complete, precum și realizarea

de probe de funcționare și reglaje aferente.

3.4  Ofertantul va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor RM în

vigoare:

- Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă, implementată prin H.G. Nr.95 din 05.02.2009;

- H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă, etc.

3.5  Cerințe tehnice specifice:

3.5.1 În rezultatul prestării serviciilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de  exploatare  a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative.

3.5.2 La prestarea serviciului se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale în vigoare precum și standardelor naționale.

3.5.3 Serviciile vor trebui prestate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a  folosirii de materiale de foarte bună calitate, conform solicitărilor din prezentul caiet de sarcini.

3.5.4 Serviciile vor fi realizate strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

4.    FURNIZAREA , PĂSTRAREA, PROTECȚIA MATERIALELOR ȘI A SERVICIILOR. SECURITATEA CONSTRUCȚIILOR ȘI A TERENURILOR.

- La finalizarea serviciilor, Prestatorul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Prestatorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a serviciilor prestate.

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Prestatorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Prestatorului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Prestator a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

5. 	ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII, ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE.

5.1 Încercările cablurilor reparate sau înlocuite vor fi efectuate de către personalul specializat al Contractantului.

6.   REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

- Prestatorul garantează realizarea serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut

de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor servicii;

- Prestatorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială propriu în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data înștiințării.

7.   ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE,

DISPOZITIVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU PRESTAREA

SERVICIILOR

7.1 Prestatorul serviciilor este obligat să presteze serviciile cu toate mecanismele, ustensile și

instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile, consumabilelor și instrumentelor din

proprietatea  „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli

executive.

7.2 Prestatorul serviciilor este obligat să presteze serviciile cu echipamente, instrumente și mijloace   de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

8.  CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

- Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Costul serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant pentru îndeplinirea volumului de servicii.

- Realizarea serviciilor în volumul prevăzut de documentaţia de deviz conform termenilor stabiliţi.

9.  DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI:

Oferta va fi prezentată în limba română și  va conține:

- Copia licenței  și omologării în domeniu;

- Lista lucrărilor similare cu experiența minim 5 ani (obligatoriu);

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, cu drept de a efectua lucrări în instalații de  tensiune înaltă și medie;

- Ofertanții au obligația de a prezenta la oferta tehnică dovada că posedă dotarea tehnică pentru efectuarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate prezentul caietul de sarcini (pașapoarte tehnice, fotografii ale lor);

- Certificatele de calitate (conformitate) pentru materialele și utilajul livrat;

- Declarația ofertantului precum că îşi asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi termenului de executare – punere în funcțiune;

- Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale şi tehnice despre lucrările efectuate şi schemele de execuție;

- Deținători de talon de autorizare ANRE;

- Atestarea laboratorului electrotehnic;

- Deviz de cheltuieli.

10.  CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

- Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minimum 1 an  (din data reparației) pentru toate componentele;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor);

- Existenţa unui service centru autorizat pentru efectuarea reparaţiilor;

- Termenul maxim de efectuare a reparaţiilor - de 30 zile;

- Garanţia la marfă pentru piese de schimb: minim 12 luni de la predare (în caz de expirare a garanţiei de la procurare);

11.  CERINȚE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR:

- Antreprenorul trebuie să dețină laborator electrotehnic atestat. Șefii de laborator trebuie să fie autorizați de către ANRE.

- Laboratorul electrotehnic al antreprenorului va fi echipat cu dispozitive și instalații speciale pentru (Lotul 2) :

- Determinarea zonei de defect în LEC 6 – 0,4 kV;

- Căutarea locului de defect;

- Încercări la tensiune înaltă a LEC, inclusiv LEC cu izolație din polietilenă reticulată.

- Antreprenorul va dispune de personal special calificat în căutarea zonei și locurilor de defect în LEC 6 – 0,4 kV, încercări și măsurări LEC și reparația LEC.

- Serviciile enumerate anterior vor fi executate strict în baza metodicilor aprobate de către ANRE, pe care este obligat să le dețină Antreprenorul.

12. LISTA CU CANTITĂȚI DE SERVICII

Termenul maxim de efectuare a reparaţiilor - de 30 zile pentru fiecare serviciu.

CET, Sursa 1

| Nr. | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deschiderea și închiderea canalelor de cablu și a construcțiilor metalice | m | 600 |
| 2 | Înlocuirea cablurilor de forță de la 3-6 kg/m | m | 1000 |
| 3 | Înlocuirea manșoanelor terminale și conexiuni a cablurilor de forță | buc. | 30 |
| 4 | Înlocuirea cutiilor de conexiuni | buc. | 5 |
| 5 | Tăierea orificiilor rotunde | buc. | 380 |
| 6 | Montarea suport de colț de oțel 40x40 | buc. | 8 |
| 7 | Montarea coloană din oțel până la h=500m | buc. | 22 |
| 8 | Montare raft sau punte cu lungimea până la 1m | buc. | 50 |
| 9 | Racordarea cablurilor la panou | buc. | 70 |
| 10 | Marcaje din plastic | buc. | 130 |
| 11 | Înlocuirea țevilor din oțel prin sudare pe construcțiile metalice cu diametrul mai mare de 10..25 mm2 | m.l. | 75 |
| 12 | Înlocuirea țevilor din oțel prin sudare pe construcțiile metalice cu diametrul mai mare de 25..50 mm2 | m.l. | 75 |
| 13 | Înlocuirea cablului de control 4 fire(aluminiu) | m | 150 |
| 14 | Înlocuirea cablului de control 4 fire(cupru) | m | 500 |
| 15 | Înlocuirea cablului de control 7 fire | m | 400 |
| 16 | Înlocuirea cablului de control 10 fire | m | 300 |
| 17 | Înlocuirea cablului de control 14 fire | m | 250 |
| 18 | Înlocuirea cablului de control 19 fire | m | 200 |
| 19 | Înlocuirea cablului de control 27 fire | m | 150 |
| 20 | Înlocuirea cablului de control 37 fire | m | 100 |
| 21 | Repozarea cablului de control | m | 390 |
| 22 | Verificarea stării izolației la LEC 1kV | buc. | 60 |
| 23 | Determinarea locului defect al cablului 0,4 kV | cab. | 45 |

CET, Sursa 2

| Nr. | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de căutare a locului de defect în LEC 0,4 – 6 kV de către Contractant | buc | 15 |
| 2 | Deschiderea și închiderea canalelor de cablu și a construcțiilor metalice | m | 300 |
| 3 | Înlocuirea cablurilor de forță de la 3-6 kg/m | m | 500 |
| 4 | Înlocuirea manșoanelor terminale și de conexiuni a cablurilor de forță | buc. | 25 |
| 5 | Racordarea cablurilor la panou | buc. | 60 |
| 6 | Marcaje din plastic | buc. | 110 |
| 7 | Înlocuirea țevilor din oțel | m | 100 |
| 8 | Înlocuirea cablului de control 4 fire | m | 800 |
| 9 | Înlocuirea cablului de control 7 fire | m | 500 |
| 10 | Înlocuirea cablului de control 10 fire | m | 450 |
| 11 | Înlocuirea cablului de control 14 fire | m | 400 |
| 12 | Înlocuirea cablului de control 19 fire | m | 350 |
| 13 | Înlocuirea cablului de control 27 fire | m | 300 |
| 14 | Înlocuirea cablului de control 37 fire | m | 200 |
| 15 | Reamplasarea cablului de control | m | 2100 |
| 16 | Conectarea cablului de control | buc. | 60 |
| 17 | Măsurări și încercări ale cablurilor de forță noi montate și/sau reparate după aprecierea locului de defect conform Normelor minime de exploatare a centralelor și a rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022 de către Contractant. | buc. | 15 |

„TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica termenul și volumul serviciilor.

Anexa 1

| Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor de forta si control CET-2, Sursa nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor |  |  |
| 1 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Deschiderea, inchiderea, curatirea canalelor de cablu si a constructiilor metalice) | 100 m | 6,0000 |
| 2 | 08-02-148-3 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg k=0.5 | 100 m | 3,0000 |
| 3 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 3,0000 |
| 4 | 08-02-148-4 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg k=0.5 | 100 m | 7,0000 |
| 5 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 7,0000 |
| 6 | 08-02-165-6 | Manson terminal, (termocontractabil), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 10,0000 |
| 7 | pret | Manson terminal cu tub termocontractabil tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 10,0000 |
| 8 | 08-02-165-7 | Manson terminal, (termocontractabil), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 10,0000 |
| 9 | pret | Manson terminal cu tub termocontractabil tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 10,0000 |
| 10 | 08-02-167-8 | Manson de cuplare, (termocontractabil), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 5,0000 |
| 11 | pret | Manson de cuplare cu tub termocontractabil, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 5,0000 |
| 12 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, (termocontractabil), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 5,0000 |
| 13 | pret | Manson de cuplare cu tub termocontractabil , tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 5,0000 |
| 14 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Fabricarea si montarea cutiilor de conexiuni) | t | 0,3000 |
| 15 | 08-02-407-11 | Demontare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm k=0.5 | 100 m | 0,7500 |
| 16 | 08-02-407-11 | Montare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,7500 |
| 17 | 08-02-407-13 | Demontare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm k=0.5 | 100 m | 0,7500 |
| 18 | 08-02-407-13 | Montare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,7500 |
| 19 | 08-02-148-1 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg k=0.5 | 100 m | 20,5000 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu) | 100 m | 1,5000 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (cupru) | 100 m | 5,0000 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 7 fire | 100 m | 4,0000 |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 10 fire | 100 m | 3,0000 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 14 fire | 100 m | 2,5000 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 19 fire | 100 m | 2,0000 |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 27 fire | 100 m | 1,5000 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 37 fire | 100 m | 1,0000 |
| 28 | 08-02-148-1 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu si cupru) k=0.5 | 100 m | 39,0000 |
| 29 | 08-02-148-1 | Repozarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu si cupru) | 100 m | 39,0000 |
| 30 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 60,0000 |
| 31 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 15,0000 |
| 32 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 45,0000 |

Anexa 2

| Lucrari de cautate a locului de defect a LEC 0,4-6kV. Lucrari de restabilire a cablurilor de putere si de control CET-1, Sursa nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 10,0000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,9200 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic | t | 1,7500 |
| 4 | RpEM27A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat | buc | 15,0000 |
| 5 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 1,2000 |
| 6 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 0,6000 |
| 7 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 60,0000 |
| 8 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 6 170,0000 |
| 9 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 120,0000 |
| 10 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 4,0000 |
| 11 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 4,0000 |
| 12 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor |  |  |
| 13 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Deschiderea , inchiderea canalelor de cablu si a constructiilor metalice) | 100 m | 3,0000 |
| 14 | 08-02-148-4 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg k = 0.5 | 100 m | 5,0000 |
| 15 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 5,0000 |
| 16 | 08-02-165-6 | Manson terminal, (termocontractabil), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 5,0000 |
| 17 | pret | Manșon terminal cu tub termocontractabil pina la: 70 mm2 | buc | 5,0000 |
| 18 | 08-02-165-7 | Manson terminal, (termocontractabil), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 5,0000 |
| 19 | pret | Manson terminal cu tub termocontractabil pina la: 120 mm2 | buc | 5,0000 |
| 20 | 08-02-167-8 | Manson de cuplare, (termocontractabil), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 7,0000 |
| 21 | pret | Manson de cuplare cu tub termocontractabil pina la: 120 mm2 | buc | 7,0000 |
| 22 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, (termocontractabil), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 8,0000 |
| 23 | pret | Manson de cuplare cu tub termocontractabil , pina la: 240 mm2 | buc | 8,0000 |
| 24 | 08-02-407-11 | Demontare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm k = 0.5 | 100 m | 0,5000 |
| 25 | 08-02-407-11 | Montare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,5000 |
| 26 | 08-02-407-13 | Demontare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm k = 0.5 | 100 m | 0,5000 |
| 27 | 08-02-407-13 | Montare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,5000 |
| 28 | 08-02-148-1 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg k=0.5 | 100 m | 30,0000 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu) | 100 m | 3,0000 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (cupru) | 100 m | 5,0000 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 7 fire | 100 m | 5,0000 |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 10 fire | 100 m | 4,5000 |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 14 fire | 100 m | 4,0000 |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 19 fire | 100 m | 3,5000 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 27 fire | 100 m | 3,0000 |
| 36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 37 fire | 100 m | 2,0000 |
| 37 | 08-02-148-1 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu si cupru) k=0.5 | 100 m | 21,0000 |
| 38 | 08-02-148-1 | Repozarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu si cupru) | 100 m | 21,0000 |
| 39 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 1,5000 |
| 40 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 1,5000 |
| 41 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 1,5000 |
| 42 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 1,5000 |
| 43 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 15,0000 |
| 44 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 10,0000 |
| 45 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 15,0000 |

| ELABORAT: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Șef Secție în Industria Prelucrătoare (SR, SE) | _____________ | Iurie Didilică |
| Șef Secție în Industria Prelucrătoare (SES-2) | _____________ | Anatolii Botnariuc |
| COORDONAT: |  |  |
| Director Tehnic adjunct al întreprinderii (producere) | ________________ | Lilian Munteanu |
| Șefa Serviciul în Industria Prelucrătoare (SE) | _______________ | Tatiana Todiraş |
| Șef Serviciu în domeniul dezvoltării si planificării | ______________ | Ştefan Pandelea |
| Șefa Serviciu în Industria Prelucrătoare SPOM | _________________ | Tatiana Bugaian |
| Inginer supraveghere tehnică SPOM | ______________ | Cebotaru Adrian |