CAIET DE SARCINI

privind achiziția serviciilor de procurare, instalare și punere în funcțiune

a pompelor antiincendiare pentru clădiri administrative

1.Date generale

1.1.Autoritatea contractantă:

Instituția Publică „Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova”

1.2.Obiectul achiziției:

Procurarea, livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor antiincendiare - pompe de incendiu, în clădirile administrative gestionate de instituție.

2.Scopul achiziției

2.1.Asigurarea funcționării eficiente a sistemului de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, în conformitate cu legislația în vigoare privind securitatea la incendiu și standardele tehnice aplicabile.

3.Descrierea serviciilor și lucrărilor

3.1.Prestatorul urmează să asigure:

3.2.Procurarea și livrarea pompelor de incendiu conform specificațiilor tehnice;

3.3.Instalarea completă a sistemului de pompare în spațiul tehnic destinat;

3.4.Conectarea la rețeaua existentă a instalației de hidranți interiori;

3.5.Realizarea lucrărilor de automatizare și integrare cu tabloul de comandă;

3.6.Testarea funcționalității sistemului în condiții reale și în regim de avarie;

3.7.Punerea în funcțiune și instruirea personalului desemnat de instituție;

3.8.Furnizarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.

4. Cerințe tehnice minime pentru echipamente

4.1.Tip pompă: Centrifugală, cu etanșare mecanică;

4.2.Capacitate de pompare: min. 10-15 l/s (ajustabil în funcție de rețea);

4.3.Presiune nominală: min. 9-12 bar;

4.4.Material carcasă: fontă sau inox;

4.5.Motor electric: trifazat, 380V, protejat împotriva suprasarcinilor;

4.6.Sistem automat de pornire/oprire în funcție de presiune sau comenzi externe;

4.7.Rezervă: sistem de pompare redundant (opțional, în funcție de riscul clădirii);

4.8.Conformitate cu standardele SR EN 12845 / ISO 9001 / ISO 14001.

5.Condiții de executare a lucrărilor

5.1.Executarea lucrărilor conform legislației în vigoare privind securitatea muncii, PSI, instalații tehnologice;

5.2.Respectarea normelor tehnice pentru instalații de stingere a incendiilor;

5.3.Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului;

5.4.Respectarea condițiilor de funcționare a clădirii administrative (lucrări fără afectarea activității curente);

5.5.Prestatorul va asigura evacuarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor.

6.Locația de instalare

6.1.Instalațiile vor fi montate în următoarele clădiri administrative gestionate de autoritatea contractantă:

| Nr. | Adresa Clădirii | Număr pompe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bulevardul Ștefan cel Mare 180 | 1 buc |
| 2 | Strada Alecu Russo 1 | 2 buc |
| 3 | Strada Hâncești 53 | 2 buc |
|  | Total | 5 buc. |

7. Documente și garanții solicitate

7.1.Prestatorul trebuie să prezinte:

7.2.Certificat de conformitate al pompelor;

7.3.Fișe tehnice și avize PSI;

7.4.Declarație de garanție: min. 36 luni de la recepția finală;

7.5.Certificat de instruire a personalului beneficiar;

7.6.Manual de utilizare și întreținere în limba română.

8. Cerințe față de ofertant

8.1.Experiență în executarea a cel puțin două contracte similare în ultimii 3 ani;

8.2.Licențe și autorizații valabile în domeniul instalațiilor de apă și antiincendiu;

8.3.Personal calificat în montaj echipamente tehnice;

8.4.Capacitate logistică de livrare și execuție în termen.

9. Recepția serviciilor

9.1.Recepția se va efectua de către comisia desemnată de autoritatea contractantă, pe baza:

9.2.Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

9.3.Testării instalației în prezența beneficiarului;

9.4.Confirmării funcționalității și conformității cu caietul de sarcini.

10. Dispoziții finale

10.1Toate lucrările și livrările vor fi efectuate pe cheltuiala ofertantului, incluzând transport, manipulare, montaj, testare;

10.2.Nerespectarea termenelor sau specificațiilor poate duce la rezilierea contractului și aplicarea penalităților;

10.3.Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire.

Conducătorul grupului de lucru                                                 Igor MÎNĂSCURTĂ

Executat:

Rodica Camnev