CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTELOR  DE  PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat:  IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, din str.Serghei Lazo,7, mun.Chișinău.

2. Organizatorul procedurii de achiziție:IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, din str.Serghei Lazo,7, mun.Chișinău.

3. Obiectul achiziției: Repararea sistemelor de alimentare cu apa si de încălzire din interiorul clădirii IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, din str.Serghei Lazo,7, mun.Chișinău.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2 450,000 |
| 2 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 400,000 |
|  |  | 2. Lucrari sanitare |  |  |
| 3 | SA14G | Teava PPR fibra imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm (se exclude cot, teu, reductie, mufa) | m | 400,000 |
| 4 | SA14F | Teava PPR fibra imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm (se exclude cot, teu, reductie, mufa) | m | 400,000 |
| 5 | SA14E | Teava PPR fibra imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm (se exclude cot, teu, reductie, mufa) | m | 360,000 |
| 6 | SA14D | Teava PPR fibra imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (se exclude cot, teu, reductie, mufa) | m | 670,000 |
| 7 | SA14C | Teava PPR fibra imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (se exclude cot, teu, reductie, mufa, racord) | m | 900,000 |
| 8 | SA14B | Teava PPR fibra imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (se exclude cot, teu, reductie, mufa, racord) | m | 120,000 |
| 9 | IC38L | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din PPR imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 144,000 |
| 10 | pret material | Teu PPR redus 63x40x63 | buc | 48,000 |
| 11 | pret material | Teu PPR redus 63x50x63 | buc | 40,000 |
| 12 | pret material | Teu PPR redus 63x32x63 | buc | 32,000 |
| 13 | pret material | Teu PPR 63 | buc | 24,000 |
| 14 | IC38K | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din PPR imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 40,000 |
| 15 | pret material | Teu PPR redus 50x32x50 | buc | 40,000 |
| 16 | IC38J | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din PPR imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 40,000 |
| 17 | pret material | Teu PPR redus 40x20x40 | buc | 40,000 |
| 18 | IC38I | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din PPR imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 250,000 |
| 19 | pret material | Teu PPR redus 32x25x32 | buc | 250,000 |
| 20 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din PPR imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 250,000 |
| 21 | pret material | Teu PPR redus 25x20x25 | buc | 250,000 |
| 22 | IC38A | Piesa de racordare (reductie), cu 2 imbinari, din PPR imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (se exclude 2875274110102) | buc | 96,000 |
| 23 | pret material | Reductie PPR p/m F 20x1/2" | buc | 96,000 |
| 24 | SD11A | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm (Robinet bila Valvex MF 3/4") | buc | 16,000 |
| 25 | SD11A | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm (Robinet bila Valvex MF 1/2") | buc | 48,000 |
| 26 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Robinet bila Valvex Onyx FF 2") | buc | 8,000 |
| 27 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Robinet bila PPR 40) | buc | 48,000 |
| 28 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Robinet bila PPR 25 ASG PLAST) | buc | 180,000 |
| 29 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet bila PPR 50) | buc | 5,000 |
| 30 | SD20B Aplicativ | Racord olandez din bronz MF 3/4" LEXLINE conus | buc | 4,000 |
| 31 | SD20B Aplicativ | Racord olandez PPR p/m M 25x3/4 ASG PLAST | buc | 180,000 |
| 32 | SD20C Aplicativ | Racord olandez din bronz MF 2" LEXLINE conus | buc | 56,000 |
| 33 | SD20C Aplicativ | Racord olandez bronz MF 2" | buc | 16,000 |
| 34 | IC38F | Piesa de racordare (reductie PPR 90 FF), cu 2 imbinari, imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 152,000 |
| 35 | pret material | Reductie PPR 90 FF 63x50 | buc | 24,000 |
| 36 | pret material | Reductie PPR 90 FF 63x40 | buc | 80,000 |
| 37 | pret material | Reductie PPR 90 FF 63x32 | buc | 40,000 |
| 38 | pret material | Reductie PPR p/m M 63x2" | buc | 8,000 |
| 39 | IC38D | Piesa de racordare (reductie), cu 2 imbinari, imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 112,000 |
| 40 | pret material | Reductie PPR p/m F40x 1 1/4" | buc | 56,000 |
| 41 | pret material | Reductie din bronz 1 1/4"Mx1F | buc | 56,000 |
| 42 | IC38E | Piesa de racordare (reductie), cu 2 imbinari, imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 20,000 |
| 43 | pret material | Reductie PPR p/m F50x 1 1/2" | buc | 20,000 |
| 44 | IC38C | Piesa de racordare (reductie), cu 2 imbinari, imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 32,000 |
| 45 | pret material | Reductie PPR p/m F32x 3/4" | buc | 32,000 |
| 46 | IC38F | Piesa de racordare (cot, mufa PPR), cu 2 imbinari, imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 200,000 |
| 47 | pret material | Cot PPR 90 FF 63 | buc | 80,000 |
| 48 | pret material | Cot PPR 45 FF 63 | buc | 40,000 |
| 49 | pret material | Mufa PPR d.63 mm | buc | 80,000 |
| 50 | IC38E | Piesa de racordare (cot, mufa PPR), cu 2 imbinari, imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 160,000 |
| 51 | pret material | Cot PPR 90 FF 50 | buc | 80,000 |
| 52 | pret material | Cot PPR 45 FF 50 | buc | 40,000 |
| 53 | pret material | Mufa PPR d.50 mm | buc | 40,000 |
| 54 | IC38D | Piesa de racordare (cot, mufa PPR), cu 2 imbinari, imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 320,000 |
| 55 | pret material | Cot PPR 90 FF 40 | buc | 200,000 |
| 56 | pret material | Cot PPR 45 FF 40 | buc | 80,000 |
| 57 | pret material | Mufa PPR d.40 mm | buc | 40,000 |
| 58 | IC38C | Piesa de racordare (cot, mufa PPR), cu 2 imbinari, imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 240,000 |
| 59 | pret material | Cot PPR 90 FF 32 | buc | 100,000 |
| 60 | pret material | Cot PPR 45 FF 32 | buc | 40,000 |
| 61 | pret material | Mufa PPR d.32 mm | buc | 100,000 |
| 62 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa PPR), cu 2 imbinari, imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 270,000 |
| 63 | pret material | Cot PPR 90 FF 25 | buc | 100,000 |
| 64 | pret material | Cot PPR 45 FF 25 | buc | 20,000 |
| 65 | pret material | Mufa PPR d.25 mm | buc | 150,000 |
| 66 | IC38A | Piesa de racordare (cot, mufa PPR), cu 2 imbinari, imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (se exclude 2875274110102) | buc | 280,000 |
| 67 | pret material | Cot PPR 90 FF 20 | buc | 200,000 |
| 68 | pret material | Cot PPR 45 FF 20 | buc | 40,000 |
| 69 | pret material | Mufa PPR d.20 mm | buc | 40,000 |
| 70 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Colier PPR20) | buc | 170,000 |
| 71 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Colier PPR25) | buc | 680,000 |
| 72 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Colier PPR32) | buc | 500,000 |
| 73 | RpSF05C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 2 850,000 |
| 74 | RpSF06C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 285,000 |
| 75 | RpSF09C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 2 850,000 |