| Statie de epurare,statie de pompare,retea de canalizare cu lungimea aproximativ=7km de terenurile APL I Hrusova, situat in intravilan extravilan , s. Chetroasa, s.Ciopleni, com. Hrusova r-nul Criuleni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-6-1

Camin de contact. Utilaj. (pl.B poz.6 )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Camin de contact.( pl.''B'' poz.6 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка мокрого грунта экскаватором) |  |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
| 2 | TsA10B2 |  | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Дороботка мокрого грунта ) |  |  | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,78 |  |
| 3 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) |  |  | 100 m3 |  | 0,030 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) |  |  | 100 m3 |  | 0,030 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
| 6 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,43 |  |
| 7 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления) |  |  | m2 |  | 11,200 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,03 |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  | buc |  | 0,02 |  |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  | buc |  | 0,03 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Camin de contact..( pl.''B'' poz.6 )(лист СE-71) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AcE14B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 1,590 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,42 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,33 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,83 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,22 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 12,72 |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 9,54 |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 2,39 |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 30,21 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1,11 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,83 |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 9 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 10 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 266112643386216 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 11 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-9а |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 266112643386219 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 12 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 266112643731531 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 13 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 14 | Pret de piata |  | Costul capacelor din fonta tip "Л" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 666411320251121 |  | Costul capacelor din fonta tip "Л" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 15 | Pret de piata |  | Скобы |  |  | kg |  | 11,900 |  |
|  | 287527420000022 |  | Стремянки |  |  | kg |  | 12,14 |  |
| 16 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска скоб) |  |  | t |  | 0,012 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
| 17 | Pret de piata |  | Cтоимость закладных деталей МС.... |  |  | kg |  | 36,800 |  |
|  | 1234556121657899 |  | Cтоимость закладных деталей МС.... |  |  | kg |  | 36,80 |  |
| 18 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей) |  |  | t |  | 0,037 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,14 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 19 | DA11C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) |  |  | m3 |  | 0,230 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 20 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) |  |  | m2 |  | 5,500 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om. |  | 0,49 |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 0,39 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Total Camin de contact..( pl.''B'' poz.6 )(лист СE-71) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camin de contact.( pl.''B'' poz.6 ).Echipament camine.(cм. cпециф 7/2023-5,6-СE ''B'')( п.3,п.4,п.5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SB13C1прим. |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm(Perete de suparare din plastic(prefabricat) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,74 |  |
|  | 2523156721015 |  | Perete de suparare din plastic(prefabricat) |  |  | buc |  | 1,05 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 22 | SB08E |  | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm T(polipropilen) |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,96 |  |
|  | 2587939820110 |  | Teava din material polipropilen pentru canalizare д=110mm |  |  | m |  | 3,09 |  |
| 23 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Дефлектор ф100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 12326156771100 |  | Дефлектор ф100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  |  |  |  | Total Camin de contact.( pl.''B'' poz.6 ).Echipament camine.(cм. cпециф 7/2023-5,6-СE ''B'')( п.3,п.4,п.5) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de contact.( pl.''B'' poz.6 ) |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |