CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia unor incaperi din incinta IPLT ,,C. Negruzzi"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sala festiva |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Tavan dimensiuni 16.60*11.40m |  |  |  |
| 1 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 189,240 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 88,943 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 88,943 |
| 2 | IzF15C |  | Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante OSB 2500*1250*15mm, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn |  | m2 | 189,240 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 66,234 |
|  | 3252670112204050 |  | Placi PFL melaminate OSB 2500*1250*15mm |  | m2 | 191,132 |
|  | 2010102918781 |  | Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m |  | m3 | 0,662 |
|  | 2874115836753 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm |  | buc | 2 081,640 |
|  | 2873145886954 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 |  | kg | 6,623 |
|  | 2875276312522 |  | Accesorii metalice zincate |  | kg | 9,462 |
| 3 | CI17A |  | Placare cu panouri decorative PVC 2800*1220*3mm destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Culoarea si designul va fi coordonata cu beneficiarul) |  | m2 | 189,240 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 350,094 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,386 |
|  | 80882732103646000 |  | Panouri decorativ PVC 2800*1220*3mm Culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul) |  | m2 | 208,164 |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  | kg | 75,696 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,892 |
| 4 | CK18Caplicativa |  | Montarea sina din aluminiu cu trei canale pentru cortine cu accesorii complete pentru glisare si fixare destinate draperiilor decorative grele pentru sala festiva (L=11,2m) |  | m | 11,200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,912 |
|  | 2743123549025 |  | Sina aluminiu profesionala (heavy-duty) cu 3 canaturi cu sisteme cu accesorii complete |  | m | 11,760 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 67,200 |
| 5 | SA01C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1" (cadru secundar patrat din teava din otel patrata 40*40*2mm pentru fixarea sinei) doar manopera si teava |  | m | 11,200 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,736 |
|  | 2722103306000 |  | Teava din otel, zincata 40*40*2mm |  | m | 11,595 |
| 6 | CK35B |  | Tija de ancorare HAS-U 8.8 M10-150 fifate pe suprafete din beton armat |  | buc | 30,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,000 |
|  | Tj2874136313300 |  | Tija de ancorare M10*150 |  | buc | 30,000 |
| 7 | RCsB30Ak=1.35 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm L150mm |  | buc | 30,000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 13,770 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,913 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,324 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,231 |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 9,315 |
|  |  |  |  | Total Tavan dimensiuni 16.60*11.40m |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pereti Dimensiuni 16,60* 11,40*6,40m |  |  |  |
| 8 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 135,900 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 63,873 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 63,873 |
| 9 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  | m | 16,400 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,920 |
| 10 | TsH91A |  | Demontarea cortinei 4 bucati (doar manopera) |  | buc | 4,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,800 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 19,400 |
| 11 | CK18C apl. K=0,20 sa |  | Demontarea plinte (se exclud materialele) k=0,2 |  | m | 72,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,744 |
| 12 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, (se exclude autoturnul) |  | m2 | 139,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 30,668 |
| 13 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2 |  | m2 | 139,400 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 19,516 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betonokontact |  | kg | 37,638 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,970 |
| 14 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(gr.20mm) |  | m2 | 139,400 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 170,068 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 995,316 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,558 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 11,013 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,230 |
| 15 | CF51B k=3 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (structura decorativa) |  | m2 | 139,400 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 100,368 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 598,026 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,418 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,691 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,255 |
| 16 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (consum 0,34kg/m2 in 2 straturi |  | m2 | 139,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 76,670 |
|  | 122430116103800 |  | Vopsea emulsie apasa de exterior si interior |  | kg | 47,396 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 8,364 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 69,700 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,970 |
| 17 | CK26B |  | Montate coltarilor din pvc cu plasa (Se exclude suruburile) |  | m | 65,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 20,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,200 |
|  | 2743123549026 |  | Profil din PVC cu plasa 2.5m |  | m | 65,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,650 |
| 18 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre |  | m2 | 27,650 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 41,088 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 8,295 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 403,966 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,310 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,184 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,818 |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la deschisuri |  | m2 | 27,650 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,829 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,147 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,383 |
| 20 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele deschisuri |  | m2 | 27,650 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 12,442 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,765 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 29,168 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,028 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,028 |
| 21 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34kg/m2 in 2 straturi |  | m2 | 27,650 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 15,207 |
|  | 122430116103800 |  | Vopsea emulsie apasa de exterior si interior |  | kg | 9,401 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,659 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 13,825 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,383 |
| 22 | RpCR16A |  | Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existenta (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul) |  | m2 | 22,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,425 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 1,125 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 6,300 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,450 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 4,500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,675 |
| 23 | CI17A |  | Placare cu panouri decorative PAL dimensiuni 2800*2070*18mm, usoare, moi , destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (pentru portalil de la nivelul usilor)Culoarea si designul vor fi coordonate cu beneficiarul) |  | m2 | 64,500 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 119,325 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,675 |
|  | im2732103646000 |  | Panouri decorative PAL laminat 2800*2070*18mm (Culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul) |  | m2 | 70,950 |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  | kg | 25,800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,645 |
| 24 | CI17A |  | Placare cu panouri decorative PAL dimensiuni 2800*2070*18mm, usoare, moi , destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (pentru portalil de la scena)Culoarea si designul vor fi coordonate cu beneficiarul) |  | m2 | 9,750 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 18,038 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,462 |
|  | im2732103646000 |  | Panouri decorative PAL laminat 2800*2070*18mm (Culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul) |  | m2 | 10,725 |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  | kg | 3,900 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,098 |
| 25 | CI17A |  | Placare cu panouri decorative din PVC 2800*1220*3mm, destinate placarilor interioare la pereti dintre cadrul PAL si tavan in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (culoarea si designul va fi coordonat cu beneficiarul) |  | m2 | 38,200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 70,670 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,730 |
|  | spc2732103646000 |  | Panouri decorative PVC 2800*1220*3mm Culoarea si designul va fi coordonat cu beneficiarul) |  | m2 | 42,020 |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  | kg | 15,280 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,382 |
| 26 | CI17A |  | Placare cu panouri decorative PVC 2800*1220*3mm destinate placarilor interioare la pereti din interiorul cadrului tablou cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (Culoarea si designul va fi coordonata cu beneficiarul) |  | m2 | 33,200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 61,420 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,980 |
|  | 80882732103646000 |  | Panouri decorativ PVC 2800*1220*3mm Culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul) |  | m2 | 36,520 |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  | kg | 13,280 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,332 |
| 27 | CI17B |  | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi OSB 2750*1700*2,5mm, cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (capac superior pentru constructia din PAL) |  | m2 | 15,200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 34,960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,040 |
|  | 322732103646000 |  | Placa fibrolemnosa OSB 2750*1700*2,5mm culoarea si disainul se va coordona cu beneficiarul |  | m2 | 16,720 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,520 |
|  | 2010212906648 |  | Sipci de lemn 38x58 mm |  | m3 | 0,213 |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  | kg | 1,520 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,152 |
| 28 | CK18C |  | Montarea profil de imbinare PAL (se exclude ciment,nisip) |  | m | 96,300 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 25,038 |
|  | 322743123549025 |  | Profil din imbinare si conectare PAL |  | m | 101,115 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 577,800 |
|  |  |  |  | Total Pereti Dimensiuni 16,60* 11,40*6,40m |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de constructii electricitatea |  |  |  |
| 29 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 16,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,640 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,160 |
| 30 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  | m | 35,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,500 |
| 31 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 35,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,500 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 59,500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,018 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,350 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,525 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,700 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii electricitatea |  |  |
|  |  |  | 1.4. Scena (Antreprenorul va prevedea in cheltuielile de regie costul la pelicula pentru protejarea pardoselei) |  |  |  |
| 32 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (demontarea scarili scenei din lemn) |  | m2 | 14,580 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,604 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,604 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,437 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,437 |
| 33 | CG36A |  | Pardoseli din placaj SPC clasa de uzura 42, gr.4,5mm, montale pe uscat , pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea si designul se coordoneaza cu beneficiarul) se exclude plinta |  | m2 | 60,000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 69,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,000 |
|  | 2670112204051 |  | Placi din placaj SPC clasa de uzura 42 Culoarea si designul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 | 63,630 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 63,630 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,800 |
| 34 | CK18C |  | Montarea profil de imbinare si colt treapta PAL (se exclude ciment,nisip) |  | m | 33,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,580 |
|  | 32274366123549025 |  | Profil din imbinare si conectare PAL |  | m | 34,650 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 198,000 |
| 35 | CG09A |  | Plinte din HDF imbracata cu polimeri fara clor H=100mm gr.21mm montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Culoarea de coordonat cu beneficiarul) (din resurse ramine doar plinta) |  | m | 38,900 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 21,395 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,945 |
|  | 2521106718374 |  | Plinte din HDF imbracate cu polimer fara color h=100mm,gr.21mm, |  | m | 39,678 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,195 |
|  |  |  |  | Total Scena (Antreprenorul va prevedea in cheltuielile de regie costul la pelicula pentru protejarea pardoselei) |  |  |
|  |  |  | 1.5. Lucrari diverse |  |  |  |
| 36 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  | m2 | 189,240 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 113,544 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,095 |
|  | 2010102904340 |  | Lamele din lemn RIFLAJ tivita, uscata si rendeluita cu muchii rotungite 80*25*100mm cu capac latimea 150mm |  | m3 | 0,019 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,095 |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,076 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,839 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 1 892,400 |
| 37 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 6,650 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 1,663 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,650 |
| 38 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 6,650 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,382 |
| 39 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 6,650 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,716 |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala festiva |  |  |
|  |  |  | 2. Cabinetul 306 (perete despartitor 5,67*2,61m) |  |  |  |
| 40 | RCsB22A |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Se exclude electrozii si automacara) |  | m | 11,350 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 13,620 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,405 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,430 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 9,534 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 3,405 |
| 41 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 1,100 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,165 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,165 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,055 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,044 |
| 42 | CD57A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m cu ancorarea pe perimetru cu Vinclu imbinare montare KM8 80*80*60*2mm cu norma de consum 0,28kg/m2 |  | 100m2 | 0,148 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 13,320 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,585 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate (Vinclu imbinare de montare KM8 80*80*60*2mm inclusiv diblurile/suruburi) |  | kg | 4,144 |
|  | 2662102701901 |  | Placi din ipsos gr.8cm |  | m2 | 14,978 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 2,664 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,011 |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 0,289 |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 29,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,888 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,440 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,480 |
| 44 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 29,600 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 36,112 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 211,344 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,118 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,338 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,474 |
| 45 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 29,600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,920 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 32,560 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 4,440 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,009 |
| 46 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  | m2 | 29,600 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 13,320 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,960 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 31,225 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,030 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,030 |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 29,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,888 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,440 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,480 |
| 48 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) (norma de consum 0,34 kg/m2 in 2 straturi) |  | m2 | 29,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 16,280 |
|  | 122430116103800 |  | Vopsea emulsie apasa de exterior si interior |  | kg | 10,064 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,776 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 14,800 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,480 |
|  | 00126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,059 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinetul 306 (perete despartitor 5,67*2,61m) |  |  |
|  |  |  | 3. Sala sportiva 11,54*23,54*6.88m |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tavan |  |  |  |
| 49 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 81,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,780 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,225 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,075 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,815 |
| 50 | CN01A |  | Zugraveli simple , executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu solutie antimucegai (antimucegai 0,3kg/m2) |  | m2 | 81,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,890 |
|  | 2652102100696 |  | Solutie antimucegai |  | kg | 24,450 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,075 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,163 |
| 51 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 81,500 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 124,695 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 581,910 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,326 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,439 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,589 |
| 52 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 81,500 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 36,675 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,150 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 85,974 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,082 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,082 |
| 53 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34kg/m2 in 2 straturi |  | m2 | 271,650 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 149,407 |
|  | 122430116103800 |  | Vopsea emulsie apasa de exterior si interior |  | kg | 92,361 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 16,299 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 135,825 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 13,582 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 3.2. Inventar sportiv |  |  |  |
| 54 | CK32Aapl. |  | Demontarea plasa din polipropilena pentru protectia geamurilor (doar manopera k=0,5) |  | m2 | 117,700 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 24,128 |
| 55 | CK32A aplicativa |  | Plasa din polipropilena cu ochiul 4-5cm pentru protectia geamurilor (Din resurse se exclude rulou cu arc,tesetura pentru storuri,baghete din lemn- se inlocuieste cu suport pentru fixarea plasei de perete) - PLASA EXISTENTA |  | m2 | 117,700 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 48,257 |
|  | 2670112202900 |  | Suport pentru fixarea plasei de perete |  | m | 135,944 |
| 56 | RpCL22A k=0,5 |  | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase (Spalier de gimnastica 6 buc -3,0(H)*1,0m) k=0,5 |  | m | 18,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,040 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,040 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,090 |
| 57 | CH09B1 |  | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate (Spalier de gimnastica - 6 buc fara cost , doar manopera) |  | m | 18,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 21,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,400 |
| 58 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora) |  | buc | 48,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,200 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 48,000 |
| 59 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Inventar sportiv din metal) |  | kg | 560,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 11,200 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,240 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,560 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,588 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,882 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,168 |
| 60 | RpCP12C |  | Repararea pe alocuri a inventarului sportiv din metal simple |  | kg | 70,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 9,100 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,100 |
|  | 2710703519624 |  | Profil normal I 18 mm |  | kg | 73,542 |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  | kg | 0,357 |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  | kg | 0,571 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,714 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 3,570 |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  | kg | 17,850 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 7,000 |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  | h-ut | 3,500 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,500 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,070 |
| 61 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: inventar sportiv din metal- fara costul constructiilor metalice |  | kg | 560,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 128,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,200 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 5,600 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 2,800 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 4,480 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 5,600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 11,200 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 11,200 |
| 62 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora) |  | buc | 80,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 12,000 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 80,000 |
| 63 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  | m2 | 51,080 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 56,188 |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 5,312 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 5,619 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 2,554 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 8,684 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,216 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,554 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 5,108 |
|  |  |  |  | Total Inventar sportiv |  |  |
|  |  |  | 3.3. Pereti si glafuri interioare |  |  |  |
| 64 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 418,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 50,220 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 62,775 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 20,925 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,185 |
| 65 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS (Masca radiatoare) |  | m2 | 44,400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 20,868 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 20,868 |
| 66 | RpCG29E1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice (Gol de usa 2.1*0.7) |  | m3 | 1,470 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,661 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,483 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,118 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,118 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,470 |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 0,470 |
| 67 | CK26B |  | Montate coltarilor din pvc cu plasa (Se exclude suruburile) |  | m | 166,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 53,120 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,280 |
|  | 2743123549026 |  | Profil din PVC cu plasa 2.5m |  | m | 166,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,660 |
| 68 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 166,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 73,040 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 36,520 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 162,680 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,166 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,830 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,029 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,249 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,166 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,166 |
| 69 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2 |  | m2 | 41,500 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 5,810 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betonokontact |  | kg | 11,205 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,075 |
| 70 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri) |  | m2 | 41,500 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 50,630 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 296,310 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,166 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,279 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,664 |
| 71 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 41,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,245 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,225 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,075 |
| 72 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 41,500 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 18,675 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,150 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 43,778 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,042 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |
| 73 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34kg/m2 in 2 straturi |  | m2 | 41,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 22,825 |
|  | 122430116103800 |  | Vopsea emulsie apasa de exterior si interior |  | kg | 14,110 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,490 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 20,750 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,075 |
| 74 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm) |  | m2 | 418,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 585,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 125,550 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,929 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 10,044 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,674 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,348 |
| 75 | CF17Bk=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  | m2 | 418,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 83,700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,110 |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  | m3 | 5,022 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,837 |
| 76 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR -1 d-4mm 150*150 1,5 kg/m2 |  | kg | 627,750 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 25,110 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,139 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR d=5 ochiu 100*100mm |  | kg | 634,028 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 3,139 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 6,277 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 188,325 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,377 |
| 77 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 418,500 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 510,570 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 2 988,090 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,674 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 33,062 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 6,696 |
| 78 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (structura decorativa) |  | m2 | 418,500 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 200,880 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 196,910 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,837 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 13,392 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,511 |
| 79 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 418,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 83,700 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 460,350 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 62,775 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,126 |
| 80 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 418,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,555 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 62,775 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 20,925 |
| 81 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34 kg/m2 in 2 straturi |  | m2 | 418,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 230,175 |
|  | 122430116103800 |  | Vopsea emulsie apasa de exterior si interior |  | kg | 142,290 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 25,110 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 209,250 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 20,925 |
| 82 | RpCH18A |  | Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (carcasa din leat 50*50 si 50*30 pentru montarea lamele) |  | m3 | 0,720 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 18,612 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,180 |
|  | 2010102908749 |  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=50*50 L=4-6m |  | m3 | 0,454 |
|  | 2010102906961 |  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite 30*50 L=4-6m |  | m3 | 0,302 |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg | 3,600 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 2,520 |
|  | 2874115838567 |  | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100 |  | buc | 2,520 |
|  | 2874115841435 |  | Piulite uzuale hexagonale M 10 |  | buc | 2,520 |
|  | 2874125881265 |  | Saiba plata pentru metal M 12 |  | buc | 2,520 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,007 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,007 |
| 83 | CK17A |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Mascarea caloriferilor- Placarea decorativa cu lamele din lemn RIFLAJ), uscata si rendeluita cu muchiile rotungite 80*25*100mm, si montata vertical cu spatii pentru ventilare,executia modulara imbinarile sa fie invizibele spatiu intre ele de 20mm , cu capac de 150mm(se exclude grundu si ipsosul) cu norma de consum lamele 0,028m3/m2 |  | m2 | 38,480 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 19,240 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 94,276 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 15,392 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,620 |
|  | 2010102904340 |  | Lamele din lemn RIFLAJ tivita, uscata si rendeluita cu muchii rotungite 80*25*100mm cu capac latimea 150mm |  | m3 | 1,080 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,385 |
| 84 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsirea lamele cu ulei terrace/tikkurilaa de inalta calitate sau analogic) |  | m2 | 101,010 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 70,707 |
|  | 2430126105046 |  | Vopsea pe baza de ulei Tikkurila sau analogic |  | kg | 20,202 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 7,071 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,101 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,051 |
|  |  |  |  | Total Pereti si glafuri interioare |  |  |
|  |  |  | 3.4. Timplaria |  |  |  |
| 85 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsirea usilor) |  | m2 | 11,760 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,760 |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 2,117 |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 1,411 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 1,411 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 1,999 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,880 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,588 |
| 86 | RpCP45A |  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice |  | kg | 160,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 4,800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,800 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,128 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,160 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,480 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,800 |
| 87 | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC CULOARE ALBA in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Usi din PVC placata cu sandwich 24 mm, profil 70mm, cu 4 camere,cu ancandrament,feronerie de rezistenta inalta la ciclu de inchidere-deschidere 3D reglabile ,inclusiv sistemul de inchidere(Miner,yala,5 chei) ( U1=1buc 1400*2100) (U2=1 buc= 1000*2100mm) (U3 =1 buc 700*2100) |  | m2 | 6,510 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 10,435 |
|  | 2030112931109 |  | Usi din PVC tip sandwich termoizolant 24mm,profil 70mm,cu 4 canaturi,cu ancandrament,balamale 3D reglabile,feronerie de rezistenta inalta la ciclul de inchidere-deschidere,inclusiv sistemul de inchidere(Mainer,yala cu 5 chei,inchiderea pe ambele parti) |  | m2 | 6,510 |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 1,016 |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 22,590 |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 13,476 |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 2,929 |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 32,830 |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,072 |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,920 |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,643 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,208 |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |
|  |  |  | 3.5. Pardosea (Antreprenorul va prevedea in cheltuielile de regie costul la pelicula pentru protejarea pardoselei) |  |  |  |
| 88 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  | m | 72,000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 8,640 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,360 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,080 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,080 |
| 89 | CG06A |  | Plinte din lemn de stejar , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti |  | m | 72,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 43,200 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 18,000 |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  | buc | 144,000 |
|  | 2030112947735 |  | Plinte de stejar h 10cm |  | m | 73,440 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 144,000 |
| 90 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte) culoarea se va coordona cu beneficiarul |  | m2 | 10,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,800 |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 1,944 |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 1,296 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 1,296 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 1,836 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,400 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,540 |
| 91 | RpCK10A |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul (la necesitate) |  | m2 | 271,650 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 171,139 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 135,825 |
| 92 | RpCK11A |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (la necesitate) |  | m2 | 271,650 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 81,495 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,165 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 13,582 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 13,582 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 135,825 |
| 93 | RpCR17A |  | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (la necesitate) |  | m2 | 271,650 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 108,660 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 21,732 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 27,165 |
|  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele |  | kg | 51,613 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 13,582 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 135,825 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 8,149 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,716 |
|  |  |  |  | Total Pardosea (Antreprenorul va prevedea in cheltuielile de regie costul la pelicula pentru protejarea pardoselei) |  |  |
|  |  |  | 3.6. Incalzirea |  |  |  |
| 94 | CL20Ak=0,5 |  | Demontarea Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 3,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,705 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,045 |
| 95 | RpIB12A |  | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel tip panou) |  | buc | 6,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,080 |
| 96 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  | m | 81,800 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 31,084 |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 24,540 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 5,726 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 13,006 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 2,372 |
| 97 | CL20A |  | Grile de aerisire aluminiu incorporata: alba (vopsire electrostatica) |  | buc | 3,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,410 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,450 |
|  | 281123630620021 |  | Grila de aerisire aluminiu incorporata l |  | buc | 3,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,500 |
| 98 | IC35C |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii) |  | m | 96,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 38,400 |
|  | 25212167100003 |  | Teava PPR STABI D25x4,2(fitinguri 30% din costul conductelor) |  | m | 98,880 |
| 99 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 96,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 8,640 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 3,840 |
| 100 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 96,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,680 |
| 101 | RpSF50A |  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa |  | m | 96,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 6,720 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,240 |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  | h-ut | 0,864 |
| 102 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg | 128,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 29,440 |
|  | 2710700000001 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 128,000 |
| 103 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 80,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 16,000 |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  | buc | 80,000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 4,000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 80,000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 80,000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 80,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 8,000 |
| 104 | IB06C |  | Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-1700 |  | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,800 |
|  | 2822115700000641 |  | Radiator 22К-500х1700, Korado |  | buc | 16,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,080 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,160 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,800 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 96,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,800 |
| 105 | ID07A |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991) |  | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,200 |
|  | 14587 |  | Cap termastat RA2991 |  | buc | 16,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,256 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,512 |
| 106 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N tur coltar 1/2" ,Danfoss) |  | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,880 |
|  | 28752742027001 |  | Robinet RA-N tur coltar 1/2" ,Danfoss |  | buc | 16,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,192 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,384 |
| 107 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar ,Danfoss) |  | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,880 |
|  | 28752742027002 |  | Robinet RLV-S 1/2" retur coltar ,Danfoss |  | buc | 16,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,192 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,384 |
| 108 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor,Danfoss) |  | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,880 |
|  | 287527420270021 |  | Robinet RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor ,Danfoss |  | buc | 16,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,192 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,384 |
| 109 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga |  | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,600 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " maievski 25/15mm |  | buc | 16,000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 1,600 |
| 110 | ID10C |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" - dop de radiator |  | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,000 |
|  | 28752742052001 |  | Dop de radiator 25mm |  | buc | 16,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,320 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,640 |
| 111 | IC53A |  | Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm stinga/dreapta |  | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,400 |
|  | 287527411900078 |  | Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm, papa |  | buc | 16,000 |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  | kg | 0,160 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,192 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,384 |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |
|  |  |  | 3.7. Lucrari de constructii electricitatea |  |  |  |
| 112 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (protectie pentru corpuri de eluminat 45 buc) |  | kg | 225,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 4,500 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,225 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,236 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,354 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,067 |
| 113 | RpCP12C |  | Repararea pe alocuri a gratiilor pentru corpuri de iluminat simple |  | kg | 67,500 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 8,775 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 8,775 |
|  | 2710703519624 |  | Profil normal I 18 mm |  | kg | 70,916 |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  | kg | 0,344 |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  | kg | 0,551 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,689 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 3,443 |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  | kg | 17,212 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 6,750 |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  | h-ut | 3,375 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,375 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,068 |
| 114 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: iprotectie pentru corp de iluminat- fara costul constructiilor metalice, |  | kg | 225,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 51,750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,500 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,250 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,125 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,800 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 2,250 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,500 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 4,500 |
| 115 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora) |  | buc | 135,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 20,250 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 135,000 |
| 116 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  | m | 120,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 12,000 |
| 117 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 120,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 16,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 204,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,060 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,200 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,800 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,400 |
| 118 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 7,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,280 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,820 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii electricitatea |  |  |
|  |  |  | 3.8. Lucrari diverse |  |  |  |
| 119 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  | m2 | 271,650 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 162,990 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,136 |
|  | 2010102904340 |  | Lamele din lemn RIFLAJ tivita, uscata si rendeluita cu muchii rotungite 80*25*100mm cu capac latimea 150mm |  | m3 | 0,027 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,136 |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,109 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 4,075 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 2 716,500 |
| 120 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 9,800 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 2,450 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,800 |
| 121 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 9,800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,878 |
| 122 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 9,800 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 2,528 |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala sportiva 11,54*23,54*6.88m |  |  |
|  |  |  | 4. Cabinetul 421 - 9,10* 7,50*2,86m |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Tavan |  |  |  |
| 123 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 68,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,275 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 140,425 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 274,000 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 71,925 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,027 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 4.2. Pereti |  |  |  |
| 124 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 77,950 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,354 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,693 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,898 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,780 |
| 125 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 77,950 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 24,944 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,898 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 2,338 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,780 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,780 |
| 126 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(mascarea radiatoare) |  | m2 | 9,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,230 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,230 |
| 127 | RpIzC42A |  | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti , simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. |  | m2 | 14,840 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 1,484 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,413 |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,148 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,445 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,045 |
| 128 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2 |  | m2 | 86,950 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 12,173 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betonokontact |  | kg | 23,477 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,348 |
| 129 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 86,950 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 106,079 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 620,823 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,348 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,869 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,391 |
| 130 | CF51B k=3 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (structura decorativa) |  | m2 | 86,950 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 62,604 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 373,015 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,261 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,174 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,783 |
| 131 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 86,950 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,608 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 13,043 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,348 |
| 132 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34 kg/m2 in 2 straturi |  | m2 | 86,950 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 47,823 |
|  | 122430116103800 |  | Vopsea emulsie apasa de exterior si interior |  | kg | 29,563 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,217 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 43,475 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,348 |
| 133 | CK26B |  | Montate coltarilor din pvc cu plasa (Se exclude suruburile) (Grinde si coloane) |  | m | 83,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 26,560 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,640 |
|  | 2743123549026 |  | Profil din PVC cu plasa 2.5m |  | m | 83,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,830 |
| 134 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2 |  | m2 | 33,000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 4,620 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betonokontact |  | kg | 8,910 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,650 |
| 135 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi si coloane gr.10mm |  | m2 | 33,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 49,038 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 9,900 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 482,130 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,370 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,607 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,977 |
| 136 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2 mm pe suprafetele coloanelor |  | m2 | 36,000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 16,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,600 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 37,976 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,036 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,036 |
| 137 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34 kg/m2 in 2 straturi |  | m2 | 36,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 19,800 |
|  | 122430116103800 |  | Vopsea emulsie apasa de exterior si interior |  | kg | 12,240 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,160 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 18,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,800 |
| 138 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro gr=12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Corob) |  | m2 | 3,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 5,505 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm Hidro |  | m2 | 3,166 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 2,771 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 6,633 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 7,085 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 2,284 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 0,817 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,264 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 4,975 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 48,813 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,014 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,143 |
| 139 | CL20A |  | Usita de vizita din plastic gata confectionata, 200x200mm (se excluce cimentul) |  | buc | 1,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |
|  | 28112522624011y |  | Usita de vizitare PVC ( 200x200 ) |  | buc | 1,000 |
| 140 | RpCH18A |  | Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (carcasa din leat 50*50 si 50*30 pentru montarea lamele) |  | m3 | 0,270 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 6,980 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,068 |
|  | 2010102908749 |  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=50*50 L=4-6m |  | m3 | 0,170 |
|  | 2010102906961 |  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite 30*50 L=4-6m |  | m3 | 0,113 |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg | 1,350 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 0,945 |
|  | 2874115838567 |  | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100 |  | buc | 0,945 |
|  | 2874115841435 |  | Piulite uzuale hexagonale M 10 |  | buc | 0,945 |
|  | 2874125881265 |  | Saiba plata pentru metal M 12 |  | buc | 0,945 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,003 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,003 |
| 141 | CK17A |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Mascarea caloriferilor- Placarea decorativa cu lamele din lemn RIFLAJ), uscata si rendeluita cu muchiile rotungite 80*25*100mm, si montata vertical cu spatii pentru ventilare,executia modulara imbinarile sa fie invizibele spatiu intre ele de 20mm , cu capac de 150mm(se exclude grundu si ipsosul) cu norma de consum lamele 0,028m3/m2 |  | m2 | 8,010 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 4,005 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 19,625 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,204 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,002 |
|  | 2010102904340 |  | Lamele din lemn RIFLAJ tivita, uscata si rendeluita cu muchii rotungite 80*25*100mm cu capac latimea 150mm |  | m3 | 0,225 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,080 |
| 142 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsirea lamele cu vopsea de inalta calitate Tikkurila sau analogic) |  | m2 | 19,110 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,377 |
|  | 2430126105046 |  | Vopsea pe baza de ulei Tikkurila sau analogic |  | kg | 3,822 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,338 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,911 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,956 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 4.3. Pardosea |  |  |  |
| 143 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (in 2 straturi) |  | m2 | 68,250 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 15,698 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,698 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 2,047 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,047 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,047 |
| 144 | CK18C apl. K=0,20 sa |  | Demontarea plinte (se exclud materialele) k=0,2 |  | m | 33,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,716 |
| 145 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (demontarea scenei din lemn) |  | m2 | 8,600 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,946 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,946 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,258 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,258 |
| 146 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2 |  | m2 | 68,250 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 9,555 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betonokontact |  | kg | 18,428 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,413 |
| 147 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR -1 d-4mm 150*150 1,5 kg/m2 |  | kg | 102,370 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,095 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,512 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR d=5 ochiu 100*100mm |  | kg | 103,394 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,512 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,024 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 30,711 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,061 |
| 148 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 68,250 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 40,950 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,825 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,252 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 887,250 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,867 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,682 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,047 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,819 |
| 149 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, EN649 (34-43); plinta h=10cm prelungirea linoleumului de pe pardosea pe perete 10 cm, montarea profilului de scafa cu margini flexibile din pvc L30x30mm si pervaz galtele, sapa autonivelanta 3 mm (culoarea si desenul se coordoneaza preventiv cu benificiarul) |  | m2 | 71,600 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 143,200 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 85,204 |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 10,794 |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 25,185 |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 377,779 |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 73,397 |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 10,794 |
|  | 2521106718386111 |  | Profil PVC + galtele |  | m | 79,154 |
|  | 252311671634649 |  | Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, |  | m2 | 75,556 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,108 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,716 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,859 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 14,320 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 4.4. Lucrari de apa si canalizare |  |  |  |
| 150 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |
| 151 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) pentru canalizarea, avind diametru de 110 mm |  | m | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,240 |
| 152 | SC04C |  | Lavoar cu pediestal cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-605mm, latimea de la 485-530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv set fixare de perete M12x100 si sifonul cu pahar, cu ventil chiuveta in comlect cu grila de inox si furtun gofrat |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,900 |
|  | 269272102438021 |  | Lavoar cu picior din semiportelan 600x500mm |  | buc | 1,030 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |
| 153 | SD04A |  | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d.40mm scurt, nasul integru cu corpul bateriei, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24/1, greutatea de la 1200gr, inclusiv FURTUN (grif) F 1/2xM10 cu tesatura de otel inox si protectie din PVC, diametrul interior 7,5mm, diametrul exterior 12mm; 10bar; t-90grade; L=60cm. |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" cu furtun |  | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |
| 154 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm ,(PPR PN16) |  | m | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,890 |
|  | 25212167170503 |  | Teava din PPR (PN16) D25mm |  | m | 3,060 |
|  | 25231567194303 |  | Cot din material plastic D25 |  | buc | 2,100 |
|  | 25231567194503 |  | Teu din material plastic D25mm |  | buc | 1,350 |
|  | 25231567194603 |  | Reductie din material plastic D25 |  | buc | 0,300 |
|  | 25231567195303 |  | Racord drept M x Fed25mm |  | buc | 3,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,060 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,018 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,006 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,126 |
| 155 | SD08A |  | Robinet cu sertar, PPR, avind diametrul nominal de 25 mm |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |
|  | 291312420180125 |  | Robinet cu sertar PPR, diam. 25mm |  | buc | 2,100 |
|  | 2710703500623 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  | kg | 1,932 |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  | kg | 0,263 |
| 156 | SD20A |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2", Olandez direct D1/2 FE/FI alama |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,320 |
|  | 29131242017003 |  | Olandez direct D1/2 FE/FI alama |  | buc | 2,030 |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  | kg | 0,041 |
| 157 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, PP D110/2,2mm |  | m | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,960 |
|  | 25212176720160100 |  | Teava din material plastic pentru canalizare cu d.110mm/2,2mm |  | m | 3,090 |
|  | 252315671950010 |  | Capac de capat, din material plastic |  | buc | 0,990 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,045 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,045 |
| 158 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP D110x45 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,280 |
|  | 25231567215372 |  | Cot,PP pentru canalizare, D110x45 |  | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |
| 159 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP D110x90 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,280 |
|  | 9525231567215372 |  | Cot,PP pentru canalizare, D110x90 |  | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |
| 160 | SB13B |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,460 |
|  | 25231567210379 |  | Revizie D110mm |  | buc | 1,050 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,034 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,017 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,031 |
| 161 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Conector dilatatie (compensator) D110mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,280 |
|  | 252315672154721 |  | Conector dilatatie (compensator) D110 |  | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |
| 162 | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4", Coler metalic cu garnitura din cauciuc D110mm |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,160 |
|  | 287527420404311 |  | Coler metalic cu garnitura de cauciuc pt. tevi d.110mm |  | buc | 2,000 |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,012 |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,000 |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de apa si canalizare |  |  |
|  |  |  | 4.5. Lucrari de constructii electricitatea |  |  |  |
| 163 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 5,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,300 |
| 164 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  | m | 42,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,200 |
| 165 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 42,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,880 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,200 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 71,400 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,021 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,420 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,630 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,840 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii electricitatea |  |  |
|  |  |  | 4.6. Lucrari diverse |  |  |  |
| 166 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 3,900 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 0,975 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,900 |
| 167 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 3,900 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,329 |
| 168 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 3,900 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,006 |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinetul 421 - 9,10* 7,50*2,86m |  |  |
|  |  |  | 5. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Lucrari de montare cab.421 |  |  |  |
| 169 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 5,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,300 |
| 170 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 12,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,640 |
| 171 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: Panou |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,760 |
| 172 | RpEB13A |  | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp |  | m | 42,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,470 |
| 173 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩРв-12 IP30) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
| 174 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc | 13,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,560 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,260 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,026 |
| 175 |  |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A |  | buc | 1,000 |
|  | 262222 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A |  | buc | 1,000 |
| 176 |  |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A |  | buc | 10,000 |
|  | 33136 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A |  | buc | 10,000 |
| 177 |  |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 |  | buc | 1,000 |
|  | 26247 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 |  | buc | 1,000 |
| 178 |  |  | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2 |  | buc | 1,000 |
|  | 31 |  | Рабочая защитная шина РЕ на 24 клем |  | buc | 1,000 |
| 179 | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  | 100 buc | 0,120 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 32,040 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,018 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,252 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,248 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,360 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 14,400 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,006 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,012 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,050 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,186 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 10,740 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,214 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,186 |
| 180 |  |  | Corpuri de iluminat LED,40 -48W IP20 4000K marimi 596*596mm H=10mm, LGP-acrilat, tensiunea 85-265V,IP20 120grade (termen de garantie 36 luni) |  | buc | 12,000 |
|  | 3085-40ip |  | Corp de iluminat de tip LED, incorporst, carcasa aluminiu cu functie de radiator pasiv, cu iluminare pe perimetru 40-48W, 4000K, 596x596, 4320Lm, H: 10mm, voltaj: 85-265V, IP20, 120grade, garantie 36 luni |  | buc | 12,000 |
| 181 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,439 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,010 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,064 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,000 |
| 182 |  |  | Intreruptor cu doua clape BC20-2/ 230W IP20/ 16A |  | buc | 1,000 |
|  | 36256-2cla |  | Intreruptor cu doua clape BC20 -2/IP20/16A 230W |  | buc | 1,000 |
| 183 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,143 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,045 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 3,060 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,013 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |
| 184 |  |  | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 220W 16A |  | buc | 3,000 |
|  | 225372650 |  | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 220W, 16A |  | buc | 3,000 |
| 185 | Pretul firmei |  | Rama priza sau intrerupator cu 4 locuri, orizontala |  | buc | 1,000 |
|  | 2832 |  | Rama priza sau intrerupator cu 4 locuri, orizontala |  | buc | 1,000 |
| 186 | Pretul firmei |  | Rama priza sau intrerupator cu 2 locuri, orizontala |  | buc | 1,000 |
|  | 283 |  | Rama priza sau intrerupator cu 2 locuri, orizontala |  | buc | 1,000 |
| 187 | Pretul firmei |  | Papuc p/u cablu; tip material - cupru cositorit, sectiunea 50 mm2 |  | buc | 11,000 |
|  | 286314634058850 |  | Papuc p/u cabl; material cupru cositorit; sectiunea 50mm2 |  | buc | 11,000 |
| 188 |  |  | Cutii pentru prize si intrerupator PE00043 |  | buc | 5,000 |
|  | 3826 |  | Cutii pentru prize si intrerupator PE00043 |  | buc | 5,000 |
| 189 | 08-02-409-1k=0.5 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koeficient manopera k=0.5) |  | 100 m | 0,700 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,330 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,672 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 9,380 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 9,380 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,140 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,700 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 4,690 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 12,600 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 1,260 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 11,060 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,890 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 3,388 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,077 |
| 190 |  |  | Tevi din viniplast d25mm |  | m | 70,000 |
|  | 183 |  | Tevi din viniplast d25mm |  | m | 70,000 |
| 191 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 0,900 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,160 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,001 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,007 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,004 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,009 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,450 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,351 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 2,700 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 2,700 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,351 |
| 192 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 |  | m | 70,000 |
|  | 5901015 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 |  | m | 70,000 |
| 193 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 |  | m | 20,000 |
|  | 390 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 |  | m | 20,000 |
| 194 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,070 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,472 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,001 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,022 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,056 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 0,854 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,004 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,001 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,011 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,001 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |
| 195 |  |  | Cablu PV3 1* 6mm2 rosu cupru |  | m | 5,000 |
|  | 25254152-20-cpv |  | Cablu PV 3 1*6mm2 rosu cupru |  | m | 5,000 |
| 196 |  |  | Cablu PV3 1* 6mm2 albastru cupru |  | m | 2,000 |
|  | 025254152-20-cpv |  | Cablu PV 3 1*6mm2 albastru cupru |  | m | 2,000 |
| 197 |  |  | Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196 |  | buc | 15,000 |
|  | 2562563 |  | Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196 |  | buc | 15,000 |
| 198 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  | 100 m | 0,600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 17,640 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 4,104 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 7,500 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,240 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 7,500 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 5,472 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,296 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,654 |
| 199 |  |  | Canal metalic neperforat 80*100 L=3m |  | buc | 20,000 |
|  | 1425658 |  | Canal metalic neperforat 80*100 L=3m |  | buc | 20,000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare cab.421 |  |  |
|  |  |  | 5.2. Lucrari de montare Sala Festiva |  |  |  |
| 200 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,120 |
| 201 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 19,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,180 |
| 202 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: Panou |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,880 |
| 203 | RpEB13A |  | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp |  | m | 58,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,030 |
| 204 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩРв-24 IP30) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
| 205 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc | 16,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 17,920 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,320 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,032 |
| 206 |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip A 16A ,B,230V, In=30мА |  | buc | 2,000 |
|  | 104 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,240V, In=30мА |  | buc | 2,000 |
| 207 |  |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A |  | buc | 10,000 |
|  | 33136 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A |  | buc | 10,000 |
| 208 |  |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -16A |  | buc | 2,000 |
|  | 33895 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -16A |  | buc | 2,000 |
| 209 |  |  | Нулевая защитная шина FZ24H 432*35mm metal |  | buc | 2,000 |
|  | 26247 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 |  | buc | 2,000 |
| 210 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,(corp de iluminat LED aplicate pe perete) |  | 100 buc | 0,390 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 34,437 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 1,591 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,796 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,121 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 16,536 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 9,984 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,530 |
| 211 |  |  | Corpuri de iluminat T8 2 T824 1200Lm |  | buc | 39,000 |
|  | 2592 |  | Corp de iluminat T8 2 T824-212-120 cm |  | buc | 39,000 |
| 212 |  |  | Tub led T8 cu soclu G13 30W 6500K*120cm |  | buc | 78,000 |
|  | 149 |  | Tub Led T8 cu soclu G13 30W 6500K 120cm |  | buc | 78,000 |
| 213 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,(corp de iluminat LED aplicate pe perete) |  | 100 buc | 0,120 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,596 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,490 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,245 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,037 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 5,088 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 3,072 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,163 |
| 214 |  |  | Corp de iluminat OP 60W E 27 IP 66-220-240V Fumagali Francy sau analogic) |  | buc | 12,000 |
|  | 288 |  | Corp de iluminat FRANCY OP 60 W E27 IP66 220 - 240 V Fumagalli sau analogic |  | buc | 12,000 |
| 215 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,964 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,082 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,004 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,022 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,512 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,022 |
| 216 |  |  | Corp de iluminat IP 42 ,autonomie ce functioneaza de 1.5 sau 3 ore 8W |  | buc | 2,000 |
|  | 289 |  | Corp de siguranta IP42, autonomie ce functionare de 1.5 sau 3 ore, 8W |  | buc | 2,000 |
| 217 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,120 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,572 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,180 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 12,240 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,050 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |
| 218 |  |  | Priza de fisa EER16-028-20, 16A |  | buc | 12,000 |
|  | 225372650 |  | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 220W, 16A |  | buc | 12,000 |
| 219 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,728 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,041 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,041 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,004 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,256 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
| 220 |  |  | Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A |  | buc | 4,000 |
|  | 325670 |  | Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A |  | buc | 4,000 |
| 221 |  |  | Cutii pentru prize si intrerupator PE00043 |  | buc | 16,000 |
|  | 3826 |  | Cutii pentru prize si intrerupator PE00043 |  | buc | 16,000 |
| 222 | 08-02-409-1k=0.5 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koeficient manopera k=0.5) |  | 100 m | 2,100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,990 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,004 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,016 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 28,140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 28,140 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,420 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 2,100 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 14,070 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 37,800 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 3,780 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 33,180 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 5,670 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 10,164 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,231 |
| 223 |  |  | Tevi din viniplast d25mm |  | m | 210,000 |
|  | 183 |  | Tevi din viniplast d25mm |  | m | 210,000 |
| 224 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 2,750 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 34,100 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,002 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,023 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,011 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,026 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 1,375 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,073 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 8,250 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 8,250 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,073 |
| 225 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 |  | m | 200,000 |
|  | 5901015 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 |  | m | 200,000 |
| 226 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 |  | m | 75,000 |
|  | 390 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 |  | m | 75,000 |
| 227 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,070 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,472 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,001 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,022 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,056 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 0,854 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,004 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,001 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,011 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,001 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |
| 228 |  |  | Cablu PV3 1* 6mm2 rosu cupru |  | m | 5,000 |
|  | 25254152-20-cpv |  | Cablu PV 3 1*6mm2 rosu cupru |  | m | 5,000 |
| 229 |  |  | Cablu PV3 1* 6mm2 albastru cupru |  | m | 2,000 |
|  | 025254152-20-cpv |  | Cablu PV 3 1*6mm2 albastru cupru |  | m | 2,000 |
| 230 |  |  | Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196 |  | buc | 30,000 |
|  | 2562563 |  | Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196 |  | buc | 30,000 |
| 231 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  | 100 m | 0,600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 17,640 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 4,104 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 7,500 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,240 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 7,500 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 5,472 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,296 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,654 |
| 232 |  |  | Canal metalic neperforat 80*100 L=3m |  | buc | 20,000 |
|  | 1425658 |  | Canal metalic neperforat 80*100 L=3m |  | buc | 20,000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Sala Festiva |  |  |
|  |  |  | 5.3. Lucrari de montare Sala Sportiva |  |  |  |
| 233 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 45,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,900 |
| 234 | RpEF24A |  | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente |  | buc | 90,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,500 |
| 235 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,360 |
| 236 | RpED21A |  | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp |  | m | 120,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,600 |
| 237 | 08-02-409-1k=0.5 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koeficient manopera k=0.5) |  | 100 m | 1,400 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,660 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,003 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,344 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 18,760 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 18,760 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,280 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 1,400 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 9,380 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 25,200 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 2,520 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 22,120 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 3,780 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 6,776 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,154 |
| 238 |  |  | Tevi din viniplast d25mm |  | m | 140,000 |
|  | 183 |  | Tevi din viniplast d25mm |  | m | 140,000 |
| 239 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 1,400 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 17,360 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,001 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,012 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,006 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,013 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,700 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,546 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 4,200 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 4,200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,546 |
| 240 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 |  | m | 120,000 |
|  | 5901015 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 |  | m | 120,000 |
| 241 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 |  | m | 20,000 |
|  | 390 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 |  | m | 20,000 |
| 242 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,(corp de iluminat LED aplicate pe perete) |  | 100 buc | 0,450 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 39,735 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 1,836 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,918 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,140 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 19,080 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 11,520 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,612 |
| 243 |  |  | Corpuri de iluminat T8 2 T824 1200Lm |  | buc | 45,000 |
|  | 2592 |  | Corp de iluminat T8 2 T824-212-120 cm |  | buc | 45,000 |
| 244 |  |  | Tub led T8 cu soclu G13 30W 6500K*120cm |  | buc | 90,000 |
|  | 149 |  | Tub Led T8 cu soclu G13 30W 6500K 120cm |  | buc | 90,000 |
| 245 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,964 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,082 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,004 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,022 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,512 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,022 |
| 246 |  |  | Corp de iluminat IP 42 ,autonomie ce functioneaza de 1.5 sau 3 ore 8W |  | buc | 2,000 |
|  | 289 |  | Corp de siguranta IP42, autonomie ce functionare de 1.5 sau 3 ore, 8W |  | buc | 2,000 |
| 247 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,143 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,045 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 3,060 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,013 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |
| 248 |  |  | Priza de fisa EER16-028-20, 16A |  | buc | 3,000 |
|  | 225372650 |  | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 220W, 16A |  | buc | 3,000 |
| 249 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,656 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |
| 250 |  |  | Intreruptor cu doua clape EEV10-123-10 |  | buc | 2,000 |
|  | 36256 |  | Intreruptor cu doua clape EEV10-123-10 |  | buc | 2,000 |
| 251 | Pretul firmei |  | Rama priza sau intrerupator cu 4 locuri, orizontala |  | buc | 1,000 |
|  | 2832 |  | Rama priza sau intrerupator cu 4 locuri, orizontala |  | buc | 1,000 |
| 252 | Pretul firmei |  | Rama priza sau intrerupator cu 2 locuri, orizontala |  | buc | 1,000 |
|  | 283 |  | Rama priza sau intrerupator cu 2 locuri, orizontala |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Sala Sportiva |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 6. Utilaj |  |  |  |
| 253 |  |  | Dulap ЩРв-24 505,5*348*98 IP30 |  | buc | 1,000 |
|  | 4658 |  | Dulap ЩРв-24 505,5*348*98 IP30 |  | buc | 1,000 |
| 254 |  |  | Dulap ЩРн-12 (220*300*120) IP30 |  | buc | 1,000 |
|  | 2258957 |  | Dulap ЩРн-12 (220*300*120) IP30 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |