## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparații interioare în incinta IMSP Centrul de Sănătate Costești

- Beneficiar - IMSP Centrul de Sănătate Costești.

- Autoritate contractantă – IMSP Centrul de Sănătate Costești.

Lista cu cantități de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Finisari interioare |  |  |
|  |  | 1.1. Sala de tratament epizodica |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate casetat igienic Armstrong, din panouri de tip Plain/Sanitas sau echivalent 600*600 gr.12-15mm (neted fara perforatii), lavabila si rezistenta la foc Euroclasa A2-s1, d0 sau echivalent, rezistenta la umeditate clasa minim RH- 90- 95%, tratament antibacterian/antifungic inclusiv sistem - grila profile T24 sau T15 | m2 | 18,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,775 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 37,925 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 74,000 |
|  | 2732103646151 | Panouri casetate 600*600 gr.12-15mm , Plain(netede) Sanitas 02 sau echivalente , inclusiv sistemul-grila rezistent la foc A2; clasa de absorbtie acustica A; Rezistenta la umeditate calasa RH 90- 95%; | m2 | 19,425 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,277 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,225 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,075 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,215 |
| 3 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare plinta | m | 22,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 15,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,260 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,022 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,220 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 4,800 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,014 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,072 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2 | m2 | 21,500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,010 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart Betonokontact | kg | 5,805 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,075 |
| 6 | CF15A K=1,5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr.3 cm | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 45,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,675 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,226 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,774 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,129 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,258 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 26,230 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 153,510 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,086 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,699 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,344 |
| 8 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro gr=12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 30,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 55,050 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton 12,5 mm Hidro | m2 | 31,657 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 27,708 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 66,330 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 70,852 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 22,839 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 8,171 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,638 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 49,747 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 488,128 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,138 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,425 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri | m2 | 51,500 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 23,175 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,150 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 54,327 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,052 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,052 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 51,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,545 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,725 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,575 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 51,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,325 |
|  | 2430116103800 | Vopsea emulsie apasa de exterior si interior | kg | 20,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,090 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,750 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,575 |
| 12 | CG09A | Plinte din HDF imbracata cu polimeri fara clor H=100mm gr.21mm montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Culoarea de coordonat cu beneficiarul) se exclude cimentul,nisipul ,piatra de frecat | m | 22,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 12,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,100 |
|  | 2521106718374 | Plinte din HDF imbracate cu polimer fara color h=100mm,gr.21mm, | m | 22,440 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,132 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,011 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 2,640 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,110 |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2 | m2 | 4,500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,630 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart Betonokontact | kg | 1,215 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,225 |
| 14 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 1200 x 600 mm | m2 | 4,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,425 |
|  | 322661112800700 | Placi ceramice 1200*600mm | m2 | 4,636 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 16,817 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,136 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 90,900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,009 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,054 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,045 |
|  |  | 1.1.3. Retea de incalzire |  |  |
| 15 | RpIB12B | Demontari calorifere | buc | 3,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 |
| 16 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 60,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,600 |
| 17 | RpID26A | Demontarea fitingurilor | buc | 7,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,120 |
| 18 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 6,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,680 |
| 19 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,980 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,980 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,036 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,060 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,090 |
| 20 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 12,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,040 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 31,500 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 10,080 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,080 |
| 21 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,200 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 6,000 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 12,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,900 |
| 22 | ID01A | Set robineti cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2 | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,540 |
|  | 28752742027001 | Set robineti cu dublu reglaj - tur/retur | buc | 3,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,036 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,072 |
| 23 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusi (de la demontare) | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,090 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,180 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,150 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,600 |
| 24 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4/ maievski 25/15mm dreapta/stinga | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " maievski 25/15mm | buc | 3,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,300 |
| 25 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" - dop de radiator | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,500 |
|  | 28752742052001 | Dop de radiator 25mm | buc | 6,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,240 |
| 26 | IC53A | Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm stinga/dreapta | buc | 5,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,750 |
|  | 287527411900078 | Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm, papa | buc | 5,000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,050 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,120 |
| 27 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR Fibra d=25mm | m | 60,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR fibra d25mm | m | 61,800 |
| 28 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (trecere d 25 *3/4) | buc | 15,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,700 |
|  | tr2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) (Trecere d-25mm) | buc | 15,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,105 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,270 |
| 29 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, cot ppr d=25mm | buc | 15,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,700 |
|  | 28752741101021 | Cot PPR d25mm | buc | 15,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,105 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,270 |
| 30 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa d -25mm) | buc | 15,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,700 |
|  | m2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) (MUFA d-25mm) | buc | 15,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,105 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,270 |
| 31 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu d -25mm) | buc | 15,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,700 |
|  | t2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) (TEU d-25mm) | buc | 15,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,105 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,270 |
| 32 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1", robinet PPR d=25mm | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 28752742051002 | Robinet PPR 25mm | buc | 3,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,045 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,096 |
| 33 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1, robinet FF d=25mm | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 28752742051001 | Robinet FF 25mm | buc | 3,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,045 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,096 |
| 34 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 20,000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 20,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,000 |
| 35 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 60,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,400 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,400 |
|  |  | 1.1.4. Evacuarea gunoiului |  |  |
| 36 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 25,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 74,296 |
| 37 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 25,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,825 |
| 38 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (evacuarea gunoiului) | t | 25,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,961 |
|  |  | 1.2. Coridorul |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |
| 39 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 35,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,750 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,350 |
| 40 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - tavan suspendat | m2 | 4,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,974 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,974 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 35,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,050 |
|  | 2416586105303-b | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 9,450 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,750 |
| 42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 42,700 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 249,900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,140 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,765 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,560 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 35,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 15,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 36,921 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,035 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 135,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 74,250 |
|  | 2430116103800 | Vopsea emulsie apasa de exterior si interior | kg | 54,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 67,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,750 |
|  | 00126202818 | Apa | m3 | 0,270 |
| 45 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 1000 x 1000 mm in tambur (culoarea si designul se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 5,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,760 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit 1000*1000mm | m2 | 5,975 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 35,148 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,285 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,018 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,182 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,088 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,264 |
| 46 | CI17B | Placare cu panouri PAL 2800*2070*18mm, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 3 x 5cm, dispuse la 30 cm interior (Culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 27,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 62,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,400 |
|  | 2732103646000 | Panouri PAL 2800*2070*18mm culoarea si disainul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 29,700 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,700 |
|  | 2010212906648 | Sipci de lemn 30x50 mm | m3 | 0,378 |
|  | 2462106110100 | Adeziv neoprenic | kg | 2,700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,270 |
| 47 | CI18C | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn. Briu de protejare din PAL laminat cu latimea 200mm (culoarea si designul va fi coordonata cu beneficiarul) (3 suruburi la 1ml, restul materiale se exclud) | m | 35,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,750 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 105,525 |
|  | 28121063058071 | Briu de protejare din PAL laminat cu latimea 200mm gr.18mm | m | 36,934 |
| 48 | CI17B | Placare cu panouri Riflaj din compozit textura lemn, usoare, moi destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 3 x 5cm, dispuse la 30 cm interior (Culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 13,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 29,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,600 |
|  | 852732103646000 | Panouri riflaj culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 14,300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,300 |
|  | 2010212906648 | Sipci de lemn 30x50 mm | m3 | 0,182 |
|  | 2462106110100 | Adeziv neoprenic | kg | 1,300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,130 |
|  |  | 1.2.2. sala de depozitare a deseurilor |  |  |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 24,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,240 |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, (sala de depozitare a deseurilor medicale) | m2 | 24,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,360 |
|  | n2430226101010-g | Grund Betonocontact | kg | 9,960 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,200 |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 24,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 29,280 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 171,360 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,096 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,896 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,384 |
| 52 | CF57A K=2 material | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Structura) k=2 material | m2 | 24,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 50,635 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,048 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,024 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,720 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,600 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,200 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 24,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,200 |
|  | 2430116103800 | Vopsea emulsie apasa de exterior si interior | kg | 9,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,440 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,200 |
|  |  | 1.2.3. Pardosea Tip I |  |  |
| 55 | RpCK41C k=0,5 | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc k=0,5 | m2 | 230,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 26,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,450 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 3,450 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,450 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,450 |
| 56 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 230,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 34,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 11,500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 9,200 |
| 57 | CK18C apl. K=0,20 sa | Demontarea plinte PVC (se exclud materialele) k=0,2 | m | 109,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,689 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2 | m2 | 230,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 32,200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart Betonokontact | kg | 62,100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,500 |
| 59 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR -1 d-4mm 150*150 1,5 kg/m2 | kg | 345,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,725 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate VR d=5 ochiu 100*100mm | kg | 348,450 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,725 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,450 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 103,500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,207 |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 230,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 138,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 7,590 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.990,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 9,660 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,900 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,760 |
| 61 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, EN649 (34-43); plinta h=10cm prelungirea linoleumului de pe pardosea pe perete 10 cm, montarea profilului de scafa cu margini flexibile din pvc L30x30mm si pervaz galtele, sapa autonivelanta 3 mm (culoarea si desenul se coordoneaza preventiv cu benificiarul) | m2 | 230,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 460,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 273,700 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 34,672 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 80,902 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 1.213,537 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 235,773 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 34,672 |
|  | 2521106718386111 | Profil PVC + galtele | m | 254,265 |
|  | 252311671634649 | Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist. electrica <2,0kB, rezist. uzura<0,15, | m2 | 242,707 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,347 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,300 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,760 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 46,000 |
|  |  | 1.2.4. Pardosea tip II |  |  |
| 62 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 120,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 46,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,000 |
| 63 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 120,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 18,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,800 |
| 64 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare plinta | m | 78,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 54,950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 65,155 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,079 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,785 |
| 65 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2 | m2 | 120,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 16,800 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart Betonokontact | kg | 32,400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,000 |
| 66 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/m2 VR -1 d-4mm 150*150 1,5 kg/m2 | kg | 180,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,900 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate VR d=5 ochiu 100*100mm | kg | 181,800 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,900 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,800 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 54,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,108 |
| 67 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 120,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 72,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3,960 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.560,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,600 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,440 |
| 68 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic rectificat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de granit ceramic 600*1200 mm mata calitatea I Rezistenta la alunecare/Rezistenta la abraziune | m2 | 120,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 270,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,00 |
|  | 64102661112800700 | Placi de granit ceramic 600*1200 mm calitatea I | m2 | 123,60 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de granit | kg | 486,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 36,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2.400,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 108,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,400 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,440 |
| 69 | CI14A | Elemente liniare din placi din granit ceramic aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 79,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 31,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,900 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din granit ceramic | m | 84,609 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din granit ceramic | kg | 29,032 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 497,700 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 8,295 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 23,700 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 3,950 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,079 |
|  |  | 2. Finisari interioarea WC |  |  |
|  |  | 2.1. Pereti |  |  |
| 70 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, pereti despartitori | m3 | 1,890 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,615 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,038 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,378 |
| 71 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,100 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 13,680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,680 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,051 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,257 |
| 72 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 17,100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,052 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,565 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,855 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,171 |
| 73 | CL20Ak=0,5 | Demontarea Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,060 |
| 74 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2 | m2 | 17,100 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,394 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart Betonokontact | kg | 4,617 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,855 |
| 75 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR -1 d-4mm 150*150 1,5 kg/m2 | kg | 25,650 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,026 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,128 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate VR d=5 ochiu 100*100mm | kg | 25,906 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,128 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,257 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,695 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,015 |
| 76 | CF15Ak=1,5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 35,910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,695 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,180 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,616 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,103 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,205 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,370 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 60,690 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,034 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,671 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,136 |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2 | m2 | 17,10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,394 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart Betonokontact | kg | 4,617 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,855 |
| 79 | CI22B | Placaj din placute de granit ceramic (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 1200 x 600 mm (Culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 41,250 |
|  | 322661112800700 | Placi granit ceramic 1200*600mm | m2 | 25,755 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 93,425 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 11,867 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 505,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,051 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,300 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,250 |
| 80 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro gr=12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 17,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,379 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton 12,5 mm Hidro | m2 | 18,045 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 15,793 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 37,808 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 40,386 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 13,018 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 4,657 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,504 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 28,356 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 278,233 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,812 |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele | m2 | 19,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8,550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,900 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 20,043 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,019 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 19,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,570 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,950 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 19,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,450 |
|  | 2430116103800 | Vopsea emulsie apasa de exterior si interior | kg | 7,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,140 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,950 |
|  | 00126202818 | Apa | m3 | 0,038 |
| 84 | CL20A | Grile din plastic alba 200x300(h)mm | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,120 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,600 |
|  | 28112363062002121 | Grila de PVC alba 200x300(h)mm | buc | 4,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,000 |
| 85 | CK26B | Montate coltarilor din pvc cu plasa (Se exclude suruburile) | m | 3,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,240 |
|  | 2743123549026 | Profil din PVC cu plasa 2.5m | m | 3,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
| 86 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro gr=12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Corob) | m2 | 3,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,505 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton 12,5 mm Hidro | m2 | 3,166 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,771 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 6,633 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 7,085 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 2,284 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,817 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,264 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,975 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,813 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,014 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,143 |
|  |  | 2.2. Tavan |  |  |
| 87 | CK29F | Tavane suspendate casetat igienic "Armstrong", din panouri de tip Plain/Sanitas sau echivalent 600*600 gr.12-15mm (neted fara perforatii), lavabila si rezistenta la foc Euroclasa A2-s1 d0 sau echivalent, rezistenta la umeditate clasa minim RH- 90- 95%, tratament antibacterian/antifungic inclusiv sistem - grila profile T24 sau T15 | m2 | 7,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,170 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15,990 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 31,200 |
|  | 2732103646151 | Panouri casetate 600*600 gr.12-15mm , Plain(netede) Sanitas 02 sau echivalente, inclusiv sistemul-grila rezistent la foc A2; clasa de absorbtie acustica A; Rezistenta la umeditate calasa RH 90- 95%; | m2 | 8,190 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,117 |
|  |  | 2.3. Pardosea |  |  |
| 88 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc coridor, WC, depozitare deseu medical) | m2 | 7,800 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,042 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,042 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,390 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,390 |
| 89 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de egalizare) | m2 | 7,800 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,170 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,170 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,390 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,312 |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat, | m2 | 7,800 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,092 |
|  | 2430226101010-g | Grund Ghidroizol | kg | 3,237 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,390 |
| 91 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/m2 VR -1 d-4mm 150*150 1,5 kg/m2 | kg | 11,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,468 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,058 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate VR d=5 ochiu 100*100mm | kg | 11,817 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,058 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,117 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,510 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,007 |
| 92 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,780 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,257 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 101,400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,328 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,078 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,234 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,094 |
| 93 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2 | m2 | 7,800 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,092 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart Betonokontact | kg | 2,106 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,390 |
| 94 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic rectificat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de granit ceramic rectificat 600*1200 mm mata calitatea superioară | m2 | 7,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 17,550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,950 |
|  | 64102661112800700 | Placi de granit ceramic rectificat 600*1200mm calitatea superioară | m2 | 8,034 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de granit ceramic | kg | 31,590 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,340 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 156,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 7,020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,351 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,094 |
|  |  | 2.4. Timplaria |  |  |
| 95 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi - 20 buc | m2 | 41,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,610 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,610 |
| 96 | RpCO56B | Demontari: Bara de protectie din PAL melaminat (35,0ml) | m2 | 7,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,290 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,290 |
| 97 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Glasvand culoare alba cu usa incorporata 1 canat, placat cu panel sandwich 24mm in WC) | m2 | 10,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 10,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,500 |
|  | 2030112951150 | Glasvand culoare alba, cu usi incorporate intr-un canat, placat cupanel sandwich 24mm. | m2 | 10,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 30,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,100 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,730 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,200 |
| 98 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC CULOARE ALBA in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Usi din PVC placata cu sandwich 24 mm, profil 70 mm, cu 4 camere, cu ancandrament,feronerie de rezistenta inalta la ciclu de inchidere-deschidere 3D reglabile ,inclusiv sistemul de inchidere(Miner, yala, 5 chei) inchiderea pe ambele parti,( U1=17buc 900*2100) | m2 | 32,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 51,453 |
|  | 2030112931109 | Usi din PVC tip sandwich termoizolant 24mm, profil 70 mm, cu 4 canaturi, cu ancandrament, balamale 3D reglabile,feronerie de rezistenta inalta la ciclul de inchidere-deschidere,inclusiv sistemul de inchidere (Mainer, yala cu 5 chei,inchiderea pe ambele parti) | m2 | 32,100 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 5,008 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 111,387 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 66,447 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 14,445 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 161,880 |
|  | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat | kg | 0,353 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 4,536 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 3,171 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,027 |
| 99 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC CULOARE ALBA in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Usi din PVC placata cu sandwich 24 mm, profil 70 mm, cu 4 camere, cu ancandrament,feronerie de rezistenta inalta la ciclu de inchidere-deschidere 3D reglabile ,inclusiv sistemul de inchidere(Miner, yala, 5 chei) inchiderea pe ambele parti,( U2=3buc 1400*2100) | m2 | 8,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,106 |
|  | 2030112931109 | Usi din PVC tip sandwich termoizolant 24mm,profil 70mm,cu 4 canaturi,cu ancandrament,balamale 3D reglabile,feronerie de rezistenta inalta la ciclul de inchidere-deschidere,inclusiv sistemul de inchidere(Mainer,yala cu 5 chei,inchiderea pe ambele parti) | m2 | 8,800 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,373 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 30,536 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 18,216 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 3,960 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 44,378 |
|  | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat | kg | 0,097 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,243 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,869 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,282 |
| 100 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC CULOARE ALBA in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Usi din PVC placata cu sandwich 24 mm, profil 70mm, cu 4 camere, cu ancandrament, feronerie de rezistenta inalta la ciclu de inchidere-deschidere 3D reglabile ,inclusiv sistemul de inchidere(Miner, yala, 5 chei) inchiderea pe ambele parti,( U1=1buc 1650*1250) | m2 | 2,060 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,302 |
|  | 2030112931109 | Usi din PVC tip sandwich termoizolant 24mm,profil 70mm,cu 4 canaturi,cu ancandrament,balamale 3D reglabile,feronerie de rezistenta inalta la ciclul de inchidere-deschidere,inclusiv sistemul de inchidere(Mainer,yala cu 5 chei,inchiderea pe ambele parti) | m2 | 2,060 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,321 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 7,148 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 4,264 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,927 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 10,389 |
|  | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat | kg | 0,023 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,291 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,204 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,066 |
| 101 | CK57A | Instalarea ferestrelor din PVC: cu deschidere oscilobatanta (batanta si rabatabila) complet echipata cu geam termoizolant, feronerie si accesorii in complet, oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 G1 | m2 | 0,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,029 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din PVC:oscilobatante (batanta si rabatabila)complet echipata cu geam termoizolant,feronerie si accesorii de montaj | m2 | 0,600 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 3,900 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,584 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,644 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,384 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,124 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,017 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,109 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,071 |
| 102 | RpCP10A | Schimbarea feronerie de inalta calitate la usa din PVC, pentru functionalitatea si siguranta set -manier si silduri din aluminium, balamale ranforsate, broaste, garnituri de etansare si amortizoare pentru inchidere lina, | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,200 |
|  | 2863146310249 | set feronerie de inalta calitate , balamale ranforsate, broaste cu 5 chei, garnituri de etansare, praguri, si amortizoare pentru o оnchidere lina | buc | 2,000 |
|  | 3263146310952 | Minere din aluminium si silduri pentru usi, | buc | 2,000 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 14,000 |
| 103 | CK26B | Montate coltarilor din pvc cu plasa (Se exclude suruburile) | m | 16,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |
|  | 2743123549026 | Profil din PVC cu plasa 2.5m | m | 16,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,165 |
| 104 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi si coloane gr.10mm | m2 | 6,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,808 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1,980 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 96,426 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,074 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,521 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,195 |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele | m2 | 6,600 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,660 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 6,962 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,007 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 6,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,198 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,990 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,330 |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 6,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,630 |
|  | 2430116103800 | Vopsea emulsie apasa de exterior si interior | kg | 2,640 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,396 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,330 |
|  | 00126202818 | Apa | m3 | 0,013 |
|  |  | 2.5. Retea de apa si canalizare |  |  |
| 108 | RpID26A | Demontarea fitingurilor | buc | 7,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,120 |
| 109 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,850 |
| 110 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 |
| 111 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,550 |
| 112 | SB28A | Sifon de pardoseala alcaplast 105x105/ 50mm INOX | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,500 |
|  | 2523126721157 | Sifon de pardose105x105 /50mm Inox | buc | 2,020 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,007 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
| 113 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm, PP D50/1,8mm | m | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,500 |
|  | 2521297201601 | Teava din material plastic pentru canalizare cu d.50*1,8mm | m | 10,300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,120 |
| 114 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP D50x45 | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,660 |
|  | 252315672103271 | Cot, PP pentru canalizare, PP D50x90 | buc | 3,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,030 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,036 |
| 115 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP D50x90 | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,660 |
|  | 252315672103271 | Cot, PP pentru canalizare, PP D50x90 | buc | 3,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,030 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,036 |
| 116 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Ramificatie PP D50x50/45 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,440 |
|  | 25231567210371 | Ramificatie PP D50x50/45 | buc | 2,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |
| 117 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Conector de dilatare (compensator) D50 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,440 |
|  | 252315672103714 | Conector de dilatare (compensator) | buc | 2,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |
| 118 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 - Colier metalic cu garnitura de cauciuc D50 mm | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 |
|  | 287527420404321 | Colier metalic cu garnitura de cauciuc D50 | buc | 10,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 10,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 10,000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 10,000 |
| 119 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, PP D110/2,2mm | m | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 25212176720160100 | Teava din material plastic pentru canalizare cu d.110mm/2,2mm | m | 1,030 |
|  | 252315671950010 | Capac de capat, din material plastic | buc | 0,330 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 120 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP D110x45 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,560 |
|  | 25231567215372 | Cot,PP pentru canalizare, D110x45 | buc | 2,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
| 121 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie dubla PP D110x110/45 | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 252315672154731 | Ramificatie dubla PP pu canalizare, D110x110/45 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 122 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP D110x110/45 | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 2523156721547311 | Ramificatie PP pu canalizare, D110x110/45 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 123 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP D110x100/90 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,560 |
|  | 25231567215472 | Ramificatie PP pu canalizare, D110x100/90 | buc | 2,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
| 124 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP D110x50/90 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,560 |
|  | 25231567215471 | Ramificatie PP pu canalizare, D110x50/90 | buc | 2,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
| 125 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Conector dilatatie (compensator) D110mm | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,560 |
|  | 252315672154721 | Conector dilatatie (compensator) D110 | buc | 2,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
| 126 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4", Coler metalic cu garnitura din cauciuc D110mm | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |
|  | 287527420404311 | Coler metalic cu garnitura de cauciuc pt. tevi d.110mm | buc | 5,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,030 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 5,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 5,000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 5,000 |
| 127 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,300 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,104 |
| 128 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra compozit PN25, gr.2,8mm | m | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,950 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic PPR d20 PN25, gr.2,8mm | m | 15,300 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic d20 | buc | 1,200 |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic d20 | buc | 10,650 |
|  | 252315671940020 | Mufa din material plastic d20 | buc | 1,050 |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic d=20 | buc | 1,650 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,090 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,329 |
| 129 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR cu fibra compozit PN25 gr.4,2mm | m | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,250 |
|  | 2521216717050125 | Teava din material plastic PPR d25 PN25, gr.4,2mm | m | 15,300 |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic d25 | buc | 1,200 |
|  | 252315671945025 | Teu din material plastic d25 | buc | 10,650 |
|  | 252315671940025 | Mufa din material plastic d25 | buc | 1,050 |
|  | 252315671946025 | Reductie din material plastic d25 | buc | 1,650 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,090 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,350 |
| 130 | SB09A | Cot cu fixaj PPR 20x1/2 | buc | 7,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,190 |
|  | 252315672103721 | Cot cu fixaj PPR 20x1/2 | buc | 7,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,049 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,070 |
| 131 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet diametru 15mm sub lavuar | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,540 |
|  | 28752742010001 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa d 15mm sub lavuar | buc | 3,060 |
| 132 | SD08A | Robinet cu sertar, PPR, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,500 |
|  | 2913124201801 | Robinet cu sertar PPR, diam. 20mm | buc | 3,150 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 2,898 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,394 |
| 133 | SD08A | Robinet cu sertar, PPR, avind diametrul nominal de 25 mm | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,500 |
|  | 291312420180125 | Robinet cu sertar PPR, diam. 25mm | buc | 3,150 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 2,898 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,394 |
| 134 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2", Olandez direct D1/2 FE/FI alama | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,640 |
|  | 29131242017003 | Olandez direct D1/2 FE/FI alama | buc | 4,060 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,081 |
| 135 | SD10A | Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, avind diametrul nominal de 1/2" x 1/2", FE/FE | buc | 7,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,750 |
|  | 2913124503105 | Robinet de colt cu ventil, 1/2x1/2" FE/FE | buc | 7,210 |
| 136 | CL20A | Usita de vizita din plastic gata confectionata, 200x200mm (se excluce cimentul) | buc | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,060 |
|  | 28112522624011y | Usita de vizitare PVC ( 200x200 ) | buc | 2,000 |
| 137 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din portelan sanitar etc. , asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas WC compact, ceramica, rezervor ceramic cu conectare lateral 1/2 si accesorii cu mecanism de actionare prin apasare dual-flash in complet, iesire la 90gr.cu capac duroplast soft-close si set de fixare in complect, inclusiv FURTUN F 1/2x1/2 cu tesut de otel inox si protectie din PVC, diametrul interior 7,5mm; diametrul exterior 12mm; 10bar; t-90grade; L=65cm. | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,700 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa ceramic cu alimentare laterala cu accesoriile sale mecanism de actionare dualf-lash | buc | 1,050 |
|  | 29131342015612 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=1/2" | buc | 1,050 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,050 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,050 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,050 |
|  | 25133073362033 | Racord flexibil inox cu protectie PVC cu dn=1/2" mm | buc | 1,050 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet duroplast soft-close antibacterian | buc | 1,050 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,050 |
| 138 | SC07B | Vas pentru closet, Creavit handicap 750*380*445mm | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,900 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa ceramic cu alimentare laterala cu accesoriile sale mecanism de actionare dualf-lash | buc | 1,050 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,050 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,050 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,050 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,050 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil inox cu protctie pvc cu dn=3/8" mm | buc | 1,050 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,050 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet duroplast soft-close antibacterian | buc | 1,050 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,050 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,525 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,050 |
| 139 | SC04C | Lavoar din portelanat cu pediestal cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-605mm, latimea de la 485-530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv set fixare de perete M12x100 si sifonul cu pahar, cu ventil chiuveta in comlect cu grila de inox si furtun gofrat | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,700 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,060 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,060 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,918 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 3,060 |
| 140 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan/ Lavoar portelanat semiportelanat pentru persoane cu dezabilitati cu dimensiuni: latimea de la 600mm; adincimea de la 500mm desing ergonomic pentru acces frontal | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,900 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,020 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,020 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,306 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,020 |
| 141 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Dus igienic cu baterie in set material alama sanitara cromata finisat crom lucios rezistent la dezinfectanti,cartus ceramic 40mm ,furtun ranforsat inox impletit +PVC 150cm presiunea 0,5-6 bar,actionare maneta sau buton ergonomic, para dus- cu jet controlat ON-OFF ) nu se admite aliaje | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,150 |
| 142 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din alama sanitara cromata(anticoroziva) finisat cu crom lucios rezistent la dezinfectanti, (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d.40mm scurt, nasul integru cu corpul bateriei, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24/1, greutatea de la 1200gr, inclusiv FURTUN (grif) F 1/2xM10 cu tesatura de otel inox si protectie din PVC, diametrul interior 7,5mm, diametrul exterior 12mm; 10bar; t-90grade; L=60cm. | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,600 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 8,000 |
| 143 | SC11Bapl | Bara de sprijin pliabila ETT-U pentru toaleta d-32mm L=700mm B-1 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,900 |
| 144 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Cuier dublu pentru WC inox culoarea crom rezistent la antivandal greutate 5-10kg/cuier 12*5,5*5cm) | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,800 |
| 145 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (suport pentru hirtie igienica Cromat antivandal Culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul)) | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,800 |
| 146 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun cu carcasa metalica) | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6,120 |
| 147 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, cu fatet de culoare alba 500x700(h)x6mm, prelucrata pe contur; fixat cu dibluri cu suruburi de inox; montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(oglinda Alivit Care pentru persoane cu dezabilitati Crom) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,750 |
| 148 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, cu fatet de culoare alba 600x700(h)x6mm, prelucrata pe contur; fixat cu dibluri cu suruburi de inox; montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,750 |
| 149 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.(Dispenser pentru prosoape hirtie carcasa metalica cu cheita) | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6,120 |
|  |  | 2.6. Retele electrice |  |  |
| 150 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,200 |
| 151 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm2 | m | 50,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,000 |
|  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3.1. Retea Electrica |  |  |
| 152 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp | m | 50,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 17,000 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 26,250 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 13,125 |
| 153 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 50,000 |
|  | 5901015 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 50,000 |
| 154 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 50,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 33,500 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 56,100 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 1,100 |
| 155 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mm2 | m | 70,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 24,500 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 58,800 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 18,375 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,500 |
| 156 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 | m | 70,000 |
|  | 390 | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 | m | 70,000 |
| 157 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, incastrat in tavan, 40-48W, 6000K, marime: 596x596mm, H=10mm, carcasa aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120grade, Termen de garantie: 36 luni | buc | 12,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 18,240 |
|  | 28752744005-1 | Corp de iluminat de tip LED, incorporst, carcasa aluminiu cu functie de radiator pasiv, cu iluminare pe perimetru 40-48W, 6000K, 596x596, 4320Lm, H: 10mm, voltaj: 85-265V, IP20, 120grade, garantie 36 luni | buc | 12,240 |
| 158 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, duble, cu rama ( Hager, Schneider, Viko Legrand, El-bi....ABB sau analogic ) | buc | 12,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,720 |
|  | 274616733411 | Priza interna euro 220V,16A cu impamintare, duble cu rama ( Legrand, Viko, ABB) sau analogic | buc | 12,240 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 12,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 24,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 24,000 |
| 159 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie, cu rama ( Hager, Schneider, Viko Legrand, El-bi....ABB sau analogic ), alba | buc | 5,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,550 |
|  | 274616733419 | Priza interna euro 220V,16A cu impamintare, cu o pozitie ( Legrand, Viko, ABB) sau analogic | buc | 5,100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 5,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,025 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,025 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 10,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 10,000 |
| 160 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor modulare dublu, 16A | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,600 |
|  | 11110001000208 | Intrerupator intern modular dublu | buc | 2,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,010 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,400 |
| 161 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor modulare cu impuls, 1 modul, simplu, 16A | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,600 |
|  | 11110001000202 | Intrerupator intern modular cu impuls, 1 modul, simplu, 16A | buc | 2,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,010 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,400 |
| 162 | Pretul firmei | Rama priza sau intrerupator cu 4 locuri, orizontala | buc | 4,000 |
|  | 2832 | Rama priza sau intrerupator cu 4 locuri, orizontala | buc | 4,000 |
| 163 | Pretul firmei | Rama priza sau intrerupator cu 2 locuri, orizontala | buc | 2,000 |
|  | 283 | Rama priza sau intrerupator cu 2 locuri, orizontala | buc | 2,000 |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |
| 164 | Pretul firmei | Vas portelanat WC creativ Handicap 750*385*440mm | buc | 1,000 |
|  | 286314631304633 | Vas ceramic portelanat WC Handicap.750*385*440mm | buc | 1,000 |
| 165 |  | Vas de closet ceramic complact dimensiuni 655*355*760mm | buc | 1,000 |
|  | 012622102442760 | Vas WC ceramic compact dimensiuni 655*355*760mm | buc | 1,060 |
| 166 |  | Lavoar din ceramica 600*500mm | buc | 3,000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar 600*500mm | buc | 3,091 |
| 167 |  | Lavoar din ceramica pentru persoane cu dizabilitati forma ergonomica dimensiuni 600*400mm | buc | 1,000 |
|  | 26221024380001 | Lavoar suspendat portelan 600x400mm , forma ergonomica pentru dezabilitati | buc | 1,030 |
| 168 |  | Baterie amestecatoare pentru lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje) cu cartus ceramica diametrul de la 32mm scurt, nasul inalt si mobil integru cu corpul bateriei ,montat cu un singur orificiu,ventil metalic cu tija G1/4, reglator de debit M24*1, greutatea de la 750 gr., inclusiv furtunul de conectare F1/2*M10 cu tesatura de otel inox (diametru interior 7,5mm diametru exterior 12 mm, presiunea de lucru 10bari, temperatura de lucru 90grade),protectie anti-vandal | buc | 3,000 |
|  | 332913124201371 | (Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic diametrul de la 32mm scurt, nasul inalt si mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metallic, cu tija G1/4, reglator de debit M24x1, greutatea de la 750gr, inclusive furtun de conectare F1/2xM10 cu tesatura de otel inox (diametrul interior 7,5mm; diametrul exterior 12mm, presiunea de lucru 10bari, temperatura de lucru 90oC)) | buc | 3,000 |
| 169 |  | Baterie amestecatoare alama sanitara cromata (anticoroziv) finisata cu crom lucios rezistent la dezinfectanti | buc | 1,000 |
|  | lk2913124201371 | Baterii amestecatoare din bronz, cromat (nu seadmit aliaje), cu cartus ceramic de la d32mmscurt, nasul inalt si mobil integru cu corpulbateriei, montare cu un singur orificiu, ventilmetalic cu tija G1/4, regulator debit M24/1, cugreutatea de la 850gr | buc | 1,000 |
| 170 |  | Set dus igienic cu baterie+actionare manuala din alama sanitara cromata finisata cu crom lucios rezistent la dezinfectanti, cartus d=40mm furtun inox impletiti +PVC (150cm) racord DN 1/2 standart , presiunea 0,5-6 bar, actionare maeta sau buton ergonomic, para dus cu jet controlat + clapeta ON/OFF | buc | 1,000 |
|  | 2913124201371 | Set dus igienic cu baterie amestecatoare+ actionare manuala (din alama sanitara cromata finisata cu crom lucios rezistent la dezinfectanti, cartus d-40mm, furtun inox impletit +PVC (150cm) racord DN 1/2 standart, presiunea 0,5-6 bar,actionare,- maneta sau buton ergonomic, para dus-cu jet controlat+ clapeta ON/OFF | buc | 1,000 |
| 171 |  | Dispenser pentru prosoape hirtie carcasa de metal/silver capacitatea de la 600 coli | buc | 3,000 |
|  | us2913124201371 | Dispenser pentru prosoape hartie carcasa din metal/silver capacitatea de la 600 colii | buc | 3,000 |
| 172 |  | Oglinda Alivit Care +Crom pentru persoane cu dezabilitati 500/700*6mm | buc | 1,000 |
|  | og2913124201371 | OGLINDA ALVIT CARE+, PT PERS CU DIZABILITATI, 500 *700*6mm, CROM | buc | 1,000 |
| 173 |  | Oglinda securizata 500/700*6mm sticla securizata anti vandalism , muchii slefuite rotunjite, rezistente la socuri mecanice, fixate pe suport metalic sau cleme inox | buc | 1,000 |
|  | 852913124201371 | Oglinda sanitara 500*700*6mm sticla securizata,muchii slefuite, rezistenta la socuri fixate cu suport metalic sau cleme inoxmecanice, | buc | 1,000 |
| 174 |  | Cuier dublu pentru WC dreptunghiular din inox lucios anti coroziune rezistent la dezinfectanti, capacitatea 5-10kg/cirlig, rezistenta antivandal, colturi rotunjite 12*5,5*5cm | buc | 2,000 |
|  | cc852913124201371 | Cuier pt. WC dublu inox/culoare cron capacitate 5-10kg/cirlig,rezistent la antivandal 12*5,5*5cm | buc | 2,000 |
| 175 |  | Suport pentru hirtie igienica din inox cromat rezistent la antivandal (culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul) | buc | 2,000 |
|  | ss852913124201371 | Suport pentru hirtie cu cheita antivandal (Culoarea si designul se va coordona cu benificiarul) | buc | 2,000 |
| 176 | pret piata | Dozator de sapun din inox rezistent la antivandal, la dezinfectanti,cu cheita metalica speciala,actionare prin push-button | buc | 3,000 |
|  | kdj852913124201371 | Dozator de sapun cu carcasa metalica inox rezistenta la antivandal dotat cu cheita metalica speciala , actionare prin (pus-button) | buc | 3,000 |
| 177 |  | Bare de sprijin pleabile / rabatabil din otel inox satinat lucios anticoroziv cu placa de fixare sarcina admisa 150kg, mecanism articulat cu blocare in pozitii verticale/orizontale L 700 d-32mm | buc | 2,000 |
|  | bbb852913124201371 | Bare de sprijin pliabile ETT-U pentru toalete O32mm L700mm | buc | 2,000 |
| 178 | pret piata | Cos de gunoi din inox | buc | 2,000 |
|  | 02132 | Cos de gunoi din inox | buc | 2,000 |
| 179 | pret piata | Perie WC medle inox | buc | 2,000 |
|  | 1202132 | Perie WC medle inox | buc | 2,000 |