CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

2. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație curentă (acoperișul rampei garajului Parlamentului Republicii Moldova din str. A. Corobceanu, 10 și a acoperișului de la casa scării de evacuare a clădirii garajului)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acoperiș rampă clădirea garaj |  |  |
|  |  | 1.1. Demolări |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 269,300 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș - sorturi | m | 48,500 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drișcuite la pereți | m2 | 62,200 |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 10,500 |
| 5 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (uși) | m2 | 1,900 |
| 6 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc | m3 | 0,600 |
| 7 | CL14B | Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea in subansambluri refolosibile | t | 0,200 |
| 8 | TrB22C2E | Transportul materialelor cu greutatea de până la 0,5 t, cu macaraua "auto", înălțimea de ridicare fiind de 24-30 m | t | 12,600 |
| 9 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 12,600 |
| 10 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 1,300 |
| 11 | TsH92A | Încărcarea în auto gunoi | t | 13,900 |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 13,900 |
| 13 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | 250,300 |
|  |  | 1.2. Reparații |  |  |
|  |  | 1.2.1. Acoperiș în panta |  |  |
| 14 | IzF01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (Praimer bitum AquaMast sau analog) | m2 | 224,900 |
| 15 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren extrudat 26-32 kg/m3, grosime 50 mm, într-un strat | m2 | 27,840 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drișcuită fin | m2 | 224,900 |
| 17 | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR1 d4 pas 150x150 mm) | kg | 281,120 |
| 18 | CG01A1 K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drișcuita fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă +3cm | m2 | 224,900 |
| 19 | IzF01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (Praimer bitum AquaMast sau analog) | m2 | 224,900 |
| 20 | CE13A2 | Învelitorile la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) Tehnoelast sau analog, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu | m2 | 224,900 |
| 21 | RpSB41A | Montarea aerator pentru acoperișuri plate din plastic, având diametrul ieșirii de 50 mm. | buc | 7,000 |
| 22 | RpSB39E | Ajustarea gurei de scurgere existenta după nivelul acoperișului nou, etanșate cu frenghie gudronata si chit Rexidur R, avind diametrul tubului de 100 mm (excludere ramificație) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2.2. Pereu |  |  |
| 23 | CD05C3 | Compartimentări din fortan 395x195x120mm in ziduri cu grosime de 12,0 cm, fără armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe șantier | m3 | 6,100 |
| 24 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 50,900 |
| 25 | CC09D | Montarea plasa rabit pentru susținere tencuielii la pereți, aplicata la pereți ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolație, fără rețea din otel - beton (Aplicam Nc la plasa 1.05 m2/m2) | m2 | 50,900 |
| 26 | RpCJ12C K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereți din beton armat sau cărămida cu suprafețe plane | m2 | -50,900 |
| 27 | CG24A | Plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm, la pereți, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp | m | 45,500 |
| 28 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sârma | m2 | 31,300 |
| 29 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 31,300 |
| 30 | IzF01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer bitum AquaMast sau analog) | m2 | 58,100 |
| 31 | CE13D2 | Învelitorile la acoperișuri cu membrane bituminoase (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) modificate lipite cu flacăra in sistem bistrat pe suprafața verticala montate pe suport continuu | m2 | 58,100 |
| 32 | RpCH24A | Înlocuirea dulapurilor putreziți, crăpați sau deteriorați, ce formează suport pentru accesorii din tabla (Kmat=0.65) | m | 48,500 |
| 33 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe aparente cu soluție de apa(Grund pentru lemn Bio Neomid 25kg/100m2): acoperiri pe scânduri | 100m2 | 0,150 |
| 34 | RpCI23B | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticla bitumate, la clădiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată intre 30 si 50 cm inclusiv | m | 48,500 |
|  |  | 1.2.3. Perete |  |  |
| 35 | RpCJ20A | Reparații de tencuieli exterioare pe plasa sudata zincata 50 x 50mm D-1,6mm, fără armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate drișcuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereți de pământ sau de chirpici zidiți cu mortar de pământ (Aplicam Nc la plasa 1.05 m2/m2) | m2 | 58,300 |
| 36 | RpCJ12B1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămida, cu suprafețe curbe, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 3,300 |
| 37 | CG24A | Plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm, la pereți, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp | m | 27,500 |
| 38 | IzF01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (Praimer bitum AquaMast sau analog) | m2 | 13,700 |
| 39 | CE13D2 | Învelitorile la acoperișuri cu membrane bituminoase (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) modificate lipite cu flacăra in sistem bistrat pe suprafața verticala montate pe suport continuu | m2 | 13,700 |
| 40 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | 68,100 |
| 41 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestec "TINC" la pereți | m2 | 51,900 |
| 42 | RpCR24C | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea decorativa (Vopsea FleksoDecor sau analog) | m2 | 16,200 |
| 43 | CF17D | Diverse lucrări - adaos de colorant bej | kg | 0,520 |
| 44 | CB16A | Schela pentru lucrări de finisaje interioare in încăperi până la 5 m înălțime | m2 | 6,100 |
| 45 | RpCP35D | Montarea baghetelor din tabla zincata | m | 27,500 |
| 46 | CE25A | Etanșarea suplimentara pe contur, la străpungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 27,500 |
|  |  | 1.2.4. Tâmplărie |  |  |
| 47 | CE25C | Etanșarea suplimentara pe contur, la străpungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu | m | 9,440 |
| 48 | RpCO39A | Consolidarea tocurilor la uși si ferestre | m2 | 1,900 |
| 49 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 1,900 |
| 50 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice | m | 4,800 |
|  |  | 1.2.5. Fronton |  |  |
| 51 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sârma | m2 | 1,300 |
| 52 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic într-un strat inclusiv grundul | m2 | 1,300 |
| 53 | RpCH24A | Înlocuirea dulapurilor putreziți, crăpați sau deteriorați, ce formează suport pentru fixarea tabla cutata (Kmat=0.65) | m | 14,000 |
| 54 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe aparente cu soluție de apa(Grund pentru lemn Bio Neomid 25kg/100m2): acoperiri pe scânduri | 100m2 | 0,015 |
| 55 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rășini alchidice aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 1,500 |
| 56 | CD07B | Pereți din panouri din tabla zincata cutata C10 prinse prin șuruburi autofiletante, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv | m2 | 10,500 |
|  |  | 1.2.6. Sistem de scurgere |  |  |
| 57 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,000 |
|  |  | 2. Acoperis casa scarii |  |  |
|  |  | 2.1. Demolari |  |  |
| 58 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 34,090 |
| 59 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drișcuite la pereți | m2 | 3,500 |
| 60 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș - sorturi | m | 23,400 |
| 61 | TrB22C2E | Transportul materialelor cu greutatea de până la 0,5 t, cu macaraua "auto", înălțimea de ridicare fiind de 24-30 m | t | 0,600 |
| 62 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,600 |
| 63 | RpCU09C1 K=4 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m, se adaugă | t | 0,600 |
| 64 | TsH92A | Încărcarea în auto gunoi | t | 0,600 |
| 65 | TsI50B5 | Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,600 |
| 66 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | 24,900 |
|  |  | 2.2. Reparații |  |  |
| 67 | CG24A | Plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm, la pereți, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp | m | 18,400 |
| 68 | IzF01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (Praimer bitum AquaMast sau analog) | m2 | 34,090 |
| 69 | CE13A2 | Învelitorile la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) Tehnoelast sau analog, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu | m2 | 22,300 |
| 70 | CE13D2 | Învelitorile la acoperișuri cu membrane bituminoase (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticala montate pe suport continuu | m2 | 11,790 |
| 71 | RpSB41A | Montarea aerator pentru acoperișuri plate din plastic, având diametrul ieșirii de 50 mm. | buc | 1,000 |
| 72 | RpCI23B | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticla bitumate, la clădiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată intre 30 si 50 cm inclusiv | m | 3,000 |
| 73 | RpCI23C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticla bitumate, la clădiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată intre 50 si 100 cm inclusiv | m | 20,400 |
| 74 | RpCP35D | Montarea baghetelor din tabla zincata | m | 3,000 |
| 75 | CE25A | Etanșarea suplimentara pe contur, la străpungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 27,500 |
| 76 | RpCH27B | Confecții dulgherești - platforma orizontala executata din lemn de rășinoase pentru refacerea sau repararea coșurilor peste acoperiș | m2 | 2,000 |
| 77 | RpCH29A | Plasa de siguranță, refolosibila, pe schele, la executarea învelitorilor și fațadelor | m2 | 2,000 |
| 78 | RpCJ20A | Reparații de tencuieli exterioare pe plasa sudata zincata 50 x 50mm D-1,6mm, fără armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate drișcuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereți de pământ sau de chirpici zidiți cu mortar de pământ (Aplicam Nc la plasa 1.05 m2/m2) | m2 | 4,000 |
| 79 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | 4,000 |
| 80 | RpCJ41B | Drișcuirea tencuielii la fațade cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fațade cu tencuiala in asize | m2 | 4,000 |
| 81 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, drișcuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), având lățimea max. de 15 cm | m | 2,000 |
| 82 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | 4,000 |
| 83 | RpCR24C | Vopsitorii exterioare și interioare pe baza de polimeri acrilici în dispersie apoasa și pe baza de dispersii vinilice, în două straturi pe beton cu vopsea decorativă (Vopsea FleksoDecor sau analog) | m2 | 4,000 |