| Reparatiasistemei de incalzire la cladireabiblioteciiraionale "Alexei Rau" din or. Briceni |  |
| --- | --- |
| (denumireaobiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  ( F1 desfasurata )

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIC19C | Demontareateviinegri, pentruinstalatii, montate la incalzirecentralaprinsudare, la constructii de locuitsi social culturale, la legareaaparatelor, a coloanelor de distributie etc. avinddiametrul de 1 1/2" -2" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalatorincalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274123510 | Dopdinfonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigentehnicgazos S2031 | m3 | 0,1100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 |
|  | 1714227322940 | Cinepafuior | kg | 0,0330 |
| 2 | RpIB11A | Demontariradiatoare de pozitiepentrudesfiintare | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalatorincalzire | h-om | 0,1600 |
| 3 | RCsB21A K = 2,5 | Forareamecanica a gaurilor cu diametrul de 12 cm, in elementele de beton, avindgrosimea de pina la 20 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |
|  | 4011106202741 | Energieelectrica | kw | 1,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiuwidia | buc | 0,3000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiuvidia | h-ut | 0,0600 |
| 4 | RCsB21A K = 2,0 | Forareamecanica a gaurilor cu diametrul de 10 cm, in elementele de beton, avindgrosimea de pina la 20 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |
|  | 4011106202741 | Energieelectrica | kw | 1,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiuwidia | buc | 0,3000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiuvidia | h-ut | 0,0600 |
| 5 | IC44A | Confectionarea, montareasicimentareatevii de protectie la trecereaconductelorprinziduri, teavaavinddiametrul de 1" -2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,4000 |
|  | 2722103310000 | Teavainstalatie | m | 0,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigentehnicgazos S2031 | m3 | 0,0170 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116103294 | Vopseaminiu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100024 | Cimentportland P 40 saci S388 | kg | 0,3210 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |
|  | 4100116202820 | Apapotabila | m3 | 0,0005 |
|  | 2652102100713 | Varpasta | m3 | 0,0001 |
| 6 | IC43A | Confectionareasimontareatevii de protectie la trecereaconductelorprinplansee, teavaavinddiametrul de 1" -2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,3700 |
|  | 2521216701000 | Teavadinotel | m | 0,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigentehnicgazos S2031 | m3 | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,0490 |
|  | 2735725903465 | Sirmasudataobisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116103294 | Vopseaminiu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0220 |
| 7 | IC53C | Racordolandez U2, negru, avinddiametrul de 1 1/4" ( Reductieotel PPR 76x50 mm ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,2500 |
|  | 28752741190007650 | Cot racordolandez - redictie 76x50 | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621959 | Placimarsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0150 |
|  | 1714227322940 | Cinepafuior | kg | 0,0260 |
|  | 2430126100338 | Solutiedeetansare | kg | 0,0520 |
| 8 | IC12C | Teava din otelfarasudurasausudata longitudinal pentruconstructii, montataprinsudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzirecentralapentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul exterior sigrosimeaperetelui de 76 x 3,5 mm, inclusivizoatietermica | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,9600 |
|  | 2333333333354555 | Tub izolatietermica 76/13 mm | m | 1,0000 |
|  | 252121670100076 | Teavadinotel 76*3,5 | m | 1,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigentehnicgazos S2031 | m3 | 0,0680 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,1700 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=2,5 mm | kg | 0,0400 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2875274021000 | Curbapentrusudura | buc | 0,1500 |
| 9 | RpIF12A | Grunduireasivopsireaconductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalatorincalzire | h-om | 0,1500 |
|  | 2430226101260 | Grundminium | kg | 0,0150 |
|  | 2430116103218 | Vopseadeulei | kg | 0,0300 |
|  | 2320116200573 | Benzinaauto | l | 0,0100 |
|  | 2430117326844 | Lacrezistentlatemperatura | kg | 0,0150 |
|  | 1542126108945 | Uleideinsicativat | kg | 0,0500 |
|  | 1711317306661 | Bumbacdesters | kg | 0,0500 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macarafereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |
| 10 | IC36E | Teava din polietilenaarmata de inaltadensitatesaupolipropilenaarmatasaunearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul exterior de 50,0 mm. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,5000 |
|  | 252121671000050 | Teava din polietilenasaupolipropilena 50 mm | m | 1,0300 |
| 11 |  | Clipse d = 50 mm | buc |  |
|  | 32 | Clipse d = 50 mm | buc | 1,0000 |
| 12 | IC38K | Piesa de racordare (teu PPR 50*20*50 mm), cu 3 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 50,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,3800 |
|  | 2875274110102502050 | Piesa de racordare (fiting) - teu PPR 50*20*50 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtieabsorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudurapentrupolifisiune | h-ut | 0,0380 |
| 13 | IC38K | Piesa de racordare (teu PPR 50*50*50 mm), cu 3 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 50,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,3800 |
|  | 2875274110102505050 | Piesa de racordare (fiting) - teu PPR 50*50*50 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtieabsorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudurapentrupolifisiune | h-ut | 0,0380 |
| 14 | IC38E | Piesa de racordare (mufa PPR 50 mm ), cu 2 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 50,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,2700 |
|  | 287527411010250m | Piesa de racordare (fiting) - mufa PPR 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtieabsorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudurapentrupolifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 15 | IC38E | Piesa de racordare (cot PPR 50 mm ), cu 2 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 50,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,2700 |
|  | 287527411010250c | Piesa de racordare (fiting) - cot PPR 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtieabsorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudurapentrupolifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 16 | IC38E | Piesa de racordare (trecere PPR 50*32 mm ), cu 2 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 50,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,2700 |
|  | 287527411010250t | Piesa de racordare (fiting) - trecere PPR 50*32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtieabsorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudurapentrupolifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 17 | IC36C | Teava din polietilenaarmata de inaltadensitatesaupolipropilenaarmatasaunearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul exterior de 32,0 mm. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000032 | Teava din polietilenasaupolipropilena 32 mm | m | 1,0300 |
| 18 |  | Clipse d = 32 mm | buc |  |
|  | 320 | Clipse d = 32 mm | buc | 1,0000 |
| 19 | IC38I | Piesa de racordare (teu PPR 32*32*32 mm ), cu 3 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2875274110102323232 | Piesa de racordare (fiting) - teu PPR 32*32*32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtieabsorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudurapentrupolifisiune | h-ut | 0,0300 |
| 20 | IC38I | Piesa de racordare (teu PPR 32*20*32 mm ), cu 3 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2875274110102322032 | Piesa de racordare (fiting) - teu PPR 32*20*32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtieabsorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudurapentrupolifisiune | h-ut | 0,0300 |
| 21 | IC38C | Piesa de racordare (mufa PPR 32 mm), cu 2 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,2100 |
|  | 287527411010232m | Piesa de racordare (fiting) - mufa PPR 32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtieabsorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudurapentrupolifisiune | h-ut | 0,0210 |
| 22 | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 32 mm), cu 2 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,2100 |
|  | 287527411010232c | Piesa de racordare (fiting) - cot PPR 32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtieabsorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudurapentrupolifisiune | h-ut | 0,0210 |
| 23 | IC36A | Teava din polietilenaarmata de inaltadensitatesaupolipropilenaarmatasaunearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,3000 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilenasaupolipropilena 20 mm | m | 1,0300 |
| 24 | IC38A | Piesa de racordare (cot PPR 20 mm), cu 2 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527411010220c | Piesa de racordare (fiting) - cot PPR 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtieabsorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudurapentrupolifisiune | h-ut | 0,0150 |
| 25 | IC53A | Racordolandez U2, negru, avinddiametrul de 3/8" ...1/2" fiting 20x16 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28752741190002016 | Cot racordolandezfiting 20x16 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621959 | Placimarsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepafuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutiedeetansare | kg | 0,0240 |
| 26 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avindlungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500*1200 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,6500 |
|  | 28221157000005001200 | Radiator 22K 500*1200 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepafuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutiedeetansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiuwidia | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masinadegauritelectrica | h-ut | 0,2500 |
| 27 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheiemobilapentruinstalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul nominal de 1/4" ( Автоматическийспускниквоздухад 15 ) Airvent 3/8 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,1000 |
|  | 291313450000015 | RobinetdeaerisirecucheiecuDn 1/4 " автоматический спускник воздуха д 15 | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Bandateflonnesisterizat | buc | 0,1000 |
| 28 | ID04A | Термостатическмй комплект - кран подачи + кран обратки, cepermiteoprireaindividuala a fiecaruiradiatorfara a afectacelelalteradiatoaredinsistemdy=15 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,1500 |
|  | 145751001 | Термостатическмй комплект - кран подачи RA-N15 + кран обратки RLV-S 15 | set | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepafuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutiedeetansare | kg | 0,0320 |
| 29 | IE03A | Efectuareaprobei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |
| 30 | IE03B | Efectuareaprobei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,1100 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |
| 31 | IE03C | Efectuareaprobei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalatorincalziresigaze | h-om | 0,1300 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.