| Batalion de comunicații și apărare cibernetică al Armatei Naționale | Formularul nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| denumirea obiectivului |  |

Lista cu cantități de lucrări

Deviz  ofertă

Lucrări de reparații generale și de renovare din cadrul Batalionului de comunicații și apărare cibernetică al AN

| Nr. d/o | Simbol norme și Cod resurse | Denumirea lucrări | Unit. de măsură | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Camera nr.1 |  |  |  |  |
|  | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) | m2 | 7,59 |
|  | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pina la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp | m2 | 1,62 |
|  | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si uși | m | 1,50 |
|  | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice | m | 1,50 |
|  | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,83 |
|  | RpCJ06B k-2 | Reparații de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 24,24 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 8,47 |
|  | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despărțitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 8,47 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 8,47 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,47 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,47 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,47 |
|  | RpCJ35A | Executarea crestaturilor la pereti (nasecica) | m2 | 44,82 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 44,82 |
|  | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 160 gr/m2 | m2 | 44,82 |
|  | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereti despărțitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 44,82 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 44,82 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,82 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,82 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,82 |
|  | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,80 |
|  | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr.12mm clasa 33 inclusiv plinte din PVC 60mm | m2 | 13,80 |
| Camera nr.2 |  |  |  |  |
|  | RpCJ35A | Executarea crestăturilor la pereți (nasecica) | m2 | 35,00 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 35,00 |
|  | CF17C | Diverse lucrări - strat de împâslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 160 gr/m2 | m2 | 35,00 |
|  | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 35,00 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 35,00 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,00 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 35,00 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,00 |
|  | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 9,61 |
| Electricitate |  |  |  |  |
|  | RpEE24A | Demontarea prize duble | buc | 23,00 |
|  | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 20,00 |
|  | RpEE01A | Montarea întrerupătoarelor duble | buc | 3,00 |
|  | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat LED pentru armstrong | buc | 4,00 |
|  | RpEE24A | Demontarea prize duble | buc | 23,00 |
| Tâmplărie |  |  |  |  |
|  | CK12A | Uși metalice confecționate si montate 1 buc-2.04*1.15, 1 buc 2.04*0.9 | m2 | 4,17 |