| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: achiziționarea remorcherului |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |
| 34144000-8 | Remorcher | Parametri tehnici |  |  |  |
|  |  | Tip autovehicul | Tractări auto |  |  |
|  |  | Anul producerii | ≥ 2012 |  |  |
|  |  | Parcurs, km | ≤ 500000 |  |  |
|  |  | Prevăzut pentru tractarea vehiculelor defectate cu greutatea proprie, kg | ≥ 18000 |  |  |
|  |  | Lățimea vehiculului, mm | ≤ 2550 |  |  |
|  |  | Înălțimea vehiculului, mm | ≤ 3500 |  |  |
|  |  | Lungimea vehiculului, mm | ≤ 10000 |  |  |
|  |  | Sistem de iluminare | ,,autotren” |  |  |
|  |  | Motor / transmisie |  |  |  |
|  |  | Clasa de emisii | ≥Euro 5 |  |  |
|  |  | Combustibil tip | Diesel |  |  |
|  |  | Cutia de viteze | Mecanică sau automat |  |  |
|  |  | Număr de cilindri | 6 |  |  |
|  |  | Puterea motorului | ≥ 500 c.p. |  |  |
|  |  | Șasiu / suspensie |  |  |  |
|  |  | Bara de suspensie | Pneumatică |  |  |
|  |  | Numărul de axe | 3 axe |  |  |
|  |  | Dotat cu sisteme | ABS (Anti-lock braking system) EBS (Emergency Broadcast System) ESP (Electronic Stability Program) |  |  |
|  |  | Frâna | discuri |  |  |
|  |  | Dispozitivul de cuplare a vehiculelor defectate |  |  |  |
|  |  | Modul de cuplare | Prin încărcarea părţii din faţă a vehiculul defectat pe caroseria vehiculului tractor |  |  |
|  |  | Tipul dispozitivului de cuplare Picioare de sprijin | Underlift, cu deschidere laterală |  |  |
|  |  | Lungimea dispozitivului de cuplare, mm | ≥ 4000 |  |  |
|  |  | Sarcina utilă cu lungimea 4000 mm, kg | ≥ 6000 |  |  |
|  |  | 2 trolii cu telecomandă | ≥ 15 t |  |  |
|  |  | Lanțuri de ancorare și lanțuri de tracțiune | + |  |  |
|  |  | Telecomandă pe toate pozițiile | + |  |  |
|  |  | Utilaj și dispozitive auxiliare |  |  |  |
|  |  | Compresor de aer cu presiunea nominală, Pa | ≥ 10 |  |  |
|  |  | Lungimea furtunului pentru aer comprimat, m | ≥ 10 |  |  |
|  |  | Invertor | 12/220V, P ≥2500W |  |  |
|  |  | Cutii de depozitare | Rafturi pentru scule și instrumente |  |  |
|  |  | Volum rezervor combustibil, l | ≥550 |  |  |
|  |  | Fără implicare în accidente rutiere |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________