| Farmacia - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-4

Sistemele incalzire, ventilare si conditionare a aerului. Lot 2 (10/2024-2/2A - IVC)

Intocmit in preţuri  curente 01.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | VA21B |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: 800-1000 mm (225 x 200; 225; 250 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,51 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,5370 |  |  | 39,209 |  |
|  |  |  | 2626147371105 |  |  |  | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.5 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 25,765 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 386,476 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 386,476 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 386,476 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,9000 |  |  | 23,189 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0640 |  |  | 1,633 |  |
| 2 |  |  | VA22B |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1200 mm (225 x 300; 350 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,70 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,3300 |  |  | 30,191 |  |
|  |  |  | 2626147371107 |  |  |  | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 22,927 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 11,0000 |  |  | 252,197 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 11,0000 |  |  | 252,197 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 11,0000 |  |  | 252,197 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,2000 |  |  | 27,512 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0640 |  |  | 1,453 |  |
| 3 |  |  | VA22C |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1800 mm (225 x 400, 450 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,55 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,0010 |  |  | 120,671 |  |
|  |  |  | 2626147371107 |  |  |  | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 121,756 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 974,044 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 974,044 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 974,044 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,8000 |  |  | 219,160 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1020 |  |  | 12,296 |  |
| 4 |  |  | VA22E |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 3600 mm (225 x 800 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,49 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,7440 |  |  | 10,037 |  |
|  |  |  | 2626147371107 |  |  |  | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 13,625 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 136,249 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 136,249 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 136,249 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 3,6000 |  |  | 49,050 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1020 |  |  | 1,376 |  |
| 5 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,80 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6790 |  |  | 56,750 |  |
|  |  |  | 26261473700005 |  |  |  | Canale de ventilare circulare din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 34,138 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 512,070 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 512,070 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 512,070 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,6300 |  |  | 21,507 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0540 |  |  | 1,825 |  |
| 6 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 140 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,78 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6790 |  |  | 65,112 |  |
|  |  |  | 26261473700005 |  |  |  | Canale de ventilare circulare din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 39,168 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 587,517 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 587,517 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 587,517 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,6300 |  |  | 24,676 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0540 |  |  | 2,094 |  |
| 7 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 160 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93,68 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6790 |  |  | 157,289 |  |
|  |  |  | 26261473700005 |  |  |  | Canale de ventilare circulare din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 94,617 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 1 419,252 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 1 419,252 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 1 419,252 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,6300 |  |  | 59,609 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0540 |  |  | 5,059 |  |
| 8 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 180 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,26 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6790 |  |  | 59,202 |  |
|  |  |  | 26261473700005 |  |  |  | Canale de ventilare circulare din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 35,613 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 534,189 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 534,189 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 534,189 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,6300 |  |  | 22,436 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0540 |  |  | 1,904 |  |
| 9 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,58 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6790 |  |  | 26,159 |  |
|  |  |  | 26261473700005 |  |  |  | Canale de ventilare circulare din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 15,736 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 236,037 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 236,037 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 236,037 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,6300 |  |  | 9,914 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0540 |  |  | 0,841 |  |
| 10 |  |  | VA20A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametru de sectiunii circulare de 250 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,76 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,3300 |  |  | 10,321 |  |
|  |  |  | 26261473700007 |  |  |  | Canale de ventilare circulare din tabla zincate de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 7,838 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 117,564 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 117,564 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 117,564 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 7,838 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 1,862 |  |
| 11 |  |  | VA19A |  |  | Montarea fitinguri la canalele de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,80 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6790 |  |  | 80,256 |  |
|  |  |  | 26261473700005 |  |  |  | Canale de ventilare circulare din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 48,278 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 724,170 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 724,170 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 724,170 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,6300 |  |  | 30,415 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0540 |  |  | 2,581 |  |
| 12 |  |  | VA20A |  |  | Montarea fitinguri la canalele de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametru de sectiunii circulare de peste 200 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,3300 |  |  | 3,857 |  |
|  |  |  | 26261473700007 |  |  |  | Canale de ventilare circulare din tabla zincate de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,929 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 43,935 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 43,935 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 43,935 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,929 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 0,696 |  |
| 13 |  |  | VA21B |  |  | Montarea fitinguri la canalele de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: 800-1000 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,30 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,5370 |  |  | 12,757 |  |
|  |  |  | 2626147371105 |  |  |  | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.5 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,383 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 125,745 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 125,745 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 125,745 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,9000 |  |  | 7,545 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0640 |  |  | 0,531 |  |
| 14 |  |  | VA22B |  |  | Montarea fitinguri la canalele de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1200 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,20 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,3300 |  |  | 10,906 |  |
|  |  |  | 2626147371107 |  |  |  | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,282 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 11,0000 |  |  | 91,102 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 11,0000 |  |  | 91,102 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 11,0000 |  |  | 91,102 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,2000 |  |  | 9,938 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0640 |  |  | 0,525 |  |
| 15 |  |  | VA22C |  |  | Montarea fitinguri la canalele de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1800 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,20 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,0010 |  |  | 30,230 |  |
|  |  |  | 2626147371107 |  |  |  | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 30,502 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 244,016 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 244,016 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 244,016 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,8000 |  |  | 54,904 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1020 |  |  | 3,080 |  |
| 16 |  |  | VA22E |  |  | Montarea fitinguri la canalele de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind perimetrul: pina la 3600 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,15 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,7440 |  |  | 37,312 |  |
|  |  |  | 2626147371107 |  |  |  | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 50,652 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 506,515 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 506,515 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 506,515 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 3,6000 |  |  | 182,345 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1020 |  |  | 5,115 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Metal pentru fixare canale de ventilare cu insertii antivibrante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 360,52 |  |
|  |  |  | 2873122005210 |  |  |  | Metal pentru fixare canale de ventilare cu insertii antivibrante |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 360,520 |  |
| 18 |  |  | IzI04D |  |  | Izolarea conductelor cu izolatie autoadeziva din cauciuc elastomeric expandat (sintetic) cu structura cu celule inchise acoperita cu folie de aluminiu armata cu plasa de sticla cu coeficient de conductibilitate termica 0.038 W/m*K, densitate 55 kg/m3, grosime 6 mm. Clasa de combustibilitate - G1(inflamabilitate redusa, auto-stingibil) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 547,31 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 49,258 |  |
|  |  |  | 1111000105506 |  |  |  | Izolatie autoadeziva din cauciuc elastomeric expandat (sintetic) cu structura cu celule inchise acoperita cu folie de aluminiu armata cu plasa de sticla cu coeficient de conductibilitate termica 0.038 W/m*K, densitate 55 kg/m3, grosime 6 mm. Clasa de combustibilitate - G1 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1300 |  |  | 618,460 |  |
| 19 |  |  | IzI04D |  |  | Izolarea conductelor cu izolatie autoadeziva din cauciuc elastomeric expandat (sintetic) cu structura cu celule inchise acoperita cu folie de aluminiu armata cu plasa de sticla cu coeficient de conductibilitate termica 0.038 W/m*K, densitate 55 kg/m3, grosime 25 mm. Clasa de combustibilitate - G1(inflamabilitate redusa, auto-stingibil) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,61 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 4,555 |  |
|  |  |  | 1111000105525 |  |  |  | Izolatie autoadeziva din cauciuc elastomeric expandat (sintetic) cu structura cu celule inchise acoperita cu folie de aluminiu armata cu plasa de sticla cu coeficient de conductibilitate termica 0.038 W/m*K, densitate 55 kg/m3, grosime 25 mm. Clasa de combustibilitate - G1 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1300 |  |  | 57,189 |  |
| 20 |  |  | IzH07B |  |  | Izolatie canale de ventilare si piese speciale cu vata bazaltica cusuta cu plasa din sirma galvanizata (ochiuri de 25 mm), grosime 25 mm, cu coeficient de conductibilitate termica 0.036 W/m*K, densitate 105 kg/m3, cu folie de protectie din aluminiu cu etansarea imbinarilor. Rezistenta la foc - EI 60 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,55 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 18,509 |  |
|  |  |  | 2682162187225 |  |  |  | Vata bazaltica cusuta cu plasa din sirma galvanizata (ochiuri de 25 mm), grosime 25 mm, cu coeficient de conductibilitate termica 0.036 W/m*K, densitate 105 kg/m3, cu folie de protectie din aluminiu cu etansarea imbinarilor. Rezistenta la foc - EI 60 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0180 |  |  | 40,262 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,356 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0410 |  |  | 1,622 |  |
| 21 |  |  | CL20A |  |  | Anemostat de tip farfurie pentru introducerea aerului, realizat din tabla de otel, cu piulita interioara de blocare, vopsit in cimp electrostatic cu lac polimeric cu racord D=125 mm, debit reglabil 40 ... 120 m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 2,350 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 2874207327125 |  |  |  | Anemostat de tip farfurie pentru introducerea aerului, realizat din tabla de otel, cu piulita interioara de blocare, vopsit in cimp electrostatic cu lac polimeric cu racord D=125 mm, debit reglabil 40 ... 120 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,000 |  |
| 22 |  |  | CL20A |  |  | Anemostat de tip farfurie pentru introducerea aerului, realizat din tabla de otel, cu piulita interioara de blocare, vopsit in cimp electrostatic cu lac polimeric cu racord D=160 mm, debit reglabil 60 ... 180 m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 98,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 46,060 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,940 |  |
|  |  |  | 2874207327160 |  |  |  | Anemostat de tip farfurie pentru introducerea aerului, realizat din tabla de otel, cu piulita interioara de blocare, vopsit in cimp electrostatic cu lac polimeric cu racord D=160 mm, debit reglabil 60 ... 180 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 98,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistemul de conditionare aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | F E03 A |  |  | Teava rigida de cupru conform R290 - EN 1057 avind diametrul si grosimea peretilor 6 x 0.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 280,62 |  |
|  |  |  | 7137010011541 |  |  |  | Instalator frigorific |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 370,418 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,806 |  |
|  |  |  | 2746163330806 |  |  |  | Teava rigida de cupru conform R290 - EN 1057 avind diametrul si grosimea peretilor 6 x 0.8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 283,426 |  |
|  |  |  | 2721204123006 |  |  |  | Cot sudura cupru 90* d=6.0 x 0.8 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,498895 |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 2411115904513 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 8,419 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 70,155 |  |
|  |  |  | 2875276311801 |  |  |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |  | 294,651 |  |
| 24 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-FLEX SOLAR HT, conductivitate termica <= 0.040W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=06x19 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 330,85 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 138,957 |  |
|  |  |  | 202200401906 |  |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-FLEX SOLAR HT, conductivitate termica <= 0.040W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=06x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 357,814 |  |
| 25 |  |  | F E03 B |  |  | Teava rigida de cupru conform R290 - EN 1057 avind diametrul si grosimea peretilor 10 x 1.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,52 |  |
|  |  |  | 7137010011541 |  |  |  | Instalator frigorific |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 9,926 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2746163331010 |  |  |  | Teava rigida de cupru conform R290 - EN 1057 avind diametrul si grosimea peretilor 10 x 1.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 7,595 |  |
|  |  |  | 2721204123010 |  |  |  | Cot sudura cupru 90* d=10 x 1.0 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,797872 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 2721204195010 |  |  |  | Reductie din cupru rigid d=10 / 6 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,015494 |  |  | 0,117 |  |
|  |  |  | 2411115904513 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,226 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 1,880 |  |
|  |  |  | 2875276311801 |  |  |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |  | 7,896 |  |
| 26 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-FLEX SOLAR HT, conductivitate termica <= 0.040W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=10x19 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,86 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 3,721 |  |
|  |  |  | 202200401910 |  |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-FLEX SOLAR HT, conductivitate termica <= 0.040W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=10x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 9,582 |  |
| 27 |  |  | F E03 B |  |  | Teava rigida de cupru conform R290 - EN 1057 avind diametrul si grosimea peretilor 13 x 1.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 21,11 |  |
|  |  |  | 7137010011541 |  |  |  | Instalator frigorific |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 27,865 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,211 |  |
|  |  |  | 2746163331013 |  |  |  | Teava rigida de cupru conform R290 - EN 1057 avind diametrul si grosimea peretilor 13 x 1.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 21,321 |  |
|  |  |  | 2721204123013 |  |  |  | Cot sudura cupru 90* d=13 x 1.0 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,04216 |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 2721204195013 |  |  |  | Reductie din cupru rigid d=13 / 10 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0574 |  |  | 1,212 |  |
|  |  |  | 2411115904513 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,633 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 5,278 |  |
|  |  |  | 2875276311801 |  |  |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |  | 22,166 |  |
| 28 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-FLEX SOLAR HT, conductivitate termica <= 0.040W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=12x19 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,88 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 10,450 |  |
|  |  |  | 202200401912 |  |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-FLEX SOLAR HT, conductivitate termica <= 0.040W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=12x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 26,908 |  |
| 29 |  |  | F E03 D |  |  | Teava rigida de cupru conform R290 - EN 1057 avind diametrul si grosimea peretilor 22 x 1.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,16 |  |
|  |  |  | 7137010011541 |  |  |  | Instalator frigorific |  |  |  | h-om |  |  | 1,4100 |  |  | 14,326 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,610 |  |
|  |  |  | 2746163331022 |  |  |  | Teava rigida de cupru conform R290 - EN 1057 avind diametrul si grosimea peretilor 22 x 1.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 10,262 |  |
|  |  |  | 2721204123022 |  |  |  | Cot sudura cupru 90* d=22 x 1.0 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,885826 |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 2411115904513 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 2,032 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 5,588 |  |
|  |  |  | 2651122100025 |  |  |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 3,048 |  |
|  |  |  | 2875276311801 |  |  |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |  | 10,668 |  |
|  |  |  | 2734125904277 |  |  |  | Sirma alama pentru lipit D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,508 |  |
|  |  |  | 2466427355701 |  |  |  | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,305 |  |
| 30 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-FLEX SOLAR HT, conductivitate termica <= 0.040W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=22x19 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 5,040 |  |
|  |  |  | 202200401922 |  |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-FLEX SOLAR HT, conductivitate termica <= 0.040W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=22x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 12,978 |  |
| 31 |  |  | F I01 A |  |  | Proba de etanseitate efectuata cu apa a conductelor si armaturilor pentru agenti frigorifici intermediari, avind diametrul nominal de pina la 40 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 319,41 |  |
|  |  |  | 7137010011541 |  |  |  | Instalator frigorific |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 19,165 |  |
|  |  |  | 2411115904513 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  |  | 11,179 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0970 |  |  | 30,983 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 3,833 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,958 |  |
|  |  |  | 2513736601704 |  |  |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de conditionare aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sistem de drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | SA10A |  |  | Teava din PVC, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 0,471 |  |
|  |  |  | 2521216744120 |  |  |  | Teava PVC lipire D. 20 x 1.5 mm PN10 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 1,146 |  |
|  |  |  | 2523156744177 |  |  |  | Flansa PVC lipire D20 |  |  |  | buc |  |  | 6,542056 |  |  | 7,350 |  |
|  |  |  | 2523156744048 |  |  |  | Cot PVC lipire 90° D. 20 x 20 PN10 |  |  |  | buc |  |  | 0,934579 |  |  | 1,050 |  |
|  |  |  | 2523156744094 |  |  |  | Teu PVC lipire 90° D. 20 x 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,934579 |  |  | 1,050 |  |
|  |  |  | 2523156744137 |  |  |  | Reductie PVC D 20 x 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,869159 |  |  | 2,100 |  |
| 33 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=22x9 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 0,529 |  |
|  |  |  | 202200009022 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=22x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 1,363 |  |
| 34 |  |  | SA09C |  |  | Teava din PVC, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,040 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,34 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 16,680 |  |
|  |  |  | 2521216744121 |  |  |  | Teava PVC lipire D. 25 x 1.5 mm PN10 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 8,847 |  |
|  |  |  | 2523156744036 |  |  |  | Flansa PVC lipire D. 1" (D. 25) |  |  |  | buc |  |  | 0,239808 |  |  | 2,080 |  |
|  |  |  | 2523156744124 |  |  |  | Cot PVC lipire 90° D. 25 x 25 PN10 |  |  |  | buc |  |  | 0,119904 |  |  | 1,040 |  |
|  |  |  | 2523156744119 |  |  |  | Teu PVC lipire 90° D. 25 x 25 |  |  |  | buc |  |  | 0,110692 |  |  | 0,960 |  |
| 35 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=28x9 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,83 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 4,129 |  |
|  |  |  | 202200009028 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=28x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 10,631 |  |
| 36 |  |  | SA10C |  |  | Teava din PVC, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,040 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,03 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 7,716 |  |
|  |  |  | 2521216729600 |  |  |  | Teava PVC lipire D. 32 x 1.6 mm PN10 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 14,883 |  |
|  |  |  | 2523156744037 |  |  |  | Flansa PVC lipire D. 1.1/4" (D. 32) |  |  |  | buc |  |  | 2,494654 |  |  | 36,400 |  |
|  |  |  | 2523156729603 |  |  |  | Cot PVC lipire 90° D. 32 x 32 PN10 |  |  |  | buc |  |  | 0,926586 |  |  | 13,520 |  |
|  |  |  | 2523156744130 |  |  |  | Teu PVC lipire 90° D. 32 x 32 |  |  |  | buc |  |  | 0,142552 |  |  | 2,080 |  |
| 37 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=35x9 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,54 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 6,947 |  |
|  |  |  | 202200009035 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=35x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 17,888 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | IC10A |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D15 sau analog, fitingurile vezi pozitiile de mai jos |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 1,128 |  |
|  |  |  | 2722103306015 |  |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D15 sau analog |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 2,385 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,033 |  |
| 39 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=15x9 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 1,163 |  |
|  |  |  | 202200009015 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=15x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 2,996 |  |
| 40 |  |  | IC10B |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D20 sau analog, fitingurile vezi pozitiile de mai jos |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,78 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 8,129 |  |
|  |  |  | 2722103306020 |  |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D20 sau analog |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 15,002 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,266 |  |
| 41 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=22x9 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,42 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 7,316 |  |
|  |  |  | 202200009022 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=22x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 18,840 |  |
| 42 |  |  | IC10C |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D25 sau analog, fitingurile vezi pozitiile de mai jos |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 117,56 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 77,590 |  |
|  |  |  | 2722103306025 |  |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D25 sau analog |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 119,323 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 2,821 |  |
| 43 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=28x9 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 138,60 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 58,212 |  |
|  |  |  | 202200009028 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=28x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 149,896 |  |
| 44 |  |  | IC10D |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D32 sau analog, fitingurile vezi pozitiile de mai jos |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,55 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 26,040 |  |
|  |  |  | 2722103306032 |  |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D32 sau analog |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 33,038 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,976 |  |
| 45 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=35x9 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 38,38 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 16,120 |  |
|  |  |  | 202200009035 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=35x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 41,508 |  |
| 46 |  |  | IC10E |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D40 sau analog, fitingurile vezi pozitiile de mai jos |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,60 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 30,970 |  |
|  |  |  | 2722103306040 |  |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D40 sau analog |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 33,089 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0340 |  |  | 1,108 |  |
| 47 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=42x9 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 38,44 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 16,145 |  |
|  |  |  | 202200009042 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=42x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 41,573 |  |
| 48 |  |  | IC10F |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D50 sau analog, fitingurile vezi pozitiile de mai jos |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,85 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 34,620 |  |
|  |  |  | 2722103306050 |  |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D50 sau analog |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 29,283 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0440 |  |  | 1,269 |  |
| 49 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=57x19 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 14,280 |  |
|  |  |  | 202200019057 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=57x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 36,771 |  |
| 50 |  |  | IC10G |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D65 sau analog, fitingurile vezi pozitiile de mai jos |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 83,47 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 133,552 |  |
|  |  |  | 2722103306065 |  |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D65 sau analog |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 84,722 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0580 |  |  | 4,841 |  |
| 51 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=76x19 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 98,41 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 41,332 |  |
|  |  |  | 202200019076 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex STD=76x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 106,430 |  |
| 52 |  |  | IC10I |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D100 sau analog, fitingurile vezi pozitiile de mai jos |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,27 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 18,175 |  |
|  |  |  | 2722103306100 |  |  |  | Teava metal zincat de tip Megapress with steel pipe, seamless, DIN EN 10220, D100 sau analog |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 7,379 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,582 |  |
| 53 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=108x25 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,88 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 4,150 |  |
|  |  |  | 202200025108 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=108x25 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 10,685 |  |
| 54 |  |  | pret ofertant |  |  | Cot de tip Megapress d15x15 mm sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 600115-15 |  |  |  | Cot de tip Megapress d15x15 mm sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 55 |  |  | pret ofertant |  |  | Cot de tip Megapress d20x20 mm sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 600120-20 |  |  |  | Cot de tip Megapress d20x20 mm sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,000 |  |
| 56 |  |  | pret ofertant |  |  | Cot de tip Megapress d25x25 mm sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 600125-25 |  |  |  | Cot de tip Megapress d25x25 mm sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,000 |  |
| 57 |  |  | pret ofertant |  |  | Cot de tip Megapress d32x32 mm sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 600132-32 |  |  |  | Cot de tip Megapress d32x32 mm sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,000 |  |
| 58 |  |  | pret ofertant |  |  | Cot de tip Megapress d40x40 mm sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 600140-40 |  |  |  | Cot de tip Megapress d40x40 mm sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,000 |  |
| 59 |  |  | pret ofertant |  |  | Cot de tip Megapress d50x50 mm sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 600150-50 |  |  |  | Cot de tip Megapress d50x50 mm sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,000 |  |
| 60 |  |  | pret ofertant |  |  | Cot de tip Megapress d65x65 mm sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 600165-65 |  |  |  | Cot de tip Megapress d65x65 mm sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,000 |  |
| 61 |  |  | pret ofertant |  |  | Cot de tip Megapress d100x100 mm sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 6001100-100 |  |  |  | Cot de tip Megapress d100x100 mm sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
| 62 |  |  | pret ofertant |  |  | Reductie de tip Megapress d20x15 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 600220-15 |  |  |  | Reductie de tip Megapress d20x15 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,000 |  |
| 63 |  |  | pret ofertant |  |  | Reductie de tip Megapress d25x15 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 600225-15 |  |  |  | Reductie de tip Megapress d25x15 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 64 |  |  | pret ofertant |  |  | Reductie de tip Megapress d25x20 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 600225-20 |  |  |  | Reductie de tip Megapress d25x20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
| 65 |  |  | pret ofertant |  |  | Reductie de tip Megapress d32x15 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 600232-15 |  |  |  | Reductie de tip Megapress d32x15 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
| 66 |  |  | pret ofertant |  |  | Reductie de tip Megapress d32x20 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 600232-20 |  |  |  | Reductie de tip Megapress d32x20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 67 |  |  | pret ofertant |  |  | Reductie de tip Megapress d40x25 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 600240-25 |  |  |  | Reductie de tip Megapress d40x25 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
| 68 |  |  | pret ofertant |  |  | Reductie de tip Megapress d50x32 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 600250-32 |  |  |  | Reductie de tip Megapress d50x32 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 69 |  |  | pret ofertant |  |  | Reductie de tip Megapress d50x40 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 600250-40 |  |  |  | Reductie de tip Megapress d50x40 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 70 |  |  | pret ofertant |  |  | Reductie de tip Megapress d65x50 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 600265-50 |  |  |  | Reductie de tip Megapress d65x50 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,000 |  |
| 71 |  |  | pret ofertant |  |  | Teu de tip Megapress d20x20x20 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 600320-20-20 |  |  |  | Teu de tip Megapress d20x20x20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
| 72 |  |  | pret ofertant |  |  | Teu de tip Megapress d25x25x25 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 600325-25-25 |  |  |  | Teu de tip Megapress d25x25x25 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,000 |  |
| 73 |  |  | pret ofertant |  |  | Teu de tip Megapress d32x32x32 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 600332-32-32 |  |  |  | Teu de tip Megapress d32x32x32 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
| 74 |  |  | pret ofertant |  |  | Teu de tip Megapress d40x40x25 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 600340-40-25 |  |  |  | Teu de tip Megapress d40x40x25 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 75 |  |  | pret ofertant |  |  | Teu de tip Megapress d40x40x40 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 600340-40-40 |  |  |  | Teu de tip Megapress d40x40x40 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,000 |  |
| 76 |  |  | pret ofertant |  |  | Teu de tip Megapress d65x65x65 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 600365-65-65 |  |  |  | Teu de tip Megapress d65x65x65 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,000 |  |
| 77 |  |  | pret ofertant |  |  | Teu de tip Megapress d100x100x25 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 6003100-100-025 |  |  |  | Teu de tip Megapress d100x100x25 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 78 |  |  | pret ofertant |  |  | Teu de tip Megapress S XL d65x65x25 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 600365-65-25 |  |  |  | Teu de tip Megapress S XL d65x65x25 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 79 |  |  | pret ofertant |  |  | Teu de tip Megapress S XL d65x65x32 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 600365-65-32 |  |  |  | Teu de tip Megapress S XL d65x65x32 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,000 |  |
| 80 |  |  | pret ofertant |  |  | Dop de tip Megapress d15 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 600515 |  |  |  | Dop de tip Megapress d15 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,000 |  |
| 81 |  |  | pret ofertant |  |  | Dop de tip Megapress d20 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 600520 |  |  |  | Dop de tip Megapress d20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
| 82 |  |  | pret ofertant |  |  | Dop de tip Megapress d65 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 600565 |  |  |  | Dop de tip Megapress d65 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 83 |  |  | pret ofertant |  |  | Flansa Megapress d100 x DN100 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 6006100100 |  |  |  | Flansa Megapress d100 x DN100 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
| 84 |  |  | TfA02E1 |  |  | Reductie de otel gata confectionata, conform SM ISO 3419:2017, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219 / 108 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,8000 |  |  | 5,600 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6000 |  |  | 5,200 |  |
|  |  |  | 2875274219108 |  |  |  | Reductie de otel gata confectionata, conform SM ISO 3419:2017, avind diametrul de 219 / 108 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,0800 |  |  | 2,160 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,9060 |  |  | 1,812 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1600 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4530 |  |  | 0,906 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8900 |  |  | 3,780 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0810 |  |  | 0,162 |  |
| 85 |  |  | TfB03F1 |  |  | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind DN100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,6700 |  |  | 1,340 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6700 |  |  | 1,340 |  |
|  |  |  | 2875270000011 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare D=100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1840 |  |  | 0,368 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2460 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0240 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0700 |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1230 |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5220 |  |  | 1,044 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 86 |  |  | RpIzE15A |  |  | Desfacerea vopsitoriilor vechi cu lampa de benzina |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2320116200535 |  |  |  | Benzina auto tip 80/120 |  |  |  | l |  |  | 0,1500 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,032 |  |
| 87 |  |  | CN23F |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 1,343 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,051 |  |
| 88 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire, avind D15 -25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 134,69 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 12,122 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 5,388 |  |
| 89 |  |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire, avind D32-50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 94,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 10,340 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 4,700 |  |
| 90 |  |  | IE03C |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire, avind D65-80 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 83,47 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 10,851 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 5,008 |  |
| 91 |  |  | IE03D |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire, avind D100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,27 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,090 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,509 |  |
| 92 |  |  | IE04A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire, avind D15 -25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 134,69 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 10,775 |  |
| 93 |  |  | IE04B |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire, avind D32-50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 94,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 9,400 |  |
| 94 |  |  | IE04C |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire, avind D65-80 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 83,47 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 10,016 |  |
| 95 |  |  | IE04D |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire, avind D100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,27 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 1,018 |  |
| 96 |  |  | IC35A |  |  | Teava multistrat din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D= 16 x 2.0 mm sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 270,87 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 81,261 |  |
|  |  |  | 2521216711016 |  |  |  | Teava multistrat din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D= 16 x 2.0 mm sau analog |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 278,996 |  |
| 97 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=18x9 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 319,35 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 134,127 |  |
|  |  |  | 202200009018 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=18x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 345,377 |  |
| 98 |  |  | IC35A |  |  | Teava multistrat din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D= 20 x 2.3 mm sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,88 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 18,264 |  |
|  |  |  | 2521216711020 |  |  |  | Teava multistrat din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D= 20 x 2.3 mm sau analog |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 62,706 |  |
| 99 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=22x9 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 71,77 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 30,143 |  |
|  |  |  | 202200009022 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=22x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 77,619 |  |
| 100 |  |  | IC36B |  |  | Teava multistrat din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D= 25 x 2.8 mm sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,67 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 5,134 |  |
|  |  |  | 2521216711025 |  |  |  | Teava multistrat din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D= 25 x 2.8 mm sau analog |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 15,110 |  |
| 101 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=28x9 mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,29 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 7,262 |  |
|  |  |  | 202200009028 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=28x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 18,699 |  |
| 102 |  |  | IC37A |  |  | Cot 90* pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=16x16 mm, imbinate prin presare Coeficient la manoperei=0,500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 167,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 20,040 |  |
|  |  |  | 2875274111616 |  |  |  | Cot 90* pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=16x16 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 167,000 |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 16,700 |  |
| 103 |  |  | IC37B |  |  | Cot 90* pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=20x20 mm, imbinate prin presare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 4,320 |  |
|  |  |  | 2875274112020 |  |  |  | Cot 90* pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=20x20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,600 |  |
| 104 |  |  | IC37C |  |  | Cot 90* pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=25x25 mm, imbinate prin presare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 2875274112525 |  |  |  | Cot 90* pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=25x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,800 |  |
| 105 |  |  | IC37B |  |  | Reductie pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=20x16 mm, imbinate prin presare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 3,240 |  |
|  |  |  | 2875274112016 |  |  |  | Reductie pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=20x16 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,200 |  |
| 106 |  |  | IC37C |  |  | Reductie pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=25x16 mm, imbinate prin presare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 2875274112516 |  |  |  | Reductie pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=25x16 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 1,600 |  |
| 107 |  |  | IC37C |  |  | Reductie pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=25x20 mm, imbinate prin presare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 2875274112520 |  |  |  | Reductie pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=25x20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 1,200 |  |
| 108 |  |  | IC37E |  |  | Teu pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=16x16x16 mm, imbinate prin presare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 12,600 |  |
|  |  |  | 2875274161616 |  |  |  | Teu pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=16x16x16 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 7,000 |  |
| 109 |  |  | IC37F |  |  | Teu pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=20x16x20 mm, imbinate prin presare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 4,800 |  |
|  |  |  | 2875274201620 |  |  |  | Teu pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=20x16x20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,400 |  |
| 110 |  |  | IC37G |  |  | Teu pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=25x16x25 mm, imbinate prin presare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,050 |  |
|  |  |  | 2875274251625 |  |  |  | Teu pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=25x16x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 2,700 |  |
| 111 |  |  | IC37G |  |  | Teu pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=25x16x25 mm, imbinate prin presare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 2875274252025 |  |  |  | Teu pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=25x20x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,600 |  |
| 112 |  |  | IC37G |  |  | Teu pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=25x25x25 mm, imbinate prin presare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 2875274252525 |  |  |  | Teu pentru tevi din seria Smartpress multi-layer pipe cu strat intermediar din aluminiu, Pmax=10 bar, Tmax=80 *C, D=25x25x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,200 |  |
| 113 |  |  | ID05B |  |  | Clapeta antiretur DN65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  | 2875274205065 |  |  |  | Clapeta antiretur DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2875274428065 |  |  |  | Flansa Megapress d65 x DN65 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,065 |  |
| 114 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de inchidere 1/2" Caleffi sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,450 |  |
|  |  |  | 2875274205100r1/2 |  |  |  | Robinet de inchidere 1/2" Caleffi sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 23,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,736 |  |
| 115 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de inchidere 3/4" Caleffi sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 2875274205100r3/4 |  |  |  | Robinet de inchidere 3/4" Caleffi sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,256 |  |
| 116 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de inchidere 1" Caleffi sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 2875274205100r1 |  |  |  | Robinet de inchidere 1" Caleffi sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,256 |  |
| 117 |  |  | ID04B |  |  | Robinet de inchidere 1 1/4" Caleffi sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2875274205100r1.1/4 |  |  |  | Robinet de inchidere 1 1/4" Caleffi |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,240 |  |
| 118 |  |  | ID06A |  |  | Automatic shut-off cock 1/2" Caleffi sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,700 |  |
|  |  |  | 2913134501091 |  |  |  | Automatic shut-off cock 1/2" Caleffi sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,700 |  |
| 119 |  |  | ID01A |  |  | Valva radiator 1/2" lockshield Caleffi sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 29,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 5,220 |  |
|  |  |  | 2875274202700r |  |  |  | Valva radiator 1/2" lockshield Caleffi sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 29,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,348 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,696 |  |
| 120 |  |  | ID01A |  |  | Valva radiator + cap termostatic 1/2" Angled Caleffi sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 29,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 5,220 |  |
|  |  |  | 2875274202700t |  |  |  | Valva radiator + cap termostatic 1/2" Angled Caleffi sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 29,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,348 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,696 |  |
| 121 |  |  | ID04A |  |  | Dezaerator automat 3/4" F x 3/8" F2 Caleffi sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 2875274205100D3/4x3/8 |  |  |  | Dezaerator automat 3/4" F x 3/8" F2 Caleffi |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,128 |  |
| 122 |  |  | IA18B |  |  | Manometru D100, interval masurare 0 - 1.0 MPa, racord G1/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 3320527328100 |  |  |  | Manometru D100, interval masurare 0 - 1.0 MPa, racord G1/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,020 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,024 |  |
| 123 |  |  | IE04A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 346,42 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 27,714 |  |
| 124 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 346,42 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 31,178 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 13,857 |  |
| 125 |  |  | IB06A |  |  | Radiator compact din otel cu suprafata profilata, monobloc, cu conexiune laterala, compus din doua placi si doua rinduri de nervuri convective, dezaerator incorporat, elemente de fixare in set, Pmax=10 bar, Tmax=110*C therm-x2 Profil-K tip 22 (adincime 100 mm) H=500 mm, L=500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 2822115722505 |  |  |  | Radiator compact therm-x2 Profil-K tip 22 (adincime 100 mm) H=500 mm, L=500 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,200 |  |
| 126 |  |  | IB06A |  |  | Radiator igienic, radiator cu front profilat si flux serial, monobloc, cu conexiune laterala, compus din doua placi si doua rinduri de nervuri convective, dezaerator incorporat, elemente de fixare in set, Pmax=10 bar, Tmax=110*C therm-x2 Profil-K tip 20 (adincime 100 mm) H=500 mm, L=1000 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2822115720510 |  |  |  | Radiator igienic therm-x2 Profil-K tip 20 (adincime 100 mm) H=500 mm, L=1000 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 3,200 |  |
| 127 |  |  | IB06B |  |  | Radiator igienic, radiator cu front profilat si flux serial, monobloc, cu conexiune laterala, compus din doua placi si doua rinduri de nervuri convective, dezaerator incorporat, elemente de fixare in set, Pmax=10 bar, Tmax=110*C therm-x2 Profil-K tip 30 (adincime 155 mm) H=500 mm, L=1300 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 7,800 |  |
|  |  |  | 2822115730513 |  |  |  | Radiator igienic therm-x2 Profil-K tip 30 (adincime 155 mm) H=500 mm, L=1300 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 3,000 |  |
| 128 |  |  | IE01B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79,80 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 39,900 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 11,970 |  |
| 129 |  |  | IE02B |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79,80 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 33,516 |  |
| 130 |  |  | IE08B |  |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79,80 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 23,940 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 18,354 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | VC18A |  |  | PV_1 var_3_SPU. Instalatie de ventilare cu recuperare L=3500/1900 m3/h, P=500/500 Pa, Plastina=88,6%, agent termic=60/40C, Qtapa=22,3 kW, Qt/x freon =35,9 kW, fitru G4/G4 de tip sac. Amplasare exterioara, inclusiv montarea suportilor de acoperis Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 56,7400 |  |  | 56,740 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,502 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,507 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,251 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 16,080 |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 16,080 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 0,500 |  |
| 132 |  |  | VC18A |  |  | PV_2 var_1_SPU. Instalatie de ventilare cu recuperare L=3300/3600 m3/h, P=700/500 Pa, Plastina=94,7%, agent termic=60/40C, Qtapa=38,5 kW, Qt/x freon =25,1 kW, fitru G4/G4 de tip sac. Amplasare exterioara, inclusiv montarea suportilor de acoperis Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 56,7400 |  |  | 56,740 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,502 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,507 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,251 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 16,080 |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 16,080 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 0,500 |  |
| 133 |  |  | VC18A |  |  | PV_3 var_1_SPU. Instalatie de ventilare cu recuperare L=1000/1000 m3/h, P=500/500 Pa, Plastina=94,2%, agent termic=60/40C, Qtapa=11,7 kW, Qt/x freon =10,0 kW, fitru M5/M5/F9 de tip sac. Amplasare exterioara, inclusiv montarea suportilor de acoperis Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 56,7400 |  |  | 56,740 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,502 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,507 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,251 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 16,080 |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 16,080 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 0,500 |  |
| 134 |  |  | 08-03-601-1 |  |  | Panou de comanda instalatie de ventilare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4800 |  |  | 13,440 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,840 |  |
| 135 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal de conducta, cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,5500 |  |  | 23,100 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,300 |  |
| 136 |  |  | VB17A |  |  | Aparat de zgomot, circular cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,8600 |  |  | 1,720 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 24,000 |  |
| 137 |  |  | VB09B aplicativ |  |  | Anemostat turbionar D=160 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 25,200 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 420,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 420,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 420,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,450 |  |
| 138 |  |  | VB09B aplicativ |  |  | Anemostat turbionar D=200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 45,360 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 756,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 756,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 756,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,810 |  |
| 139 |  |  | VB09B aplicativ |  |  | Anemostat turbionar D=250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 40,320 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 672,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 672,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 672,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,720 |  |
| 140 |  |  | VB09B aplicativ |  |  | Anemostat turbionar D=315 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 16,800 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 280,000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 280,000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 280,000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,300 |  |
| 141 |  |  | 08-03-602-2 |  |  | Dispozitive de incalzire: Perdea de aer |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 2,390 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistemul de conditionare aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  | F A05 B |  |  | Grup frigorific compresor-condensator, pentru amoniac sau alt agent de racire (compus din: compresor, electromotor, condensator si separator de ulei), avind puterea frigorifica nominala de 15.001... 50.000 Kcal/h (17.446 - 58.15 kW), inclusiv montarea suportilor de acoperis |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011541 |  |  |  | Instalator frigorific |  |  |  | h-om |  |  | 11,1000 |  |  | 33,300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,3500 |  |  | 13,050 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2733103610011 |  |  |  | Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm |  |  |  | kg |  |  | 15,0000 |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 2651122100025 |  |  |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  |  | kg |  |  | 35,5000 |  |  | 106,500 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2952270006608 |  |  |  | Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 5,0000 |  |  | 15,000 |  |
| 143 |  |  | 11-04-008-07 aplicat |  |  | Unitate interioara de perete, tavan |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 20,220 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4300 |  |  | 1,290 |  |
|  |  |  | 030401 |  |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4900 |  |  | 1,470 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de conditionare aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Sistem de drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  | SB28A |  |  | Sifon cu bila pentru aparate de aer conditionat Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 2,250 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | ID05B |  |  | Clapeta antiretur ABRA-D-022S-NBR-065 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2875274428065 |  |  |  | Flansa Megapress d65 x DN65 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6200 |  |  | 2,480 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,100 |  |
| 146 |  |  | IC46C |  |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 7,1000 |  |  | 14,200 |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 0,660 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2250 |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 2875274418000 |  |  |  | Flansa oarba |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,600 |  |
| 147 |  |  | AcA26B |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 3,700 |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,020 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |  | 18,000 |  |
| 148 |  |  | SE55A |  |  | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,6000 |  |  | 36,800 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0130 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0340 |  |  | 0,272 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0130 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 2513206621870 |  |  |  | Placa marsit 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 1450337323543 |  |  |  | Grafit concentrat |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,072 |  |
| 149 |  |  | IA11D |  |  | Montarea Schimator de caldura in placi de tip AQ4L-FG 16 bar EN 1092-1 DN100 PN16 PED 2, Lenght of Carrying Bar - (1200) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 7,5000 |  |  | 7,500 |  |
|  |  |  | 2875270000011 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare D=100 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2874115821708 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 32,0000 |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 32,0000 |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 32,0000 |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 0,340 |  |
| 150 |  |  | IA25B |  |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 7,3000 |  |  | 7,300 |  |
|  |  |  | 2875270000011 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare D=100 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,6800 |  |  | 0,680 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,050 |  |
| 151 |  |  | ID05C |  |  | Valva de inchidere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2875274428200100 |  |  |  | Flansa rotunda libera Dn100 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,1300 |  |  | 0,520 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,140 |  |
| 152 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet / ASV-P, valva expansiune, ASV-M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0300 |  |  | 8,240 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,336 |  |
| 153 |  |  | ID04B |  |  | Robinet de inchidere de tip Easytop ball valve MEGAPRESS DN32 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,120 |  |
| 154 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de inchidere de tip Easytop ball valve MEGAPRESS DN20 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,128 |  |
| 155 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet / Vana 3 cai cu servomotor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0300 |  |  | 3,090 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | pret ofertant |  |  | PV_1 var_3_SPU. Instalatie de ventilare cu recuperare L=3500/1900 m3/h, P=500/500 Pa, Plastina=88,6%, agent termic=60/40C, Qtapa=22,3 kW, Qt/x freon =35,9 kW, fitru G4/G4 de tip sac. Amplasare exterioara, inclusiv panoul de automatizare si control instalatie de ventilare |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9035195050886 |  |  |  | Instalatie de ventilare cu recuperare L=3500/1900 m3/h, P=500/500 Pa, Plastina=88,6%, agent termic=60/40C, Qtapa=22,3 kW, Qt/x freon =35,9 kW, fitru G4/G4 de tip sac. Amplasare exterioara |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 157 |  |  | pret ofertant |  |  | PV_2 var_1_SPU. Instalatie de ventilare cu recuperare L=3300/3600 m3/h, P=700/500 Pa, Plastina=94,7%, agent termic=60/40C, Qtapa=38,5 kW, Qt/x freon =25,1 kW, fitru G4/G4 de tip sac. Amplasare exterioara, inclusiv panoul de automatizare si control instalatie de ventilare |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9033367050947 |  |  |  | Instalatie de ventilare cu recuperare L=3300/3600 m3/h, P=700/500 Pa, Plastina=94,7%, agent termic=60/40C, Qtapa=38,5 kW, Qt/x freon =25,1 kW, fitru G4/G4 de tip sac. Amplasare exterioara |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 158 |  |  | pret ofertant |  |  | PV_3 var_1_SPU. Instalatie de ventilare cu recuperare L=1000/1000 m3/h, P=500/500 Pa, Plastina=94,2%, agent termic=60/40C, Qtapa=11,7 kW, Qt/x freon =10,0 kW, fitru M5/M5/F9 de tip sac. Amplasare exterioara, inclusiv panoul de automatizare si control instalatie de ventilare |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9010105050942 |  |  |  | Instalatie de ventilare cu recuperare L=1000/1000 m3/h, P=500/500 Pa, Plastina=94,2%, agent termic=60/40C, Qtapa=11,7 kW, Qt/x freon =10,0 kW, fitru M5/M5/F9 de tip sac. Amplasare exterioara |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 159 |  |  | pret ofertant |  |  | Sistem modular de suport pentru acoperisuri plate cu covoras antiderapant sub talpa 335 x 335 mm. Talpa din WPC cu dimensiuni talpa 335 x 335 mm, H100 mm |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 8001009325325 |  |  |  | Sistem modular de suport pentru acoperisuri plate cu covoras antiderapant sub talpa 335 x 335 mm. Talpa din WPC cu dimensiuni talpa 335 x 335 mm, H100 mm |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 36,000 |  |
| 160 |  |  |  |  |  | Ventilator centrifugal de canal, clasa energetica - B, conceput pentru sisteme de tubulatura rotunda cu D=250 mm, carcasa din plastic ABS, elice fortata, cu pale curbate inapoi, motor EC, IP44, 230V, 50 Hz, 2600 rpm, N=0.165 kW, debit pina la 1250 m3/h (setarea 450 m3/h), 200 Pa, nivel de zgomot 48 dB(A) / 3 metri, cu control viteza printr-un semnal extern de 0-10 V integrat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2143110250 |  |  |  | Ventilator centrifugal de canal, clasa energetica - B, conceput pentru sisteme de tubulatura rotunda cu D=250 mm, carcasa din plastic ABS, elice fortata, cu pale curbate inapoi, motor EC, IP44, 230V, 50 Hz, 2600 rpm, N=0.165 kW, debit pina la 1250 m3/h, nivel de zgomot 48 dB(A) / 3 metri, cu control viteza printr-un semnal extern de 0-10 V integrat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 161 |  |  |  |  |  | Ventilator centrifugal de canal, clasa energetica - C, conceput pentru sisteme de tubulatura rotunda cu D=160 mm, carcasa din otel galvanizat, elice fortata, cu pale curbate inapoi, motor AC, IP44, 230V, 50 Hz, 2750 rpm, N=0.064 kW, debit pina la 450 m3/h (setarea 220 m3/h), 180 Pa, nivel de zgomot 46 dB(A) / 3 metri, cu control viteza prin regulator de tensiune extern |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2143116160 |  |  |  | Ventilator centrifugal de canal, clasa energetica - C, conceput pentru sisteme de tubulatura rotunda cu D=160 mm, carcasa din otel galvanizat, elice fortata, cu pale curbate inapoi, motor AC, IP44, 230V, 50 Hz, 2750 rpm, N=0.064 kW, debit pina la 450 m3/h (setarea 220 m3/h), 180 Pa, nivel de zgomot 46 dB(A) / 3 metri, cu control viteza prin regulator de tensiune extern |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 162 |  |  |  |  |  | Atenuator de zgomot D=250 mm, varianta 2, L=1000 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2143110251 |  |  |  | Atenuator de zgomot D=250 mm, varianta 2, L=1000 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 163 |  |  |  |  |  | Atenuator de zgomot D=160 mm, varianta 2, L=1000 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2143110161 |  |  |  | Atenuator de zgomot D=160 mm, varianta 2, L=1000 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 164 |  |  | pret ofertant |  |  | Anemostat turbionar D=160 mm, cu pale radiale fixe si difuzor de aer integrat, realizat din otel galvanizat, vopsit in cimp electrostatic cu lac polimeric, cu clapeta de reglare manuala a debitului si cutie plenum din otel galvanizat cu racordordarea orizontala la ea a anemostatului, debit 50 ... 150 m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2874207329160 |  |  |  | Anemostat turbionar D=160 mm, cu pale radiale fixe si difuzor de aer integrat, realizat din otel galvanizat, vopsit in cimp electrostatic cu lac polimeric, cu clapeta de reglare manuala a debitului si cutie plenum din otel galvanizat cu racordordarea orizontala la ea a anemostatului, debit 50 ... 150 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,000 |  |
| 165 |  |  | pret ofertant |  |  | Anemostat turbionar D=200 mm, cu pale radiale fixe si difuzor de aer integrat, realizat din otel galvanizat, vopsit in cimp electrostatic cu lac polimeric, cu clapeta de reglare manuala a debitului si cutie plenum din otel galvanizat cu racordordarea orizontala la ea a anemostatului, debit 80 ...220 m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 2874207329200 |  |  |  | Anemostat turbionar D=200 mm, cu pale radiale fixe si difuzor de aer integrat, realizat din otel galvanizat, vopsit in cimp electrostatic cu lac polimeric, cu clapeta de reglare manuala a debitului si cutie plenum din otel galvanizat cu racordordarea orizontala la ea a anemostatului, debit 80 ...220 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 27,000 |  |
| 166 |  |  | pret ofertant |  |  | Anemostat turbionar D=250 mm, cu pale radiale fixe si difuzor de aer integrat, realizat din otel galvanizat, vopsit in cimp electrostatic cu lac polimeric, cu clapeta de reglare manuala a debitului si cutie plenum din otel galvanizat cu racordordarea orizontala la ea a anemostatului, debit 140 ...360 m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874207329250 |  |  |  | Anemostat turbionar D=250 mm, cu pale radiale fixe si difuzor de aer integrat, realizat din otel galvanizat, vopsit in cimp electrostatic cu lac polimeric, cu clapeta de reglare manuala a debitului si cutie plenum din otel galvanizat cu racordordarea orizontala la ea a anemostatului, debit 140 ...360 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,000 |  |
| 167 |  |  | pret ofertant |  |  | Anemostat turbionar D=315 mm, cu pale radiale fixe si difuzor de aer integrat, realizat din otel galvanizat, vopsit in cimp electrostatic cu lac polimeric, cu clapeta de reglare manuala a debitului si cutie plenum din otel galvanizat cu racordarea orizontala la ea a anemostatului, debit 220 ...620 m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2874207329315 |  |  |  | Anemostat turbionar D=315 mm, cu pale radiale fixe si difuzor de aer integrat, realizat din otel galvanizat, vopsit in cimp electrostatic cu lac polimeric, cu clapeta de reglare manuala a debitului si cutie plenum din otel galvanizat cu racordarea orizontala la ea a anemostatului, debit 220 ...620 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,000 |  |
| 168 |  |  | pret ofertant |  |  | Perdea de aer electrica, carcasa din aluminiu eloxat satinat, dimensiuni: L=244 cm, H=32,4 cm, B=55,9 cm. 10 trepte de viteza, cu 2 motoare ventilatoare N=376 W, 230 V, 50 Hz, rezistenta electrica 16,2...20,0 KW, debit maximal 5100 m3/h, nivel de zgomot 56(min) ... 59(max) dB, cu panoul digital programabil cu touchscreen si compatibilitate Wi-Fi/App si elemnte de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 21020962201620 |  |  |  | Perdea de aer electrica, carcasa din aluminiu eloxat satinat, dimensiuni: L=244 cm, H=32,4 cm, B=55,9 cm. 10 trepte de viteza, cu 2 motoare ventilatoare N=376 W, 230 V, 50 Hz, rezistenta electrica 16,2...20,0 KW, debit maximal 5100 m3/h, nivel de zgomot 56(min) ... 59(max) dB, cu panoul digital programabil cu touchscreen si compatibilitate Wi-Fi/App |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Sistemul de conditionare aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | pret ofertant |  |  | Unitate exterioara de tip inverter, destinata sistemelor de climatizare. Dimensiuni 970 x 1505 x 370 mm. Un=380 V AC, 50 Hz. Consum energie electrica: - Racire 9,15 kW; - Incalzire 9,12 kW. EER / COP - 2,95 / 3,29. Putere nominala de racire de 27,0 kW (6,90...31,50 kW). Putere nominala de incalzire de 30,0 kW (6,90...33,5 kW). Nivelul presiunii sonore: - Racire 75 dB (A); - Incalzire 77 dB (A). Flux de aer: - Racire 136 m3/min; - Incalzire 140 m3/min. Lungime maxima tevi - 60 m. Diferenta de nivel maxima - mai sus - 50 m / mai jos - 15 m. Greutate neta - 155.0 kg. Elemente de fixare in set cu vibtoizolatori. Dimensiunea conexiunilor conductei de agent frigorific - 1 buc x 12.7 mm (1/2") / 1 buc x22.2 mm (7/8"). Agent frigorific - Freon R32 cu incarcatura din uzina 5.6 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 21430270300 |  |  |  | Unitate exterioara de tip inverter, destinata sistemelor de climatizare. Dimensiuni 970 x 1505 x 370 mm. Un=380 V AC, 50 Hz. Consum energie electrica: - Racire 9,15 kW; - Incalzire 9,12 kW. EER / COP - 2,95 / 3,29. Putere nominala de racire de 27,0 kW (6,90...31,50 kW). Putere nominala de incalzire de 30,0 kW (6,90...33,5 kW). Nivelul presiunii sonore: - Racire 75 dB (A); - Incalzire 77 dB (A). Flux de aer: - Racire 136 m3/min; - Incalzire 140 m3/min. Lungime maxima tevi - 60 m. Diferenta de nivel maxima - mai sus - 50 m / mai jos - 15 m. Greutate neta - 155.0 kg. Elemente de fixare in set cu vibtoizolatori. Dimensiunea conexiunilor conductei de agent frigorific - 1 buc x 12.7 mm (1/2") / 1 buc x22.2 mm (7/8"). Agent frigorific - Freon R32 cu incarcatura din uzina 5.6 kg |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 170 |  |  | pret ofertant |  |  | Unitate exterioara multipla, destinata sistemelor de climatizare de tip multi-split. Dimensiuni 945 x 970 (+73) x 370 mm. Un=230 V AC, 50 Hz. Consum energie electrica: - Racire 3,90 kW (0,65...4,80 kW); - Incalzire 3,25 kW (0,70...3,42 kW). EER / COP - 3,21 / 4,15. Putere nominala de racire de 12.5 kW (1,8...14,0 kW). Putere nominala de incalzire de 13.5 kW (1,5...14.0 kW). Nivelul presiunii sonore: - Racire 57 dB (A); - Incalzire 60 dB (A). Flux de aer: - Racire 75 m3/min; - Incalzire 82 m3/min. Lungime maxima tevi - 30 m. Greutate neta - 92.0 kg. Elemente de fixare in set. Dimensiunea conexiunilor conductei de agent frigorific - 6 buc x 6,35 mm (1/4") / 6 buc x 9,52 mm (3/8"). Agent frigorific - Freon R32 cu incarcatura din uzina 6.0 kg. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 21430125135 |  |  |  | Unitate exterioara multipla, destinata sistemelor de climatizare de tip multi-split. Dimensiuni 945 x 970 (+73) x 370 mm. Un=230 V AC, 50 Hz. Consum energie electrica: - Racire 3,90 kW (0,65...4,80 kW); - Incalzire 3,25 kW (0,70...3,42 kW). EER / COP - 3,21 / 4,15. Putere nominala de racire de 12.5 kW (1,8...14,0 kW). Putere nominala de incalzire de 13.5 kW (1,5...14.0 kW). Nivelul presiunii sonore: - Racire 57 dB (A); - Incalzire 60 dB (A). Flux de aer: - Racire 75 m3/min; - Incalzire 82 m3/min. Greutate neta - 92.0 kg. Elemente de fixare in set. Dimensiunea conexiunilor conductei de agent frigorific - 6 buc x 6,35 mm (1/4") / 6 buc x 9,52 mm (3/8"). Agent frigorific - Freon R32 cu incarcatura din uzina 6.0 kg |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 171 |  |  | pret ofertant |  |  | Unitate interioara de tip canal, ultra slim, destinata sistemelor de climatizare de tip multi-split . Dimensiuni 200 x 950 x 500 mm. Un=230 V AC, 50 Hz. Putere nominala de racire de 6.0 kW. Putere nominala de incalzire de 6.8 kW. Dispune de 4 trepte de viteza a ventilatorului si include filtru de aer. Nivelul presiunii sonore: - Racire (44 / 38 / 35 / 30 dB (A)); - Incalzire (45 / 41 / 38 / 33 dB (A)). Putere sonora totala: Racire - 60 dB(A); Incalzire - 63 dB(A). Flux de aer: - Racire (14,5 / 11,5 / 10,5 / 8,0 m3/min); - Incalzire (15.0 / 13.0 / 11.5 / 9.0 m3/min). Conexiuni tevi: 1 buc x 6,35 mm (1/4") / 1 buc x 12,7 mm (1/2"). Greutate - 24.0 kg. Telecomanda cu infrarosu si elemente de fixare in set. Agent frigorific - Freon R32. Pompa de condens integrata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 214346068 |  |  |  | Unitate interioara de tip canal, ultra slim, destinata sistemelor de climatizare de tip multi-split . Dimensiuni 200 x 950 x 500 mm. Un=230 V AC, 50 Hz. Putere nominala de racire de 6.0 kW. Putere nominala de incalzire de 6.8 kW. Dispune de 4 trepte de viteza a ventilatorului si include filtru de aer. Nivelul presiunii sonore: - Racire (44 / 38 / 35 / 30 dB (A)); - Incalzire (45 / 41 / 38 / 33 dB (A)). Putere sonora totala: Racire - 60 dB(A); Incalzire - 63 dB(A). Flux de aer: - Racire (14,5 / 11,5 / 10,5 / 8,0 m3/min); - Incalzire (15.0 / 13.0 / 11.5 / 9.0 m3/min). Conexiuni tevi: 1 buc x 6,35 mm (1/4") / 1 buc x 12,7 mm (1/2"). Greutate - 24.0 kg. Telecomanda cu infrarosu si elemente de fixare in set. Agent frigorific - Freon R32. Pompa de condens integrata |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de conditionare aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Sistem de drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  | pret ofertant |  |  | Sifon fabricat din polipropilena (PP) de inalta densitate si ABS, cu rupere de flux, dotat bila si garda de apa, pentru aparate de aer conditionat, debit - 0,37 litri / secunda, cu montare aparenta si elemente de fixare in set |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2143801136 |  |  |  | Sifon fabricat din polipropilena (PP) de inalta densitate si ABS, cu rupere de flux, dotat bila si garda de apa, pentru aparate de aer conditionat, debit - 0,37 litri / secunda, cu montare aparenta si elemente de fixare in set |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | pret ofertant |  |  | Clapeta antiretur ABRA-D-022S-NBR-065 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 700ABRA-D-022S-NBR-065 |  |  |  | Clapeta antiretur ABRA-D-022S-NBR-065 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
| 174 |  |  | pret ofertant |  |  | Colector cu o grupa izolat cu fitinguri tip Flamco Special distributor 2.300 DN200-DN100 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 700SD200-100 |  |  |  | Colector cu o grupa izolat cu fitinguri tip Flamco Special distributor 2.300 DN200-DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 175 |  |  | pret ofertant |  |  | Colector cu trei grupe izolat + fitinguri MeiFlow L MF 2300 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 700L-MF-2300 |  |  |  | Colector cu trei grupe izolat + fitinguri MeiFlow L MF 2300 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 176 |  |  | pret ofertant |  |  | Flansa extensie colector BigFixLock DN200-DN200 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 700BigFixLock-200-200 |  |  |  | Flansa extensie colector BigFixLock DN200-DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 177 |  |  | pret ofertant |  |  | Set grup de sectionare FL-MK shut-off set DN65 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 700FL-MK-65 |  |  |  | Set grup de sectionare FL-MK shut-off set DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
| 178 |  |  | pret ofertant |  |  | Set grupa de pompare (analog MEIBES) FL-UK cu reglare modulata N=0,82kW; U=230 V; n=3200 r.p.m; Hmax=8,0 m H2O; Lmax=5,0 m3/h (analog WILO Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 700L-MC-65 |  |  |  | Set grupa de pompare (analog MEIBES) FL-UK cu reglare modulata N=0,82kW; U=230 V; n=3200 r.p.m; Hmax=8,0 m H2O; Lmax=5,0 m3/h (analog WILO Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 179 |  |  | pret ofertant |  |  | Set grupa de pompare (analog MEIBES) FL-UK cu reglare modulata N=1.44 kW; U=230 V; n=3200 r.p.m; Hmax=10,0 m H2O; Lmax=23,0 m3/h (analog WILO Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 700L-MC-65 |  |  |  | Set grupa de pompare (analog MEIBES) FL-UK cu reglare modulata N=0,82kW; U=230 V; n=3200 r.p.m; Hmax=8,0 m H2O; Lmax=5,0 m3/h (analog WILO Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 180 |  |  | pret ofertant |  |  | Schimator de caldura in placi de tip AQ2L-FG 16 bar EN 1092-1 DN100 PN16 PED 2, Lenght of Carrying Bar - (1200) cu 100 placi sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 700AQ2L-FG-1200 |  |  |  | Schimator de caldura in placi de tip AQ2L-FG 16 bar EN 1092-1 DN100 PN16 PED 2, Lenght of Carrying Bar - (1200) cu 100 placi sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 181 |  |  | pret ofertant |  |  | Separator de namol DN100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 700-100 |  |  |  | Separator de namol DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 182 |  |  | pret ofertant |  |  | Valva de inchidere Belimo A6100H EN sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 700A6100H |  |  |  | Valva de inchidere Belimo A6100H EN |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
| 183 |  |  | pret ofertant |  |  | Valva de echilibrare automata ASV-P DN25 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7000125 |  |  |  | Valva de echilibrare automata ASV-P DN25 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
| 184 |  |  | pret ofertant |  |  | Valva de inchidere ASV-M DN25 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7000225 |  |  |  | Valva de inchidere ASV-M DN25 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
| 185 |  |  | pret ofertant |  |  | Robinet de inchidere de tip Easytop ball valve MEGAPRESS DN32 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 622032 |  |  |  | Robinet de inchidere de tip Easytop ball valve MEGAPRESS DN32 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 186 |  |  | pret ofertant |  |  | Robinet de inchidere de tip Easytop ball valve MEGAPRESS DN20 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 622020 |  |  |  | Robinet de inchidere de tip Easytop ball valve MEGAPRESS DN20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
| 187 |  |  | pret ofertant |  |  | Valva cu trei cai + servomotor Belimo R3020S2+NR24ASR EN sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 305042420 |  |  |  | Valva cu trei cai + servomotor Belimo R3020S2+NR24ASR sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 188 |  |  | pret ofertant |  |  | Valva cu trei cai + servomotor Belimo R3032S3+NR24ASR EN sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 305042432 |  |  |  | Valva cu trei cai + servomotor Belimo R3032S3+NR24ASR sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  | 03-01-002-01 |  |  | Ventilator axial cu elemente de intrare ale retelei, instalat in conducta de aer, in golul de aspiratie, in gol sau pe acoperis, №: 4-8 |  |  |  |  | 1 dizpozitiv |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 40,000 |  |
| 190 |  |  | 03-01-004-02 |  |  | Schimbator de caldura - Bloc exterior compresor-condensator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 9,0000 |  |  | 27,000 |  |
| 191 |  |  | 03-01-005-01 |  |  | Schimbator de caldura recuperativ |  |  |  |  | 1 dizpozitiv |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 10,0000 |  |  | 30,000 |  |
| 192 |  |  | 03-01-075-01 |  |  | Aparat neautonom local de conditionare a aerului cu alimentare centralizata cu caldura si frig, debit nominal de aer pina la 3 mii m3/h: cantitate aparate de acelasi tip de conditionare a aerului intr-o incapere: pina la 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 6,7000 |  |  | 20,100 |  |
| 193 |  |  | 03-01-011-03 |  |  | Dispozitiv de reglare-inchidere: regulator de consum de aer - Anemostat turbionar |  |  |  |  | 1 dizpozitiv |  |  |  |  |  | 76,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 8,6000 |  |  | 653,600 |  |
| 194 |  |  | 03-01-022-01 |  |  | Retea a sistemelor de ventilare si de conditionare a aerului, cantitate sectiuni pina la 5 |  |  |  |  | 1 ret.ventil |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 10,0000 |  |  | 20,000 |  |
| 195 |  |  | 03-01-022-02 |  |  | Retea a sistemelor de ventilare si de conditionare a aerului, cantitate sectiuni pina la 10 |  |  |  |  | 1 ret.ventil |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 14,0000 |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |