| COMPLEX SPORTIV din mun. Ungheni, str. Nationala 1 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4 A1

Gard de rotectie H=5.0 m

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  |  | 14,25 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,1900 |  | 16,958 |  |
| 2 |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  |  |  | 47,50 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  | 4,75 |  |
|  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,9500 |  | 45,125 |  |
|  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,0500 |  | 2,375 |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0800 |  | 3,80 |  |
|  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,0900 |  | 4,275 |  |
|  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0035 |  | 0,166 |  |
|  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,024 |  |
|  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,1200 |  | 5,70 |  |
| 3 |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,19 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,6100 |  | 0,726 |  |
|  |  | 1421102200575 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,0250 |  | 1,22 |  |
| 4 |  | CC03D |  |  | Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale |  |  |  | kg |  |  |  | 47,50 |  |
|  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,0400 |  | 1,90 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0050 |  | 0,238 |  |
|  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 1,0100 |  | 47,975 |  |
|  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,238 |  |
|  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,475 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,3000 |  | 14,25 |  |
|  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0006 |  | 0,029 |  |
| 5 |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  | m3 |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,0000 |  | 76,00 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  | 7,60 |  |
|  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) |  |  | m3 |  | 1,0250 |  | 19,767 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 1,929 |  |
|  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 11,40 |  |
|  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 4,75 |  |
| 6 |  | CL18A |  |  | Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  | 4 144,85 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,1900 |  | 787,522 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0100 |  | 41,449 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0100 |  | 41,449 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1,0000 |  | 4 144,85 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0050 |  | 20,724 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0080 |  | 33,159 |  |
|  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,0150 |  | 62,173 |  |
| 7 |  | pret ofertant |  |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm |  |  |  | buc |  |  |  | 95,00 |  |
|  |  | 236008080 |  |  |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 95,00 |  |
| 8 |  | CL10C |  |  | Bare din teava 40x80x3.0 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  |  |  | t |  |  |  | 3,437 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 42,5000 |  | 146,073 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  | 29,7500 |  | 102,251 |  |
|  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,5000 |  | 29,215 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,2500 |  | 14,607 |  |
|  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  | 1 000,0000 |  | 3 437,00 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 5,5000 |  | 18,904 |  |
|  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 5,0000 |  | 17,185 |  |
|  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 5,0000 |  | 17,185 |  |
|  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 5,0000 |  | 17,185 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,4000 |  | 1,375 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,6000 |  | 2,062 |  |
|  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 5,5000 |  | 18,904 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 9,5000 |  | 32,652 |  |
| 9 |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  | m2 |  |  |  | 340,50 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,5000 |  | 510,75 |  |
|  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  | kg |  | 0,3800 |  | 129,39 |  |
|  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  | kg |  | 0,2500 |  | 85,125 |  |
|  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  | kg |  | 0,0500 |  | 17,025 |  |
|  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,2000 |  | 68,10 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0500 |  | 17,025 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1000 |  | 34,05 |  |
| 10 |  | CK14A |  |  | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x2.5 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,40 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (2 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3.00x3.000(h) m |  |  |  | m2 |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,1900 |  | 3,42 |  |
|  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,9600 |  | 17,28 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  | 3,24 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3800 |  | 6,84 |  |
|  |  | 28121063060001 |  |  |  | Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 1,0000 |  | 18,00 |  |
|  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 4,0000 |  | 72,00 |  |
|  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 4,0000 |  | 72,00 |  |
|  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 4,0000 |  | 72,00 |  |
|  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,1000 |  | 1,80 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1150 |  | 2,07 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2300 |  | 4,14 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,2500 |  | 22,50 |  |
|  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,072 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,018 |  |
|  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,36 |  |
| 11 |  | DF50A |  |  | Intinderea cablului de parapet |  |  |  | 100 m |  |  |  | 2,708 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,4000 |  | 14,623 |  |
| 12 |  | pret furnizor |  |  | Cablu din otel D=4.0 mm |  |  |  | m.l. |  |  |  | 270,80 |  |
|  |  | 522003 |  |  |  | Cablu de otel pentru tiranti D=4 mm |  |  | m.l. |  | 1,0250 |  | 277,57 |  |
| 13 |  | pret furnizor |  |  | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  | 547005 |  |  |  | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 7,00 |  |
| 14 |  | pret furnizor |  |  | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg |  |  |  | buc |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  | 543104 |  |  |  | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,00 |  |
| 15 |  | pret furnizor |  |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm |  |  |  | buc |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  | 533103 |  |  |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,00 |  |
| 16 |  | CC09C |  |  | Montarea plasa protectie din textil. Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | m2 |  |  |  | 541,60 |  |
|  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,5500 |  | 297,88 |  |
|  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,0350 |  | 18,956 |  |
|  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
| 17 |  | pret furnizor |  |  | Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm |  |  |  | m2 |  |  |  | 541,60 |  |
|  |  | 111006 |  |  |  | Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm |  |  | m2 |  | 1,0500 |  | 568,68 |  |
| 18 |  | CC09C |  |  | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm. Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Modificarea resursei Sirma zincata moale d = 2 mm in resursa Sirma zincata moale d = 2.4 mm cu modificarea normei de consum unitar in 0.0908 kg/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  | 794,40 |  |
|  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,5500 |  | 436,92 |  |
|  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2734113805589 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2,4 mm |  |  | kg |  | 0,0908 |  | 72,132 |  |
|  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
| 19 |  | pret furnizor |  |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm |  |  |  | m2 |  |  |  | 794,40 |  |
|  |  | 010244545 |  |  |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm |  |  | m2 |  | 1,0500 |  | 834,12 |  |
| 20 |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara |  |  |  | m |  |  |  | 270,80 |  |
|  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,5000 |  | 135,40 |  |
|  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0001 |  | 0,027 |  |
|  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0001 |  | 0,027 |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,542 |  |
|  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  | 406,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |