# Formularul nr. 1

Obiectivul: Modernizarea Gimnaziului din s. Corjova, raionul Criuleni: Reabilitare și Eficientizare Energetică

Obiectul: Echipament electric de forță / Iluminat electric interior (EEF/IEI)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolare. Blocul central (2 nivele) |  |  |
| 1.1 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri (демонтаж кабеля) | m | 2 000,0000 |
| 1.1.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 320,0000 |
| 1.1.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 100,0000 |
| 1.2 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (демонтаж светильников) | buc | 180,0000 |
| 1.2.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 54,0000 |
| 1.3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (демонтаж розеток, выключателей) | buc | 140,0000 |
| 1.3.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,4000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de demolare. Blocul central (2 nivele) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de demolare. Blocul secundar (3+1 nivele) |  |  |
| 1.4 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri (демонтаж кабеля) | m | 1 000,0000 |
| 1.4.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 160,0000 |
| 1.4.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 50,0000 |
| 1.5 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (демонтаж светильников) | buc | 110,0000 |
| 1.5.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 33,0000 |
| 1.6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (демонтаж розеток, выключателей) | buc | 60,0000 |
| 1.6.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Lucrari de demolare. Blocul secundar (3+1 nivele) |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Blocul central (2 nivele) |  |  |
| 2.1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРн-16 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.1.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.1.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 1,0000 |
| 2.2.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.2.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.2.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.2.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.2.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 4,0000 |
| 2.3.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1960 |
| 2.3.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 24,4000 |
| 2.3.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |
| 2.3.4 | 1 | Muncitor | h-om | 6,2400 |
| 2.3.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 |
| 2.4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (панель АВР ЩАП-33м-40А УАВР) | buc | 1,0000 |
| 2.4.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.4.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРн-72 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.5.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |

| 2.5.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р/100А | buc | 1,0000 |
| 2.6.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.6.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.6.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.6.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.6.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 13,0000 |
| 2.7.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,6370 |
| 2.7.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 79,3000 |
| 2.7.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1560 |
| 2.7.4 | 1 | Muncitor | h-om | 20,2800 |
| 2.7.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,5200 |
| 2.8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-16 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.8.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.8.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/25А | buc | 1,0000 |
| 2.9.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.9.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.9.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.9.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.9.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 10,0000 |
| 2.10.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4900 |
| 2.10.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 61,0000 |
| 2.10.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1200 |
| 2.10.4 | 1 | Muncitor | h-om | 15,6000 |
| 2.10.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4000 |
| 2.11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-16 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.11.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.11.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.12 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/25А | buc | 1,0000 |
| 2.12.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.12.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.12.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.12.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.12.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 12,0000 |
| 2.13.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,5880 |
| 2.13.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 73,2000 |
| 2.13.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1440 |
| 2.13.4 | 1 | Muncitor | h-om | 18,7200 |
| 2.13.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4800 |
| 2.14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-12 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.14.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.14.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/25А | buc | 1,0000 |
| 2.15.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.15.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.15.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.15.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.15.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 5,0000 |
| 2.16.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,2450 |
| 2.16.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 30,5000 |
| 2.16.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |
| 2.16.4 | 1 | Muncitor | h-om | 7,8000 |
| 2.16.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2000 |
| 2.17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-24 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.17.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |

| 2.17.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/25А | buc | 1,0000 |
| 2.18.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.18.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.18.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.18.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.18.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 16,0000 |
| 2.19.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,7840 |
| 2.19.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 97,6000 |
| 2.19.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1920 |
| 2.19.4 | 1 | Muncitor | h-om | 24,9600 |
| 2.19.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,6400 |
| 2.20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-16 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.20.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.20.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.21 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/25А | buc | 1,0000 |
| 2.21.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.21.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.21.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.21.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.21.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 13,0000 |
| 2.22.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,6370 |
| 2.22.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 79,3000 |
| 2.22.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1560 |
| 2.22.4 | 1 | Muncitor | h-om | 20,2800 |
| 2.22.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,5200 |
| 2.23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-16 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.23.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.23.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.24 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р/63А | buc | 1,0000 |
| 2.24.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.24.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.24.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.24.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.24.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 7,0000 |
| 2.25.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3430 |
| 2.25.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 42,7000 |
| 2.25.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0840 |
| 2.25.4 | 1 | Muncitor | h-om | 10,9200 |
| 2.25.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2800 |
| 2.26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-24 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.26.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.26.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.27 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р/63А | buc | 1,0000 |
| 2.27.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.27.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.27.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.27.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.27.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 8,0000 |
| 2.28.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3920 |
| 2.28.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 48,8000 |
| 2.28.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0960 |
| 2.28.4 | 1 | Muncitor | h-om | 12,4800 |
| 2.28.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3200 |
| 2.29 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-24 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.29.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |

| 2.29.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.30 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р/63А | buc | 1,0000 |
| 2.30.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.30.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.30.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.30.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.30.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 8,0000 |
| 2.31.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3920 |
| 2.31.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 48,8000 |
| 2.31.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0960 |
| 2.31.4 | 1 | Muncitor | h-om | 12,4800 |
| 2.31.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3200 |
| 2.32 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-24 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.32.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.32.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.33 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р/63А | buc | 1,0000 |
| 2.33.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.33.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.33.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.33.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.33.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 8,0000 |
| 2.34.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3920 |
| 2.34.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 48,8000 |
| 2.34.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0960 |
| 2.34.4 | 1 | Muncitor | h-om | 12,4800 |
| 2.34.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3200 |
| 2.35 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-24 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.35.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.35.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.36 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р/63А | buc | 1,0000 |
| 2.36.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.36.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.36.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.36.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.36.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 5,0000 |
| 2.37.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,2450 |
| 2.37.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 30,5000 |
| 2.37.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |
| 2.37.4 | 1 | Muncitor | h-om | 7,8000 |
| 2.37.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2000 |
| 2.38 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/24 | buc | 1,0000 |
| 2.38.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 |
| 2.38.2 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 |
| 2.39 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 9 Вт, IP65, GRUNLED, 600мм) | 100 buc | 0,0400 |
| 2.39.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,5200 |
| 2.40 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 18 Вт, IP65, GRUNLED, 600мм) | 100 buc | 0,0500 |
| 2.40.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,4000 |
| 2.41 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 36 Вт, IP65, GRUNLED, 1200мм) | 100 buc | 0,1000 |
| 2.41.1 | 1 | Muncitor | h-om | 8,8000 |
| 2.42 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, 36 Вт, 1200х300 мм, для классов) | 100 buc | 1,8400 |
| 2.42.1 | 1 | Muncitor | h-om | 161,9200 |
| 2.43 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, 36 Вт, 1200 мм, над доской) | 100 buc | 0,2600 |
| 2.43.1 | 1 | Muncitor | h-om | 22,8800 |

| 2.44 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (LED панель 220В, 45 Вт, 600х600 мм) | 100 buc | 0,2300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.44.1 | 1 | Muncitor | h-om | 20,2400 |
| 2.45 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, 36 Вт, 1200 мм, LM-80) | 100 buc | 0,3100 |
| 2.45.1 | 1 | Muncitor | h-om | 27,2800 |
| 2.46 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник с эконом. лампой, 18 Вт, IP44) | 100 buc | 0,0400 |
| 2.46.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,5200 |
| 2.47 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat (светильник-указатель 18 Вт, 220В, GW 80238) | 100 buc | 0,0600 |
| 2.47.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1122 |
| 2.47.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1200 |
| 2.47.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0066 |
| 2.47.4 | 1 | Muncitor | h-om | 17,4600 |
| 2.48 | Pret piata | Светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 9 Вт, IP65, GRUNLED, 600мм | buc | 4,0000 |
| 2.48.1 | Material | Светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 9 Вт, IP65, GRUNLED, 600мм | buc | 4,0000 |
| 2.49 | Pret piata | Светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 18 Вт, IP65, GRUNLED, 600мм | buc | 5,0000 |
| 2.49.1 | Material | Светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 18 Вт, IP65, GRUNLED, 600мм | buc | 5,0000 |
| 2.50 | Pret piata | Светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 36 Вт, IP65, GRUNLED, 1200мм | buc | 10,0000 |
| 2.50.1 | Material | Светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 36 Вт, IP65, GRUNLED, 1200мм | buc | 10,0000 |
| 2.51 | Pret piata | Светильник светодиодный, 36 Вт, 1200х300 мм, для классов | buc | 184,0000 |
| 2.51.1 | Material | Светильник светодиодный, 36 Вт, 1200х300 мм, для классов | buc | 184,0000 |
| 2.52 | Pret piata | Светильник светодиодный, 36 Вт, 1200 мм, над доской | buc | 26,0000 |
| 2.52.1 | Material | Светильник светодиодный, 36 Вт, 1200 мм, над доской | buc | 26,0000 |
| 2.53 | Pret piata | LED панель 220В, 45 Вт, 600х600 мм | buc | 23,0000 |
| 2.53.1 | Material | LED панель 220В, 45 Вт, 600х600 мм | buc | 23,0000 |
| 2.54 | Pret piata | Светильник светодиодный, 36 Вт, 1200 мм, LM-80 | buc | 31,0000 |
| 2.54.1 | Material | Светильник светодиодный, 36 Вт, 1200 мм, LM-80 | buc | 31,0000 |
| 2.55 | Pret piata | Светильник с эконом. лампой, 18 Вт, IP44 | buc | 4,0000 |
| 2.55.1 | Material | Светильник с эконом. лампой, 18 Вт, IP44 | buc | 4,0000 |
| 2.56 | Pret piata | Светильник-указатель 18 Вт, 220В, GW 80238 | buc | 6,0000 |
| 2.56.1 | Material | Светильник-указатель 18 Вт, 220В, GW 80238 | buc | 6,0000 |
| 2.57 | Pret piata | Блок аварийного питания на 2 часа 4Вт, 220В, БАП20 | buc | 12,0000 |
| 2.57.1 | Material | Блок аварийного питания на 2 часа 4Вт, 220В, БАП20 | buc | 12,0000 |
| 2.58 | Pret piata | Коробка ответвительная | buc | 240,0000 |
| 2.58.1 | Material | Коробка ответвительная | buc | 240,0000 |
| 2.59 | Pret piata | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 340,0000 |
| 2.59.1 | Material | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 340,0000 |
| 2.60 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20) | 100 buc | 0,2600 |
| 2.60.1 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 26,5200 |
| 2.60.2 | Material | выключатель одноклавишный IP20 | buc | 26,0000 |
| 2.60.3 | 1 | Muncitor | h-om | 8,3720 |
| 2.61 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP44) | 100 buc | 0,0600 |
| 2.61.1 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 6,1200 |
| 2.61.2 | Material | выключатель одноклавишный IP44 | buc | 6,0000 |
| 2.61.3 | 1 | Muncitor | h-om | 1,9320 |
| 2.62 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20) | 100 buc | 0,6300 |
| 2.62.1 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 64,2600 |
| 2.62.2 | Material | выключатель двухклавишный IP20 | buc | 63,0000 |
| 2.62.3 | 1 | Muncitor | h-om | 20,6640 |
| 2.63 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP20) | 100 buc | 1,7500 |
| 2.63.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 2,6250 |
| 2.63.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 178,5000 |
| 2.63.3 | Material | розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP20 | buc | 175,0000 |
| 2.63.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,7350 |
| 2.63.5 | 1 | Muncitor | h-om | 66,6750 |
| 2.64 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP44) | 100 buc | 0,1000 |
| 2.64.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1500 |
| 2.64.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 10,2000 |
| 2.64.3 | Material | розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP44 | buc | 10,0000 |
| 2.64.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |

| 2.64.5 | 1 | Muncitor | h-om | 3,8100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.65 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 5-ти розеток, IP20) | 100 buc | 0,0300 |
| 2.65.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0450 |
| 2.65.2 | Material | блок из 5-ти розеток, IP20 | buc | 3,0000 |
| 2.65.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 3,0600 |
| 2.65.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0126 |
| 2.65.5 | 1 | Muncitor | h-om | 1,1430 |
| 2.66 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 3-х розеток, IP20) | 100 buc | 0,2000 |
| 2.66.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3000 |
| 2.66.2 | Material | блок из 3-х розеток, IP20 | buc | 20,0000 |
| 2.66.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 20,4000 |
| 2.66.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0840 |
| 2.66.5 | 1 | Muncitor | h-om | 7,6200 |
| 2.67 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 2-х розеток, IP20) | 100 buc | 0,1200 |
| 2.67.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1800 |
| 2.67.2 | Material | блок из 2-х розеток, IP20 | buc | 12,0000 |
| 2.67.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 12,2400 |
| 2.67.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0504 |
| 2.67.5 | 1 | Muncitor | h-om | 4,5720 |
| 2.68 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSHFLTx сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 17,6000 |
| 2.68.1 | 1 | Muncitor | h-om | 98,7360 |
| 2.68.2 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,8160 |
| 2.69 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSHFLTx сеч. 3х2,5мм2) | 100 m | 0,3000 |
| 2.69.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |
| 2.69.2 | 1 | Muncitor | h-om | 1,6830 |
| 2.70 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LSHFLTx сеч. 3х2,5мм2) | 100m | 10,2000 |
| 2.70.1 | 1 | Muncitor | h-om | 170,3400 |
| 2.70.2 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,2122 |
| 2.70.3 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,2499 |
| 2.71 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSHFLTx сеч. 5х2,5мм2) | 100 m | 0,2500 |
| 2.71.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |
| 2.71.2 | 1 | Muncitor | h-om | 1,4025 |
| 2.72 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LSHFLTx сеч. 5х6мм2) | 100 m | 3,7000 |
| 2.72.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,5920 |
| 2.72.2 | 1 | Muncitor | h-om | 24,9380 |
| 2.73 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (ВВГнг-LSHFLTx сеч. 5х16мм2) | 100 m | 0,6500 |
| 2.73.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2080 |
| 2.73.2 | 1 | Muncitor | h-om | 7,2800 |
| 2.74 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 4,8000 |
| 2.74.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,7680 |
| 2.74.2 | 1 | Muncitor | h-om | 26,9280 |
| 2.75 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х2,5мм2) | 100 m | 0,0800 |
| 2.75.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0128 |
| 2.75.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,4488 |
| 2.76 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х6мм2) | 100 m | 0,0200 |
| 2.76.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0032 |
| 2.76.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,1348 |
| 2.77 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor | 100 m | 0,0200 |

|  |  | monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х10мм2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.77.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0064 |
| 2.77.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,2240 |
| 2.78 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х35мм2) | 100 m | 0,0400 |
| 2.78.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0128 |
| 2.78.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,4480 |
| 2.79 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1 сеч.1x4 мм2 | 100 m | 4,5000 |
| 2.79.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,7200 |
| 2.79.2 | 1 | Muncitor | h-om | 10,3050 |
| 2.80 | Pret piata | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 1 760,0000 |
| 2.80.1 | Material | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 1 760,0000 |
| 2.81 | Pret piata | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 3х2,5 мм2 | m | 1 050,0000 |
| 2.81.1 | Material | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 3х2,5 мм2 | m | 1 050,0000 |
| 2.82 | Pret piata | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 5х2,5 мм2 | m | 25,0000 |
| 2.82.1 | Material | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 5х2,5 мм2 | m | 25,0000 |
| 2.83 | Pret piata | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 5х6 мм2 | m | 370,0000 |
| 2.83.1 | Material | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 5х6 мм2 | m | 370,0000 |
| 2.84 | Pret piata | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 5х16 мм2 | m | 65,0000 |
| 2.84.1 | Material | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 5х16 мм2 | m | 65,0000 |
| 2.85 | Pret piata | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 480,0000 |
| 2.85.1 | Material | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 480,0000 |
| 2.86 | Pret piata | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х2,5 мм2 | m | 8,0000 |
| 2.86.1 | Material | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х2,5 мм2 | m | 8,0000 |
| 2.87 | Pret piata | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х6 мм2 | m | 2,0000 |
| 2.87.1 | Material | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х6 мм2 | m | 2,0000 |
| 2.88 | Pret piata | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х10 мм2 | m | 2,0000 |
| 2.88.1 | Material | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х10 мм2 | m | 2,0000 |
| 2.89 | Pret piata | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х35 мм2 | m | 4,0000 |
| 2.89.1 | Material | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х35 мм2 | m | 4,0000 |
| 2.90 | Pret piata | Провод с медной жилой ПВ1 сеч. 1x4 мм2 | m | 450,0000 |
| 2.90.1 | Material | Провод с медной жилой ПВ1 сеч. 1x4 мм2 | m | 450,0000 |
| 2.91 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 20 мм) | 100 m | 23,0000 |
| 2.91.1 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 23,0000 |
| 2.91.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 414,0000 |
| 2.91.3 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 41,4000 |
| 2.91.4 | 1 | Muncitor | h-om | 547,4000 |
| 2.91.5 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 111,3200 |
| 2.92 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25 мм) | 100 m | 0,3000 |
| 2.92.1 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 0,3000 |
| 2.92.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 5,4000 |
| 2.92.3 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,5400 |
| 2.92.4 | 1 | Muncitor | h-om | 7,1400 |
| 2.92.5 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,4520 |
| 2.93 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба ПВХ 32 мм) | 100 m | 3,4000 |
| 2.93.1 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 3,4000 |
| 2.93.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 61,2000 |
| 2.93.3 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 6,1200 |
| 2.93.4 | 1 | Muncitor | h-om | 116,9600 |
| 2.93.5 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 23,6640 |
| 2.94 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба ПВХ 50 мм) | 100 m | 0,5000 |
| 2.94.1 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 0,5000 |
| 2.94.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 9,0000 |
| 2.94.3 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,9000 |
| 2.94.4 | 1 | Muncitor | h-om | 17,2000 |
| 2.94.5 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,4800 |
| 2.95 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (короб металлический 60х60х2) | 100 m | 0,0200 |
| 2.95.1 | 1 | Muncitor | h-om | 0,7520 |
| 2.96 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (короб металлический 100х100х2) | 100 m | 0,0400 |
| 2.96.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5040 |
| 2.97 | Pret piata | Короб металлический 60х60х2 | m | 2,0000 |
| 2.97.1 | Material | Короб металлический 60х60х2 | m | 2,0000 |

| 2.98 | Pret piata | Короб металлический 100х100х2 | m | 4,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.98.1 | Material | Короб металлический 100х100х2 | m | 4,0000 |
| 2.99 | Pret piata | Клипсы для крепления кабеля | buc | 4 000,0000 |
| 2.99.1 | Material | Клипсы для крепления кабеля | buc | 4 000,0000 |
| 2.100 | Pret piata | Скоба | buc | 1 500,0000 |
| 2.100.1 | Material | Скоба | buc | 1 500,0000 |
| 2.101 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный ПКЕ 222-1) | buc | 1,0000 |
| 2.101.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0500 |
| 2.101.2 | 05009502 | Fişe de extremitate | 100 buc | 0,0610 |
| 2.101.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 2.101.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,8700 |
| 2.101.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
| 2.102 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (ящик ШМПг-25х30х15) | buc | 1,0000 |
| 2.102.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.102.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Blocul central (2 nivele) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Blocul secundar (3+1 nivele) |  |  |
| 2.103 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-16 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.103.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.103.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.104 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/25А | buc | 1,0000 |
| 2.104.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.104.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.104.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.104.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.104.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.105 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 7,0000 |
| 2.105.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3430 |
| 2.105.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 42,7000 |
| 2.105.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0840 |
| 2.105.4 | 1 | Muncitor | h-om | 10,9200 |
| 2.105.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2800 |
| 2.106 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-16 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.106.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.106.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.107 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/25А | buc | 1,0000 |
| 2.107.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.107.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.107.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.107.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.107.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.108 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 9,0000 |
| 2.108.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4410 |
| 2.108.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 54,9000 |
| 2.108.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1080 |
| 2.108.4 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0400 |
| 2.108.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3600 |
| 2.109 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-24 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.109.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.109.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.110 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/25А | buc | 1,0000 |
| 2.110.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.110.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.110.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.110.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.110.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.111 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 14,0000 |
| 2.111.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,6860 |
| 2.111.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 85,4000 |
| 2.111.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1680 |

| 2.111.4 | 1 | Muncitor | h-om | 21,8400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.111.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,5600 |
| 2.112 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-36 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.112.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.112.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.113 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р/63А | buc | 1,0000 |
| 2.113.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.113.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.113.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.113.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.113.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.114 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 14,0000 |
| 2.114.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,6860 |
| 2.114.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 85,4000 |
| 2.114.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1680 |
| 2.114.4 | 1 | Muncitor | h-om | 21,8400 |
| 2.114.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,5600 |
| 2.115 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит распределительный ЩРв-36 IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.115.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |
| 2.115.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.116 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р/63А | buc | 1,0000 |
| 2.116.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4550 |
| 2.116.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
| 2.116.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.116.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.116.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.117 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 15,0000 |
| 2.117.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,7350 |
| 2.117.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 91,5000 |
| 2.117.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1800 |
| 2.117.4 | 1 | Muncitor | h-om | 23,4000 |
| 2.117.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,6000 |
| 2.118 | Pret piata | Коробка ответвительная | buc | 160,0000 |
| 2.118.1 | Material | Коробка ответвительная | buc | 160,0000 |
| 2.119 | Pret piata | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 170,0000 |
| 2.119.1 | Material | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 170,0000 |
| 2.120 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20) | 100 buc | 0,1200 |
| 2.120.1 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 12,2400 |
| 2.120.2 | Material | выключатель одноклавишный IP20 | buc | 12,0000 |
| 2.120.3 | 1 | Muncitor | h-om | 3,8640 |
| 2.121 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP44) | 100 buc | 0,0400 |
| 2.121.1 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 4,0800 |
| 2.121.2 | Material | выключатель одноклавишный IP44 | buc | 4,0000 |
| 2.121.3 | 1 | Muncitor | h-om | 1,2880 |
| 2.122 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20) | 100 buc | 0,2200 |
| 2.122.1 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 22,4400 |
| 2.122.2 | Material | выключатель двухклавишный IP20 | buc | 22,0000 |
| 2.122.3 | 1 | Muncitor | h-om | 7,2160 |
| 2.123 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP44) | 100 buc | 0,0600 |
| 2.123.1 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 6,1200 |
| 2.123.2 | Material | выключатель двухклавишный IP44 | buc | 6,0000 |
| 2.123.3 | 1 | Muncitor | h-om | 1,9680 |
| 2.124 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель переключатель IP20) | 100 buc | 0,0400 |
| 2.124.1 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 4,0800 |
| 2.124.2 | Material | выключатель переключатель IP20 | buc | 4,0000 |
| 2.124.3 | 1 | Muncitor | h-om | 1,3120 |
| 2.125 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP20) | 100 buc | 0,4500 |
| 2.125.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,6750 |
| 2.125.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 45,9000 |
| 2.125.3 | Material | розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP20 | buc | 45,0000 |

| 2.125.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1890 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.125.5 | 1 | Muncitor | h-om | 17,1450 |
| 2.126 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP44) | 100 buc | 0,3200 |
| 2.126.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4800 |
| 2.126.2 | Material | розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP44 | buc | 32,0000 |
| 2.126.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 32,6400 |
| 2.126.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1344 |
| 2.126.5 | 1 | Muncitor | h-om | 12,1920 |
| 2.127 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 3-х розеток, IP20) | 100 buc | 0,0300 |
| 2.127.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0450 |
| 2.127.2 | Material | блок из 3-х розеток, IP20 | buc | 3,0000 |
| 2.127.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 3,0600 |
| 2.127.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0126 |
| 2.127.5 | 1 | Muncitor | h-om | 1,1430 |
| 2.128 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 2-х розеток, IP20) | 100 buc | 0,1400 |
| 2.128.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,2100 |
| 2.128.2 | Material | блок из 2-х розеток, IP20 | buc | 14,0000 |
| 2.128.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 14,2800 |
| 2.128.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0588 |
| 2.128.5 | 1 | Muncitor | h-om | 5,3340 |
| 2.129 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 2-х розеток, IP44) | 100 buc | 0,0700 |
| 2.129.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1050 |
| 2.129.2 | Material | блок из 2-х розеток, IP44 | buc | 7,0000 |
| 2.129.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 7,1400 |
| 2.129.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0294 |
| 2.129.5 | 1 | Muncitor | h-om | 2,6670 |
| 2.130 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSHFLTx сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 9,0000 |
| 2.130.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,4400 |
| 2.130.2 | 1 | Muncitor | h-om | 50,4900 |
| 2.131 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSHFLTx сеч. 3х2,5мм2) | 100 m | 0,4000 |
| 2.131.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0640 |
| 2.131.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2440 |
| 2.132 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LSHFLTx сеч. 3х2,5мм2) | 100m | 6,6000 |
| 2.132.1 | 1 | Muncitor | h-om | 110,2200 |
| 2.132.2 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1373 |
| 2.132.3 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1617 |
| 2.133 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LSHFLTx сеч. 5х6мм2) | 100 m | 0,8000 |
| 2.133.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1280 |
| 2.133.2 | 1 | Muncitor | h-om | 5,3920 |
| 2.134 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 7,2000 |
| 2.134.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,1520 |
| 2.134.2 | 1 | Muncitor | h-om | 40,3920 |
| 2.135 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х2,5мм2) | 100 m | 0,5000 |
| 2.135.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0800 |
| 2.135.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8050 |
| 2.136 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1 сеч.1x4 мм2 | 100 m | 3,2000 |
| 2.136.1 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,5120 |
| 2.136.2 | 1 | Muncitor | h-om | 7,3280 |
| 2.137 | Pret piata | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 900,0000 |
| 2.137.1 | Material | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 900,0000 |
| 2.138 | Pret piata | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 3х2,5 мм2 | m | 700,0000 |

| 2.138.1 | Material | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 3х2,5 мм2 | m | 700,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.139 | Pret piata | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 5х6 мм2 | m | 80,0000 |
| 2.139.1 | Material | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSHFLTx сеч. 5х6 мм2 | m | 80,0000 |
| 2.140 | Pret piata | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 720,0000 |
| 2.140.1 | Material | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 720,0000 |
| 2.141 | Pret piata | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х2,5 мм2 | m | 50,0000 |
| 2.141.1 | Material | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSHFLTx сеч. 5х2,5 мм2 | m | 50,0000 |
| 2.142 | Pret piata | Провод с медной жилой ПВ1 сеч. 1x4 мм2 | m | 320,0000 |
| 2.142.1 | Material | Провод с медной жилой ПВ1 сеч. 1x4 мм2 | m | 320,0000 |
| 2.143 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 20 мм) | 100 m | 15,5000 |
| 2.143.1 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 15,5000 |
| 2.143.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 279,0000 |
| 2.143.3 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 27,9000 |
| 2.143.4 | 1 | Muncitor | h-om | 368,9000 |
| 2.143.5 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 75,0200 |
| 2.144 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25 мм) | 100 m | 0,4000 |
| 2.144.1 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 0,4000 |
| 2.144.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 7,2000 |
| 2.144.3 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,7200 |
| 2.144.4 | 1 | Muncitor | h-om | 9,5200 |
| 2.144.5 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,9360 |
| 2.145 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба ПВХ 32 мм) | 100 m | 0,6000 |
| 2.145.1 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 0,6000 |
| 2.145.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 10,8000 |
| 2.145.3 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0800 |
| 2.145.4 | 1 | Muncitor | h-om | 20,6400 |
| 2.145.5 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,1760 |
| 2.146 | Pret piata | Клипсы для крепления кабеля | buc | 2 000,0000 |
| 2.146.1 | Material | Клипсы для крепления кабеля | buc | 2 000,0000 |
| 2.147 | Pret piata | Скоба | buc | 800,0000 |
| 2.147.1 | Material | Скоба | buc | 800,0000 |
| 2.148 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 236 Вт, IP65, ALS.OPL 236) | 100 buc | 0,4000 |
| 2.148.1 | 1 | Muncitor | h-om | 46,4000 |
| 2.149 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 9 Вт, IP65, GRUNLED, 600мм) | 100 buc | 0,1800 |
| 2.149.1 | 1 | Muncitor | h-om | 15,8400 |
| 2.150 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 18 Вт, IP65, GRUNLED, 600мм) | 100 buc | 0,0600 |
| 2.150.1 | 1 | Muncitor | h-om | 5,2800 |
| 2.151 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 36 Вт, IP65, GRUNLED, 1200мм) | 100 buc | 0,0500 |
| 2.151.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,4000 |
| 2.152 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, 36 Вт, 1200х300 мм, для классов) | 100 buc | 0,2600 |
| 2.152.1 | 1 | Muncitor | h-om | 22,8800 |
| 2.153 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, 36 Вт, 1200 мм, над доской) | 100 buc | 0,0500 |
| 2.153.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,4000 |
| 2.154 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (LED панель 220В, 45 Вт, 600х600 мм) | 100 buc | 0,1600 |
| 2.154.1 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0800 |
| 2.155 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, 36 Вт, 1200 мм, LM-80) | 100 buc | 0,2300 |
| 2.155.1 | 1 | Muncitor | h-om | 20,2400 |
| 2.156 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, 34Вт, Sport Led) | 100 buc | 0,2500 |
| 2.156.1 | 1 | Muncitor | h-om | 22,0000 |
| 2.157 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник с эконом. лампой, 18 Вт, IP44) | 100 buc | 0,0400 |
| 2.157.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,5200 |
| 2.158 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat (светильник-указатель 18 Вт, 220В, GW 80238) | 100 buc | 0,1200 |
| 2.158.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,2244 |
| 2.158.2 | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2,4480 |
| 2.158.3 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2400 |

| 2.158.4 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,2448 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.158.5 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0132 |
| 2.158.6 | 1 | Muncitor | h-om | 34,9200 |
| 2.159 | Pret piata | Светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 236 Вт, IP65, ALS.OPL 236 | buc | 40,0000 |
| 2.159.1 | Material | Светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 236 Вт, IP65, ALS.OPL 236 | buc | 40,0000 |
| 2.160 | Pret piata | Светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 9 Вт, IP65, GRUNLED, 600мм | buc | 18,0000 |
| 2.160.1 | Material | Светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 9 Вт, IP65, GRUNLED, 600мм | buc | 18,0000 |
| 2.161 | Pret piata | Светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 18 Вт, IP65, GRUNLED, 600мм | buc | 6,0000 |
| 2.161.1 | Material | Светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 18 Вт, IP65, GRUNLED, 600мм | buc | 6,0000 |
| 2.162 | Pret piata | Светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 36 Вт, IP65, GRUNLED, 1200мм | buc | 5,0000 |
| 2.162.1 | Material | Светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, 36 Вт, IP65, GRUNLED, 1200мм | buc | 5,0000 |
| 2.163 | Pret piata | Светильник светодиодный, 36 Вт, 1200х300 мм, для классов | buc | 26,0000 |
| 2.163.1 | Material | Светильник светодиодный, 36 Вт, 1200х300 мм, для классов | buc | 26,0000 |
| 2.164 | Pret piata | Светильник светодиодный, 36 Вт, 1200 мм, над доской | buc | 5,0000 |
| 2.164.1 | Material | Светильник светодиодный, 36 Вт, 1200 мм, над доской | buc | 5,0000 |
| 2.165 | Pret piata | LED панель 220В, 45 Вт, 600х600 мм | buc | 16,0000 |
| 2.165.1 | Material | LED панель 220В, 45 Вт, 600х600 мм | buc | 16,0000 |
| 2.166 | Pret piata | Светильник светодиодный, 36 Вт, 1200 мм, LM-80 | buc | 23,0000 |
| 2.166.1 | Material | Светильник светодиодный, 36 Вт, 1200 мм, LM-80 | buc | 23,0000 |
| 2.167 | Pret piata | Светильник светодиодный, 34 Вт, Sport Led | buc | 25,0000 |
| 2.167.1 | Material | Светильник светодиодный, 34 Вт, Sport Led | buc | 25,0000 |
| 2.168 | Pret piata | Светильник с эконом. лампой, 18 Вт, IP44 | buc | 4,0000 |
| 2.168.1 | Material | Светильник с эконом. лампой, 18 Вт, IP44 | buc | 4,0000 |
| 2.169 | Pret piata | Светильник-указатель 18 Вт, 220В, GW 80238 | buc | 12,0000 |
| 2.169.1 | Material | Светильник-указатель 18 Вт, 220В, GW 80238 | buc | 12,0000 |
| 2.170 | Pret piata | Блок аварийного питания на 2 часа 4Вт, 220В, БАП20 | buc | 13,0000 |
| 2.170.1 | Material | Блок аварийного питания на 2 часа 4Вт, 220В, БАП20 | buc | 13,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Blocul secundar (3+1 nivele) |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Blocul central (2 nivele) |  |  |
| 3.1 | Pret piata | Бокс для установки 16 модулей, металлический, навесной ЩРн-16 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.1.1 | Material | Бокс для установки 16 модулей, металлический, навесной ЩРн-16 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.2 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,0000 |
| 3.2.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,0000 |
| 3.3 | Pret piata | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С10 | buc | 2,0000 |
| 3.3.1 | Material | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С10 | buc | 2,0000 |
| 3.4 | Pret piata | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 1,0000 |
| 3.4.1 | Material | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 1,0000 |
| 3.5 | Pret piata | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С6 | buc | 1,0000 |
| 3.5.1 | Material | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С6 | buc | 1,0000 |
| 3.6 | Pret piata | АВР ЩАП-33м-40А (комп. КМ 16 63, ВА47-29/3/С16-2шт.) | buc | 1,0000 |
| 3.6.1 | Material | АВР ЩАП-33м-40А (комп. КМ 16 63, ВА47-29/3/С16-2шт.) | buc | 1,0000 |
| 3.7 | Pret piata | Бокс для установки 72 модулей, металлический, навесной ЩРн-72 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.7.1 | Material | Бокс для установки 72 модулей, металлический, навесной ЩРн-72 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.8 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100 | buc | 1,0000 |
| 3.8.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100 | buc | 1,0000 |
| 3.9 | Pret piata | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С32 | buc | 1,0000 |
| 3.9.1 | Material | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С32 | buc | 1,0000 |
| 3.10 | Pret piata | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С25 | buc | 5,0000 |
| 3.10.1 | Material | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С25 | buc | 5,0000 |
| 3.11 | Pret piata | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 7,0000 |
| 3.11.1 | Material | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 7,0000 |
| 3.12 | Pret piata | Бокс для установки 16 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-16 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.12.1 | Material | Бокс для установки 16 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-16 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.13 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |
| 3.13.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |
| 3.14 | Pret piata | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 10,0000 |
| 3.14.1 | Material | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 10,0000 |
| 3.15 | Pret piata | Бокс для установки 16 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-16 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.15.1 | Material | Бокс для установки 16 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-16 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.16 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |

| 3.16.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.17 | Pret piata | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 12,0000 |
| 3.17.1 | Material | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 12,0000 |
| 3.18 | Pret piata | Бокс для установки 12 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-12 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.18.1 | Material | Бокс для установки 12 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-12 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.19 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |
| 3.19.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |
| 3.20 | Pret piata | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 5,0000 |
| 3.20.1 | Material | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 5,0000 |
| 3.21 | Pret piata | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-24 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.21.1 | Material | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-24 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.22 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |
| 3.22.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |
| 3.23 | Pret piata | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 16,0000 |
| 3.23.1 | Material | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 16,0000 |
| 3.24 | Pret piata | Бокс для установки 16 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-16 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.24.1 | Material | Бокс для установки 16 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-16 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.25 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |
| 3.25.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |
| 3.26 | Pret piata | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 13,0000 |
| 3.26.1 | Material | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 13,0000 |
| 3.27 | Pret piata | Бокс для установки 16 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-16 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.27.1 | Material | Бокс для установки 16 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-16 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.28 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |
| 3.28.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |
| 3.29 | Pret piata | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 7,0000 |
| 3.29.1 | Material | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 7,0000 |
| 3.30 | Pret piata | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-24 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.30.1 | Material | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-24 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.31 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |
| 3.31.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |
| 3.32 | Pret piata | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 8,0000 |
| 3.32.1 | Material | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 8,0000 |
| 3.33 | Pret piata | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-24 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.33.1 | Material | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-24 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.34 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |
| 3.34.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |
| 3.35 | Pret piata | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 8,0000 |
| 3.35.1 | Material | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 8,0000 |
| 3.36 | Pret piata | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-24 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.36.1 | Material | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-24 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.37 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |
| 3.37.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |
| 3.38 | Pret piata | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 7,0000 |
| 3.38.1 | Material | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 7,0000 |
| 3.39 | Pret piata | Автомат дифференцированный четырехполюсный АВДТ 34С 16А 30 мА | buc | 1,0000 |
| 3.39.1 | Material | Автомат дифференцированный четырехполюсный АВДТ 34С 16А 30 мА | buc | 1,0000 |
| 3.40 | Pret piata | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-24 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.40.1 | Material | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-24 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.41 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |
| 3.41.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |
| 3.42 | Pret piata | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 5,0000 |
| 3.42.1 | Material | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 5,0000 |
| 3.43 | Pret piata | Пост кнопочный ПКЕ 222-1 | buc | 1,0000 |
| 3.43.1 | Material | Пост кнопочный ПКЕ 222-1 | buc | 1,0000 |
| 3.44 | Pret piata | Ящик ЩМПг-25*30*15 | buc | 1,0000 |
| 3.44.1 | Material | Ящик ЩМПг-25*30*15 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Blocul central (2 nivele) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Blocul secundar (3+1 nivele) |  |  |
| 3.45 | Pret piata | Бокс для установки 16 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-16 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.45.1 | Material | Бокс для установки 16 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-16 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.46 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |
| 3.46.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |
| 3.47 | Pret piata | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 7,0000 |
| 3.47.1 | Material | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 7,0000 |
| 3.48 | Pret piata | Бокс для установки 16 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-16 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.48.1 | Material | Бокс для установки 16 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-16 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.49 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |
| 3.49.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |

| 3.50 | Pret piata | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 9,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.50.1 | Material | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 9,0000 |
| 3.51 | Pret piata | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-24 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.51.1 | Material | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-24 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.52 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |
| 3.52.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 1,0000 |
| 3.53 | Pret piata | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 14,0000 |
| 3.53.1 | Material | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 14,0000 |
| 3.54 | Pret piata | Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-36 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.54.1 | Material | Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-36 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.55 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |
| 3.55.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |
| 3.56 | Pret piata | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 9,0000 |
| 3.56.1 | Material | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 9,0000 |
| 3.57 | Pret piata | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 10 мА | buc | 3,0000 |
| 3.57.1 | Material | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 3,0000 |
| 3.58 | Pret piata | Автомат дифференцированный четырехполюсный АВДТ 34С 16А 30 мА | buc | 2,0000 |
| 3.58.1 | Material | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 2,0000 |
| 3.59 | Pret piata | Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-36 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.59.1 | Material | Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-36 IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.60 | Pret piata | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |
| 3.60.1 | Material | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |
| 3.61 | Pret piata | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 10,0000 |
| 3.61.1 | Material | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 10,0000 |
| 3.62 | Pret piata | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 10 мА | buc | 5,0000 |
| 3.62.1 | Material | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Blocul secundar (3+1 nivele) |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Modernizarea Gimnaziului din s. Corjova, raionul Criuleni: Reabilitare și Eficientizare Energetică

Obiectul: Amenajarea teritoriului

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7-1

| Devizul: Lucrări de construcție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1.1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. | m3 | 113,0000 |
| 1.1.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 180,8000 |
| 1.1.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1583 |
| 1.1.3 | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 87,5750 |
| 1.1.4 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 87,5750 |
| 1.2 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu descărcare în autobasculantă (Incarcarea betonului asfaltic) | 100m3 | 1,1300 |
| 1.2.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0045 |
| 1.2.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,8704 |
| 1.2.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 16,1590 |
| 1.2.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 4,0906 |
| 1.3 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 225,0000 |
| 1.3.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 58,0500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Demolari |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Amenajare |  |  |
| 1.4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 22,5000 |
| 1.4.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 22,5000 |
| 1.4.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 203,1750 |
| 1.4.3 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 31,5000 |
| 1.5 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (gr.50 mm) | m3 | 112,5000 |
| 1.5.1 | 1411122201672 | Piatra sparta | m3 | 142,8750 |
| 1.5.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,6250 |
| 1.5.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 33,7500 |
| 1.5.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,7250 |
| 1.5.5 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 24,5250 |
| 1.5.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,5625 |
| 1.6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (60 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 2 250,0000 |
| 1.6.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 3 600,0000 |
| 1.6.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 29 700,0000 |
| 1.6.3 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare 60 mm | m2 | 2 283,7500 |
| 1.6.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 11,2500 |
| 1.6.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 85,5000 |
| 1.6.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 45,0000 |
| 1.6.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 305,4500 |
| 1.6.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 35,5500 |
| 1.7 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100.30.18 cm, pe fundatie de beton B15 | m | 1 075,0000 |
| 1.7.1 | 2663102100000 | Beton B15 | m3 | 56,9750 |
| 1.7.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4 472,0000 |
| 1.7.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 12,9000 |
| 1.7.4 | 2666122800300 | Bordura 100.30.18 cm | m | 1 080,3750 |
| 1.7.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 7,5250 |
| 1.7.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 193,5000 |
| 1.7.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 645,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Amenajare |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.