Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie din s. Ciorna, or. Rezina __

Autoritatea contractantă: Primăria or. Rezina, str.27 August , nr.1.

1. Descriere generală

Sectorul, unde urmează să fie construit gazoductul de presiune medie este s. Ciorna , străzile : A.Pușkin, N.Gribov,G. Malarciuc. Proiectul construcția gazoductului de pesiune medie conține compartementele: rețele de gaze subterane din țiava metalica d.45mm x 3mm - cu lungimea traseului de 147m.l. , țiavă metalică d.38 mm x 3mm cu lungimea 51m.l. , montarea robinetelor cu flanșe, montarea pieselor de legătură, racordarea conductei noi la  rețiaua existentă supraterană, montarea dulapelor de reglare a gazelor( ШГРП) – 5 buc., montarea regulatoarelor de presiune -5 buc.

2. Informaţii şi proiectare

Proiectul de execuție nr.257/2021 a fost elaborat de către  SRL ,,VOLEDIS GRUP,, verificat conform legislației în vigoare. Devizul de cheltueli este calculat prin metoda  de resurse în corespundere cu instrucţiunile din СР L.01.01-2012,  aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova.

4.Mostre.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- DUAE;

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Garanția pentru ofertă - (anexa nr. 9).

- Propunerea economică și financiară:

  - Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară - Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de   500 000,00 lei;

  - Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, disponibilitatea de bani lichizi – minim de 20% din valoarea ofertei prezentate

  - Lichiditate generala (nu mai puțin de 100%) ;

  - Ultimul raport financiar.

- Propunerea tehnică și profesională:

  - Documentația de deviz - Formulare Devizelor: 3, 5 și 7, conform Formularului de deviz nr. 1- Lista cu cantitățile de lucrări din anexa nr. 23;

  - Grafic de executare a lucrărilor - (anexa nr. 10);

  - Declarație privind experienţa similară în ultimii  5 ani - (anexa nr. 12);

  - Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (anexa nr. 13);

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (anexa nr. 14);

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (anexa nr. 15)

  - Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16 - după caz;

  - Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) - după caz;

  - Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) - după caz;

  - Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) - după caz;

  - Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) - după caz;

  - Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) - după caz;

  - Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

  - Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii și Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier în domeniul : Instalații și rețele de alimentare cu gaze.

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de o zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc,  folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP:

- Certificat/ decizie de înregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

- Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;

- Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;

- Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție;

- Declaraţie privind prezentarea mostrelor pentru produsele solicitate de Primaria or. Rezina.

Președintele grupului de lucru_______________________Simion Tatarov

Data "03" octombrie 2022

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de construcția gazoductului de presiune medie din s. Ciorna, or. Rezina.

Autoritatea contractantă: Primăria or. Rezina, str.27 August , nr.1.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 |  | Capitolul 1.1. Газопровод среднего давления |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Арматура и трубопроводы |  |  |
| 1 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый Ду40 мм, Рр=1,6МПа КШФ40) | buc | 1,000 |
| 2 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Фланец ответный стальной Ду40) | buc | 2,000 |
| 3 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый Ду32 мм, Рр=1,6МПа КШФ32) | buc | 5,000 |
| 4 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Фланец ответный стальной Ду32) | buc | 10,000 |
| 5 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie ( Труба стальная электросварная Ду45х3.0 GOST 10704-91*) | m | 187,000 |
| 6 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie ( Труба стальная электросварная Ду38х3.0 GOST 10704-91*) | m | 51,000 |
| 7 | IzA08B K=2 | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat | m2 | 28,560 |
| 8 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной под 90* ф40) | buc | 15,000 |
| 9 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной под 90* ф32) | buc | 14,000 |
| 10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф40/32) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Присоединение (врезка) в существующий надземный газопровод ср. давления du108 газопроводом ф38 . 2шт (надземно) |  |  |
| 11 | GD14B.1 | Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3" Врезка в существующую сеть газопровода | buc | 2,000 |
| 12 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Присоединение (врезка) в существующий надземный газопровод ср. давления du45 газопроводом ф45 . 1шт (надземно) |  |  |
| 13 | GD14B.1 | Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3" Врезка в существующую сеть газопровода | buc | 1,000 |
| 14 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. . УПГ 7 Установка ШГРП на опоре в ограждении (5шт) Обвязка |  |  |
| 15 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 5,000 |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент Ф2 под опору для ШГРП из бетона В12,5) | m3 | 0,350 |
| 17 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 3,100 |
| 18 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 5,000 |
| 19 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 10,000 |
| 20 | TfA01С1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*) | m | 12,000 |
| 21 | TfA01С1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф32х3мм, ГОСТ 10704-91*) | m | 5,000 |
| 22 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная водогазопроводная ф32x3.2мм, ГОСТ 3262-75*) | m | 1,000 |
| 23 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 5,300 |
| 24 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 5,300 |
| 25 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3 0,8м-5шт, ) | kg | 9,450 |
| 26 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,010 |
| 27 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,010 |
| 28 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,010 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Ограждение и покрытие площадки УПГ -7 , 5шт |  |  |
| 29 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -9.42кг, бетон В12.5- 0.35м3 под стойки ф1) | m | 34,250 |
| 30 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) | m2 | 10,350 |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Козырек | kg | 49,450 |
| 32 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,330 |
| 33 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,330 |
| 34 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,330 |
| 35 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ.100 мм) | m3 | 2,350 |
| 36 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм) | m3 | 3,750 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Земляные работы для заземление шкафа (5шт) |  |  |
| 37 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 4,500 |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,500 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Опора ОП1 ф89х3,0 , Н=2.588м , 28шт |  |  |
| 39 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 28,000 |
| 40 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 3,140 |
| 41 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 12,560 |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф89х3.0 Н=2588mm , 28шт | kg | 355,600 |
| 43 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Окраска ) | m2 | 18,500 |
| 44 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (полоса 6х120-1шт,Хомут 60серия 5,905-8УКГ9-0-1шт, полка УКГ 9-01-0,5 -1шт,сер 5,905-8) | kg | 14,000 |
| 45 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,014 |
| 46 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,014 |
| 47 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,014 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Опора ОП 2 ф108х3,5 , Н=4,094м , 10шт |  |  |
| 48 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 10,000 |
| 49 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 3,920 |
| 50 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 15,680 |
| 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф108х3.5 Н=4094mm , 10шт | kg | 307,100 |
| 52 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Окраска ) | m2 | 15,970 |
| 53 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (полоса 6х200-1шт,8х100-2шт,полка УКГ 9-01-0,5 -1шт,сер 5,905-8) | kg | 51,600 |
| 54 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,060 |
| 55 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,060 |
| 56 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,060 |
|  |  | Capitolul 1.1.9. Опора ОП 3 ф121х3,5 , Н=4.820м , 4шт |  |  |
| 57 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 4,000 |
| 58 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 1,440 |
| 59 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 5,760 |
| 60 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф121х3.5 Н=4.82m , 4шт | kg | 195,600 |
| 61 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Окраска ) | m2 | 10,170 |
| 62 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (полоса 10х420-1шт,10х100-4шт,полка УКГ 9-01-0,5 -1шт,сер 5,905-8) | kg | 70,840 |
| 63 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Хомут 60 Серия 5,905-8-0) | kg | 0,840 |
| 64 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,080 |
| 65 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,080 |
| 66 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,080 |
| 67 | Pretul firmei | Болт1.1 с гайкой и шайбой М16х500 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.10. Опора ОП 4 ф121х4,0 , Н=4,960м , с консолью , 4шт |  |  |
| 68 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 4,000 |
| 69 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 8,470 |
| 70 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 33,860 |
| 71 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф121х4,0 Н=4.96m , 4шт | kg | 201,160 |
| 72 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Окраска ) | m2 | 10,460 |
| 73 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (полоса 10х800-1шт,10х100-2шт,полоса 10х350-1шт,полоса 6х300-2шт,полоса 6х150-2шт, Гост 103-76) | kg | 289,040 |
| 74 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Хомут 60 Серия 5,905-8-0, Швеллер 16э Гост 8240-89, Швеллер 27э Гост 8240-89)) | kg | 284,880 |
| 75 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,574 |
| 76 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,574 |
| 77 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,574 |
| 78 | Pretul firmei | Болт1.1 с гайкой и шайбой М20х800 | buc | 16,000 |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 79 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h Монтаж шкафных газорегуляторных пунктов ШГРП с 2-мя регулятором давления газа | buc | 5,000 |
| 80 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Фильтр газовый к шкафам) | buc | 5,000 |
| 81 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Ф20мм 1шт=3м) | 10 buc | 0,750 |
| 82 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (Ф20мм) | 100 m | 0,500 |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |
| 79 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h Монтаж шкафных газорегуляторных пунктов ШГРП с 2-мя регулятором давления газа | buc | 5,000 |
| 80 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Фильтр газовый к шкафам) | buc | 5,000 |
| 81 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Ф20мм 1шт=3м) | 10 buc | 0,750 |
| 82 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (Ф20мм) | 100 m | 0,500 |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 83 | pretul firmei | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h -Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с 2-мя регулятором давления газа FRG/2M B "Стандарт" ду15 с фильтром | buc | 1,000 |
| 84 | pretul firmei | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h -Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с 2-мя регулятором давления газа №2,№3, №4, №5, FRG/2M B "Стандарт" ду25 с фильтром | buc | 4,000 |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |

Președintele grupului de lucru    ______________        Simion Tatarov

,,03,, octombrie 2022

Exec. A Udrea

Tel: 0254 249 22