| Constructia unui apeduct destinat alimentarii cu apa potabila a localitatilor Antonovca, Evghenievca, Petrovca si Vladimireuca, parte componenta a comunei Copaceni, r-nul Singerei.Obiect 31/25-AE.SU. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Sistemul de alimentare cu apa.Etapa I

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente pe conducte si camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 25,660 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 52,603 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 176,650 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 363,899 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip H=10cm |  |  | m3 |  | 182,490 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 111,319 |  |
|  | 14211022-1 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 187,052 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor, caminelor si nisipului |  |  | 100 m3 |  | 1,702 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,830 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 289,357 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 7,813 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,702 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,020 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,238 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,702 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,613 |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,681 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu H=30cm deasupra tevei |  |  | m3 |  | 547,470 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 169,716 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 547,470 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 410,602 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 54,747 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 17,620 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 19,206 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 17,620 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 155,408 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 166,157 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente pe conducte si camine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Retele de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D110 conform SM EN12201:2024 A1 |  |  | m |  | 2 548,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 374,556 |  |
|  | 25212167010021 |  | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D110 triplustrat (tip2,specificatia tehnica PAS 1075) |  |  | m |  | 2 637,944 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 9,356 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 76,440 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 29,302 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D90 conform SM EN12201:2024 A9 |  |  | m |  | 59,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 7,139 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,599 |  |
|  | 252121671003211 |  | Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D90 conform SM EN12201:2024 |  |  | m |  | 59,295 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 2,360 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 2,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm |  |  | m |  | 2 607,000 |  |
|  | 1234567890 |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm |  |  | m |  | 2 607,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 2 607,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 182,490 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 391,050 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 130,350 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 2 607,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 10,689 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 5,214 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m ( pentru sprijiniri coturi) |  |  | m3 |  | 1,814 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 15,473 |  |
|  | 26631021000010 |  | Beton B20 |  |  | m3 |  | 1,887 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,183 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,635 |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,590 |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 1,088 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CB01B |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,324 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,276 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm |  |  | buc |  | 17,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,150 |  |
|  | 272210331022 |  | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 200mm |  |  | m |  | 3,400 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,100 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,244 |  |
|  | 2430116103294 |  | Var |  |  | kg |  | 1,190 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 10,914 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,061 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 d100/100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  | 2875274110480-3 |  | Cruce fonta cu flanse PN10 d100/100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d100/80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 2875274110480-2 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d100/80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d100/50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 2875274110480-4 |  | Cruce fonta cu flanse PN10 d100/50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D80/80 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |
|  | 287527411201100 |  | Teu cu flansa fonta ductila PN10 D80/80 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D100 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,300 |  |
|  | 287527411012100 |  | Vana sertar cauciucat PN10 D100 |  |  | buc |  | 6,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D80 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,400 |  |
|  | 2875274110122100 |  | Vana sertar cauciucat PN10 D80 |  |  | buc |  | 8,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D50 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,200 |  |
|  | 2875274110122100- |  | Vana sertar cauciucat PN10 D50 |  |  | buc |  | 4,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D100/80 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,560 |  |
|  | 2875274110122100-1 |  | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D100/80 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,040 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D100/50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  | 2875274110122100-2 |  | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D100/50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D80/50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 2875274110122100-3 |  | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D80/50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Indicator pentru Hidrant DN80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 11111 |  | Indicator pentru Hidrant DN80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa Capat flansa PEID RC PE 100 D110 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 12,160 |  |
|  | 25231567138141 |  | Capat Flansa PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 8,080 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 12,160 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 12,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | GD53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm,Capat flansa PEID RC PE100 D90 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,550 |  |
|  | 25231567138111 |  | Capat flansa PEID RC PE100 D90 |  |  | buc |  | 5,050 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 3,550 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,550 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Capat flansa PEID RC PE100 dn63 ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,200 |  |
|  | 2523156713811123 |  | Capat flansa PEID RC PE 100 dn 63 |  |  | buc |  | 4,040 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn110/100) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,120 |  |
|  | 2875274110100199 |  | Flansa libera din otel zincat dn 110/100 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 8,080 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 32,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn90/80 ) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,450 |  |
|  | 2875274110100119 |  | Flansa libera din otel zincat dn 90/80 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 5,050 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63/50mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,560 |  |
|  | 28752741150 |  | Flansa libera din otel zincat d63/50mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,040 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba din otel zincat DN90 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 28752741150- |  | Flansa oarba din otel zincat DN90 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa electrosudabila DN90mm PE100 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |
|  | 252315671388811 |  | Mufa electrosudabila dn90mm |  |  | buc |  | 10,100 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 8,000 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa electrosudabila DN50mm PE100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,600 |  |
|  | 252315671381112-3 |  | Mufa electrosudabila DN50mm PE100 |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa electrosudabila DN63x50mm PE100 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,200 |  |
|  | 252315671381112-3- |  | Mufa electrosudabila DN63x50mm PE100 |  |  | buc |  | 4,040 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 90* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,040 |  |
|  | 25231567138181 |  | Cot 90* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | GD53B1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, Cot 90* PEID RC PE100 D90mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,420 |  |
|  | 25231567138112 |  | Cot 90*PEID RC PE100 D90mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,420 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 60* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,040 |  |
|  | 25231567138181- |  | Cot 60* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | GD53B1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, Cot 60* PEID RC PE100 D90mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,420 |  |
|  | 2523156713811-2 |  | Cot 60*PEID RC PE100 D90mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,420 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 30* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 7,600 |  |
|  | 25231567138181-1 |  | Cot 30* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 5,050 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 7,600 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 7,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 11* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 12,160 |  |
|  | 25231567138181-2 |  | Cot 11* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 8,080 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 12,160 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 12,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de distributie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | AcE11B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 2,910 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 28,052 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,018 |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,588 |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,786 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,354 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 120,982 |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 11,815 |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 7,443 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,325 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,236 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,762 |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,434 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | AcE12A aplicativ |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 8,490 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 50,940 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 24,112 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,737 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,221 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,772 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 1,261 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,034 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 14,263 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AcE13A1 |  | Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 269008072500 |  | Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN25 (0,990 m3/buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AcE13A1 |  | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 250/50/9 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 269002500509 |  | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 250/50/9 (0,517 m3/buc) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | AcE13A1 |  | Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 250/120/30 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 269025012030 |  | Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 250/120/30 (1,523 m3/buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | AcE13A1 |  | Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN15 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 269008071500 |  | Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN15 (0,333 m3/buc) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | AcE13A1 |  | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/50/9 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 269001500509 |  | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/50/9 (0,226 m3/buc) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | AcE13A1 |  | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/100/9 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 269001501009 |  | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/100/9 (0,455 m3/buc) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | AcE13A1 |  | Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 150/120/20 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 269015012020 |  | Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 150/120/20 (0,286 m3/buc) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | AcE13A1 |  | Placa carosabila de acoperire pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPA 120/62,5/12 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 269112062512 |  | Placa carosabila de acoperire pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPA 120/62,5/12 (0,156 m3/buc) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | AcE13A1 |  | Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/6 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 269008062506 |  | Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/6 (0,012 m3/buc) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | AcE13A1 |  | Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/20 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 269008062520 |  | Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/20 (0,040 m3/buc) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | AcE13A1 |  | Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/15 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 269008062515 |  | Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/15 (0,029 m3/buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pret de piata |  | Trepte din otel cu acoperire din polimer |  |  | buc |  | 63,000 |  |
|  | 2811236305661 |  | Trepte din otel cu acoperire din polimer |  |  | buc |  | 63,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 126,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,780 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,720 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpCU07B k=0.5 |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 126,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 20,790 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,300 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,790 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,063 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,378 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,945 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj) |  |  | m3 |  | 0,350 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,348 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,227 |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,362 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,035 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,435 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,045 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,870 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,870 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,087 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,232 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,290 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,348 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm H=600mm) |  |  | kg |  | 96,760 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 18,384 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,968 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,968 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,968 |  |
|  | 2775276309886 |  | Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm |  |  | kg |  | 96,760 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,484 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,774 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,451 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,097 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,625 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,757 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,378 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,053 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,189 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,095 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara ) |  |  | m2 |  | 170,240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 85,120 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 64,691 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 136,192 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,256 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) |  |  | m2 |  | 194,750 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 7,790 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 331,075 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 66,215 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,117 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 220,068 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 2,532 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 28752742000124 |  | Capac fonta ductila D400 |  |  | buc |  | 9,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru prinderea capacelor din fonta de inelul КЦО-1) |  |  | m3 |  | 0,450 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,732 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,292 |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,466 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,112 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Montarea tuburi de protectie |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | AcA04C |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie din teava de otel cu protectie anticoroziva intarita Dn 219 x 7 mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 15,300 |  |
|  | 2521216701000 |  | Tub de protectie otel cu izolatie anticoroziva intarita dn219x7mm |  |  | m |  | 10,504 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,888 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 14,664 |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 4,264 |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 33,800 |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,624 |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 1,560 |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 6,760 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Inel distantier PA 4-38 (nr de segmente - 2 ) |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 120712161213336- |  | Inel distantier PA 4-38 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | GA09A |  | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 74,250 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,750 |  |
|  | 2521216701000 |  | Tub de protectie otel cu izolatie anticoroziva intarita dn219x7mm |  |  | m |  | 25,500 |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 279,000 |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 4,000 |  |
|  | 2010102918809 |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  | m3 |  | 0,025 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 4,850 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,750 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 3,750 |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 10,000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,750 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 7,500 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 5,250 |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 28,250 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |
|  | 2952270003619 |  | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp |  |  | h-ut |  | 27,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Inel distantier PA 4-25 (nr de segmente - 2 ) |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 120712161213136 |  | Inel distantier PA 4-25 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | GA09A |  | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm |  |  | m |  | 18,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 53,460 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,540 |  |
|  | 2521216701000 |  | Tub de protectie otel cu izolatie anticoroziva intarita dn219x7mm |  |  | m |  | 18,360 |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 200,880 |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 2,880 |  |
|  | 2010102918809 |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 3,492 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,260 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 2,700 |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 7,200 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,260 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 5,400 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 3,780 |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 20,340 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |
|  | 2952270003619 |  | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp |  |  | h-ut |  | 19,440 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Inel distantier PA 4-25 (nr de segmente - 2 ) |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 120712161213136 |  | Inel distantier PA 4-25 |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea tuburi de protectie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Drumul din pietris ( L=590 m,b=0.7m ) 413 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIvolumul surplus de nisip +pietris |  |  | 100 m3 |  | 0,990 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,228 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 163,550 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 4,416 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,990 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,139 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,990 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,356 |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,396 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip h=150mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  | m3 |  | 61,950 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 55,755 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 68,145 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,195 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 13,010 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 26,019 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=180mm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  | m3 |  | 37,170 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,798 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 42,745 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,717 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 7,806 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 15,611 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=180mm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 pietris 50% din volum demolat h=18cm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  | m3 |  | 37,170 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,798 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,717 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 7,806 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 15,611 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din pietris ( L=590 m,b=0.7m ) 413 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,720 |  |
|  | 2875274108000 |  | Cot cu picior pentru hidrant Dn80 mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,137 |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 8,080 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,080 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,071 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/-30) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/-30) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2346789876555- |  | Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/-30) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pret de piata |  | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1023748203 |  | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |