CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat   Serviciul de Informatii și Securitate al RM

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul de Informatii și Securitate al RM

3. Obiectul achiziţiilor  Instalarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru blocul administrativ cu nr. cadastral 0100519.049.02, situat în mun. Chișinău, bd-ul Ștefan cel Mare și Sfânt 166

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de Constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Structura de sustinere a modulelor fotovoltaice |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 701,5200 |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Confectii metalice exclus) | kg | 1 579,1600 |
| 3 |  | Profil zinca 40*40 | m | 806,6000 |
| 4 |  | Profil zincat 43*80 | m | 66,6000 |
| 5 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,6700 |
| 6 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv(pentru ridicarea bordurei vibripresate)(Se exclud materiale ramine utilaj si manopera) | buc | 222,0000 |
| 7 |  | Bordura vibropresata: balast pentru cadru metalic (dimensiuni:1000*200*100; masa:40kg) | buc | 222,0000 |
|  |  | 1.2. Demolari |  |  |
| 8 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(copertina din metal si tigla metalica) | kg | 1 430,0000 |
| 9 | RpED18E | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina | m | 150,0000 |
| 10 | TrB01C1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 1,7750 |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1,7750 |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,7750 |