| Directia Generala Pentru Protectia Drepturilor Copilului (DGPDC)mun. Chisinau, str. A. Vlahuta, 3 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Reparatie interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 20,7900 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,3659 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,3659 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura |  |  | m2 |  | 244,5300 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 26,8983 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,8983 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,3359 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 7,3359 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 535,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 64,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 80,2500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 26,7500 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,3500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 535,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 74,9000 |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 222,0250 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 26,7500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie, inclusiv glafuri de ferestre si usi plane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  | m2 |  | 375,0000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 688,1250 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 395,7187 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 346,3481 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 829,1250 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 885,6562 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 285,4828 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 102,1331 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 32,9766 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 621,8438 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 6 101,6062 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,7250 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 17,8125 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 535,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 107,0000 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 588,5000 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 80,2500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1605 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 535,0000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 107,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,5000 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 263,7550 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5350 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 535,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,0500 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 80,2500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 26,7500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 535,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 369,1500 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 214,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 32,1000 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 267,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 26,7500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,0700 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,3500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 535,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 369,1500 |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 214,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 32,1000 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 267,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 26,7500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,0700 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,3500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 244,5300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,6795 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 501,2865 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 978,1200 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 256,7565 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,6680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IzF52A |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  | m2 |  | 244,5300 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 160,9007 |  |
|  | 2651122100000 |  | Ciment |  |  | kg |  | 7 409,2590 |  |
|  | 1421302200467 |  | Concentrat celular |  |  | l |  | 61,7438 |  |
|  | 1421302200468 |  | Fibra din polipropilena tip S |  |  | kg |  | 9,8790 |  |
|  | 2812106306003 |  | Profil din metal usor |  |  | m |  | 172,8827 |  |
|  | 2430226100801 |  | Grund din acril |  |  | kg |  | 37,0463 |  |
|  | 2416566101574 |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  | l |  | 1,9758 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,7409 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 1,2349 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,8906 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,7336 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,2226 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 7,9228 |  |
|  | 2940420007693 |  | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj |  |  | h-ut |  | 11,4929 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 250,0000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,2500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,2500 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 252,5000 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,2500 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,5000 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 75,0000 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 244,5300 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 146,7180 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,4530 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 178,8900 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 10,2703 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,4453 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,3359 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,9344 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  | m2 |  | 244,5300 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 114,4400 |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 7 527,5137 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 22,1397 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,7220 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 20,5405 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,8906 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat |  |  | m2 |  | 244,5300 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 34,2342 |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 101,4799 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 12,2265 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat, GROSIMEA 12 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 |  | 173,6800 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 199,7320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,0520 |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 184,1876 |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 184,1876 |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 157,8751 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,2104 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm |  |  | m2 |  | 70,8500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 184,9185 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,5465 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 72,9755 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 286,9425 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 21,2550 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 417,0000 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 63,7650 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,1882 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,8502 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Lucrari de scimbarea timplariei |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK03A |  | Model usa cu panza de placaj laminat 40mm, cutie de metal: Rama usii metal grosime 2mm, vopsit RAL 7044; Culoare pвnza RAL 1014, sau spon frasin natural, acoperit cu lac mat |  |  | m2 |  | 20,7900 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 30,5613 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,6632 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,1975 |  |
|  | 2030112930000 |  | Model usa cu panza de placaj laminat 40mm,cutie de metal+ sticla triplex 4+4 mm |  |  | m2 |  | 20,7900 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,7672 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 9,3555 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 4,5738 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4158 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle-Set mвnere de usa, Inox, Hafele Startec model LDH 2170 sau analog |  |  | buc |  | 11,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 26,6200 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 11,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de scimbarea timplariei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCR25A |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura |  |  | m2 |  | 95,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 66,5000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,3500 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 9,5000 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 19,0000 |  |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  |  | kg |  | 14,2500 |  |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 14,2500 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 9,5000 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 9,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,8500 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,9500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsH92B |  | Incarcarea in auto:materialului demontat |  |  | t |  | 28,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 31,0800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 28,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 84,2800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 28,0000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 10,5000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 22,6800 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,7628 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,7628 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura |  |  | m2 |  | 180,0000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 19,8000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,8000 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,4000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,4000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 315,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 37,8000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 47,2500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 15,7500 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,1500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 315,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 44,1000 |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 130,7250 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 15,7500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie, inclusiv glafuri de ferestre si usi plane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  | m2 |  | 185,0000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 339,4750 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 195,2212 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 170,8651 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 409,0350 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 436,9238 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 140,8382 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 50,3857 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 16,2684 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 306,7762 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 3 010,1258 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8510 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 8,7875 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 315,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 63,0000 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 346,5000 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 47,2500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0945 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 315,0000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 63,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,5000 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 155,2950 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 315,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,4500 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 47,2500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 15,7500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 315,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 217,3500 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 126,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 18,9000 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 157,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 15,7500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6300 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,1500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 315,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 217,3500 |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 126,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 18,9000 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 157,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 15,7500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6300 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,1500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 180,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 369,0000 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 720,0000 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 189,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,7000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IzF52A |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  | m2 |  | 180,0000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 118,4400 |  |
|  | 2651122100000 |  | Ciment |  |  | kg |  | 5 454,0000 |  |
|  | 1421302200467 |  | Concentrat celular |  |  | l |  | 45,4500 |  |
|  | 1421302200468 |  | Fibra din polipropilena tip S |  |  | kg |  | 7,2720 |  |
|  | 2812106306003 |  | Profil din metal usor |  |  | m |  | 127,2600 |  |
|  | 2430226100801 |  | Grund din acril |  |  | kg |  | 27,2700 |  |
|  | 2416566101574 |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  | l |  | 1,4544 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,5454 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,9090 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,6000 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,8320 |  |
|  | 2940420007693 |  | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj |  |  | h-ut |  | 8,4600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 175,0000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,3750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8750 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 176,7500 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,8750 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,7500 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 52,5000 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 180,0000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 108,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 340,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 7,5600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,4000 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,1600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  | m2 |  | 180,0000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 84,2400 |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 5 541,0480 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 16,2972 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,2676 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 15,1200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat |  |  | m2 |  | 180,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 25,2000 |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 74,7000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat, GROSIMEA 12 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 |  | 150,0000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 172,5000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,5000 |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 159,0750 |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 159,0750 |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 136,3500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm |  |  | m2 |  | 30,0000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 78,3000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,7000 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 30,9000 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 121,5000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,0000 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 600,0000 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 27,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,3500 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Lucrari de scimbarea timplariei |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CK03A |  | Model usa cu panza de placaj laminat 40mm, cutie de metal: Rama usii metal grosime 2mm, vopsit RAL 7044; Culoare pвnza RAL 1014, sau spon frasin natural, acoperit cu lac mat |  |  | m2 |  | 22,6800 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 33,3396 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,8144 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,6700 |  |
|  | 2030112930000 |  | Model usa cu panza de placaj laminat 40mm,cutie de metal+ sticla triplex 4+4 mm |  |  | m2 |  | 22,6800 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,9278 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 10,2060 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 4,9896 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4536 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle-Set mвnere de usa, Inox, Hafele Startec model LDH 2170 sau analog |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9600 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 29,0400 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 72,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de scimbarea timplariei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCR25A |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura |  |  | m2 |  | 75,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 52,5000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 9,7500 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 7,5000 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 15,0000 |  |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  |  | kg |  | 11,2500 |  |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 11,2500 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 7,5000 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 7,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,2500 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.7. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TsH92B |  | Incarcarea in auto:materialului demontat |  |  | t |  | 28,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 31,0800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 28,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 84,2800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 28,0000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 10,5000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 62,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,4400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,3000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,1000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,6200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 10,8600 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,2354 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,2354 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,5430 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5430 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 5,0400 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,0584 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,0584 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 8,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 10,8600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,6290 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 22,2630 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 43,4400 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 11,4030 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1629 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 |  | 46,4100 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 6,4974 |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 19,2602 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,3205 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 46,4100 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 76,5765 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,2435 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,9230 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,7890 |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,2320 |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,4641 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,3923 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 464,1000 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 83,5380 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,7172 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4641 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 17,6358 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 109,0635 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,3205 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1392 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1856 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CF02D5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000 |  |  | m2 |  | 46,4100 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 63,1176 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,8512 |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,0210 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 142,9428 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 157,7940 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,2995 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3713 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0557 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2785 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 46,4100 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,3923 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,9615 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,3205 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 46,4100 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 104,4225 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,2820 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 48,7305 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 18,5640 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 928,2000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 15,3153 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3713 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 185,6400 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9282 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,5569 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CK18B |  | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm |  |  | m |  | 5,0000 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,0100 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,4250 |  |
|  | 25211062718391 |  | Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm |  |  | m |  | 5,2500 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1250 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,0100 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,0750 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,0100 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CN54A |  | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 |  |  | m2 |  | 10,8600 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,5204 |  |
|  | 2430226101010 |  | Hidroizolant GHIDROIZOL |  |  | kg |  | 8,6880 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,5430 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 10,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 10,5000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,2500 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0100 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 10,8600 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,5160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0860 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3584 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 141,1800 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4561 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1086 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3258 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1303 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000 |  |  | m2 |  | 10,8600 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,5160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3032 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3584 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 140,0940 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4561 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1303 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1955 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0977 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 10,8600 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3258 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,6290 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,5430 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm |  |  | m2 |  | 10,8600 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 28,3446 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,1494 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 11,1858 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 43,9830 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,2580 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 217,2000 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 9,7740 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4887 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1303 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 0,6000 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,0000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 5,0400 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,6792 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4032 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 5,0400 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 20,1600 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,5200 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,8820 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,0240 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,0400 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SB24A |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 1,6600 |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 |  |  | buc |  | 2,1000 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,2310 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,0840 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,1000 |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 1,0403 |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 1,0300 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC |  |  | buc |  | 1,0300 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,0300 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,0300 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,0300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,6000 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,6120 |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 4,0800 |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | RpSC24A |  | Montarea vasului pentru closet PENTRU PERSOANE CU NEVOI SPECIALE, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 1,0500 |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 1,0500 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC |  |  | buc |  | 1,0500 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,0500 |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 1,0500 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 2,4150 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,0500 |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 1,0500 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,0500 |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CH06A |  | Balustrada din inox de sustinere, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare pe perete (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare) |  |  | m |  | 1,0000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |
|  | 28121063057141 |  | Balustrada din inox |  |  | m |  | 1,0000 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,1000 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,7000 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,0250 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.-Dus igienic Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,1500 |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  | buc |  | 1,0050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 4,0800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |
|  | 2913124201600-1 |  | Robinet bila d=1/2 |  |  | buc |  | 5,0750 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 12,2400 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 8,4000 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 5,4000 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,2000 |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0240 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,5028 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,5600 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,7200 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 13,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,9400 |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 13,3900 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1950 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1950 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0480 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,4800 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,7000 |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1750 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,0400 |  |
|  | 25231567210151 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,5600 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7200 |  |
|  | 25231567210373 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3800 |  |
|  | 25231567210153 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |
|  | 25231567210374 |  | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 9,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 9,2700 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0360 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,4100 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0540 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,7900 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0108 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0800 |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0960 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1920 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 22,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 1,0302 |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 4,0800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 1,0200 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.6. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 5,5000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,1050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 5,5000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,5550 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 5,5000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,0625 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et I |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice-Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 35,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,7000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,0400 |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 3,2000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 285,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 96,9000 |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 308,2275 |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 8,8065 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 285,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 190,9500 |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 319,7700 |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 6,2700 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W-corp de iluminat pentru tavan tip casetat Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 62,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 67,5800 |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led ermetic |  |  | buc |  | 63,2400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 136,7800 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 14,1400 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0707 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0141 |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 56,5600 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 56,5600 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 56,5600 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,4242 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 28,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,5600 |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 28,2800 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 28,0000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1400 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,4000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 103,6000 |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 160,0000 |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 24,0000 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,6000 |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 360,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 170,0000 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 4,8000 |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 3,0000 |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,2000 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 20,4000 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 40,0000 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice-Bloc A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrarile electrice-Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 22,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,8400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,1600 |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0700 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 2,8000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 225,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 76,5000 |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 243,3375 |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 6,9525 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 225,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 150,7500 |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 252,4500 |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 4,9500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W-corp de iluminat pentru tavan tip casetat Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 55,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 59,9500 |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led ermetic |  |  | buc |  | 56,1000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 117,2400 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,1200 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0606 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0121 |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 48,4800 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 48,4800 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 48,4800 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,3636 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,2400 |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 12,1200 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 30,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 155,4000 |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 240,0000 |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 36,0000 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,9000 |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0900 |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 540,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 255,0000 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 7,2000 |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 4,5000 |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 4,5000 |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 30,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,3000 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 30,6000 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 30,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 60,0000 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice-Bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj (electricitate) |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Pret de piata |  | Tablou electric 6 module |  |  | buc |  | 26,0000 |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 26,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Pret de piata |  | Boiler 50 l |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 11111222000075 |  | Boiler 200 l |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj (electricitate) |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |