| Modernizarea si dezvoltarea Departamentului Pediatric si a Centrului de Interventie Timpurie la copii din cadrul IMSP CS Ungheni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta

Reparatii interioare

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reparatia et.II CRPF |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 442,00 |  |  |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 442,00 |  |  |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 442,00 |  |  |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 442,00 |  |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 442,00 |  |  |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 442,00 |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 523,00 |  |  |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 523,00 |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 184,00 |  |  |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan | m2 | 184,00 |  |  |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tavanelor | m2 | 184,00 |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 224,00 |  |  |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a tavanelor | m2 | 224,00 |  |  |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 55,00 |  |  |
| 15 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 129,26 |  |  |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 184,00 |  |  |
| 17 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 600 x 1200 mm | m2 | 65,50 |  |  |
| 18 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 129,26 |  |  |
| 19 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 18,00 |  |  |
| 20 | SC04A1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 8,00 |  |  |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 8,00 |  |  |
| 22 | SE44A | Incalzitor de apa electric "Delimano" | buc | 8,00 |  |  |
| 23 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 30,00 |  |  |
| 24 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 40,00 |  |  |
| 25 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 36,00 |  |  |
| 26 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 40,00 |  |  |
| 27 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 16,00 |  |  |
| 28 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 18,00 |  |  |
| 29 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 10,00 |  |  |
| 30 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (model coordonat cu beneficiarul) | m2 | 25,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Reparatia et.II CIT si hol |  |  |  |  |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 371,00 |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 371,00 |  |  |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 371,00 |  |  |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 371,00 |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 371,00 |  |  |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 371,00 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 371,00 |  |  |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 371,00 |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 181,00 |  |  |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan | m2 | 181,00 |  |  |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tavanelor | m2 | 181,00 |  |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 181,00 |  |  |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a tavanelor | m2 | 181,00 |  |  |
| 44 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 181,00 |  |  |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 181,00 |  |  |
| 46 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 600 x 1200 mm | m2 | 128,00 |  |  |
| 47 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 53,00 |  |  |
| 48 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 56,00 |  |  |
| 49 | CI11A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 32,80 |  |  |
| 50 | SC04A1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |  |  |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 4,00 |  |  |
| 52 | SE44A | Incalzitor de apa electric "Delimano" | buc | 4,00 |  |  |
| 53 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 12,00 |  |  |
| 54 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 10,00 |  |  |
| 55 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 56 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8,00 |  |  |
| 57 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,00 |  |  |
| 58 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 59 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 4,00 |  |  |
| 60 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (model coordonat cu beneficiarul) | m2 | 11,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Electricitate |  |  |  |  |
| 61 | RpEF13B | Montarea corpurilor de iluminat | buc | 56,00 |  |  |
| 62 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea de 3x2,5 mm | m | 780,00 |  |  |
| 63 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC avind sectiunea de 3x1,5 mm | m | 300,00 |  |  |
| 64 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 78,00 |  |  |
| 65 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor automate BA4729 C25 | buc | 25,00 |  |  |
| 66 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape | buc | 20,00 |  |  |
| 67 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor automate BA 4729 C503p | buc | 2,00 |  |  |
| 68 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie gofrat d-20mm | buc | 9,00 |  |  |
| 69 | RpEA01A | Montarea cablului-canal 20x20mm | m | 16,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Investitor