Lista lucrărilor

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Podele |  |  |
| 1 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli – Linoleum antibacterian omogen. Tip material: Polivinil clorura antibacterian (PVC), Grosime material: 2…3 mm, Casa de rezistență la uzură: 32-33, Culoare: la discreția beneficiarului, Lățimea pânză: 2…3 m | m² | 104,20 |
|  |  | Capitolul 2. Uși și vitralii |  |  |
| 1 | CK11C | Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața intre 7,5-10 m² la construcții montare la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din mase plastice – Destinație: Perete interior, Dimensiuni: 3000x3000 mm, Dimensiuni ușă: 2100x1300mm, Tip ușă: Dublu canat, Direcție canat activ: Dreapta, Lățime canat activ: 820 mm, Tip balamale: ajustabile, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm, Grosime perete exterior panou sandwich: 1,0…..1,3 mm. Culoare profil: alb, Tip prag: aluminiu, Tip profil geam, Tip feronerie canat: lacată scurtă | m² | 9,00 |
| 2 | CK11C | Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața intre 7,5-10 m² la construcții montare la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din mase plastice – Destinație: Perete interior, Dimensiuni: 3000x3000 mm, Dimensiuni ușă: 2100x900mm, Tip ușă: Dublu canat, Direcție canat activ: Dreapta, Lățime canat activ: 820 mm, Tip balamale: ajustabile, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm, Grosime perete exterior panou sandwich: 1,0…..1,3 mm. Culoare profil: alb, Tip prag: aluminiu, Tip profil geam, Tip feronerie canat: lacată scurtă | m² | 9,00 |
| 3 | CK11C | Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața intre 7,5-10 m² la construcții montare la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din mase plastice – Destinație: Perete interior, Dimensiuni: 2800x6000 mm, Dimensiuni ușă: 2100x1300mm, Tip ușă: Dublu canat, Direcție canat activ: Dreapta, Lățime canat activ: 820 mm, Tip balamale: ajustabile, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm, Tip umplutură; sticlă 4 mm krizet, Grosime perete exterior panou sandwich: 1,0…..1,3 mm. Culoare profil: alb, Tip prag: aluminiu, Tip profil geam, Tip feronerie canat: lacată scurtă | m² | 16,80 |
| 4 | CK21A | Uși confecționate din profil din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 m² inclusiv – Destinație: ușa de interior, Dimensiuni: 2600x950mm, Dimensiuni canat 2100x950mm, Dimensiuni parte superioară: 500x950mm, Tip ușă: canat unitar, Direcție deschidere: Dreapta, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm(SW24), Grosimea perete exterior panou sandwich: 1,0…1,3mm, Culoare profil: Alb, Tip balamale: Ajustabile, Tip profilușa: Geam, Tip feronerie canat: Lăcată scurtă. | m² | 19,76 |
| 5 | CK21A | Uși confecționate din profil din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 m² inclusiv – Destinație: ușa de interior, Dimensiuni: 2100x700mm, Dimensiuni canat 2100x700mm, Tip ușă: canat unitar, Direcție deschidere: Dreapta, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm(SW24), Grosimea perete exterior panou sandwich: 1,0…1,3mm, Culoare profil: Alb, Tip balamale: Ajustabile, Tip profilușa: Geam, Tip feronerie canat: Lăcată scurtă. | m² | 1,47 |
| 6 | CK21A | Uși confecționate din profil din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 m² inclusiv – Destinație: ușa de interior, Dimensiuni: 2100x900mm, Dimensiuni canat 2100x900mm, Dimensiuni parte superioară: 500x950mm, Tip ușă: canat unitar, Direcție deschidere: Dreapta, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm(SW24), Grosimea perete exterior panou sandwich: 1,0…1,3mm, Culoare profil: Alb, Tip balamale: Ajustabile, Tip profilușa: Geam, Tip feronerie canat: Lăcată scurtă. | m² | 5,67 |
| 7 | CK21A | Uși confecționate din profil din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 m² inclusiv – Destinație: ușa canat unitar cu oberliht, Dimensiuni: 2050x950mm, Dimensiuni oberliht 650x470mm, Tip ușă: canat unitar, Direcție deschidere: Dreapta, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm(SW24), Grosimea perete exterior panou sandwich: 1,0…1,3mm, Culoare profil: Alb, Tip balamale: Ajustabile, Tip profilușa: Geam, Tip feronerie canat: Lăcată scurtă. | m² | 1,95 |
| 8 | CK21A | Uși confecționate din profil din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 m² inclusiv – Destinație: Perete cu arcadă și ușă dublu canat,Dimensiuni: 22740x1940mm, Dimensiuni ușa: 2050x1240mm, Tip ușă: dublu canat, Direcție deschidere: Dreapta, Lățime canat activ: 800mm, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm(SW24), Grosimea perete exterior panou sandwich: 1,0…1,3mm, Culoare profil: Alb, Tip balamale: Ajustabile, Tip profil ușa: Geam, Tip feronerie canat: Lăcată lungă. | m² | 5,24 |
|  |  | Capitolul 3. Pereți despărțitori |  |  |
| 1 | CD56A | Executarea pereților despărțitori monostrat din plăci de iăpsos cu gr.10cm, în încăperi cu înălțime: pînă la 4 m- Plăci de ipsos 667x500x80 | 100m² | 0,17 |
| 2 | IzF20D K=1,20 | Etanșarea rosturilor de dilatare și tasare la planșee, pereți și schelet de beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre exterior sau interior cu plăci din polistiren celular obișnuit de 24 mmgrosime, fixate cu chit de aracet B=120mm | m | 16,40 |
| 3 | CE25C | Etansarea suplimentară pe contur, la străpungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu – проклейка тканью по контуру с 2 сторон | m | 32,80 |
| 4 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial în beton | kg | 14,90 |
| 5 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe bază de ulei aplicate pe tîmplărie metalică în 2 straturi | m² | 0,50 |
| 6 | RVsU07B | Montarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări | buc | 12,00 |