| Constructia retelele de alimentare cu apa si a retelelor de canalizare pentru Brigada nr.1 de Infanterie Motorizata din municipiul Balti №08/23-REAC.SU | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

- Sistemul de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 1,950 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 8,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  | m3 |  | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,15 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,380 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,855 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 65,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,380 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,137 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,152 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,780 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,780 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,70 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 16,785 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2 - A1) |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,35 |  |  |
|  | 2521216701001-1 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2 - A1 |  |  | m |  | 51,765 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,184 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,575 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm triplustrat tip2 - A1) |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 25212167100011-1 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm triplustrat tip2 - A1 |  |  | m |  | 75,225 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm |  |  | m |  | 280,000 |  |  |
|  | Banda |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm |  |  | m |  | 280,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 230,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,20 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 23,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 6,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 280,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,148 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IC44E K=2 |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm (Tub de protectie PVC SN8 d600mm L=200mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 2722103310000-1 |  | Tub de protectie PVC SN8 d600mm L=200mm |  |  | m |  | 2,40 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,424 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,20 |  |  |
|  | 2722103310000-2 |  | Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,80 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,112 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 10,272 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,058 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000-1 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet FI-FE d1 1/4''mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2874117300000-2 |  | Robinet FI-FE d1 1/4''mm |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Conducta otel cu flansa sudabila pina la contor d32mm 3DN L=100mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 2875274110100-1 |  | Conducta otel cu flansa sudabila pina la contor d32mm 3DN L=100mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Conducta otel cu flansa sudabila dupa contor d32mm 2DN L=70mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 2875274110100-2 |  | Conducta otel cu flansa sudabila dupa contor d32mm 2DN L=70mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcA26C |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm Teu fonta cu flanse PN10 d400/80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  | 2875274110100-3 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d400/80mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 2875274110100-4 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 2875274110100-5 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 2875274110100-6 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d90/32mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2523156713811-1 |  | Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d90/32mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcA31C |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm Flansa sudabila din otel d400mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,64 |  |  |
|  | 2875274400100-1 |  | Flansa sudabila din otel d400mm |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Capat flansa PEHD RC PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2523156713811-2 |  | Capat flansa PEHD RC PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Capat flansa PEHD RC PE100 d50 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,96 |  |  |
|  | 2523156713811-3 |  | Capat flansa PEHD RC PE100 d50 mm |  |  | buc |  | 12,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d90mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2875274110100-7 |  | Flansa libera din otel zincat d90mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d50mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,68 |  |  |
|  | 2875274110100-8 |  | Flansa libera din otel zincat d50mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 12,12 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Racord compresiune FE d32x1 1/4'' |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 2523156713811-4 |  | Racord compresiune FE d32x1 1/4'' |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Tub de protectie prin metoda inchisa (foraj orizontal dirijat) |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | GD59C |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 89,30 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 17,86 |  |  |
|  | 2521216716002-1 |  | Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm |  |  | m |  | 19,057 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,64 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 638,40 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 17,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pet de piata |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | Inel distantier |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,25 m3) |  |  | m3 |  | 2,810 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,967 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,121 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,568 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,342 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,759 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,314 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,228 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,198 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315-1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0,265 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315-2 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0,265 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315-3 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315-4 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315-5 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 266112643315-6 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315-7 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 41,600 |  |  |
|  | 266112643315-8 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 41,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 119,560 |  |  |
|  | 266112643315-9 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 119,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 59,140 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,237 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,591 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,591 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,591 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 59,14 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,296 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,473 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,887 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,324 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,087 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,527 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,264 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,178 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,632 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,316 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274200012 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) |  |  | m3 |  | 0,350 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,348 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,227 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,362 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) |  |  | m2 |  | 62,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,56 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 49,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), exterioara |  |  | m2 |  | 56,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 95,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 19,04 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,034 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 63,28 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,728 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tub de protectie prin metoda inchisa (foraj orizontal dirijat) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,72 |  |  |
|  | 2875274108000 |  | Cot cu picior pentru hidrant |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,071 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Nota: se include doar manopera) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | AcB04B |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 32 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2744233336462 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,273 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru Y de retinere impuritati d32mm ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Hidrant subteran de incendiu PN16 DN80mm H=1,0m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | Hidrant |  | Hidrant subteran de incendiu PN16 DN80mm H=1,0m |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Indicator hidrant de incendiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | Indicator |  | Indicator hidrant de incendiu |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Apometru cu flansa clasa C (CYBER) DN32mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | Apometu |  | Apometru cu flansa clasa C (CYBER) DN32mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Filtru Y de retinere impuritati d32mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | Filtru |  | Filtru Y de retinere impuritati d32mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

- Sistemul de canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 2,710 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 11,897 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  | m3 |  | 71,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 171,110 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 17,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total) |  |  | m2 |  | 253,140 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 75,942 |  |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  | buc |  | 0,430 |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 0,683 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 4,759 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - doar manopera) |  |  | m2 |  | 661,140 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 198,342 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,360 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,810 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 61,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,466 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,360 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 120,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 37,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 167,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 125,250 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 16,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 2,510 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,736 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,510 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,138 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 23,669 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (PPHM SN10 d200mm multistrat compact cu mufa detasabila si garnitura - C1 ) |  |  | m |  | 187,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 72,930 |  |  |
|  | 2521216700500-1 |  | PPHM SN10 d200mm multistrat compact cu mufa detasabila si garnitura - C1 |  |  | m |  | 196,392 |  |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 21,800 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,374 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm |  |  | m |  | 187,000 |  |  |
|  | Banda |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm |  |  | m |  | 187,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcF12C |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm |  |  | m |  | 187,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,391 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,673 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Demolare si restabilire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Drumul din asfalt (L=180m, b=1400mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 360,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 104,400 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 1,260 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 14,400 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 105,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,478 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 19,375 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 19,375 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 1,110 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,608 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm h=150mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010)- nisip |  |  | m3 |  | 38,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 41,800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,800 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 7,980 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 15,960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) (Nota: 50% din volumul total) |  |  | m3 |  | 36,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,135 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 41,975 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,650 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 7,665 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 15,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) (Nota: 50% din volumul total, Resursa piatra sparta SE EXCLUDE) |  |  | m3 |  | 36,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,135 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,650 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 7,665 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 15,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0,7 l/m2) (conform SM SR EN 12591-2010) |  |  | t |  | 0,176 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,181 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DB19C |  | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg. liant, 50/70, h=60mm cu agregate mari(conform CP D.02.25-2021), cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 252,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 40,320 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 35,532 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,756 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 4,032 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,183 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0,3 l/m2) (conform SM SR EN 12591-2010). |  |  | t |  | 0,076 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,078 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, liant, 50/70, h=40mm cu agregate marunte (conform CP D.02.25-2021), cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 252,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 30,240 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 23,688 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,756 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 2,772 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,873 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din asfalt (L=180m, b=1400mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Transprtarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 48,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 5,088 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,090 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transprtarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolare si restabilire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcE13B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 4,69 m3) |  |  | m3 |  | 3,440 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 38,218 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 16,374 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,420 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,450 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,249 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,433 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 34,641 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 24,941 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 6,235 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 72,746 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 2,771 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 6,742 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,261 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 266112643310-1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 266112643310-2 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643310-3 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 266112643310-4 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 266112643310-5 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 266112643310-6 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 134,500 |  |  |
|  | 266112643315-7 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 134,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 266112643310-8 |  | Trepte din otel cu acoperire din polimer |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,162 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,043 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,264 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,632 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,089 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,316 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2875274200012 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,155 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,195 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,311 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) |  |  | m2 |  | 19,540 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,770 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,425 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 15,632 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,489 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |