| # ANUNȚ DE PARTICIPARE [Formatul documentului nu va fi modificat]. |
| --- |
| - Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Iurceni - IDNO: 1007601003611 - Tip procedură achiziție: Licitatie Publica - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi] nu se aplica. - Obiectul achiziției: Lucrari de reparatii capitale la Casa de cultura din s. Iurceni r. Nisporeni. - Cod CPV: __45212000_-_6_ - Data publicării anunțului de intenție: 27.02.2019. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrari de reparatii capitale la Casa de cultura din s. Iurceni r. Nisporeni. [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor Primăria comunei Iurceni. [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de stat. 10.Modalităţi de plată: În termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție Licitatie publica privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări. |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |
|  | 45212000_-_6_ | Lista cu lucrăririlor | Proiect | 1 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sala Festiva |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 56,0000 |
| 2 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 185,0000 |
| 3 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare la tavan in praf de piatra, (placi de gips) | m2 | 264,9200 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 589,6400 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 77,4700 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 9,8000 |
|  |  | 1.2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil metal U14 2bucX3,5m) | kg | 86,2000 |
| 8 | CD71D | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului peste 4 m, gr=400mm | m3 | 1,2000 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |
| 9 | RpCK04E | Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de stejar, batuti pe grinzi existente | m2 | 15,2000 |
| 10 | CG34B1 | Pardoseli din placi fibrolemnoase gr=15mm lipite pe un strat de adeziv, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, pentru denivelari ale stratului suport intre 1-2 mm | m2 | 376,1000 |
| 11 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite | m2 | 376,1000 |
| 12 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 89,3600 |
|  |  | 1.4. Tavane |  |  |
| 13 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 271,1500 |
|  |  | 1.5. Pereti |  |  |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 589,7400 |
| 15 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 589,7400 |
| 16 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 589,7400 |
| 17 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 589,7400 |
| 18 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -589,7400 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 589,7400 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 589,7400 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 589,7400 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 589,7400 |
| 23 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 589,7400 |
|  |  | 1.6. Timplarii |  |  |
| 24 | CK21B | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv | m2 | 7,3000 |
|  |  | 2. Incapere auxiliara Sala Festiva |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 25 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 4,0000 |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 60,5000 |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 242,6100 |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,3000 |
|  |  | 2.2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil metal U14 2bucX3,5m) | kg | 86,2000 |
| 30 | CD71D | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului peste 4 m, gr=400mm | m3 | 0,9000 |
|  |  | 2.3. Pardoseli |  |  |
| 31 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 | 60,5000 |
|  |  | 2.4. Tavane |  |  |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 60,5000 |
| 33 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 60,5000 |
| 34 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 60,5000 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,5000 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 60,5000 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 278,3000 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 60,5000 |
|  |  | 2.5. Pereti |  |  |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 242,6100 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 242,6100 |
| 41 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 242,6100 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 242,6100 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 242,6100 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 242,6100 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 242,6100 |
| 46 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 242,6100 |
|  |  | 2.6. Timplarii |  |  |
| 47 | CK12B | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat,termoizolata cu vata minerala 50mm profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv | m2 | 7,3000 |
|  |  | 3. Casa scarii Nr.1 |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 48 | RpCL22A | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase | m | 23,7600 |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 26,4000 |
| 50 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 106,8700 |
|  |  | 3.2. Reparatia scarilor |  |  |
| 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri, (constructia scheletului scarii din teva 40x40x2mm) | kg | 222,7000 |
| 52 | RpCL01A | Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si contratrepte | m | 23,7600 |
| 53 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 10,7000 |
| 54 | CH06C | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba | m | 13,5000 |
| 55 | CN21C | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa | m2 | 4,2000 |
|  |  | 3.3. Tavane |  |  |
| 56 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 26,4000 |
| 57 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 26,4000 |
| 58 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 26,4000 |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,4000 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,4000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,4000 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,4000 |
|  |  | 3.4. Pardoseli |  |  |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 26,4000 |
| 64 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 26,4000 |
|  |  | 3.5. Pereti |  |  |
| 65 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 106,8700 |
| 66 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 106,8700 |
| 67 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 106,8700 |
| 68 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 106,8700 |
| 69 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -106,8700 |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 106,8700 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 106,8700 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 106,8700 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 106,8700 |
|  |  | 3.6. Timplarii |  |  |
| 74 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,7800 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sala Festiva |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 56,0000 |

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (Пункт распред. ГРЩ - ПР11-3080) | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ) | buc | 10,000 |  |  |
| 3 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. ЩРв - 3ЩО, 1ЩС, 4ЩС) | buc | 3,000 |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щиты) | buc | 17,000 |  |  |
| 5 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Контактор) | buc | 5,000 |  |  |
| 6 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный) | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,090 |  |  |
| 8 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,630 |  |  |
| 9 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 10 | Цена поставщика | Светильник ЛП03-4x18 | buc | 9,000 |  |  |
| 11 | Цена поставщика | Светильник ЛП046-2x36 Sport | buc | 42,000 |  |  |
| 12 | Цена поставщика | Светильник ЛCП44-2x36 | buc | 13,000 |  |  |
| 13 | Цена поставщика | Светильник ЛCП44-2x18 | buc | 8,000 |  |  |
| 14 | Цена поставщика | Светильник ЛБО54-1x18 | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Exit" CCA1001) | 100 buc | 0,030 |  |  |
| 16 | RpEF21G | Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W (Установка блока резер. питания для ламп 58 Вт) | buc | 8,000 |  |  |
| 17 | Pret de piata | Лампа люминесцентная на 18 Вт FDT 8/G13 | buc | 52,000 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Лампа люминесцентная на 36 Вт FDT 8/G13 | buc | 110,000 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Лампа люминесцентная компактная на 18 Вт Е27 | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. С110-019) | 100 buc | 0,030 |  |  |
| 21 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. С510-011) | 100 buc | 0,120 |  |  |
| 22 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки на 1 направ. ВС20-1-0-ГБ IP44) | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 23 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для откр. установки РСб20-3-ГБ) | 100 buc | 0,100 |  |  |
| 24 | Цена поставщика | Коробка ответвительная Л245 | buc | 25,000 |  |  |
| 25 | Цена поставщика | Коробка для установки выключателей и розеток Л250 | buc | 30,000 |  |  |
| 26 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2(Провод ПВ1 1х50мм2 - 1 прокладка) | 100 m | 0,500 |  |  |
| 27 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1х25мм2 - 1 прокладка) | 100 m | 0,750 |  |  |
| 28 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1х25мм2 - последующие) | 100 m | 1,300 |  |  |
| 29 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4мм2 - 1 прокладка) | 100 m | 0,750 |  |  |
| 30 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4мм2 - последующие) | 100 m | 2,050 |  |  |
| 31 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1х1,5мм2 - 1 прокладка) | 100 m | 0,600 |  |  |
| 32 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 1,650 |  |  |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе) | 100 m | 1,900 |  |  |
| 34 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-0,66 2х1,5мм2 | m | 30,000 |  |  |
| 35 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-0,66 3х1,5мм2 | m | 90,000 |  |  |
| 36 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-0,66 3х2,5мм2 | m | 65,000 |  |  |
| 37 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-0,66 4х1,5мм2 | m | 170,000 |  |  |
| 38 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,100 |  |  |
| 39 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 410,000 |  |  |
| 40 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,400 |  |  |
| 41 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=40мм | m | 40,000 |  |  |
| 42 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,030 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 43 | Цена поставщика | Пункт распределительный ПР11-3080 | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | Цена поставщика | Щит ЩРв-18з 136 IP31 | buc | 3,000 |  |  |
| 45 | Цена поставщика | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200A | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20, 32А(В) | buc | 8,000 |  |  |
| 47 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 63А(С) | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А | buc | 2,000 |  |  |
| 49 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) | buc | 6,000 |  |  |
| 50 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А | buc | 1,000 |  |  |
| 51 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С) | buc | 4,000 |  |  |
| 52 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(С) | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АД12 2/20, 16А/30мА | buc | 3,000 |  |  |
| 54 | Цена поставщика | Контактор КМИ-46562 | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | Цена поставщика | Контактор КМИ-22560 | buc | 4,000 |  |  |
| 56 | Цена поставщика | Кнопка управления ПКЕ-221 | buc | 1,000 |  |  |
| 57 | Pret de piata | Блок резер. питания для лампы AWExLE 58/3W | buc | 8,000 |  |  |

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. 2-ой этап (зоны 2,3,4) |  |  |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Защитная решетка для тепловентилятора из стального прутка ф10 | buc | 4,000 |  |  |
| 2 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для подвесок для инфракрасных обогревателей ) | kg | 20,000 |  |  |
| 3 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. 2-ой этап (зоны 2,3,4) |  |  |  |  |
| 4 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.5кВт, NFC4N 05 NOVO Viking | buc | 3,000 |  |  |
| 5 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.7кВт, NFC4N 07 NOVO Viking | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.0кВт, NFC4N 10 NOVO Viking | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.25кВт, NFC4N 12 NOVO Viking | buc | 6,000 |  |  |
| 8 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.5кВт, NFC4N 15 NOVO Viking | buc | 8,000 |  |  |
| 9 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N= 2.0кВт, NFC4N 20 NOVO Viking | buc | 7,000 |  |  |
| 10 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Термостат электронный к электроконвекторам | buc | 26,000 |  |  |
| 11 | VC03A | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw (Инфракрасный обогреватель , тепловая мощность 3,6 квт EIztrip EZ336 FRICO) | buc | 4,000 |  |  |
| 12 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Термостат электронный с таймером RT12V FRICO | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 ( 3-позиционный пульт переключения S 123 FRICO) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 14 | Pretul firmei | Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.5кВт, NFC4N 05 NOVO Viking | buc | 3,000 |  |  |
| 15 | Pretul firmei | Электрический конвектор с электр. термостатом N=0.7кВт, NFC4N 07 NOVO Viking | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.0кВт, NFC4N 10 NOVO Viking | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.25кВт, NFC4N 12 NOVO Viking | buc | 6,000 |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Электрический конвектор с электр. термостатом N=1.5кВт, NFC4N 15 NOVO Viking | buc | 8,000 |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Электрический конвектор с электр. термостатом N= 2.0кВт, NFC4N 20 NOVO Viking | buc | 7,000 |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Термостат электронный к электроконвекторам с настройкой режимов "Комфорт" и "Эко" и радиосвязью с контролером EcoHub R80RDC700 NOVO Electro | buc | 26,000 |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Инфракрасный обогреватель , тепловая мощность 3,6 квт Elztrip EZ336 FRICO | buc | 9,000 |  |  |
| 22 | Pretul firmei | Электронный термостат с таймером RT12V FRICO | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | Pretul firmei | 3-х позиционный пульт переключения мощности S123 FRICO | buc | 1,000 |  |  |

12.Tipul contractului De antrepriza

- Vînzare-cumpărare

- Vînzare-cumpărare in rate

- Leasing

- Locațiune

- De antrepriză

- De prestare servicii

- Altele [indicaţi] ________________________

- Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 12 luni

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.08.2019

- Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Casa de cultură comuna Iurcen,r-nul Nisporeni.

| - Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic. _______________________________________________________________________________ - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: - ________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________ - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Nu se aplica 18.Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:; Obligativitatea. 1; Scrisoare de inaintare; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.1.; Da. 2; Imputernicirea; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.2.; Da. 3; Formularul ofertei; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3.; Da. 4; Garantia pentru oferta; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.4.; Da. 5; Graficul de executare; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.5.; Da. 6; Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. Declarație pe proprie răspundere.; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.6.; Da. 7; Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. Declarație pe proprie răspundere.; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.7.; Da. 8; Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 9; Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 10; Licenta de activitate; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 11; Informatii generale despre ofertant; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.8.; Da. 12; Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.9.; Da. 13; Raport Financiar pentru anul 2017; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 14; Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14; Da. 15; Lichiditate generală; minim 100%; Da. 16; Declarație privind experiența similară sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform; Ofertantul trebuie să demonstreze prin copie că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract. Formularul F3.10 și valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Formularul F3.11; Da. 16; Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13; Da. 17; Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13; Da. 18; Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 19; Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii.; Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 20; Informații privind subcontractanții; Formularul F3.14, acordul de subcontractare, precum și după caz, Formuarul informativ F3.8.; Nu. 21; Informații privind asocierea; Formularului F3.15, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat; Nu. 22; Avizul Inspecției de Stat în Construcții; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 23; Manualul Calității; Copie Integral. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 24; Perioada de garanție a lucrarilor; 5 ani; Da. 25; Recomandări la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 26; Devizele locale aferente ofertei; Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Iurceni,r-nul Nisporeni. - Adresa: Primăria comunei Iurceni,r-nul Nisporeni. - Tel: 0264-49-2-38 - Fax: 0264-49-236 - E-mail:iurcenip@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Rusu Raisa. Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: Primăria comunei Iurceni, r-nul Nisporeni. În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate: - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: [ora exactă] 1100 - pe: [data] 20.03.2019, 20 zile. - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________ - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Primăria comunei Iurceni,r-nul Nisporeni. Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat. - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: - Garanție bancară - Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: 5 %. 23.Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere 24. - Nu se cere. - Societate pe acţiuni - Societate cu răspundere limitată - Altele ____________________________________________________________________ - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. - Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 1 287 169,44 lei. |  |
| --- | --- |

Conducătorul grupului de lucru: Primarul comunei Iurceni  Bocan Ion                L.Ș.