## CAIET DE SARCINI-modificat

Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișului încăperii pentru muncitori

(baza de producere din str. Voluntarilor, 3)

Autoritatea contractantă: Î.M. ”Combinatul Servicii Funerare”

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperisul |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 217,000 |
| 2 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 9,550 |
| 3 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 9,550 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea materialului de la demolare cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 9,550 |
| 5 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 6,000 |
| 6 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 35,000 |
| 7 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030 | m2 | 217,000 |
| 8 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Membrana bitumnoasă= Elastoizol Bissnes sau analogic, ambele straturi Material marunt=1,050 | m2 | 217,000 |
| 9 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | m | 30,000 |
| 10 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-capelnik | m | 14,000 |
| 11 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030 | m | 14,000 |
| 12 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020 | m | 7,000 |