| Amenajarea teritoriului,reparatie capitala a incaperilor existente in blocul A, A5 si A6 (blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea peretilor exsteriori a L.T."G.Cosbuc" bd.Larisa,3 m.Balti (ob.22-12) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Desfaceri si demolari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Фрагмент 1(Блок А) (pl. 4) |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,25 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 15,00 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,00 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 32,00 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la pereti ) | m2 | 40,80 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la tavane ) | m2 | 15,00 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la glafuri ) | m2 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Фрагмент 2 (Блок А) (pl. 5) |  |  |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,36 |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,90 |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,90 |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 16,10 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la pereti ) | m2 | 12,60 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la tavane ) | m2 | 10,90 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la glafuri ) | m2 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Фрагмент 3 ( Блок А6) (pl. 6) |  |  |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,46 |
| 16 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,25 |
| 17 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 24,70 |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 24,70 |
| 19 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 52,00 |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la pereti ) | m2 | 49,50 |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la tavane ) | m2 | 24,70 |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la glafuri ) | m2 | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Фрагмент 4 ( Блок А5) (pl. 7) |  |  |
| 23 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,46 |
| 24 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,25 |
| 25 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 24,70 |
| 26 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 24,70 |
| 27 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 52,00 |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la pereti ) | m2 | 49,50 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la tavane ) | m2 | 24,70 |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la glafuri ) | m2 | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatie interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Фрагмент 1(Блок А) (pl. 8) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Pereti despartitori |  |  |
| 31 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект ) | m2 | 4,65 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Timplarie |  |  |
| 32 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверные блоки металлопласт 0,7х2,1=1шт; 0,9х2,1=2 шт) | m2 | 5,25 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Pardoseala |  |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( gr.=2,0 cm ) | m2 | 15,00 |
| 34 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1,0 сm k=2 | m2 | -15,00 |
| 35 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. Finisare pereti |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 78,10 |
| 37 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm) | m2 | 78,10 |
| 38 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2 | m2 | 78,10 |
| 39 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 39,80 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3.0mm) | m2 | 38,30 |
| 41 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm | m2 | -38,30 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,30 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,30 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,30 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. Finisare glafuri |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,00 |
| 46 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,00 |
| 47 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2 | m2 | 1,00 |
| 48 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,00 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,00 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,00 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. Finisare tavane |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,00 |
| 53 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,00 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,00 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Фрагмент 2 (Блок А) (pl. 9) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Pereti despartitori |  |  |
| 57 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект ) | m2 | 5,88 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Timplarie |  |  |
| 58 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Дверные блоки металлопласт 0,8х2,1=1шт; 0,9х2,1=1 шт) | m2 | 3,57 |
| 59 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa ( сантехнические двери из лдсп в комплекте ) | m2 | 1,09 |
|  |  | Capitolul 2.2.3. Pardoseala |  |  |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( gr.=2,0 cm ) | m2 | 10,90 |
| 61 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1,0 сm k=2 | m2 | -10,90 |
| 62 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,90 |
|  |  | Capitolul 2.2.4. Finisare pereti |  |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,90 |
| 64 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm) | m2 | 33,90 |
| 65 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2 | m2 | 33,90 |
| 66 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 17,70 |
| 67 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,20 |
| 68 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm | m2 | -16,20 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,20 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,20 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,20 |
|  |  | Capitolul 2.2.5. Finisare glafuri |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,00 |
| 73 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,00 |
| 74 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2 | m2 | 1,00 |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,00 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,00 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,00 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.6. Finisare tavane |  |  |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,90 |
| 80 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,90 |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,90 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,90 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,90 |
|  |  | Capitolul 2.3. Фрагмент 3 ( Блок А6) (pl. 10) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Pereti despartitori |  |  |
| 84 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект ) | m2 | 8,75 |
|  |  | Capitolul 2.3.2. Timplarie |  |  |
| 85 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Дверные блоки металлопласт 0,8х2,1=1шт; 0,9х2,1=2 шт) | m2 | 5,46 |
| 86 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa ( сантехнические двери из лдсп в комплекте ) | m2 | 1,09 |
|  |  | Capitolul 2.3.3. Pardoseala |  |  |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( gr.=2,0 cm ) | m2 | 24,10 |
| 88 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1,0 сm k=2 | m2 | -24,10 |
| 89 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 24,10 |
|  |  | Capitolul 2.3.4. Finisare pereti |  |  |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 96,80 |
| 91 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm) | m2 | 96,80 |
| 92 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2 | m2 | 96,80 |
| 93 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 49,80 |
| 94 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,00 |
| 95 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm | m2 | -47,00 |
| 96 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,00 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,00 |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.5. Finisare glafuri |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,00 |
| 100 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 3,00 |
| 101 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2 | m2 | 3,00 |
| 102 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,00 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,00 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,00 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.6. Finisare tavane |  |  |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,10 |
| 107 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,10 |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,10 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,10 |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,10 |
|  |  | Capitolul 2.4. Фрагмент 4 ( Блок А5) (pl. 11) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.1. Pereti despartitori |  |  |
| 111 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект ) | m2 | 8,75 |
|  |  | Capitolul 2.4.2. Timplarie |  |  |
| 112 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Дверные блоки металлопласт 0,8х2,1=1шт; 0,9х2,1=2 шт) | m2 | 5,46 |
| 113 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa ( сантехнические двери из лдсп в комплекте ) | m2 | 1,09 |
|  |  | Capitolul 2.4.3. Pardoseala |  |  |
| 114 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( gr.=2,0 cm ) | m2 | 24,10 |
| 115 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1,0 сm k=2 | m2 | -24,10 |
| 116 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 24,10 |
|  |  | Capitolul 2.4.4. Finisare pereti |  |  |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 96,80 |
| 118 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm) | m2 | 96,80 |
| 119 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2 | m2 | 96,80 |
| 120 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 49,80 |
| 121 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,00 |
| 122 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm | m2 | -47,00 |
| 123 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,00 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,00 |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.5. Finisare glafuri |  |  |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,00 |
| 127 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 3,00 |
| 128 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2 | m2 | 3,00 |
| 129 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,00 |
| 130 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,00 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,00 |
| 132 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.6. Finisare tavane |  |  |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,10 |
| 134 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,10 |
| 135 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,10 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,10 |
| 137 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,10 |
|  |  | Capitolul 3. Desfaceri si demolari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Фасад ( Блок А1) по оси "9" ( Вид Е) (pl.12) |  |  |
| 138 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки) | m2 | 28,70 |
| 139 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки) | m2 | 181,80 |
| 140 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов) | m2 | 12,60 |
| 141 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 44,50 |
| 142 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 44,50 |
|  |  | Capitolul 3.2. Фасад ( Блок А3) по оси "7" и "8" ( Вид Г) (pl.13) |  |  |
| 143 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки) | m2 | 15,30 |
| 144 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки) | m2 | 211,40 |
| 145 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 39,00 |
| 146 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 39,00 |
| 147 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов) | m2 | 21,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Фасад ( Блок А3; А2; А1) по оси "А" ( Вид К) (pl.14) |  |  |
| 148 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки) | m2 | 44,20 |
| 149 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки) | m2 | 244,50 |
| 150 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов) | m2 | 9,00 |
| 151 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей стенки приямка от сущ. отделки) | m2 | 17,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Фасад ( Блок А3) в осях "8-7" ( Вид Л) (pl.15) |  |  |
| 152 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки) | m2 | 6,00 |
| 153 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки) | m2 | 43,00 |
| 154 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Зачистка поверхностей крыльца ) | m2 | 5,80 |
| 155 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов) | m2 | 3,20 |
|  |  | Capitolul 3.5. Фасад ( Блок А5) по оси "4" ( Вид В) (pl.16) |  |  |
| 156 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ( Разборка бетона под лестницу) | m3 | 1,00 |
| 157 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc (Демонтаж металлич. лестницы) | kg | 740,00 |
| 158 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки) | m2 | 7,00 |
| 159 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов) | m2 | 18,00 |
| 160 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки) | m2 | 117,00 |
| 161 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Зачистка поверхностей крыльца ) | m2 | 10,80 |
|  |  | Capitolul 3.6. Фасад ( Блок А5) по оси "5" ( Вид Б) (pl.17) |  |  |
| 162 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки) | m2 | 14,20 |
| 163 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки) | m2 | 133,00 |
| 164 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов) | m2 | 18,00 |
| 165 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 2,20 |
|  |  | Capitolul 3.7. Фасад ( Блок А5; А8) по оси "А" и "Д" ( Вид А) (pl.18) |  |  |
| 166 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки) | m2 | 16,00 |
| 167 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки) | m2 | 121,10 |
| 168 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов) | m2 | 12,50 |
|  |  | Capitolul 3.8. Фасад ( Блок А7) по оси "Д" ( Вид Д) (pl.19) |  |  |
| 169 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей фасада от сущ. отделки) | m2 | 60,00 |
| 170 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки) | m2 | 12,50 |
| 171 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов) | m2 | 3,50 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de reparatie la fasada |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Фасад ( Блок А1) по оси "9" ( Вид Е) (pl.20) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.1. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности |  |  |
| 172 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик) | m | 237,70 |
| 173 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 ) | m2 | 176,30 |
| 174 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.70mm densitatea 75kg/m3 ( Vezi ** pl. 20) | m2 | 107,60 |
| 175 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 330,19 |
|  |  | Capitolul 4.1.2. Восстановление кровли |  |  |
| 176 | CE09A | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului ( Ardezia si schinduri de la demontare) | m2 | 44,50 |
|  |  | Capitolul 4.1.3. Glafuri/ откосы |  |  |
| 177 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND )( Vezi * pl.20) | m2 | 8,10 |
| 178 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей) | m2 | 12,60 |
| 179 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ б=3,0мм) | m2 | 12,60 |
| 180 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2) | m2 | -12,60 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,60 |
| 182 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей) | m2 | 12,60 |
|  |  | Capitolul 4.1.4. Intrarea in subsol /Вход в подвал |  |  |
| 183 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей) | m2 | 36,30 |
| 184 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой ) | m2 | 36,30 |
|  |  | Capitolul 4.2. Фасад ( Блок А3) по оси "7" и "8" ( Вид Г) (pl.23) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2.1. Soclu / Цоколь |  |  |
| 185 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см) | m2 | 15,30 |
| 186 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( Добовляется разность в толщине10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2) | m2 | 15,30 |
| 187 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов) | m2 | 15,30 |
|  |  | Capitolul 4.2.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности |  |  |
| 188 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик) | m | 235,70 |
| 189 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 ) | m2 | 146,20 |
| 190 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.70mm densitatea 75kg/m3 | m2 | 108,20 |
| 191 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 326,55 |
|  |  | Capitolul 4.2.3. Glafuri/ откосы |  |  |
| 192 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND ) | m2 | 16,30 |
| 193 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей) | m2 | 39,00 |
| 194 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ) | m2 | 39,00 |
| 195 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2) | m2 | -39,00 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 39,00 |
| 197 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей) | m2 | 39,00 |
|  |  | Capitolul 4.2.4. Восстановление кровли |  |  |
| 198 | CE09A | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului ( Ardezia si schinduri de la demontare) | m2 | 39,00 |
|  |  | Capitolul 4.3. Фасад ( Блок А3; А2; А1) по оси "А" ( Вид К) (pl.22) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.1. Soclu / Цоколь |  |  |
| 199 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см) | m2 | 44,20 |
| 200 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( Добовляется разность в толщине10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2) | m2 | 44,20 |
| 201 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов) | m2 | 44,20 |
|  |  | Capitolul 4.3.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности |  |  |
| 202 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик) | m | 228,00 |
| 203 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 ) | m2 | 244,50 |
| 204 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 307,72 |
|  |  | Capitolul 4.3.3. Glafuri/ откосы |  |  |
| 205 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND ) | m2 | 4,20 |
| 206 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей) | m2 | 9,00 |
| 207 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ) | m2 | 9,00 |
| 208 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2) | m2 | -9,00 |
| 209 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,00 |
| 210 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей) | m2 | 9,00 |
|  |  | Capitolul 4.3.4. Curte de lumina / Приямок |  |  |
| 211 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей) | m2 | 17,00 |
| 212 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой ) | m2 | 17,00 |
|  |  | Capitolul 4.4. Фасад ( Блок А3) в осях "8-7" ( Вид Л) (pl.21) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.4.1. Soclu / Цоколь |  |  |
| 213 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см) | m2 | 6,00 |
| 214 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( Добовляется разность в толщине10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2) | m2 | 6,00 |
| 215 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов) | m2 | 6,00 |
|  |  | Capitolul 4.4.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности |  |  |
| 216 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик) | m | 50,90 |
| 217 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 ) | m2 | 43,00 |
| 218 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 55,23 |
|  |  | Capitolul 4.4.3. Glafuri/ откосы |  |  |
| 219 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND ) | m2 | 2,20 |
| 220 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей) | m2 | 3,20 |
| 221 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ) | m2 | 3,20 |
| 222 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2) | m2 | -3,20 |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,20 |
| 224 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей) | m2 | 3,20 |
|  |  | Capitolul 4.4.4. Pragul /Крыльцо |  |  |
| 225 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см) | m2 | 5,80 |
| 226 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( Добовляется разность в толщине10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2) | m2 | 5,80 |
| 227 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов) | m2 | 5,80 |
| 228 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 37,70 |
| 229 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 3,00 |
|  |  | Capitolul 4.5. Фасад ( Блок А5) по оси "4" ( Вид В) (pl.24) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.5.1. Soclu / Цоколь |  |  |
| 230 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см) | m2 | 7,00 |
| 231 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( Добовляется разность в толщине10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2) | m2 | 7,00 |
| 232 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов) | m2 | 7,00 |
|  |  | Capitolul 4.5.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности |  |  |
| 233 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик) | m | 182,00 |
| 234 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 ) | m2 | 117,00 |
| 235 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 180,75 |
|  |  | Capitolul 4.5.3. Glafuri/ откосы |  |  |
| 236 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND ) | m2 | 16,60 |
| 237 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей) | m2 | 18,00 |
| 238 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ) | m2 | 18,00 |
| 239 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2) | m2 | -18,00 |
| 240 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,00 |
| 241 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей) | m2 | 18,00 |
|  |  | Capitolul 4.5.4. Pragul -1,Pragul -2 /Крыльцо- 1, Крыльцо-2 |  |  |
| 242 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром М150 толщ. 3,0см) | m2 | 10,80 |
| 243 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней рифлённой керамической плиткой для наружных работ) | m2 | 10,80 |
|  |  | Capitolul 4.5.5. Пожарная лестница (pl.28,29) |  |  |
| 244 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,50 |
| 245 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 485,28 |
| 246 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t | 0,738 |
| 247 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 1,223 |
|  |  | Capitolul 4.6. Фасад ( Блок А5) по оси "5" ( Вид Б) (pl.25) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.6.1. Soclu / Цоколь |  |  |
| 248 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см) | m2 | 14,20 |
| 249 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( Добовляется разность в толщине10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2) | m2 | 14,20 |
| 250 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов) | m2 | 14,20 |
|  |  | Capitolul 4.6.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности |  |  |
| 251 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик) | m | 133,00 |
| 252 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 ) | m2 | 157,00 |
| 253 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 189,60 |
|  |  | Capitolul 4.6.3. Glafuri/ откосы |  |  |
| 254 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND ) | m2 | 14,00 |
| 255 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей) | m2 | 18,00 |
| 256 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ) | m2 | 18,00 |
| 257 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2) | m2 | -18,00 |
| 258 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,00 |
| 259 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей) | m2 | 18,00 |
|  |  | Capitolul 4.6.4. Curte de lumina / Приямок |  |  |
| 260 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,20 |
| 261 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 17,80 |
| 262 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 3,00 |
| 263 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 3,20 |
| 264 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см) | m2 | 17,80 |
| 265 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( Добовляется разность в толщине10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2) | m2 | 17,80 |
| 266 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой ) | m2 | 17,80 |
|  |  | Capitolul 4.7. Фасад ( Блок А5; А8) по оси "А" и "Д" ( Вид А) (pl.26) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.7.1. Soclu / Цоколь |  |  |
| 267 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см) | m2 | 16,00 |
| 268 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( Добовляется разность в толщине10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2) | m2 | 16,00 |
| 269 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов) | m2 | 16,00 |
|  |  | Capitolul 4.7.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности |  |  |
| 270 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик) | m | 161,00 |
| 271 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 ) | m2 | 121,10 |
| 272 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 184,34 |
|  |  | Capitolul 4.7.3. Glafuri/ откосы |  |  |
| 273 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND ) | m2 | 10,20 |
| 274 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей) | m2 | 12,50 |
| 275 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ) | m2 | 12,50 |
| 276 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2) | m2 | -12,50 |
| 277 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,50 |
| 278 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей) | m2 | 12,50 |
|  |  | Capitolul 4.8. Фасад ( Блок А7) по оси "Д" ( Вид Д) (pl.27) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.8.1. Soclu / Цоколь |  |  |
| 279 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см) | m2 | 12,50 |
| 280 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( Добовляется разность в толщине10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2) | m2 | 12,50 |
| 281 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой сетых тонов) | m2 | 12,50 |
|  |  | Capitolul 4.8.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности |  |  |
| 282 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( Пароизоляционный жгут и герметик) | m | 73,00 |
| 283 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3 ) | m2 | 60,00 |
| 284 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 85,66 |
|  |  | Capitolul 4.8.3. Glafuri/ откосы |  |  |
| 285 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Panouri compozite ETALBOND ) | m2 | 2,80 |
| 286 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей) | m2 | 3,50 |
| 287 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ) | m2 | 3,50 |
| 288 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2) | m2 | -3,50 |
| 289 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,50 |
| 290 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей) | m2 | 3,50 |
|  |  | Capitolul 5. Transportarea moluzului |  |  |
| 291 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора) | t | 75,80 |
| 292 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) | t | 75,80 |
| 293 | TsI50B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km ( Вывоз строймусора на расстояние 12 км) | t | 75,80 |

| Amenajarea teritoriului,reparatie capitala a ancaperilor existente in blocul A,A5 si A6(blocurile sanitare,etajul-2),termoizolarea peretilor exsteriori a L.T."G.Cosbuc"bd.Larisa,3 m.Balti(22-12-RAC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizarea

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Фрагмент 1 Блок А |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Водопровод В1 |  |  |
| 1 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20mm) | buc | 1,00 |
| 2 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm) | buc | 8,00 |
| 3 | Pretul firmei | Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм | m | 5,00 |
| 4 | SA09B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм РN10) | m | 2,00 |
| 5 | SA09A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм РN10) | m | 10,40 |
| 6 | SA09A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм РN10 в штробе пола) | m | 1,60 |
| 7 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,40 |
| 8 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 14,00 |
| 9 | Pretul firmei | Крестовина PPRC 25x20 | buc | 1,00 |
| 10 | Pretul firmei | Тройник PPRC 20x15 | buc | 1,00 |
| 11 | Pretul firmei | Тройник PPRC 15x15 | buc | 8,00 |
| 12 | Pretul firmei | Переход PPRC 20x15 | buc | 1,00 |
| 13 | Pretul firmei | Уголок PPRC 90гр. d=15mm | buc | 8,00 |
| 14 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм) | buc | 2,00 |
| 15 | SD18Aприм | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" (Кран поливочный Ду=15мм) | buc | 1,00 |
| 16 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"(Крепления трубопрвода d20mm ) | buc | 3,00 |
| 17 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" ((Крепления трубопрвода d15mm ) | buc | 4,00 |
| 18 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 1,00 |
| 19 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Канализация К1 |  |  |
| 20 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический с сифоном) | buc | 2,00 |
| 21 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком) | buc | 4,00 |
| 22 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический детский с косым выпуском и смывным бачком) | buc | 1,00 |
| 23 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный d=50 мм) | buc | 1,00 |
| 24 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 7,00 |
| 25 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (Teava de canalizare din polipropilena d=100mm) | m | 12,00 |
| 26 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,90 |
| 27 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Крестовина 45° 100х100х100 мм) | buc | 1,00 |
| 28 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 100х100 мм) | buc | 6,00 |
| 29 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 100х50 мм) | buc | 2,00 |
| 30 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Отвод d= 50 мм) | buc | 2,00 |
| 31 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Отвод d=100 мм) | buc | 4,00 |
| 32 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Переход d=100х50 мм) | buc | 1,00 |
| 33 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 45° 100х100 мм) | buc | 1,00 |
| 34 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 45° 100х50 мм) | buc | 1,00 |
| 35 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Прочистка d=100 мм) | buc | 1,00 |
| 36 | SB27Aприм | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Вентиляционный клапан HL 900N Ду 100 ) | buc | 1,00 |
| 37 | SB27Aприм | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Вентиляционный клапан HL 900N Ду 50 ) | buc | 1,00 |
| 38 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 4,00 |
| 39 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Фрагмент 2 Блок А |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Водопровод В1 |  |  |
| 40 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=25mm) | buc | 1,00 |
| 41 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20mm) | buc | 1,00 |
| 42 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm) | buc | 11,00 |
| 43 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм) | buc | 2,00 |
| 44 | Pretul firmei | Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм | m | 5,00 |
| 45 | SA09C | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 25 мм РN10) | m | 3,30 |
| 46 | SA09B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм РN10) | m | 1,50 |
| 47 | SA09B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм РN10 в штробе пола) | m | 1,50 |
| 48 | SA09A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм РN10) | m | 12,00 |
| 49 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,83 |
| 50 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 18,30 |
| 51 | Pretul firmei | Тройник PPRC 25x15 | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | Тройник PPRC 25x20 | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Переход PPRC 20x15 | buc | 1,00 |
| 54 | Pretul firmei | Тройник PPRC 15x15 | buc | 6,00 |
| 55 | Pretul firmei | Уголок PPRC 90гр. d=20mm | buc | 1,00 |
| 56 | Pretul firmei | Уголок PPRC 90гр. d=15mm | buc | 8,00 |
| 57 | SD18Aприм | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" (Кран поливочный Ду=15мм) | buc | 1,00 |
| 58 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"(Крепления трубопрвода d25mm ) | buc | 2,00 |
| 59 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"(Крепления трубопрвода d20mm ) | buc | 3,00 |
| 60 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" ((Крепления трубопрвода d15mm ) | buc | 12,00 |
| 61 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 3,00 |
| 62 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Канализация К1 |  |  |
| 63 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический с сифоном) | buc | 1,00 |
| 64 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком) | buc | 3,00 |
| 65 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический детский с косым выпуском и смывным бачком) | buc | 1,00 |
| 66 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Писсуар керамический с сифоном) | buc | 3,00 |
| 67 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный d=50 мм) | buc | 1,00 |
| 68 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 11,00 |
| 69 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (Teava de canalizare din polipropilena d=100mm) | m | 4,00 |
| 70 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,50 |
| 71 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Крестовина 45° 100х100х100 мм) | buc | 1,00 |
| 72 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 100х100 мм) | buc | 4,00 |
| 73 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Отвод d= 50 мм) | buc | 4,00 |
| 74 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 45° 100х50 мм) | buc | 1,00 |
| 75 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm(Тройник 45° 50х50 мм) | buc | 2,00 |
| 76 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Прочистка d= 50 мм) | buc | 1,00 |
| 77 | SB27Aприм | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Вентиляционный клапан HL 900N Ду 50 ) | buc | 1,00 |
| 78 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 4,00 |
| 79 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Фрагмент 3 Блок А6 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Водопровод В1 |  |  |
| 80 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=25mm) | buc | 1,00 |
| 81 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20mm) | buc | 2,00 |
| 82 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm) | buc | 12,00 |
| 83 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм) | buc | 2,00 |
| 84 | Pretul firmei | Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм | m | 5,00 |
| 85 | SA09C | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 25 мм РN10) | m | 3,30 |
| 86 | SA09B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм РN10) | m | 3,00 |
| 87 | SA09A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм РN10) | m | 13,50 |
| 88 | SA09A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм РN10 в штробе пола) | m | 1,50 |
| 89 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,13 |
| 90 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 21,30 |
| 91 | SD18Aприм | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" (Кран поливочный Ду=15мм) | buc | 1,00 |
| 92 | Pretul firmei | Тройник PPRC 25x20 | buc | 1,00 |
| 93 | Pretul firmei | Переход PPRC 20x15 | buc | 2,00 |
| 94 | Pretul firmei | Тройник PPRC 15x15 | buc | 8,00 |
| 95 | Pretul firmei | Уголок PPRC 90гр. d=20mm | buc | 2,00 |
| 96 | Pretul firmei | Уголок PPRC 90гр. d=15mm | buc | 3,00 |
| 97 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"(Крепления трубопрвода d25mm ) | buc | 2,00 |
| 98 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"(Крепления трубопрвода d20mm ) | buc | 3,00 |
| 99 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" ((Крепления трубопрвода d15mm ) | buc | 10,00 |
| 100 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 3,00 |
| 101 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Канализация К1 |  |  |
| 102 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический с сифоном) | buc | 2,00 |
| 103 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком) | buc | 4,00 |
| 104 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический детский с косым выпуском и смывным бачком) | buc | 2,00 |
| 105 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный d=50 мм) | buc | 2,00 |
| 106 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 7,00 |
| 107 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (Teava de canalizare din polipropilena d=100mm) | m | 12,00 |
| 108 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,90 |
| 109 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Крестовина 45° 100х100х100 мм) | buc | 1,00 |
| 110 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 100х100 мм) | buc | 6,00 |
| 111 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 100х50 мм) | buc | 2,00 |
| 112 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Отвод d= 50 мм) | buc | 2,00 |
| 113 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Отвод d=100 мм) | buc | 4,00 |
| 114 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Переход d=100х50 мм) | buc | 1,00 |
| 115 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 45° 100х100 мм) | buc | 1,00 |
| 116 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 45° 100х50 мм) | buc | 1,00 |
| 117 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Прочистка d=100 мм) | buc | 1,00 |
| 118 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Прочистка d= 50 мм) | buc | 1,00 |
| 119 | SB27Aприм | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Вентиляционный клапан HL 900N Ду 50 ) | buc | 1,00 |
| 120 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 4,00 |
| 121 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Фрагмент 4 Блок А5 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Водопровод В1 |  |  |
| 122 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=25mm) | buc | 1,00 |
| 123 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20mm) | buc | 2,00 |
| 124 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm) | buc | 12,00 |
| 125 | Pretul firmei | Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм | m | 5,00 |
| 126 | SA09C | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 25 мм РN10) | m | 3,30 |
| 127 | SA09B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм РN10) | m | 3,00 |
| 128 | SA09A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм РN10) | m | 13,50 |
| 129 | SA09A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм РN10 в штробе пола) | m | 1,50 |
| 130 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,13 |
| 131 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 21,30 |
| 132 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм) | buc | 2,00 |
| 133 | Pretul firmei | Тройник PPRC 25x20 | buc | 1,00 |
| 134 | Pretul firmei | Переход PPRC 20x15 | buc | 2,00 |
| 135 | Pretul firmei | Тройник PPRC 15x15 | buc | 8,00 |
| 136 | Pretul firmei | Уголок PPRC 90гр. d=20mm | buc | 2,00 |
| 137 | Pretul firmei | Уголок PPRC 90гр. d=15mm | buc | 3,00 |
| 138 | SD18Aприм | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" (Кран поливочный Ду=15мм) | buc | 1,00 |
| 139 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"(Крепления трубопрвода d25mm ) | buc | 2,00 |
| 140 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"(Крепления трубопрвода d20mm ) | buc | 3,00 |
| 141 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" ((Крепления трубопрвода d15mm ) | buc | 10,00 |
| 142 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 3,00 |
| 143 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Канализация К1 |  |  |
| 144 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический с сифоном) | buc | 2,00 |
| 145 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком) | buc | 4,00 |
| 146 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический детский с косым выпуском и смывным бачком) | buc | 2,00 |
| 147 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Писсуар керамический с сифоном) | buc | 2,00 |
| 148 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный d=50 мм) | buc | 2,00 |
| 149 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |
| 150 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (Teava de canalizare din polipropilena d=100mm) | m | 10,00 |
| 151 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,80 |
| 152 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Крестовина 45° 100х100х100 мм) | buc | 1,00 |
| 153 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 100х100 мм) | buc | 6,00 |
| 154 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 100х50 мм) | buc | 1,00 |
| 155 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Отвод d= 50 мм) | buc | 4,00 |
| 156 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Отвод d=100 мм) | buc | 1,00 |
| 157 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Переход d=100х50 мм) | buc | 1,00 |
| 158 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 45° 100х100 мм) | buc | 1,00 |
| 159 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник 45° 100х50 мм) | buc | 3,00 |
| 160 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Прочистка d=100 мм) | buc | 1,00 |
| 161 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Прочистка d= 50 мм) | buc | 1,00 |
| 162 | SB27Aприм | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Вентиляционный клапан HL 900N Ду 50 ) | buc | 1,00 |
| 163 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 5,00 |
| 164 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,00 |

| Amenajarea teritoriului, reparatie capitala a icaperilor existente in blocul A,A5 si A6 (blocurile sanitare, etajul-2) termoizolarea peretilor exteriori a L.T. "Gh Cosbuc" mun Balti. . № 22-12 IV | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta №

Incalzire si ventilare    (marca IV)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление |  |  |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "М-140 -АО , 58секций ) | m2 | 17,340 |  |  |
| 2 | 0 | Радиатор чугунный секционный "М-140 -АО , 58секци | sectie | 58,000 |  |  |
| 3 | Цена пост-ка | Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор) | buc | 20,000 |  |  |
| 4 | Цена пост-ка | Пробка проходная 5/4"x1/2" ( 3шт на 1 радиатор) | buc | 15,000 |  |  |
| 5 | Цена пост-ка | Пробка глухая 1" ( 1шт на 1 радиатор) | buc | 5,000 |  |  |
| 6 | Цена пост-ка | Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор) | buc | 10,000 |  |  |
| 7 | Цена пост-ка | Уплотнительная прокладка 60х42х1 (4 шт на 1 радиатор) | buc | 20,000 |  |  |
| 8 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14ТG) "Giocomini" ) | buc | 10,000 |  |  |
| 9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5ТG) "Giocomini" ) | buc | 10,000 |  |  |
| 10 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) | buc | 10,000 |  |  |
| 11 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, (Трубопровод ст. из водогазопроводных труб ф15мм ГОСТ 3262-75*) | m | 60,000 |  |  |
| 12 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 60,000 |  |  |
| 13 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 60,000 |  |  |
| 14 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 7,200 |  |  |
| 15 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб , диам. 15 мм) | piesa | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Вентиляция |  |  |  |  |
| 16 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф200, 4шт) | m2 | 1,360 |  |  |
| 17 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, периметром: 500 мм (100х150) | m2 | 1,000 |  |  |
| 18 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, периметром: 600 мм (100х200) | m2 | 12,000 |  |  |
| 19 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 700 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, периметром: 700 мм (150х200) | m2 | 2,800 |  |  |
| 20 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, круглого сечения ф125мм | m2 | 1,180 |  |  |
| 21 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, круглого сечения ф150мм | m2 | 4,240 |  |  |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x100 | buc | 15,000 |  |  |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100 | buc | 6,000 |  |  |
| 24 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,000 |  |  |
| 25 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 0,260 |  |  |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV450/2 | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Изоляция воздуховодов |  |  |  |  |
| 27 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм | m2 | 1,430 |  |  |
| 28 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 1,920 |  |  |
| 29 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare ( монтаж ) | m2 | 1,920 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Демонтаж |  |  |  |  |
| 30 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов для устранения, - до 10 секций,10шт) | m2 | 2,990 |  |  |
| 31 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 50мм | m | 60,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Вентиляция |  |  |  |  |
| 32 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор канальный , TD 250/100 Silent | buc | 2,000 |  |  |
| 33 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор канальный , TD 350/125 Silent | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Вентилятор канальный , N=27Bm. TD 250/100 Silent в комплекте: | buc | 2,000 |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Вентилятор канальный , N=27Bm. TD 350/125 Silent в комплекте: | buc | 2,000 |  |  |

| ,,Amenajarea teritoriului, reparatia capitala a incaperilor existente in blocul A, A5 si A6 (blocuri sanitare, etajul-2), termoizolarea peretilor exteriori a Liceului Teoretic "G. Cojbuc (Nr.ob.22-12) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,000 |
| 2 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 130,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 8,000 |
| 4 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,180 |
| 5 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
| 6 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu trei clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
| 7 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 8 | RpEC08C | Montarea locului de priza, intrerupator executat ingropat in zidarie tencuite | buc | 4,000 |
| 9 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza | 100 buc | 0,040 |
| 10 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,800 |
| 11 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,960 |
| 12 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,340 |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,960 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,300 |
| 15 | 33410033-15 | Corp de iluminat RKL LED 29 4000K, 21W, IP40 | buc | 18,000 |
| 16 | 336028-02 | Intrerupatop cu 1 clapa instalatie deschisa A1 6-131 | buc | 2,000 |
| 17 | 555009-05 | Intrerupator 3 clape extern A05 6-137 | buc | 2,000 |
| 18 | 555016-317 | Ppriza interna PE IP20 PC16-317 | buc | 4,000 |
| 19 | 337001-5 | Сutie de instalare K-210 | buc | 4,000 |
| 20 | 337001-4 | Сutie de distributie interna KM-202 | buc | 4,000 |
| 21 | 3332126-01 | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 | m | 186,000 |
| 22 | 3332124-011 | Cablu ВВГнг-LS 3х2.5mm2 | m | 124,000 |
| 23 | 3337100011-11 | Canal pentru cabluri 40x25, marca "Элекор" | m | 96,000 |
| 24 | 44500030 | -Tub gofrat PVC d=16mm | m | 96,000 |
| 25 | 44500031 | -Tub gofrat PVC d=20mm | m | 34,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 26 | 5550236-7 | Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B | buc | 4,000 |
| 27 | 555000255-08 | Automat diferential ABDT 32 2P B10A 10mA | buc | 4,000 |

| Amenajarea teritoriului,reparatie capitala a incaperilor existente in blocul A, A5 si A6 (blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea peretilor exsteriori a L.T."G.Cosbuc" bd.Larisa,3 m.Balti (ob.22-12) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de amenajare a teritoriului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Desfaceri si demontari ( PG -pl.3) |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic gr.6.0cm | m3 | 139,50 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,395 |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 279,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Excavarea albiei sub invelis ( PG -pl.3, modif. poz 4 ) |  |  |
| 4 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Excavarea solului din realizarea arbiei pentru imbracaminte rutiera cu buldozer si mutarea de 10m) | 100 m3 | 6,47 |
| 5 | TsC03F1 f | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Surplusul de sol excavat cu excavatorul in autovehicole) | 100 m3 | 6,47 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 132,25 |
| 7 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 6,47 |
|  |  | Capitolul 1.3. Invelis tip 1 |  |  |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, Н=10 см) | m3 | 194,00 |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания из щебня 20-40 мм,Н=15см) | m3 | 291,00 |
| 10 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 940,00 |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. B 15, БP100.20.8 | m | 170,00 |
| 12 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton cl. B 15, БP100.30.15 | m | 60,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Invelis tip 2 |  |  |
| 13 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания из щебня 20-40 мм,Н=10см) | m3 | 32,50 |
| 14 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 325,00 |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. B 15, БP100.20.8 | m | 36,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Invelis tip 3 |  |  |
| 16 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, Н=10 см) | m3 | 6,00 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания из щебня 40-70 мм,Н=12см) | m3 | 7,20 |
| 18 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания из щебня 20-40 мм,Н=6см) | m3 | 3,60 |
| 19 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,18 |
| 20 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см вручную К=1,25) | m2 | 60,00 |
|  |  | Capitolul 2. Ridicarea sau coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare ( PG -3 ) |  |  |
| 21 | RpAcF34A | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor ( Demontarea сapacului de canalizare) | buc | 7,00 |
| 22 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ( Demolarea pereului in jurul caminelor ) | m3 | 2,31 |
| 23 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m | m3 | 0,125 |
| 24 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Capac de la demontare) | buc | 6,00 |
| 25 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Capac tip Л ) | buc | 1,00 |