____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație la Grădinița nr. 98

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Incalzirea |  |  |
| 1 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 170,00 |
| 2 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 15 mm | m | 125,00 |
| 3 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 40 mm | m | 123,00 |
| 4 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 56,00 |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 56,00 |
| 6 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, PPR | m | 24,00 |
| 7 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR | m | 98,00 |
| 8 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR | m | 86,00 |
| 9 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. PPR | m | 82,00 |
| 10 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. PPR | m | 48,00 |
| 11 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la Bratara 20 mm | buc | 34,00 |
| 12 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la Bratara 25 mm | buc | 184,00 |
| 13 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la Bratara 32 mm | buc | 96,00 |
| 14 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40mm | buc | 160,00 |
| 15 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm | buc | 48,00 |
| 16 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 25,00 |
| 17 | IC38B | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 150,00 |
| 18 | IC38C | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 15,00 |
| 19 | IC38D | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 120,00 |
| 20 | IC38K | Piesa de racordare (Cot), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 10,00 |
| 21 | IC38J | Piesa de racordare (Teu 40x25x40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 38,00 |
| 22 | IB05B | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente | buc | 25,00 |
| 23 | IB05A | Radiatoare din Bimetal 300/80, corpul de radiator avind -20 elemente | buc | 8,00 |
| 24 | IC30A | Dopuri pentru calorifere | buc | 112,00 |
| 25 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 28,00 |
| 26 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 112,00 |
| 27 | ID04A | Robinet cu sfera si racord olandez de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" cu racord olandez | buc | 56,00 |
| 28 | IC53A | Racord olandez .15mm M - PPR d25 | buc | 56,00 |
| 29 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 32mm - PPR 40mm | buc | 9,00 |
| 30 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm | buc | 18,00 |
| 31 | ID01B | Robinet cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal 25mm | buc | 12,00 |
| 32 | ID01C | Robinet cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm | buc | 8,00 |
| 33 | IC38D | Piesa de racordare (Robinet PPR 40 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 6,00 |
|  |  | 2. Timplarie PVC |  |  |
|  |  | 2.1. Timplarie |  |  |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ferestre | m2 | 137,86 |
| 35 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara punti termice. Supfrafetele de sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisiune) | m2 | 137,86 |
| 36 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice L- 450mm | m | 81,00 |
| 37 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu Exterioare din ALUMINIU - l=200 mm | m | 81,00 |
|  |  | 2.2. Reparatii la glafuri interioare |  |  |
| 38 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Interioare) | m | 292,00 |
| 39 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare) | m2 | 102,42 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare) | m2 | 102,42 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (interioare) | m2 | 102,42 |
| 42 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Interioare) | m2 | 102,42 |
|  |  | 2.3. Reparatii la glafuri exterioare |  |  |
| 43 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare) | m | 292,00 |
| 44 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (exterioare) | m2 | 43,89 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (exterioare) | m2 | 43,89 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (exterioare) | m2 | 43,89 |
| 47 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil Exterioare) | m2 | 43,89 |
|  |  | 2.4. Diverse |  |  |
| 48 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 4,00 |
| 49 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 4,00 |
| 50 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,00 |