SPECIFICATII TEHNICE

Cerinţe tehnice minime pentru corpuri de iluminat 50W

| Aplicare | Tip stradal |
| --- | --- |
| Tensiune nominala | 150-264V |
| Frcvența nominala | 50 Hz |
| Puterea nominala | 50W |
| Factorul de putere | nu mai mic de 0,97 |
| Randamentul | min 75% |
| Carcasa | Aluminiu sau alt aliaj metalic rezistent la coroziune, dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED |
| Gradul de protecție | IP 65 |
| Rezistenta la impact | IK 07 |
| Curba fotometrică | Tip stradal |
| Clasa de izolare | Clasa I sau II |
| Durata de viata a sursei | 50 000 ore cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos initial. |
| Temperatura de culoare | Cuprinsă între 4000K … 6500K |
| Protecţie la descărcări atmosferice | min 4 kV |
| Temperatura de funcţionare | -20°C... +40°C |
| Garanţie | min 3 ani |