| Termoizolarea peretilor cu amenajarea teritoriului adiacent la cladirea primariei, cu nr.cadastral 1427115.264 din s. Beleavinti, r.Briceni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (14/24-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea invelitorii din foiz de asbest | m2 | 145,000 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 145,000 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontrea tablei de protectie de la parapet | m | 42,000 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontrea pervazurilor | m | 27,700 |
| 5 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc / Demontarea scarii metalice cu recuperare de material pentru montarea ulterioara | kg | 400,000 |
| 6 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 3,100 |
| 7 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 3,100 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 3,100 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |
| 9 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi de vata minerala gr.=100mm л=0,039[W/mK], p=120[kg/m3] | m2 | 135,000 |
| 10 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din sipci 100x32(h)mm, la constructii obisnuite(1,76 m3) | m2 | 145,000 |
| 11 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 1,760 |
| 12 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,760 |
| 13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 145,000 |
| 14 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 gr.=0,5-0,75 mm | m2 | 145,000 |
| 15 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Protectie parapet din tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 gr.=0,5-0,75 mm - 1,05 m2/m2 | m2 | 29,400 |
|  |  | Capitolul 3. Finisari pereti exteriori |  |  |
| 16 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 383,000 |
| 17 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=100mm л=0,039[W/mK], p=120[kg/m3]; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,6100 ml/m2 | m2 | 349,200 |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 376,000 |
| 19 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 376,000 |
| 20 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 11,300 |
|  |  | Capitolul 4. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 21 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30mm л=0,039[W/mK], p=120[kg/m3] | m2 | 30,000 |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 30,000 |
| 23 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 30,000 |
| 24 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,000 |
| 25 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm | m | 27,700 |
|  |  | Capitolul 5. Soclu |  |  |
| 26 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.=100 mm л<=0,027[W/mK], p=>30[kg/m3] | m2 | 29,200 |
| 27 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 29,200 |
| 28 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramogranit gr.=12mm: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 35,800 |
|  |  | Capitolul 6. Pereu |  |  |
| 29 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata tip Planter standart "Tehnonikol" sau analog | m2 | 207,100 |
| 30 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.=0,30m | m3 | 42,360 |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=0,20m | m3 | 28,240 |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp4 cu celule 100x100mm | kg | 270,000 |
| 33 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C10 gr.=0,10m | m3 | 14,120 |
| 34 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 141,200 |
| 35 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15 | m | 94,120 |
|  |  | Capitolul 7. Alte lucrari |  |  |
| 36 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 16,000 |
| 37 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj cu pana HSA-F M16x190 "HILTI" sau analog | buc | 16,000 |
| 38 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 16,000 |
| 39 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / Material de la demontari | kg | 500,000 |
| 40 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,500 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.