Anexa nr. 1 la COP Instalații Stomatologice

28.10.2022                                                                                                                  Chișinău

Specificația tehnică a bunurilor

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor | Cantitate | UM | Valoarea estimativă (fără TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalație stomatologică combinată cu fotoliu Reprezintă echipamentul stomatologic esenţial pentru igiena dentară şi tratament stomatologic. Fotoliul stomatologic Unghi de înclinare de la 100°pînă la 180° Tetieră reglabilă ≥40cm Setări minim 1 utilizatori Greutate maximă 200kg Comandă pedală pneumatica Programe de poziţionare minim 3 Accesorii cotiere Sarcina min 180kg Înălţime reglabilă Suport spate da Suport picior da Motor electric 24V Masa dentistului Turbină M4 cu chee 2500-3000 rpm. Turbină cu buton min 3000rpm. Seringă cu 3 căi apă, aer, spray. vârf angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu minim 6 vârfuri cu iluminare LED ≥28MHz. Micromotor electric, autoclavabil. de la 30000-40000 rpm. Piesă contraughi de la 25-40000 rpm. Negatoscop. Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Sarcină maximă ≥150kg Înălțime reglabilă Suport spate reglabil Cu suport pentru picior Braţ asistentă Aspirator de salivă Aspirație slabă Aspirație puternică Lampă fotopolimer lungimea de undă ≥420nm minim 2 poziții ≥1000 minW/cm2 Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vârf angulat 90⁰, detaşabil Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului Dirijare scaun medic joj-sus Speteaza inainte, în spate Cameră intraorală Bloc hidraulic Umplere apa pahar. Incalzire apa. Revenire la setari. Golire apa din bol. Tava pentru instrumente suspendabilă. Reglarea țavii după înalțime. Bol flexibil al scuipătorului fixat de fotoliu rezistent la lovituri Rezistent la acțiunea razelor ultraviolete. Rezistent la acțiunea substantelor de dezinfectare. Detasabil. Posibilitatea de rotire în jurul axei Clătitor. Filtru pentru impurităţi. Posibilitatea programării volumului de apă. Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului Presiune de lucru: -de la 2.5 până la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer Rotaţii ≥ 300000 rot/min Piesă contraunghi Rotaţii ≥ 40000 rot/min Adaptabilă la micromotor Autoclavabilă Schimbarea frezei - buton Răcire apă/aer Sursa de lumină LED Poziţii 2 de la 6000 Lux la 30 000 Lux, conectare/deconectare prin senzor Axa de rotaţie ≥3 Unghi de iluminare reglabilă Înălţime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror (scaler) Cu iluminare LED. Mâner detaşabil, autoclavabil. Frecvenţa de lucru de la 25 până la 31 KHz. Ansă pentru scaling min 6 buc diferite ca formă și mărime Intensitate reglabilă Accesorii - trusă endodotică Compresor Fără ulei. Capacitate de producere - nu mai mică de70 L/min. Rezervor nu mai mic de 30 L. Manometru - afișarea presiunei la instrumente Putere ≥1,5kw Revenirea automată la poziţia iniţială. Control multifuncţional de la picior mobil. Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz. Monitor Diametru ≥ 19cm, LED Cameră intraorală Posibilitatea conectării la calculator prin USB Tip CCD Pedală multifuncțională Cu joy-stick pentru mișcările scaunului și acționarea instrumentelor, activare clătire circuite interne unit și instrumente. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 750 000,00 |

Componența grupului de lucru:

- Tărnă Marcela, președintele grupului de lucru	            _______________________

- Goncearenco Faina, vicepreședintele grupului de lucru   _______________________

- Stolearciuc Angela, membru al grupului de lucru	 _______________________

- Plămădeală Angela, membru al grupului de lucru	 _______________________

- Cojuhari Ludmila, secretarul grupului de lucru	            _______________________

- Filipciuc Alexandru, membru al grupului de lucru          _______________________

- Todica Victor, membru al grupului de lucru	            _______________________