„APROB”

Şeful Direcției logistică a IGSU

colonel al s/intern

_____________V. GOLBAN

„___”____________2023

caiet de sarcini echipament

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | U.M | C-tea | Specificația tehnică | Termen de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Căciulă mărime universală (fes) | buc | 400 | Tricotat din semilînă cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Fleece – țăsătură din poliester. Cocardă pentru fes (brodat) conform modelului aprobat. Culoare-albastru-închis. Fesul este tricotat din semilînă în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminația răsfrântă de 80 mm. Partea interioară este căptușită cu flis, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm. HG nr.1107/2008 privind uniforma și însemnele distinctive ale IGSU. Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat de IGSU. La confecţionarea fesului obligatoriu se va prezenta mostra aprobată. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 | August |
| 2 | Costum de vară | set | 2200 | Confecționarea se va efectua din ţesătura beneficiarului. Costum de vară este constituit din beisbolcă brodată cu emblema Inspectoratului, scurtă și pantaloni. Beisbolcă - conform modelului aprobat de Inspectorat. Țesătură cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecție maximă împotriva condițiilor nefavorabile. Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare, la frecare și la raze solare. Beisbolca este constituită din 5 clini întăriți și un cozoroc. Terminațiile clinilor sunt dublate de o șuviță din materiale de bază. Ajustarea circumferinței șepcii se face prin banda Velcro. Pe clinul frontal se brodează emblema Inspectoratului. În punctul de îmbinare al clinilor se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminația șepcii este dublată cu o șuviță de țesătură de 2,5-3cm. lățime, îndoită pe margine liberă și tighelată îngust. Cozorocul se confecționează din două straturi de material de bază și un strat de întăritură de plastic. Scurta de siluetă dreaptă cu lungimea până la linia șoldurilor. Scurta este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar și nasturi negri, situate pe șase niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă. Epoletul este aplicat pe fentă care se fixează cu capsă metalică. Pe partea de sus sunt aplicate două buzunare de tip cămașă, care se închid cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velcro. Mai sus de buzunare sunt aplicate, prin intermediul benzilor velcro, două elemente de formă dreptunghiulară. Pe partea dreapta a reperului față se aplică inscripția detașabilă ”RH grupei de sânge”, iar pe partea stingă inscripția ”NP” ambele fiind brodate cu ață de culoare albastră, conform culorii modelului aprobat. Mânicile sunt formate din două piese. În regiunea cotului sunt aplicate cotiere din țesătură de bază. Pe mânecă sunt aplicate două buzunare, care se închid cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velcro. Pe partea mânecii stângi pe buzunar se aplică detașabil ecusonul MAI și pe clapă drapelul RM, iar pe partea dreaptă pe buzunar se aplică ecusonul IGSU și pe clapă denumirea subdiviziunii, prevăzute cu banda Velcro. Marginea mânecii este prelucrată cu manșetă care se închide cu ajutorul a doi nasturi. Gulerul de tip tunică. Partea din spate constituie din trei repere, unul central și doi clini laterali care pornesc din linia umărului. În partea superioară a linilor de divizare sunt proiectate două pliuri de libertate unidirecționate. Pantalonii sânt de siluetă semi-ajustată, îngustați spre terminație. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin nasturi. Betelia (lățimea de 40mm) prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzut cu șapte găici pentru centură. Pe betelie în părțile laterale sunt aplicate două chingi cu lungimea de 100 mm şi lăţimea de 20 mm, prevăzută cu nasture pentru reglare. Betelia se încheie cu un nasture. Pe partea din față, în regiunea genunchilor sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) din țesătură de bază. Zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate cu câte un buzunar aplicat care se închid cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velcro. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate două buzunare laterale, cu linie de intrare oblică. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază și partea superioară de dreapta și stânga este montat câte un buzunar care se închide cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velcro. Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat de IGSU. La confecționarea costumului obligatoriu se va solicita mostra aprobată. GOST 4103-82 GOST ISO 3758-2014 HG nr.1107/2008 privind uniforma și însemnele distinctive ale IGSU. | Septembrie |
| 3 | Ţesătură de culoare albastru - închis p/u costum de vară | m | 6800 | Densitatea 230 gr/m²; bumbac – 55 %, PES-45%; împletitura prin combinare (cu aţă armată) lăţimea stofei cu bordură -150 cm± 2,5, PROPRIETĂŢI: Protecţia: țesătură сu protecţie ultra rezistentă împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi pătrunderea apei. Rezistenţa: * de rupere nu mai puţin pe bază de 1000H, pe bătătură 1000H; * la spălare nu mai puţin de la 5000 -6000 cicluri * contracţia ţesăturii nu mai mult pe bază 2%, pe bătătură 1,5%; * higroscopicitate nu mai puţin de 4%, permiabilitate la aer nu mai puţin de 35 dm³/m² sec. Grupa vopsirii să fie durabilă la spălare – 5; la frecare – 4/4; la lumină – 6 PARTICULARITĂŢI: *rezistenţa majorată * confortabil şi igienic * proprietăţi de deghizare în arătare ИК – diapazon; * aţă încorporată în ţesătură Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat de IGSU. GOST 4103-82 GOST ISO 3758-2014 | Iunie |
| 4 | Tricou | buc | 1000 | Bumbac 100%, densitatea 180-200 gr/m². Culoare albastru închis. Tricoul este constituit din față, spate, mâneci. La (răscroiala gâtului) produsul este prelucrat cu bandă din material de bază, iar pe piept (stânga) imprimată emblema IGSU. HG nr.1107/2008 privind uniforma și însemnele distinctive ale IGSU. Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat de IGSU La confecționarea tricoului obligatoriu se va solicita mostra aprobată. GOST 4103-82 GOST ISO 3758-2014 GOST 31410-2009 | Iulie |
| 5 | Epoleţi husă | buc | 750 | Din țesătura furnizorului cu Densitatea 230 gr/m². Culoarea albastru-închis. Epoletul cu lungime de 120mm și lățimea de 50mm. Aplicarea broderiei conform gradului. HG nr.1107/2008 privind uniforma și însemnele distinctive ale IGSU. Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat de IGSU. La confecționarea epoletului husă obligatoriu se va solicita mostra aprobată. | Iulie |
| 6 | Scurtă de iarnă | buc | 200 | PROPRIETĂŢI: Ţesătură сu protecţie maximă împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile (impregnare impermeabilă 10000 mm col. Apă - cu o rezistenţă la apă după 24 ore în ploaie şi vînt), componenţa ţesăturii din 3 straturi: PES – 92%; spandex – 8 % - membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă, greutatea – 180 gr/m², plexul ţesăturii – pe diagonală 2/1rezistenţa ţesăturii la rupere nu mai puţin: pe bază 1000H, pe bătătură 600H. Durabilă la spălare nu mai puţin de 10000 de cicluri, contracţia ţesăturii să fie la minim, schimbarea mărimilor nu mai mult de 3% (urzeala în lăţime) şi 1,5 %(bătătura în lungime). Confortabil şi igienic – cu o bună permeabilitate şi să nu să se scămoşeze; Grupa vopsirii să fie durabilă la spălare – 4; la frecare – 4; la lumină – 6 PARTICULARITĂŢI: * protecţie maximală pe timp nefavorabil şi factori climaterici; * igienic; * uşor pentru întreţinere; * rezistent la poluare; * greutate minimă a îmbrăcămintei confecţionate Scurta de iarnă culoare albastru închis - constituită din două piese: piesa exterioară de tip scurtă și piesa interioară de tip scurtă cu mîneci detașabile. Piesa interioară detaşabilă căptuşită cu sintepon 250 gr/m² şi viscoză 100%- densitate 55gr/m2, care pot fi purtate separat sau similtant, fiind unite prin fermoar și sistem de prindere cu copci și agățătoare din șiret, amplasate la terminația mînecilor și pe linia de simetrie a spatelui. Piesa exterioară de tip scurtă formată din partea din față, spate, mîneci, guler, glugă și epoleți. Piesa exterioară de tip scurtă este prelucrată cu căptuşeală culoare albastru închis cu sintipon de 200gr/m2 și viscoză 100% -densitate-55gr/m2, prezintă siluetă dreaptă şi oferă posibilitatea reglării volumului în regiunea taliei cu șiret amplasată într-un şnal interior cu lăţimea de 30 mm, plasat pe reperul taliei. Sistemul de închidere a piesei este central, pe toată lungimea, dublu: cu fermoar bidirecţional din masă plastică şi cu fente aplicate pe reperul drept şi reperul stîng al feţei, care se suprapun şi se fixează cu un rînd de copci metalice de culoare neagră, de culoare neagră, fixate în 6 niveluri. În partea superioară a sistemului de închidere, sub fermoar, este cusut un reper inferior de protecţie cu lungimea de 150 mm şi lăţimea de 40 mm. Partea faţă prezintă două repere simetrice. La nivelul lăţimii bustului este aplicată orizontal o bandă reflectorizantă cu lăţimea de 30 mm, care fixează clapele buzunarelor superioare. În partea superioară a reperelor feţei sînt prelucrate simetric două buzunare tăiate cu fermoar din masă plastică şi clapă aplicată cu dimensiunile: lungimea – 170 mm, lăţimea pe laturile exterioare – 50 mm, lăţimea pe linia de mijloc – 65 mm. La mijlocul clapei buzunarului, la distanţa de 20 mm de la vîrf, este fixată o copcă metalică de culoare neagră. Pe reperele feţei în partea inferioară este amplasat simetric cîte un buzunar aplicat cu clapă. Punga buzunarului aplicat, cu lungimea 245 mm şi lăţimea 230 mm, prezintă un pliu bidirecţionat fixat, cu adîncimea de 25 mm, şi este prelucrată cu căptuşeală. Clapa prezintă dimensiunile: lungimea 233 mm, lăţimea pe laturile exterioare – 70 mm, lăţimea pe linia de mijloc – 95 mm, la mijlocul clapei buzunarului, la distanţa de 25 mm de vîrf, este fixată o copcă metalică de culoare neagră. Partea din spate este formată din două repere: platcă şi reper inferior. Pe linia terminaţiei inferioare a plătcii este format un pliu cu adîncimea de 30 mm şi este aplicată o bandă reflectorizantă cu lăţimea de 30 mm. Mîneca este aplicată, formată din reper anterior, reper posterior, un reper aplicat pe partea posterioară inferioară a mînecii şi o chingă cu lungimea de 105 mm şi lăţimea de 40 mm, prevăzută cu copcă metalică de culoare neagră. Chinga este fixată în cusătura inferioară a mînecii, la distanţă de 95 mm de la terminaţie. Pe reperul anterior al mînecii, la distanţa de 115 mm de la terminaţia ei, sînt fixate două copci metalice, distanţa dintre copci fiind de 40 mm. Volumul mînecii la nivelul terminaţiei poate fi reglat cu ajutorul copcilor de pe chingă şi de pe mînecă. Terminația mînecii este dreaptă. Gulerul scurtei este de tip ştei vertical cu înălţimea de 105 mm pe linia de simetrie şi 75 mm pe laturile anterioare. Gluga este detașabilă, pe fermoar iar in față se închide pe două copci metalice de culoare neagră. Latura anterioară a glugii este prelucrată cu şnal cu şiret pentru reglarea volumului glugii. Produsul exterior de tip scurtă prezintă buzunare interioare aplicate simetric pe reperele faţă din căptuşeală, dimensiunile buzunarelor fiind: lungimea – 170 mm, lăţimea – 180 mm. Terminaţia superioară a buzunarelor se fixează de produs cu ajutorul benzilor velcro. Epoleţii cu lungimea 145 mm şi lăţimea pe capătul orientat spre răscroiala mînecii de 45 mm, lăţimea pe capătul liber de 40 mm, prevăzuţi cu o husă, sînt fixaţi în cusătura de aplicaţie a mînecilor, iar terminaţia liberă se fixează cu o copcă metalică pe cusătura umerală. Husa are o lungime de 110 mm şi lăţimea de 50 mm. Terminaţia piesei, terminaţia mînecilor, cusătura de aplicare a mînecilor, terminaţia superioară a gulerului, reperele fentei sistemului de închidere sînt prelucrate cu tigheluri de garnisire cu lăţimea de 0,15 mm, clapele buzunarelor sînt prelucrate cu tigheluri duble de garnisire, distanţa dintre tigheluri fiind de 6 mm. Pe partea superioară a mînecilor se aplică ecusonul MAI și IGSU. Piesa interioară reprezintă o scurtă cu mîneci detaşabile. Corpul piesei, care poate fi purtat ca vestă, este confecţionat din material de bază de culoare albastru-închis şi căptușit cu material matlasat (culoare albastru-închis)150-180gr/m2. Piesa prezintă siluetă dreaptă, cu sistem de închidere central cu fermoar. Pe partea din faţă sînt aplicate două benzi reflectorizante, cu lăţimea de 50 mm. Banda inferioară se aplică la distanţa de 45 mm de la terminaţia produsului, iar banda superioară se aplică la distanţa de 325 mm de la terminaţie. Pe reperele feţei sînt prelucrate simetric, sub un unghi de circa 10 grade în raport cu verticala, buzunare tăiate cu lungimea de 180 mm, cu fermoar şi cu laist aplicat de protecţie cu lungimea de 250 mm şi lăţimea de 45 mm. Partea din spate a produsului interior este format dintr-un singur reper. Partea din spate prezintă două benzi reflectorizante aplicate cu lăţimea de 50 mm, banda inferioară se aplică la distanţa de 45 mm de la terminaţia produsului, iar banda superioară se aplică la distanţa de 325 mm de la terminaţie. Mînecile detaşabile ale scurtei interioare sînt confecţionate din material matlasat de căptuşeală , fiind căptuşite şi prelucrate cu manşete cu lăţimea de 55 mm. Mînecile se fixează de corpul piesei prin fermoar din masă plastică. Gulerul produsului este de tip ştei vertical, format din două repere. Reperul superior al gulerului este croit din material de bază, iar reperul inferior al gulerului este croit din tricot tip flees de culoare albastru închis . La mijlocul gulerului în interior şi exterior sînt amplasate 2 agăţătoare din şiret, cu lungimea de 70 mm. Terminaţia produsului, răscroiala mînecilor, laturile exterioare ale laisturilor şi clapei sînt prelucrate cu tigheluri de garnisire cu lăţimea de 0,15 mm, iar terminaţia superioară a gulerului, sistemul de închidere sînt prelucrate cu tigheluri de garnisire cu lăţimea de 6 mm. HG nr.1107/2008 privind uniforma și însemnele distinctive ale IGSU. Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat de IGSU. La confecționarea scurtei de iarnă obligatoriu se va solicita mostra aprobată. GOST 4103-82 GOST ISO 3758-2014 | August-septembrie |

Notă:

- La echipamentul confecționat vor fi indicate: simbolurile de întreținere, marcare şi ambalare conform HG nr.1068 din

20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.

- La pozițiile nr. 1;2;4;6 fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la

spălări repetate cu următorul conținut: data fabricării, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, spălare, uscare și călcare).

3. Dacă produsele prezentate au caracteristici ale căror valori nu corespund cerințelor prevăzute în această specificație tehnică, se consideră că aceasta nu îndeplinesc cerințele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea din punct de vedere tehnic de la procedura de achiziție.

4. La pozițiile nr.1;2;3;4;6 va fi prezentat certificat de conformitate, raportul de încercări/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale /europene aplicabile pentru dovada conformității cu specificațiile tehnice solicitate.

5. La poziţiile nr. 1;3;4 va fi prezentat avizul sanitar.

6. La poziția 2 semnele MAI, IGSU, drapelul brodat, denumirea subdiviziunii la mâneci și ecusoanele la piept (grupa de sînge și NP) vor fi din contul furnizorului, iar țesătura pentru confecționare se va elibera de la depozitul IGSU.

7. Mostra prezentată la procedura de achiziții va fi sigilată și la care se va prezenta obligatoriu raportul de încercări precum ca corespunde cu caietului de sarcini în caz contrar se va efectua respingerea  mostrei prezentate.

8. Producătorul trebuie să se asigure că materialele introduse în procesul de fabricaţie pentru realizarea produselor, au calitatea impusă de cerinţele prezentei specificaţii tehnice şi nu au efecte nocive asupra organismului uman (valoare pH, amine, cancerogene, formaldehidă).

De către agenţii economici se va prezenta o declaraţie de conformitate privind calitatea materiilor prime de bază.

9. Potențialii câștigători după deschiderea ofertelor vor prezenta mostrele echipamentului propus.

10. Ofertantul câştigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanţie. Persoana juridică achizitoare este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităţilor de produse care nu se încadrează în termenul de garanţie.

La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confecţionare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificaţia tehnică precum şi similitudinea acestuia cu cerinţele solicitate.

Produsele din cadrul contractului prezentate la livrările parţiale, pe loturi, vor fi însoţite de certificat de conformitate, certificat de garanţie şi de calitate emise de către furnizor la un laborator specializat, neutru şi acreditat. Documentele vor fi analizate cu ocazia recepţiilor calitative.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație, cît și să efectueze inspecții finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare  în cazul constatării de neconformități.

Agenții economici participanți la licitația publică, sunt obligați:

- să aprecieze  prețul bunurilor materialelor doar după ce analizează mostrele;

- să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție în termen de  5 zile din momentul deschiderii ofertelor

însoțite de certificat de conformitate conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01.12.2011 „Privind activitățile de acreditate și de evaluare a conformității” documente care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerințelor specificate aplicabile;

- să certifice prin buletine de analiză că materia (raportul de încercări) primă de bază introdusă în procesul de fabricație are

calitatea impusă de cerințele specificației tehnice  și că nu au efecte asupra organismului uman. Buletinele de analiză ( raportul de încercări) pentru materiile prime folosite la confecționarea echipamentului vor fi însoțite de mostre de material (dimensiuni 20x20).

ofițer principal al SA a DL

maior al s/intern                                                 V. Șcerbina

COORDONAT:

Șef al Secției achiziții a DL

căpitan al s/intern                                               V. Bodarev

Șef-adjunct al DL

locotenent-colonel al s/intern                            T. Timercan