| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-04,05/2017-B,B1,V1-PG | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Amenajare teritoriului (marca PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pavaj compozitie P3 - 950 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка щебня толщ.150мм, механическое укладывание) |  |  | m3 |  | 142,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 52,725 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 186,817 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 21,802 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 3,277 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,840 |  |  |
| 2 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка толщ.100мм из бетона В7,5) |  |  | m3 |  | 95,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 365,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 61,750 |  |  |
|  | 26163102100000 |  | Beton В7,5 |  |  | m3 |  | 98,349 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 38,000 |  |  |
| 3 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.100мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 4 см) |  |  | m2 |  | 950,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 551,190 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,010 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 1 520,000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 12 540,000 |  |  |
|  | 26611128006551 |  | Placi din beton, pentru trotuare (толщ.100мм) |  |  | m2 |  | 964,250 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 4,750 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 36,100 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj compozitie P3 - 950 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pavaj compozitie P3* - 116 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка щебня толщ.150мм, механическое укладывание) |  |  | m3 |  | 17,400 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 6,438 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 22,811 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,662 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,835 |  |  |
| 5 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка толщ.100мм из бетона В7,5) |  |  | m3 |  | 11,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 44,660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,540 |  |  |
|  | 26163102100000 |  | Beton В7,5 |  |  | m3 |  | 12,009 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 4,640 |  |  |
| 6 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.100мм (rosie), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 4 см) |  |  | m2 |  | 116,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 67,303 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,833 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 185,600 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 531,200 |  |  |
|  | 26611128006552 |  | Placi din beton, pentru trotuare rosie (толщ.100мм) |  |  | m2 |  | 117,740 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,580 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 4,408 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 2,320 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj compozitie P3* - 116 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Bordura |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DE09A |  | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры из косоуцкого камня размерами 200х300х600h мм, по бетонному основанию 35х15 см) |  |  | m |  | 105,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,008 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 63,360 |  |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 9,187 |  |  |
|  | 26661228003101 |  | Bordura piatra cosauti 200x300x600h mm |  |  | m |  | 106,128 |  |  |
| 8 | DE09A |  | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры из косоуцкого камня размерами 200х500х600h мм, по бетонному основанию 35х15 см) |  |  | m |  | 112,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,304 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 67,680 |  |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 9,814 |  |  |
|  | 26661228003102 |  | Bordura piatra cosauti 200x500x600h mm |  |  | m |  | 113,364 |  |  |
| 9 | DE09C |  | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры из косоуцкого камня размерами 200х200х300h мм, по бетонному основанию 30х15 см) |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,880 |  |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 0,148 |  |  |
|  | 26661228003103 |  | Bordura piatra cosauti 200x200x300(h) |  |  | m |  | 2,010 |  |  |
| 10 | DE09C |  | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры из косоуцкого камня размерами 200х200х500h мм, по бетонному основанию 30х15 см) |  |  | m |  | 5,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,928 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,552 |  |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 0,429 |  |  |
|  | 26661228003104 |  | Bordura piatra cosauti 200x200x500(h) |  |  | m |  | 5,829 |  |  |
|  |  |  |  | Total Bordura |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari de demontare (pl.6*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) |  |  | m3 |  | 182,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 291,200 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min |  |  | h-ut |  | 141,050 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,476 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 141,050 |  |  |
| 12 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) |  |  | m |  | 227,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 72,640 |  |  |
| 13 | TsC03H1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора в автомобили, грунт естественной влажножности, IV категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,820 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,915 |  |  |
| 14 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалами на расстояние 15 км) |  |  | t |  | 382,200 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 98,608 |  |  |
| 15 | TsC50D |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) |  |  | 100 m3 |  | 1,820 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,073 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,582 |  |  |
| 16 | TsC51D |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт IV категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,820 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,728 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,801 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare (pl.6*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Portita acces PA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CO07B |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ (Калитка РА1, из профильной стали, декоративной модели) |  |  | kg |  | 80,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 27107035182701 |  | Калитка РА1 из металла декоративной модели (с изготовлением) |  |  | kg |  | 84,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2874125884800 |  | Nit cu cap semirotund |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
| 18 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска) |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 4,400 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,440 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Portita acces PA1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Scara SE-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Основание из бетона В15) |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,465 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,585 |  |  |
|  | 2616310210000011 |  | Beton В15 |  |  | m3 |  | 0,932 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
| 20 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) |  |  | kg |  | 20,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,510 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,102 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 20,604 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,204 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,120 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 21 | DE09A |  | Trepte de piatra de cosauti, avind dimensiunile 35x19,5 cm si 40x19,5cm (numai lucru) (Cтупени из косоуцкого камня размерами 350х195 мм и 400х195мм - только з/пл) |  |  | m |  | 9,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,656 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,520 |  |  |
| 22 | Pretul firmei |  | Treapta din piatra de cosauti, avind dimensiunile 350x1000x195 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 26661228003101 |  | Treapta din piatra cosauti 350x1000x195h mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 23 | Pretul firmei |  | Treapta din piatra de cosauti, avind dimensiunile 400x600x195 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26661228003102 |  | Treapta din piatra cosauti 400x600x195h mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara SE-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Reparatia camine existente (pl.6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона сущ. горловин механизированными средствами) |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
| 25 | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок) |  |  | t |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
| 26 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалами на расстояние 15 км) |  |  | t |  | 0,400 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,103 |  |  |
| 27 | TsC50D |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) |  |  | 100 m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
| 28 | CP10A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Установка сборных ж/б элементов - КЦО-1) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 26661228006001 |  | Element prefabricat (Кольцо КЦО-1) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 29 | RpCB02D |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона В15 - для наращивания горловин) |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,009 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,004 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,713 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia camine existente (pl.6) |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |