| Lucrari de reparatie in 7 Grupuri Sanitare, inclusiv unul pentru persoane cu dizabilitati. LT "M. Lomonosov" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie in 7 Grupuri sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavane |  |  |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire | m2 | 121.44 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 13.358 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 36.432 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai) | m2 | 121.44 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.643 |
|  | 2416586105345 | Amorsa-grund - solutie antimucegai | kg | 18.216 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.072 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 121.44 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.643 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 18.216 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.072 |
| 4 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong Aluminiu", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 87.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13.05 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 178.35 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 348.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong Aluminiu" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 91.35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.305 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi) | m2 | 34.44 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 52.693 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 245.902 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.138 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.721 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.672 |
| 6 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 34.44 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 53.382 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 246.246 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.172 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.689 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.755 |
| 7 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 46.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.158 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.462 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 46.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.462 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 34.44 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 15.498 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.444 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 36.331 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.034 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.034 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34.44 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.033 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5.166 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.722 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 34.44 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18.942 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 13.776 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.066 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 17.22 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.722 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.069 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 11 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 8.10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.645 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28.35 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.972 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.648 |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 335.76 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 268.608 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 268.608 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.007 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5.036 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 335.76 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 40.291 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50.364 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 16.788 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.358 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 335.76 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 47.006 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 139.34 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16.788 |
| 15 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 335.76 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13.43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.679 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 339.118 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1.679 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3.358 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 100.728 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.201 |
| 16 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1344.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1344.00 |
| 17 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 335.76 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 335.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 67.152 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 7.051 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2652.504 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 201.456 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8.058 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.182 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.672 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.679 |
| 18 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 335.76 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 134.304 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40.291 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 8.058 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.343 |
| 19 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hydro , cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (astupare tevi) | m2 | 21.60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 81.376 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton hydro | m2 | 22.793 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 45.044 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 91.174 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 91.174 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 97.252 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 18.018 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 39.074 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.899 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 98.337 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1160.293 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.134 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.974 |
| 20 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 335.76 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 554.004 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 345.90 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 1254.735 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 159.385 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6782.352 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.678 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.029 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 3.358 |
| 21 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 224.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17.92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.24 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 224.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.24 |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 17.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.51 |
|  | 2811236306209 | Grila ventilatie (200x300mm) | buc | 17.00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 23 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 88.35 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 34.456 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34.456 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4.417 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4.417 |
| 24 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (tumbe) | m3 | 4.80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.336 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.24 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1.392 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1.392 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.72 |
| 25 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (partial, la necesitate) | m2 | 44.17 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6.625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.625 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2.209 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.767 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 44.17 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26.502 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.417 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.458 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 574.21 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.855 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.442 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.325 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.53 |
| 27 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | 44.17 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 17.668 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.534 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.972 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 379.862 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.237 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.353 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.53 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.265 |
| 28 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport) | m2 | 88.35 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 41.348 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 2719.731 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7.999 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.622 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 7.421 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.767 |
| 29 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ridicare pe perete 10 cm) | m2 | 104.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 39.52 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 124.80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.60 |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 104.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 14.56 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 43.16 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5.20 |
| 31 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 88.35 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 198.787 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22.087 |
|  | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de gresie 45x45 | m2 | 91.001 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 357.817 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 26.505 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1767.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 79.515 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.976 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.06 |
|  |  | Capitolul 1.4. Instalatii sanitare |  |  |
| 32 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 9.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.65 |
| 33 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 9.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8.55 |
| 34 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 9.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 16.65 |
| 35 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 24.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.20 |
| 36 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 72.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 46.08 |
| 37 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 70.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 55.30 |
| 38 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 9.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.04 |
| 39 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 36.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.68 |
| 40 | RCsB31K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Gr. 35cm, K=3.15) | buc | 30.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 53.959 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 23.152 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 1.143 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5.604 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 36.855 |
| 41 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 111.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 69.93 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 113.22 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 77.70 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 49.95 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 11.10 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 111.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2.22 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.666 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.222 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 4.651 |
| 42 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 48.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 30.24 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 48.96 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 33.60 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 21.60 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 4.80 |
|  | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25 | buc | 48.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.96 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.288 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.096 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2.011 |
| 43 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 102.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 25.50 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 105.06 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.408 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.224 |
| 44 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 92.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 20.24 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 92.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.92 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.104 |
| 45 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 36.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9.00 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 36.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.72 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.864 |
| 46 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 69.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 22.08 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 71.07 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1.035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.035 |
| 47 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 60.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 16.80 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 60.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 2.10 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.90 |
| 48 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 54.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 17.28 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 54.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 3.78 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.62 |
| 49 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 24.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.20 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 24.36 |
| 50 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" | buc | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.16 |
|  | 2913124202107 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/4" | buc | 12.072 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 12.072 |
| 51 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.72 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1" | buc | 4.024 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 4.024 |
| 52 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 22.80 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 12.362 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 12.24 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 12.24 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 3.672 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 12.362 |
| 53 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19.80 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 12.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 24.00 |
| 54 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 24.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 105.60 |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 24.48 |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 24.48 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 24.48 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 24.48 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 24.48 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 56.304 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 24.48 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 24.48 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 24.48 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 24.48 |
| 55 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.65 |
|  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 3.091 |
|  | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 3.06 |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 3.06 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1.836 |
| 56 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 100x100mm) | buc | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.00 |
|  | 252312672117 | Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 100x100mm. D50 | buc | 12.12 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.042 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.121 |
| 57 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 12.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.36 |
|  | 2811236306201 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm | buc | 12.00 |
| 58 | SD03A | Robinet pentru umplerea caldarilor, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6.30 |
|  | 2913124202069 | Robinet pt. umplerea caldarilor cu dn=1/2" | buc | 6.03 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6.03 |
| 59 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini cu corp de INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.10 |
|  | 2924127356801 | Uscator de miini cu corp de INOX | buc | 6.12 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.24 |
| 60 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.10 |
|  | 2924127356854 | Distribuitor de sapun lichid INOX | buc | 6.12 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.24 |
| 61 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.50 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 6.181 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 24.48 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarie |  |  |
| 62 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 23.31 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.895 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4.895 |
| 63 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 23.31 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 19.813 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.331 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 23.31 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 93.24 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 11.655 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 4.079 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 13.986 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 23.31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.466 |
| 64 | CK22B apl | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din HPL 12mm, inclusiv usile si toate profilele si accesoriile) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul | m2 | 115.00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 104.65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.75 |
|  | 2030112951001 | Pereti despartitori la WC-uri din HPL 12mm, inclusiv usile si toate accesoriile | m2 | 115.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 460.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 18.40 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 6.44 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 46.00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 69.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.30 |
| 65 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (perete cu usa la debara) | m2 | 23.97 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 18.217 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.959 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 23.97 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 95.88 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3.835 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1.342 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9.588 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14.382 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.479 |
|  |  | Capitolul 1.6. Sistema de incalzire |  |  |
| 66 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca, radiatoare | buc | 6.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.08 |
| 67 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 27.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10.26 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 8.10 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1.89 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4.293 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.783 |
| 68 | IB05C | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 20 elemente (Distanta intre axe 350mm) | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18.00 |
|  | 2822115700054 | Radiator bimetalic 20 elemente x 350 mm | buc | 6.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.30 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.60 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.30 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 36.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.80 |
| 69 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 6.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 6.00 |
| 70 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 36.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7.20 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 36.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 72.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5.40 |
| 71 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.08 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 6.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.072 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.144 |
| 72 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.08 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 6.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.072 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.144 |
| 73 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.60 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 6.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.60 |
| 74 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.072 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.18 |
| 75 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 30.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10.50 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 30.90 |
| 76 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 30.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.50 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 30.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.18 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.45 |
| 77 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 31.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12.40 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena d.32 | m | 31.93 |
| 78 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 24.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.04 |
|  | 2875274110132 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 2 imbinari | buc | 24.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.48 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.192 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.504 |
| 79 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.60 |
|  | 2875274110133 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 3 imbinari | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.36 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.096 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.36 |
| 80 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 6.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.192 |
| 81 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 30.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8.40 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 1 1/2" | buc | 30.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1.50 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 30.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 30.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 30.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.00 |
| 82 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 30.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.70 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1.20 |
| 83 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 30.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.40 |
|  |  | Capitolul 1.7. Echiparea WC et. 1 pentru persoane cu dizbilitati |  |  |
| 84 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong Aluminiu", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 6.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.93 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12.71 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 24.80 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong Aluminiu" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 6.51 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.093 |
| 85 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1.47 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.309 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.309 |
| 86 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0.15 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.068 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.525 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.018 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.012 |
| 87 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.533 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.168 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2.10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.05 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.367 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.26 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.042 |
| 88 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.50 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.053 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 19.75 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.013 |
| 89 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 5.625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.50 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 2.625 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 50.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0.825 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.02 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 10.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.05 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.03 |
| 90 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.10 |
| 91 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.20 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1.04 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1.03 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1.03 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1.03 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1.03 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1.03 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1.03 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0.515 |
| 92 | SE59A1 apl | Bara de siguranta rabatabila U pentru persoane cu dizabilitati, montata pe perete din beton. Cuprinde: -montarea diblurilor si asezarea la pozitie a barei cu lungime apriximativa: 800-900 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.45 |
|  | 2924127356830 | Bara de siguranta rabatabila U pentru persoane cu dizabilitati | buc | 1.02 |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2.04 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.04 |
| 93 | SE59A1 apl | Bara de sprijin fixa pentru persoane cu dizabilitati, montata pe perete din beton. Cuprinde: -montarea diblurilor si asezarea la pozitie a barei cu lungime apriximativa: 1000 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.35 |
|  | 2924127356831 | Bara de sprijin fixa pentru persoane cu dizabilitati | buc | 3.06 |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 6.12 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6.12 |
|  |  | Capitolul 1.8. Canalizarea menajera |  |  |
| 94 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 | 0.10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.188 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0.885 |
| 95 | RpSB01D | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm | m | 52.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 43.68 |
| 96 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 52.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 21.84 |
|  | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare d.160 | m | 53.56 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1.352 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.196 |
| 97 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 16.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.76 |
|  | 2523156721160 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.160 | buc | 16.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.96 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.368 |
| 98 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.28 |
|  | 2523156721161 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.160 | buc | 8.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.96 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.368 |
| 99 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 9.80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4.214 |
| 100 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.882 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1.039 |
| 101 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1.40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.386 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1.61 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.14 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.294 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.588 |
| 102 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.30 |
| 103 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 52.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11.96 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 52.00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Canalizarea pluviala |  |  |
| 104 | RpSB01D | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm | m | 36.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 30.24 |
| 105 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 36.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15.12 |
|  | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare d.160 | m | 37.08 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.936 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.828 |
| 106 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.44 |
|  | 2523156721160 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.160 | buc | 4.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.24 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.092 |
| 107 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.72 |
| 108 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 36.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8.28 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 36.00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Apeduct - coloane si magistrala in subsol |  |  |
| 109 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 90.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 43.20 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic d.50 | m | 91.80 |
|  | 2523156719451 | Cot din material plastic d.50 | buc | 7.20 |
|  | 2523156719452 | Teu din material plastic d.50 | buc | 63.90 |
|  | 2523156719453 | Mufa din material plastic d.50 | buc | 6.30 |
|  | 2523156719454 | Reductie din material plastic d.50 | buc | 9.90 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.80 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.81 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2.871 |
| 110 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 180.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 39.60 |
|  | 2521216717032 | Teava din material plastic d.32 | m | 183.60 |
|  | 2523156719432 | Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 14.40 |
|  | 2523156719433 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 127.80 |
|  | 2523156719434 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 140.40 |
|  | 2523156719435 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 19.80 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 3.60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 1.26 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2.646 |
| 111 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 44.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15.40 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 44.88 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 3.52 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 31.24 |
|  | 2523156719428 | Mufa din material plastic d.25 | buc | 3.08 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 4.84 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.88 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.264 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1.025 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj - electricitate |  |  |
| 112 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 18.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.96 |
| 113 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.72 |
| 114 | RpEC01C | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime (In resurse: Cablu 3x1,5 mmp VVGng) - cuprinde executarea si astuparea santurilor si strapungerilor | buc | 21.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 92.82 |
|  | 2523156704099 | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm | m | 147.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 25.20 |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 25.20 |
|  | 2722103107010 | Conductor de aluminiu sau cupru 3x1,5 mmp VVGng | m | 294.00 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 2.52 |
|  | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0.011 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0.052 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 136.50 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0.42 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 4.20 |
| 115 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale (In resurse: Cablu 3x2,5 mmp VVGng) - cuprinde executarea si astuparea santurilor si strapungerilor | buc | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 62.16 |
|  | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 96.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 14.40 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0.36 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0.036 |
|  | 2722103107003 | Conductor de aluminiu sau cupru 3x2,5 mmp VVGng | m | 216.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 102.00 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 2.88 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 1.80 |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 1.80 |
|  | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0.012 |
| 116 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.62 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 6.06 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.30 |
| 117 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.72 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 12.24 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 12.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.06 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.06 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 24.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 24.00 |
| 118 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat pentru tavan armstrong (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED) | buc | 21.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 23.10 |
|  | 2875274400557 | Corp de iluminat pentru tavan armstrong (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED) | buc | 21.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 42.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 42.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.68 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 4.20 |
| 119 | VC07A | Montarea ventilatoarelor pentru grupuri sanitare d.100-125mm | buc | 7.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 80.85 |
|  | 2912435776200 | Ventilator pentru grupuri sanitare d.100-125mm | buc | 7.07 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.05 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.