Aprobat:

____________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea curtilor din str. Albisoara 80/4 or. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Drumuri curte |  |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi | kg |  | 1 750,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,02 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,02 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |
| 2 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor) | m |  | 1 116,00 |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut. | 0,034 |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton m) | 100 m3 |  | 0,502 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 120,53 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 5 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 3 464,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0134 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,025 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0071 |  |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 415,68 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 7 | DG06B | Demolarea inelelor din beton | m3 |  | 0,88 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,38 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,60 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,60 |  |
| 8 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 2,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 |  |
| 9 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 2,12 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 10 | RpAcF04A | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 | m3 |  | 2,86 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa C16/20 | m3 | 1,03 |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala | m3 | 0,02 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 10,60 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 |  |
|  | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,50 |  |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,40 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,35 |  |
|  | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,092 |  |
| 11 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta grele existent | buc |  | 48,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,82 |  |
|  | 2875274200000-1 | Capac cu rama existent | buc | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 13,50 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,052 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |
| 12 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc |  | 20,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,82 |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 13,50 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,052 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm. | m3 |  | 39,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 14 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton | m |  | 1 116,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,52 |  |
|  | 2663102100001-16 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,045 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 3,17 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,009 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800286 | Bordur 100.30.15 | m | 1,00 |  |
| 15 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  | 2,42 |
|  | 23203226000401E | Emulsie | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 16 | DB16H | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm., K=1,25 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 3 464,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.2. Parcari |  |  |  |
| 17 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II(Demolarea parcarii exc. 0,25 m.c din beton asfaltic uzat, pavaj si piatra sparta, Hmed = 10 cm) | 100 m3 |  | 0,385 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 18 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 84,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 19 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de egalizare din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat Hmed =5 cm) | m3 |  | 19,25 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 1411122201672 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32 mm | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 20 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - 0,08 m | m2 |  | 385,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655-8 | Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
|  |  | 1.3. Trotuare |  |  |  |
| 21 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Demolarea trotuarului, bordurei mici si pereului exc. 0,25 m.c din beton asfaltic uzat, pavaj si piatra sparta, Hmed = 20 cm) | 100 m3 |  | 2,57 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 22 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 565,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,29 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 24 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 222,31 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 25 | DE11A | Amenajarea bordurii mici 100.20.8 | m |  | 917,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001-16 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 1,02 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare 100.20.8 | m | 1,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
| 26 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de baza din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30) | m2 |  | 1 285,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14111222016601 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 27 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (stil loft beton) dim. 24,5 x24,5 /24,5 x33/16,5 x24,5/16,5 x16,5 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - 0,06 m | m2 |  | 960,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655-6 | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 28 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  | 0,23 |
|  | 23203226000401E | Emulsie | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 29 | DB16H | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm., K=1,25 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 325,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 30 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Reamenajarea pavajului existent) | m2 |  | 12,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655d | Pavaj de la demolare | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm. | m3 |  | 35,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 32 | DI119 | Amenajarea pereului din beton monolit periat (C16/20), H=10 cm | m3 |  | 35,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 33 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 116,00 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |
| 34 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m |  | 116,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,11 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,35 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,019 |  |
|  |  | 1.4. Consolidarea zonelor verzi |  |  |  |
| 35 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 1,759 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 36 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 211,08 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 37 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 175,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |
| 38 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 17,59 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 39 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 17,59 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.5. Terenuri pentru copii |  |  |  |
| 40 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 1,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,03 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,00 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,40 |  |
| 41 | TsC54C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm. | m3 |  | 18,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 42 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  | 0,13 |
|  | 23203226000401E | Emulsie | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 43 | DB16D | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm., K=1,25 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), cu asternere manuala | m2 |  | 180,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,12 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2 | m2 |  | 180,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |  |
|  | 2430226101010P | Primer pentru mixturi cauciucate | kg | 0,25 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |
| 45 | CG25B | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic" | m2 |  | 180,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,67 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |
|  | 23201162005733 | Adeziv pentru granule | kg | 2,46 |  |
|  | 14121221008802 | Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm | kg | 8,00 |  |
|  | 14121221008803 | Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm | kg | 5,60 |  |
|  | 2952270003818 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic | h-ut | 0,04 |  |
|  |  | 1.6. Terenuri de sport |  |  |  |
| 46 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 1,52 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,03 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,00 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,40 |  |
| 47 | TsC54C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm. | m3 |  | 15,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 48 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  | 0,11 |
|  | 23203226000401E | Emulsie | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 49 | DB16D | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm., K=1,25 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), cu asternere manuala | m2 |  | 152,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,12 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
| 50 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Dale din cauciuc gr.20 mm" | m2 |  | 152,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |
|  | 266210611000020 | Dale din cauciuc gr.20 mm | м2 | 1,05 |  |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,70 |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,08 |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,035 |  |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,22 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 0,50 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,025 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |
|  |  | 1.7. Mobilier urban si echipamente pentru terenuri |  |  |  |
| 51 | TsH91A | Instalarea Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, saune cu spatare din HDPE multistrat, minere metalice (L-2500mm; l-250 mm; h- 850 mm), K=4 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 52 | TsH91A | Instalarea Balansoar pe arc elicoidal, K=3 | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 53 | TsH91A | Instalarea Carusel cu 8 locuri pe cadru metalic cu podea din HDPE multistrat. Scaunele sunt din HDPE multistrat (D-1600mm; h- 700 mm), K=3 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 54 | TsH91A | Instalarea Nisipiera cu capac 1500 mm - 1500 mm, (fara beton) | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
| 55 | TsH91A | Instalarea Leagan dublu pe stilpi din metal vopsit in cimp electrostatic (L-3500mm; l-1700 mm; h- 2200 mm) , K=2 | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 56 | TsH91A | Instalarea Complex de franghii armate PIRAMIDA h-2000mm, K=2 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 57 | TsH91A | Instalarea Complex de joaca compus din tuburi cu acoperis, tobogane spirale si drepte, plasa de catarat din fringhie armata, mese cu scaune. L=8300 mm; l=5800; h=3560., K=4 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 58 | TsH91A | Instalarea Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel, inele gimnastice, L=9500 mm; l=8500 mm; h=3100 mm, K=16 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 59 | TsH91A | Instalarea Teren sportiv este compus din: Spalier gimnastic, bare paralele, 4 bare de diferit nivel, banca abdomen. L=4040 mm; l=3220 mm; h=2215, K=5 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 60 | TsH91A | Instalarea Leagan cu scaun (lungimea scaunului - 1500 mm) , K=4 | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 61 | TsH91A | Instalarea Set Masa si 2 Banci 500 mm x 1800 mm x 780 mm (fara beton) | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
| 62 | TsH91A | Instalarea Banca Parc cu speteaza, K=2 | buc |  | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 63 | TsH91B | Instalarea urnelor РТР 053 | buc |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,084 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 64 | TsH80A | Instalarea Gard - Banca, h=450 mm | buc |  | 39,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,27 |  |
| 65 | CO08A(f) | Instalarea Gard decorativ pentru ingradirea terenurilor de joaca copii, h=650 mm. | m |  | 23,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,90 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,04 |  |
| 66 | TsH91A | Instalarea suport pentru uscarea lenjeriei tip 1 | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 67 | 01 | Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, saune cu spatare din HDPE multistrat, minere metalice | buc |  | 1,00 |
|  | 012-02П | Balansoar din metal | buc | 1,00 |  |
| 68 | 02 | Balansoar pe arc elicoidal | buc |  | 2,00 |
|  | 012-03T | Balansoar pe arc elicoidal | buc | 1,00 |  |
| 69 | 03 | Carusel cu 8 locuri pe cadru metalic cu podea din HDPE multistrat. Scaunele sunt din HDPE multistrat | buc |  | 1,00 |
|  | 027 | Carusela | buc | 1,00 |  |
| 70 | 04 | Nisipiera cu capac | buc |  | 1,00 |
|  | 034H | Nisipiera cu capac | buc | 1,00 |  |
| 71 | 05 | Leagan dublu pe stilpi din metal | buc |  | 2,00 |
|  | 50-2 | Leagan dublu pe stilpi din metal | buc | 1,00 |  |
| 72 | 26 | Complex de franghii armate PIRAMIDA h-2000mm | buc |  | 1,00 |
|  | PTP 082 | Complex de franghii armate PIRAMIDA h-2000mm | buc | 1,00 |  |
| 73 | 07 | Complex de joaca compus din tuburi cu acoperis, tobogane spirale si drepte, plasa de catarat din fringhie armata, mese cu scaune | buc |  | 1,00 |
|  | 21-11-T4K | Complex de joaca | buc | 1,00 |  |
| 74 | 13 | Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel, inele gimnastice, L=9500 mm; l=8500 mm; h=3100 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 523-01-X | Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel, inele gimnastice | buc | 1,00 |  |
| 75 | 14 | Teren sportiv este compus din: Spalier gimnastic, bare paralele, 4 bare de diferit nivel, banca abdomen. L=4040 mm; l=3220 mm; h=2215, | buc |  | 1,00 |
|  | 522 | Teren sportiv este compus din: Spalier gimnastic, bare paralele, 4 bare de diferit nivel, banca abdomen. | buc | 1,00 |  |
| 76 | 06 | Leagan cu scaun | buc |  | 2,00 |
|  | 52B | Leagan cu scaun | buc | 1,00 |  |
| 77 | 16 | Set Masa si 2 Banci 500 mm x 1800 mm x 780 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 050 | Set Masa si 2 Banci | buc | 1,00 |  |
| 78 | 17 | Banca Parc cu speteaza | buc |  | 20,00 |
|  | 047 | Banca Parc cu speteaza | buc | 1,00 |  |
| 79 | 20 | Urna РТР 053 | buc |  | 10,00 |
|  | 053 | Urna PTP 053 | buc | 1,00 |  |
| 80 | 18 | Gard - Banca, h=450 mm | m |  | 39,00 |
|  | 1025 | Gard - Banca | m | 1,00 |  |
| 81 | 22 | Gard decorativ pentru ingradirea terenurilor de joaca copii, h=650 mm. | m |  | 23,00 |
|  | 1028 | Gard decorativ pentru ingradirea terenurilor de joaca copii, h=650 mm. | m | 1,00 |  |
| 82 | 23 | Suport pentru uscarea lenjeriei tip 1 | m |  | 16,00 |
|  | 5688 | suport pentru uscarea lenjeriei tip 1 | m | 1,00 |  |