| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente Bloc A |  |  |
| 1 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 1,914 |
| 2 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 82,010 |
| 3 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura | 100 m3 | 1,914 |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,914 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 82,010 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 82,010 |
|  |  | Capitolul 2. Consolidare Fundatii Bloc A |  |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 8,100 |
| 8 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 118,800 |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 35,000 |
| 10 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240 | kg | 563,280 |
| 11 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500 | kg | 2 123,350 |
| 12 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500 | kg | 153,600 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de terasamente Bloc B |  |  |
| 13 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 1,692 |
| 14 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 72,530 |
| 15 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura | 100 m3 | 1,692 |
| 16 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,692 |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 72,530 |
| 18 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 72,530 |
|  |  | Capitolul 4. Consolidare Fundatii Bloc B |  |  |
| 19 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 7,700 |
| 20 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 113,000 |
| 21 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 33,100 |
| 22 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240 | kg | 532,130 |
| 23 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500 | kg | 2 087,250 |
| 24 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500 | kg | 144,000 |
|  |  | Capitolul 5. Lucrari de terasamente Bloc C |  |  |
| 25 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 1,846 |
| 26 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 79,100 |
| 27 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura | 100 m3 | 1,846 |
| 28 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,846 |
| 29 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 79,100 |
| 30 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 79,100 |
|  |  | Capitolul 6. Consolidare Fundatii Bloc C |  |  |
| 31 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 7,700 |
| 32 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 113,000 |
| 33 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 33,100 |
| 34 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240 | kg | 532,130 |
| 35 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500 | kg | 2 087,500 |
| 36 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500 | kg | 144,000 |
|  |  | Capitolul 7. Lucrari de terasamente Bloc D |  |  |
| 37 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 1,914 |
| 38 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 82,010 |
| 39 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura | 100 m3 | 1,914 |
| 40 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,914 |
| 41 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 82,010 |
| 42 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 82,010 |
|  |  | Capitolul 8. Consolidare Fundatii Bloc D |  |  |
| 43 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 8,100 |
| 44 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 118,800 |
| 45 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 35,000 |
| 46 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240 | kg | 563,280 |
| 47 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500 | kg | 2 123,350 |
| 48 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500 | kg | 153,600 |
|  |  | Capitolul 9. Lucrari de terasamente Bloc E |  |  |
| 49 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 3,047 |
| 50 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 130,610 |
| 51 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura | 100 m3 | 3,047 |
| 52 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,047 |
| 53 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 130,610 |
| 54 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 130,610 |
|  |  | Capitolul 10. Consolidare Fundatii Bloc E |  |  |
| 55 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 16,900 |
| 56 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 248,000 |
| 57 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 72,300 |
| 58 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240 | kg | 1 173,200 |
| 59 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500 | kg | 4 740,880 |
| 60 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500 | kg | 153,600 |
|  |  | Capitolul 11. Lucrari de terasamente Bloc F |  |  |
| 61 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,450 |
| 62 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 19,280 |
| 63 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura | 100 m3 | 0,450 |
| 64 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,450 |
| 65 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,280 |
| 66 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 19,280 |
|  |  | Capitolul 12. Consolidare Fundatii Bloc F |  |  |
| 67 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 1,600 |
| 68 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 23,450 |
| 69 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 6,400 |
| 70 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240 | kg | 109,870 |
| 71 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500 | kg | 447,700 |
| 72 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500 | kg | 28,800 |
|  |  | Capitolul 13. Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc A etaj1+2 |  |  |
| 73 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 276,000 |
| 74 | CL26A f | Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal | kg | 9 001,750 |
| 75 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 138,000 |
|  |  | Capitolul 14. Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc B etaj1+2 |  |  |
| 76 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 290,000 |
| 77 | CL26A f | Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal | kg | 8 912,580 |
| 78 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 145,000 |
|  |  | Capitolul 15. Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc C etaj1+2 |  |  |
| 79 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 144,000 |
| 80 | CL26A f | Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal | kg | 4 821,420 |
| 81 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 72,000 |
|  |  | Capitolul 16. Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc D etaj1+2 |  |  |
| 82 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 176,000 |
| 83 | CL26A f | Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal | kg | 5 884,760 |
| 84 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 88,000 |
|  |  | Capitolul 17. Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc E etaj1+2 |  |  |
| 85 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 116,000 |
| 86 | CL26A f | Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal | kg | 3 814,560 |
| 87 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 58,000 |
|  |  | Capitolul 18. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc A |  |  |
| 88 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm Materiale marunte=1,05 | buc | 1 903,000 |
| 89 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm Materiale marunte=1,05 | buc | 112,000 |
| 90 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240 | kg | 1 476,600 |
| 91 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500 | kg | 304,600 |
| 92 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500 | kg | 152,270 |
| 93 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 342,600 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 342,600 |
| 95 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02 | m2 | 342,600 |
| 96 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus Material marunt=1,02 | m2 | 342,600 |
| 97 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 0,000 |
| 98 | CF17Bk=-6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 3cm Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 | m2 | 0,000 |
|  |  | Capitolul 19. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc B |  |  |
| 99 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm Materiale marunte=1,05 | buc | 1 981,000 |
| 100 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm Materiale marunte=1,05 | buc | 124,000 |
| 101 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240 | kg | 1 507,000 |
| 102 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500 | kg | 336,000 |
| 103 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500 | kg | 158,510 |
| 104 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 356,700 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 356,700 |
| 106 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02 | m2 | 356,700 |
| 107 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus Material marunt=1,02 | m2 | 356,700 |
| 108 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 0,000 |
| 109 | CF17Bk=-6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 3cm Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 | m2 | 0,000 |
|  |  | Capitolul 20. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc C |  |  |
| 110 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm Materiale marunte=1,05 | buc | 1 593,000 |
| 111 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm Materiale marunte=1,05 | buc | 124,000 |
| 112 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240 | kg | 1 275,100 |
| 113 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500 | kg | 327,040 |
| 114 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500 | kg | 127,400 |
| 115 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 286,700 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 286,700 |
| 117 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02 | m2 | 286,700 |
| 118 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus Material marunt=1,02 | m2 | 286,700 |
|  |  | Capitolul 21. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc D |  |  |
| 119 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm Materiale marunte=1,05 | buc | 1 490,000 |
| 120 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm Materiale marunte=1,05 | buc | 112,000 |
| 121 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240 | kg | 1 231,000 |
| 122 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500 | kg | 304,640 |
| 123 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500 | kg | 119,170 |
| 124 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 268,100 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 268,100 |
| 126 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02 | m2 | 268,100 |
| 127 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus Material marunt=1,02 | m2 | 268,100 |
|  |  | Capitolul 22. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc E |  |  |
| 128 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm Materiale marunte=1,05 | buc | 3 736,000 |
| 129 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm Materiale marunte=1,05 | buc | 252,000 |
| 130 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240 | kg | 2 457,700 |
| 131 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500 | kg | 685,440 |
| 132 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500 | kg | 298,880 |
| 133 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 672,500 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 672,500 |
| 135 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02 | m2 | 672,500 |
| 136 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus Material marunt=1,02 | m2 | 672,500 |
|  |  | Capitolul 23. Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc A |  |  |
| 137 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm l=400mm Materiale marunte=1,05 | buc | 3 118,000 |
| 138 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm Materiale marunte=1,05 | buc | 280,000 |
| 139 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240 | kg | 1 871,300 |
| 140 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500 | kg | 761,600 |
| 141 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A240 | kg | 387,670 |
| 142 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 561,300 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 561,300 |
| 144 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02 | m2 | 5 613,000 |
| 145 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus Material marunt=1,02 | m2 | 561,300 |
|  |  | Capitolul 24. Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc B |  |  |
| 146 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm =400mm Materiale marunte=1,05 | buc | 2 962,000 |
| 147 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm Materiale marunte=1,05 | buc | 180,000 |
| 148 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240 | kg | 1 777,400 |
| 149 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500 | kg | 489,600 |
| 150 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A240 | kg | 368,260 |
| 151 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 533,200 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 533,200 |
| 153 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02 | m2 | 533,200 |
| 154 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus Material marunt=1,02 | m2 | 533,200 |
|  |  | Capitolul 25. Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc C |  |  |
| 155 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm =400mm Materiale marunte=1,05 | buc | 3 107,000 |
| 156 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm Materiale marunte=1,05 | buc | 240,000 |
| 157 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240 | kg | 1 863,000 |
| 158 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500 | kg | 652,800 |
| 159 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A240 | kg | 386,220 |
| 160 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 559,200 |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 559,200 |
| 162 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02 | m2 | 559,200 |
| 163 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus Material marunt=1,02 | m2 | 559,200 |
|  |  | Capitolul 26. Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc D |  |  |
| 164 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm =400mm Materiale marunte=1,05 | buc | 3 324,000 |
| 165 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm Materiale marunte=1,05 | buc | 280,000 |
| 166 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240 | kg | 1 995,500 |
| 167 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500 | kg | 761,600 |
| 168 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A240 | kg | 413,230 |
| 169 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 598,300 |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 598,300 |
| 171 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02 | m2 | 598,300 |
| 172 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus Material marunt=1,02 | m2 | 598,300 |
|  |  | Capitolul 27. Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc E si F |  |  |
| 173 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm L=400mm Materiale marunte=1,05 | buc | 6 975,000 |
| 174 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm Materiale marunte=1,05 | buc | 360,000 |
| 175 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240 | kg | 4 184,200 |
| 176 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500 | kg | 979,200 |
| 177 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A240 | kg | 867,130 |
| 178 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 1 255,500 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit) | m2 | 1 255,500 |
| 180 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02 | m2 | 1 255,500 |
| 181 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus Material marunt=1,02 | m2 | 1 255,500 |
|  |  | Capitolul 28. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc A |  |  |
| 182 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=1,54 Коэффициент к материалам=1,54 Коэффициент к машинам=1,54 | buc | 400,000 |
| 183 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 112,000 |
| 184 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare( constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16) | t | 6,749 |
| 185 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 256,000 |
| 186 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 | t | 6,371 |
| 187 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 | t | 6,371 |
|  |  | Capitolul 29. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.5400 Bloc A |  |  |
| 188 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=1,54 Коэффициент к материалам=1,54 Коэффициент к машинам=1,54 | buc | 448,000 |
| 189 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 128,000 |
| 190 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare( constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16) | t | 7,549 |
| 191 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 288,000 |
| 192 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 | t | 7,124 |
| 193 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 | t | 7,124 |
|  |  | Capitolul 30. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc B |  |  |
| 194 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=1,54 Коэффициент к материалам=1,54 Коэффициент к машинам=1,54 | buc | 416,000 |
| 195 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 128,000 |
| 196 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare( constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16) | t | 7,083 |
| 197 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 272,000 |
| 198 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 | t | 6,681 |
| 199 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 | t | 6,681 |
|  |  | Capitolul 31. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.540 Bloc B |  |  |
| 200 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=1,54 Коэффициент к материалам=1,54 Коэффициент к машинам=1,54 | buc | 416,000 |
| 201 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 128,000 |
| 202 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare( constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16) | t | 7,083 |
| 203 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 272,000 |
| 204 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 | t | 6,681 |
| 205 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 | t | 7,083 |
|  |  | Capitolul 32. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc С |  |  |
| 206 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=1,54 Коэффициент к материалам=1,54 Коэффициент к машинам=1,54 | buc | 406,000 |
| 207 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 136,000 |
| 208 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare( constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16) | t | 6,974 |
| 209 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 271,000 |
| 210 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 | t | 6,573 |
| 211 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 | t | 6,573 |
|  |  | Capitolul 33. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.540 Bloc С |  |  |
| 212 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=1,54 Коэффициент к материалам=1,54 Коэффициент к машинам=1,54 | buc | 416,000 |
| 213 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 128,000 |
| 214 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare( constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16) | t | 7,083 |
| 215 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 272,000 |
| 216 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 | t | 6,681 |
| 217 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 | t | 7,083 |
|  |  | Capitolul 34. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc D |  |  |
| 218 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=1,54 Коэффициент к материалам=1,54 Коэффициент к машинам=1,54 | buc | 374,000 |
| 219 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 104,000 |
| 220 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare( constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16) | t | 6,755 |
| 221 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 239,000 |
| 222 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 | t | 6,403 |
| 223 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 | t | 6,403 |
|  |  | Capitolul 35. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.5440 Bloc D |  |  |
| 224 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=1,54 Коэффициент к материалам=1,54 Коэффициент к машинам=1,54 | buc | 400,000 |
| 225 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 112,000 |
| 226 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare( constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16) | t | 6,749 |
| 227 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 256,000 |
| 228 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 | t | 6,371 |
| 229 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 | t | 6,371 |
|  |  | Capitolul 36. Elemente metalice ,consolidare planseu cota -0.100 Bloc E |  |  |
| 230 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=1,54 Коэффициент к материалам=1,54 Коэффициент к машинам=1,54 | buc | 820,000 |
| 231 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 256,000 |
| 232 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare( constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16) | t | 13,373 |
| 233 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 538,000 |
| 234 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 | t | 12,578 |
| 235 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 | t | 12,578 |
|  |  | Capitolul 37. Elemente metalice ,consolidare grinzi cota -0.100 Bloc E |  |  |
| 236 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=1,54 Коэффициент к материалам=1,54 Коэффициент к машинам=1,54 | buc | 340,000 |
| 237 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare( constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16) | t | 4,509 |
| 238 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 85,000 |
| 239 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 | t | 4,454 |
| 240 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 | t | 4,454 |
|  |  | Capitolul 38. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc E |  |  |
| 241 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=1,54 Коэффициент к материалам=1,54 Коэффициент к машинам=1,54 | buc | 820,000 |
| 242 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 240,000 |
| 243 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare( constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16) | t | 13,296 |
| 244 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 530,000 |
| 245 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 | t | 12,514 |
| 246 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 | t | 12,514 |
|  |  | Capitolul 39. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.540 Bloc E |  |  |
| 247 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=1,54 Коэффициент к материалам=1,54 Коэффициент к машинам=1,54 | buc | 640,000 |
| 248 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 240,000 |
| 249 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare( constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16) | t | 10,622 |
| 250 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 440,000 |
| 251 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 | t | 9,969 |
| 252 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 | t | 9,969 |
|  |  | Capitolul 40. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc F |  |  |
| 253 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=1,54 Коэффициент к материалам=1,54 Коэффициент к машинам=1,54 | buc | 36,000 |
| 254 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60 | buc | 16,000 |
| 255 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare( constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16) | t | 0,803 |
| 256 | pret firmei | Tija cu filet d16 l=1000 mm | buc | 26,000 |
| 257 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 | t | 0,764 |
| 258 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 | t | 0,764 |
|  |  | Capitolul 41. Scari Sc-1....Sc4 din beton armat monolit Bloc E |  |  |
| 259 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scari | m3 | 6,500 |
| 260 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 16,250 |
| 261 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 16,250 |
| 262 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5km deseuri | t | 16,250 |
|  |  | Capitolul 42. Scari Sc-5...Sc7 din beton armat monolit Bloc A |  |  |
| 263 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scari | m3 | 4,300 |
| 264 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 10,750 |
| 265 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 10,750 |
| 266 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5km deseuri | t | 10,750 |
| 267 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 39,000 |
| 268 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 80,000 |
| 269 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl B20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 4,300 |
| 270 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12B 500B | kg | 166,500 |
| 271 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B 500B | kg | 259,700 |
| 272 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16B 500B | kg | 33,000 |
| 273 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6A240 | kg | 44,100 |
|  |  | Capitolul 43. Scari Sc-5...Sc7 din beton armat monolit Bloc D |  |  |
| 274 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scari | m3 | 4,300 |
| 275 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 10,750 |
| 276 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 10,750 |
| 277 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5km deseuri | t | 10,750 |
| 278 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 39,000 |
| 279 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 80,000 |
| 280 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl B20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 4,300 |
| 281 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12B 500B | kg | 166,500 |
| 282 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B 500B | kg | 259,700 |
| 283 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16B 500B | kg | 33,000 |
| 284 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6A240 | kg | 44,100 |
|  |  | Capitolul 44. Nod de fixarea pereti despartitori (cantitate se calcula pe loc) |  |  |
| 285 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 515,000 |
| 286 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 500,000 |
| 287 |  | Placa polisteren | m3 | 1,500 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.