CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat IGP

2. Organizatorul procedurii de achiziţie SAL

3. Obiectul achiziţiilor: Reparatia capitala a sediului  SP nr. 1 al IP Hincesti,

or.Hincesti, din str.M.Hincu, 124

Lista cu cantitaţile de lucrări

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 37,380 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 37,800 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane | m2 | 1 190,200 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din, ceramica de pe pareti | m2 | 24,200 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, | m2 | 20,000 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din ciment | m2 | 20,000 |
| 7 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 11,600 |
| 8 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar | m3 | 0,900 |
| 9 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,100 |
| 10 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 172,300 |
| 11 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura | m2 | 172,300 |
| 12 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu la scara | m3 | 2,000 |
| 13 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 192,300 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Обработка фасада антисептиком) | m2 | 192,300 |
| 15 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 3,000 |
| 16 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,000 |
| 17 | TrI1AA02B3 | Incarcarea gunoiului - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in auto, categoria 3 | t | 112,100 |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 112,100 |
| 19 | TsC51C | Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,520 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti despartitori |  |  |
| 20 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | 3,971 |
|  |  | Capitolul 3. Ferestre |  |  |
| 21 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 33,660 |
| 22 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 23,250 |
| 23 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы) | m | 23,250 |
|  |  | Capitolul 4. Usi |  |  |
| 24 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 27,600 |
|  |  | Capitolul 5. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Suprafata - 9.5 m2 |  |  |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm) | m2 | 9,500 |
| 26 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade | m2 | -9,500 |
| 27 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la pardosele cu izol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 9,800 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (1.5cm) | m2 | 9,500 |
| 29 | CG01A1 K=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade | m2 | -9,500 |
| 30 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 9,500 |
|  |  | Capitolul 5.2. Suprafata - 182.80 m2 |  |  |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 182,800 |
| 32 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 182,800 |
| 33 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 164,520 |
|  |  | Capitolul 5.3. Scari (крыльцо КР-1, приямок №1, пандус) |  |  |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,150 |
| 35 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,050 |
| 36 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,600 |
| 37 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 10,300 |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,000 |
| 39 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 25,500 |
| 40 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,150 |
| 41 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта щебнем) | 100 m2 | 0,153 |
| 42 | CA03G | Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii la scari | m3 | 12,600 |
| 43 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii | kg | 148,500 |
| 44 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 35,200 |
| 45 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 10,000 |
| 46 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la scara interioara | kg | 108,630 |
| 47 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,109 |
|  |  | Capitolul 6. Scari (крыльцо КР-1, пандус) |  |  |
| 48 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,200 |
| 49 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,200 |
| 50 | CA03G | Beton armat turnat in fundatii М200 | m3 | 8,440 |
| 51 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii | kg | 95,100 |
| 52 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,600 |
| 53 | CG17D1 | Pardoseli din placi portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,600 |
| 54 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 108,630 |
| 55 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,109 |
|  |  | Capitolul 7. Finiseri interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Tavan |  |  |
| 56 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 192,300 |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 192,300 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 192,300 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 192,300 |
|  |  | Capitolul 7.2. Pareti |  |  |
| 60 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 497,900 |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm) | m2 | 448,600 |
| 62 | CF51B K=-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -448,600 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 448,600 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 448,600 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 448,600 |
| 66 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 49,300 |
|  |  | Capitolul 8. Lucreri exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Soclu |  |  |
| 67 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren | m2 | 40,000 |
| 68 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din teracota din beton | m2 | 40,000 |
|  |  | Capitolul 8.2. Pareti |  |  |
| 69 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 178,000 |
| 70 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 80mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm | m2 | 178,000 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 178,000 |
| 72 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 178,000 |
| 73 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 178,000 |
| 74 | CL53D | Montarea sistemului fatada ''Etalbond'' ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor | m2 | 54,000 |
| 75 | IzF04G K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (2 слоя рубероида завести на стену SAC-14) | m2 | 10,000 |
| 76 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriena (pentru ferestre) | m2 | 2,000 |
|  |  | Capitolul 9. Lucreri diverse |  |  |
| 77 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 6,530 |
| 78 | DB16D K=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(6cm) | m2 | 54,400 |

Groapa de descarcare a sediului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pereti |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (gol de usa) | kg | 219,800 |
| 2 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,220 |
|  |  | Capitolul 2. Ferestra cu vitraliu |  |  |
| 3 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | m2 | 5,984 |
|  |  | Capitolul 3. Приямок №1 |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,050 |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,150 |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,600 |
| 7 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 7,100 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,000 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 8,500 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,050 |
| 11 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,060 |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat in fundatii М200 | m3 | 4,160 |
| 13 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii | kg | 38,380 |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 30,000 |
| 15 | CG17D1 | Pardoseli din placi portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,500 |

Retele exterioare de apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeduct |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,058 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,200 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) | m3 | 0,300 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 0,035 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 6,000 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,035 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,000 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,000 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,015 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,015 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Conducte si armaturi |  |  |
| 11 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d25mm | m | 6,000 |
| 12 |  | Banda de avertizare | m | 6,000 |
| 13 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 6,000 |
| 14 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 6,000 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu ventil de inchidere d20mm | buc | 1,000 |
| 16 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d25mm | buc | 1,000 |
| 17 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Trecere Ot-PE d25mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Camine |  |  |
| 18 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B7,5=0,05m3) | m3 | 1,110 |
| 19 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦД-10 | put | 1,000 |
| 20 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦ10-3 | put | 2,000 |
| 21 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦ10-9 | put | 1,000 |
| 22 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦП1-10-1 | put | 1,000 |
| 23 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. КЦ0-1 | put | 1,000 |
| 24 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m КЦ-7-3 | buc | 1,000 |
| 25 |  | Capacul cu rama din fonta tip Usor | buc | 1,000 |
| 26 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 13,840 |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,014 |
| 28 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) | m3 | 0,190 |
| 29 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm ( Pereu) | m2 | 1,900 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Demolarea si reconditionarea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.4.1. Drumul din asfalt |  |  |
| 30 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 10,000 |
| 31 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,250 |
| 32 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,010 |
| 33 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,250 |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,500 |
| 35 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 2,500 |
| 36 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 37 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,165 |
| 38 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,500 |
| 39 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) | m3 | 1,000 |
| 40 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 0,070 |
| 41 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 12,000 |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,070 |
| 43 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,800 |
| 44 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,800 |
| 45 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,062 |
| 46 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,062 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Conducte si armaturi |  |  |
| 47 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN2 | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Camine |  |  |
| 48 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15=0,72m3) | m3 | 0,660 |
| 49 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦД-10 | put | 2,000 |
| 50 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦ10-3 | put | 4,000 |
| 51 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦ10-9 | put | 1,000 |
| 52 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦП1-10-1 | put | 2,000 |
| 53 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. КЦ0-1 | put | 2,000 |
| 54 |  | Capacul cu rama din fonta tip Usor | buc | 2,000 |
| 55 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 22,800 |
| 56 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,023 |
| 57 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) | m3 | 0,380 |
| 58 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm ( Pereu) | m2 | 3,800 |
| 59 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,051 |

Incalzirea,ventilarea si conditionare aerului.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 150 | buc | 3,000 |
| 2 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 200C | buc | 2,000 |
| 3 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 200G | buc | 1,000 |
| 4 | Pret de piata | Вентилятор Decor-300 Soler&Palau | buc | 3,000 |
| 5 | Gree | Кондиционер настенный GWH12NB-K3NNB1A/0 в комплекте | buc | 4,000 |
| 6 | Gree | Кондиционер настенный GWH09NB-K3NNB1A/0 в комплекте | buc | 2,000 |
| 7 | Gree | Кондиционер настенный GWH07NB-K3NNB1A/0 в комплекте | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка ) | buc | 6,000 |
| 9 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 3,000 |
| 10 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Кондиционер ) | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |
| 11 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12,7 mm | m | 5,000 |
| 12 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9,52 mm | m | 9,000 |
| 13 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 6,35 mm | m | 14,000 |
| 14 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Koflex d13x13mm | m | 5,000 |
| 15 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Koflex d10x13mm | m | 9,000 |
| 16 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Koflex d6x13mm | m | 14,000 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d200mm | buc | 1,000 |
| 18 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 0,400 |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 250х200 VENTS | buc | 2,000 |
| 20 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (d200mm) | m2 | 1,320 |
| 21 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200) | m2 | 28,200 |
| 22 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm ALU LAMELLA MAT | m2 | 22,670 |
| 23 | IzK03A | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu (фольгорубероид) | m2 | 27,100 |
|  |  | Capitolul 3.2. Отопление и теплоснабжение |  |  |
| 24 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/900 KORADO | buc | 1,000 |
| 25 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/800 KORADO | buc | 1,000 |
| 26 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/700 KORADO | buc | 2,000 |
| 27 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/600 KORADO | buc | 8,000 |
| 28 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/500 KORADO | buc | 1,000 |
| 29 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 300/500 KORADO | buc | 1,000 |
| 30 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостатический элемент RA 2991 DN1/2'' Danfoss | buc | 10,000 |
| 31 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RA-N DN1/2'' Danfoss | buc | 14,000 |
| 32 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RLV-15 Danfoss | buc | 14,000 |
| 33 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d 3/4" V5000Y Honeywell | buc | 2,000 |
| 34 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d 3/4" V5010Y Honeywell | buc | 2,000 |
| 35 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d1/2" V5000Y Honeywell | buc | 1,000 |
| 36 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d1/2" V5010Y Honeywell | buc | 1,000 |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран Giacomini DN 1/2" | buc | 2,000 |
| 38 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 20x3,4mm (К=1,3 на фитинги) | m | 35,000 |
| 39 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 25x4,2mm (К=1,3 на фитинги) | m | 50,000 |
| 40 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32x5,4 mm (К=1,3 на фитинги) | m | 60,000 |
| 41 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 70,000 |
| 42 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 60,000 |
| 43 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d22x9mm | m | 20,000 |
| 44 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d28x9mm | m | 50,000 |
| 45 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d35x9mm | m | 60,000 |
| 46 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный d3/4" | buc | 3,000 |
| 47 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d3/4" | buc | 1,000 |
| 48 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 3/4" | buc | 1,000 |

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret dе piata | Contor de impuls d15mm dasa "C" | buc | 1,000 |
| 2 | SILAX | Clapeta SILAX cu dispozitiv BELIMO d25mm | buc | 1,000 |
| 3 | Pret de piata | Stingator ОП-2 | buc | 2,000 |
| 4 | Pret de piata | Stingator cu praf automat МИГ-5 | buc | 1,000 |
| 5 | Pret de piata | Cabina de dus cu amestecator si cu sifon plastic | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,000 |
| 7 | SD09B | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Clapeta SILAX cu dispozitiv BELIMO d25mm | buc | 1,000 |
| 8 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 1,000 |
| 9 | SE48A | Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Alimentarea cu apa B1,T3 |  |  |
| 10 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru d20mm | buc | 1,000 |
| 11 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Supapa de arc | buc | 1,000 |
| 12 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Mufa din fonta d20x25mm | buc | 1,000 |
| 13 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Mufa din fonta d20x15mm | buc | 3,000 |
| 14 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere d15mm | buc | 10,000 |
| 15 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere d20mm | buc | 3,000 |
| 16 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet de sfert d15mm | buc | 8,000 |
| 17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 18 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecerea Ot-PPR d15х20mm | buc | 16,000 |
| 19 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecerea Ot-PPR d20х25mm | buc | 7,000 |
| 20 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Cot din fonta d20mm | buc | 2,000 |
| 21 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Cot din fonta d15mm | buc | 2,000 |
| 22 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecerea РE-Ot d20x25mm | buc | 1,000 |
| 23 |  | Racord flexibil pentru apa d1/2'' L=0,4m | buc | 12,000 |
| 24 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot PPR d25mm | buc | 6,000 |
| 25 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot PPR d20mm | buc | 26,000 |
| 26 | SB13A1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Тeu PPR d25mm | buc | 2,000 |
| 27 | SB13A1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Тeu PPR d20mm | buc | 10,000 |
| 28 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Teu din fonta d20mm | buc | 1,000 |
| 29 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Teu din fonta d15mm | buc | 3,000 |
| 30 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot PPR cu filet si flansa d20mm | buc | 4,000 |
| 31 | SA03A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" | m | 3,000 |
| 32 | SA03B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3/4" | m | 6,000 |
| 33 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 9,000 |
| 34 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,1mm | m | 50,000 |
| 35 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x2,5mm | m | 12,000 |
| 36 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 62,000 |
| 37 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Mufa de trecere РPR d20x25mm | buc | 2,000 |
| 38 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tuburi Armaflex AF d22mm | m | 50,000 |
| 39 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tuburi Armaflex AF d28mm | m | 12,000 |
| 40 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 4,000 |
| 41 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului.Manson din PE d65mm L=300mm | m | 0,300 |
| 42 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida d100mm grosime | buc | 1,000 |
| 43 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 1,000 |
| 44 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida d50mm grosime | buc | 1,000 |
| 45 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,000 |
| 46 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, Bransamentul din tevi PE d25x2,0mm | m | 6,000 |
| 47 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" Clema | buc | 12,000 |
| 48 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" Clema | buc | 10,000 |
| 49 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" Clema dublu | buc | 16,000 |
| 50 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Heralan-Lam 040 cu folga aluminiu | m2 | 2,000 |
| 51 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. Tub din tevi de polietilena d125mm | m | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Canalizarea |  |  |
| 52 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
| 53 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,000 |
| 54 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal./unghi/ | buc | 1,000 |
| 55 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
| 56 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
| 57 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 58 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Revizie din PP d100 mm | buc | 1,000 |
| 59 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecere din PP d50x100 mm | buc | 2,000 |
| 60 | SB13A1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Тeu PP d50mm | buc | 2,000 |
| 61 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu PP d100mm | buc | 8,000 |
| 62 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu PP d100x50mm | buc | 5,000 |
| 63 | SB13A1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Ramificatie 45* PP d50mm | buc | 8,000 |
| 64 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Ramificatie 45* PP d100mm | buc | 14,000 |
| 65 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Dop PP d50 mm | buc | 1,000 |
| 66 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Dop PP d100 mm | buc | 5,000 |
| 67 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR | m | 40,000 |
| 68 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR | m | 7,000 |
| 69 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,700 |
| 70 | SD14B | Sorb simplu sau cu ventil de retinere, cu flanse, pentru conducte de aspiratie .Manson antiincendiar d100mm | buc | 1,000 |
| 71 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, d50mm | buc | 2,000 |
| 72 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, d100mm | buc | 2,000 |
| 73 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida d50mm grosime | buc | 1,000 |
| 74 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 1,000 |

Reteaua structurata de cabluri (RSC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea structurata de cabluri |  |  |
| 1 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 15U | buc | 1,000 |
| 2 | 10-01-003-03 | 19" Optical Patch Panel 8-ports | 10 buc | 0,100 |
| 3 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 24 porturi | buc | 1,000 |
| 4 | 10-04-066-04 | Router 1U rock, 4x Gigabit Ethernet 1xSFP | buc | 1,000 |
| 5 | 10-01-003-03 | Patch Panel 24-ports Cat 5e, 1U | 10 buc | 0,100 |
| 6 | 10-04-066-04 | Filtre de retea din 8 prize 19" | buc | 1,000 |
| 7 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare UPS1000 | buc | 1,000 |
| 8 | 10-04-066-01 | Panou de ventilatie 1U | buc | 1,000 |
| 9 | 10-04-066-04 | Organaizer cabluri 1u | buc | 1,000 |
| 10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45 | buc | 45,000 |
| 11 | 10-04-066-07 | Conector RJ-45 UTP cat.5 | buc | 45,000 |
| 12 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara 1RJ45 | 100 buc | 0,450 |
| 13 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m | buc | 47,000 |
| 14 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m | buc | 45,000 |
| 15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 11,000 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,700 |
| 17 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,010 |
| 18 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |
| 19 | 5566 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |
| 20 | 08-02-396-5 | Jgheab metalic pe pereti si tavane, 100x65mm | 100 m | 0,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ceasoficarea |  |  |
| 21 | 10-08-015-01 | Ceasornice autonome | buc | 7,000 |
| 22 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema de translara radio |  |  |
| 23 | 10-06-034-19 | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete | buc | 1,000 |
| 24 | 10-04-101-07 | Dinamic FM | buc | 4,000 |
| 25 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Dulap 19" 18U 600x600 | buc | 1,000 |
| 27 | Pretul firmei | Comutator Switch 24 porturi | buc | 1,000 |
| 28 | Pretul firmei | 24-port патч-панель | buc | 2,000 |
| 29 | Pretul firmei | 19" Optical Patch Panel 8-ports | buc | 1,000 |
| 30 | Pretul firmei | Panou de ventilatie 1U | buc | 1,000 |
| 31 | Pretul firmei | Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet 2xSFP | buc | 1,000 |
| 32 | Pretul firmei | Bloc de alimentare UPS1000 | buc | 1,000 |
| 33 | ut 4 | Organaizer 1U | buc | 1,000 |
| 34 | 13324 | Patch Cord UTP cat.5e 0.5 m | buc | 47,000 |
| 35 | 13322 | Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m | buc | 45,000 |
| 36 | Pretul firmei | Programul software-ul | buc | 1,000 |
| 37 | Pretul firmei | Ceasornice autonome | buc | 7,000 |
| 38 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 7,000 |
| 39 | Pretul firmei | Dinamic FM | buc | 4,000 |
| 40 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 4,000 |

Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з (TG-1) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A | buc | 3,00 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С40A | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/С20/30mA | buc | 6,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20А | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Bobina de declansare РН-47 | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-П-6 (TS-1) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B20A | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A | buc | 4,00 |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з (TV-1) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/С20/30mA | buc | 3,00 |
| 13 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |
| 14 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare ( ИБП/УПС) RAM Batt | buc | 1,00 |
| 15 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, (SMALLB1EXTPS+2BPSMLB1-36V) | buc | 3,00 |
| 16 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric (сушилка для рук) AHD19205 VORTICE | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi LED in tavane suspendate, XEDGE EGO1NW 1Р66 LED12W | 100 buc | 0,08 |
| 18 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi LED, XWIDE WDR 3030 1Р65 LED28W | 100 buc | 0,16 |
| 19 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi LED, XWIDE WDR 3060NW 1Р66 LED38W | 100 buc | 0,16 |
| 20 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat OBERON 5421-7 LED | 100 buc | 0,01 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,20 |
| 22 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,24 |
| 23 | 590-4010 | Cablu ВВГнг-FRLS-2*1.5 | m | 258,00 |
| 24 | 590-4012 | Cablu ВВГнг-FRLS-3*1.5 | m | 257,00 |
| 25 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-FRLS-3*2..5 | m | 264,00 |
| 26 | 590-4004 | Cablu ВВГнг-FRLS-5*4 | m | 2,00 |
| 27 | 590-4005 | Cablu ВВГнг-FRLS-5*10 | m | 15,00 |
| 28 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,60 |
| 29 | 08-02-409-1 | Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 3,60 |
| 30 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 31 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,06 |
| 32 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,20 |
| 33 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
| 34 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 35 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,16 |
| 36 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,01 |
| 37 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,47 |
| 38 | 2451089 | Cutie pentru priza si intreruptor | buc | 65,00 |
| 39 | 2451090 | Cutie de distributie (doze) | buc | 30,00 |
| 40 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,15 |
| 41 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,10 |
| 42 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
| 43 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,16 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 44 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 65x50 mm | buc | 65,00 |
| 45 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie 400mm de caramida de 60 mm | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 46 | Pretul firmei | Вloc de alimentare ( ИБП/УПС) RAM Batt | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | AHD19205 VORTICE - сушилка для рук | buc | 1,00 |
| 48 | Pretul firmei | Corp de iluminat OBERON 5421-7 LED | buc | 1,00 |

Semnalizare iincendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, Pupitru de control si comanda | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-02 | Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu | buc | 1,00 |
| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Bloc releu | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Unitate de afisaj | buc | 1,00 |
| 5 | 10-04-001-02 | Emitator radio ATS-100 | compl. | 1,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum si alarma | buc | 24,00 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, Declansator manual de alarma de incendiu | buc | 1,00 |
| 8 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,58 |
| 9 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |
| 10 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Siren 12V | buc | 2,00 |
| 12 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 1,00 |
| 13 | 10-06-037-08 | Boxe pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/ч | buc | 2,00 |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu КПСBBнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 2,00 |
| 15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu ВВГнг FRLS-3х1,5 | 100 m | 0,25 |
| 16 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu JE-H(St)H RS-485 | 100 m | 0,10 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,00 |
| 18 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (toc de protectie) | 100 m | 0,005 |
| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,002 |
| 20 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,05 |
| 21 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 10,00 |
| 22 | 10-06-037-07 | Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600х400x240 | buc | 1,00 |
| 23 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 24 | 18 | Cablu КПСBBнг FRLS-1х2х0,75 | m | 200,00 |
| 25 | 19 | Cablu ВВГнг FRLS-3х1,5 | m | 25,00 |
| 26 | 117 | Cablu JE-H(St)H RS-485 | m | 10,00 |
| 27 | 3470008 | Teava de PVC Д25mm | m | 100,00 |
| 28 | 34700040 | Teava din otel D50 | m | 0,50 |
| 29 | 080263 | Furtun din metalic РЗ-ЦХ-Ш Д25 мм | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 30 | Pretul firmei | Pupitru de control si comanda pentru sistemul de alarma incendiu | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu pentru 10 zone | buc | 1,00 |
| 32 | Pretul firmei | Bloc releu | buc | 4,00 |
| 33 | Pretul firmei | Unitate de afisaj | buc | 1,00 |
| 34 | Pretul firmei | Emitator АТС-100 | buc | 1,00 |
| 35 | 62011 | Avertizor de incendiu de fum (+10%) | buc | 27,00 |
| 36 | Pretul firmei | Declansator manual de alarma de incendiu | buc | 2,00 |
| 37 | Pretul firmei | Dispozitiv de alarma optica-sonor | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Sirena 12V | buc | 2,00 |
| 39 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 40 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
| 41 | Pretul firmei | Boxe pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/ч | buc | 2,00 |
| 42 | Pretul firmei | Rezistor | buc | 10,00 |
| 43 | Pretul firmei | Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600х400x240 | buc | 1,00 |