Cerințe tehnice sistem de monitorizare video integrat al IGP

Lista de echipamente:

| nr | Denumire | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cameră video profesionala externa tip 1 | 10 |
| 2 | Cameră video profesionala externa tip 2 | 3 |
| 3 | Cameră video profesionala interna | 19 |
| 4 | Registrator video profesional | 2 |
| 5 | Sistem de cablare Ethernet cat5e | 1 |

Cerințe tehnice față de echipament video

- Camera video externe tip 1 – 10 buc

Rezoluție: minim 6 Mp, 3072х2048@20FPS / 25FPS la 1920x1080 in regim online

Matricei: 1/3 Progressive Scan CMOS. H.265/MJPEG/H.265+, recunoaștere faciala, zone de insteres si perimetru

Unghi de vizualizare: minim 96°

Obiectiv: 2.8mm, IR iluminare minim 30 m ICR tehnologie zi/noapte

Conectare: TCP/IP, PoE maxim 8W,

Standard: minim IP67, de la -30° la +60°, antivandal, alarma de intervenție neautorizata

- Camera video externe tip 2 – 3 buc

Rezoluție: minim 6 Mp, 3072х2048@20FPS / 25FPS la 1920x1080 in regim online

Matricei: 1/3 Progressive Scan CMOS. H.265/MJPEG/H.265+, recunoaștere faciala, zone de insteres si perimetru u

Unghi de vizualizare: minim 96°

Obiectiv: 4mm, IR iluminare minim 80 m, ICR tehnologie zi/noapte

Conectare: TCP/IP, PoE maxim 8W,

Standard: minim IP67, de la -30° la +60°°, antivandal, alarma de intervenție neautorizata

- Camera video interna – 19 buc

Rezoluție: minim 4 Mp, 2688 ×1520/ 30FPS la 1920x1080 in regim online

Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS. H.265/MJPEG/H.265+, recunoaștere faciala, zone de insteres si perimetru u

Unghi de vizualizare: minim 112°

Obiectiv: 2.8 mm, IR iluminare minim 30 m, ICR tehnologie zi/noapte

Conectare: TCP/IP, PoE maxim 8W,

Standard: minim IP67, de la -30° la +60°°, antivandal, alarma de intervenție neautorizata

- Registrator video specializat – 2 buc

Conectare: TCP/IP - 1 Gbs + 16 PoE x 15w

Bitrate minim : 8Mbs x 16 canale, video compresare Н.265+/ MPEG4

Rezoluție de arhivare: Minim 1920x1080@25FPS

Ieșiri video: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160)

HDD: SATA/SAS: 2 unități de minim 6Tb

Timp de înregistrare: 16 canale x 28 zile in regim motion detection+10sec

- Sistem de cablare Ethernet cat 5e – 1 buc

Standard: TIA/EIA-568, TCP/IP - 1000 Mbs

Tip cablu: FTP cat 5e

Conectorizare: Module RJ45 FTP, Conectori RJ45 FTP

Cantitatea: 32 porturi

Cantitate cablu: 2135 metri

Cerințe tehnice speciale

Sistemul este conectat 24 / 24 la interfața unica de monitorizare al IGP.

Sistemul trebuie sa fie compatibil cu tehnologia Video Rsync si sa fie interconectat cu sistemul de videowall al IGP, precum si cu serviciul de paza al edificiului.

Informația video trebuie sa fie vizualizata non stop pe ambele interfețe de vizualizare.

Sistemul se va instala in camera de servere al IGP. Echipamentul învechit se va demonta.