Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Criuleni din str. 31 August 1989, nr. 139, or. Criuleni

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: Achiziția presupune confecționarea și montarea unei porți de acces pe teritoriul CM Criuleni din str. 31 august 1989, nr. 139, or. Criuleni.

2. Informaţii şi proiectare: Nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

•  Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre: NU sunt necesare.

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Criuleni din str. 31 august 1989, nr. 139, or. Criuleni

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | RpCS19A |  |  | Demontari: pavaj acces pietonal |  |  |  | m2 |  |  |  | 12,5000 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,3500 |  | 4,3750 |  |
|  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3600 |  | 4,5000 |  |
| 2 |  | DE18A |  |  | Montarea placilor de pavaj demontate anterior (fara costul placilor de pavaj) |  |  |  | m2 |  |  |  | 11,5000 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,5802 |  | 6,6723 |  |
|  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0158 |  | 0,1817 |  |
|  |  | 2661144128006552233532 |  |  |  | Placi de pavaj vibropresat |  |  | m2 |  | 1,0150 |  | 11,6725 |  |
|  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 1,6000 |  | 18,4000 |  |
|  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 7,8700 |  | 90,5050 |  |
|  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,0050 |  | 0,0575 |  |
|  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,0428 |  | 0,4922 |  |
|  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,0200 |  | 0,2300 |  |
| 3 |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4,2 cm) |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,5802 |  | 0,5802 |  |
|  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0158 |  | 0,0158 |  |
|  |  | 266111280065544335 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4,2 cm |  |  | m2 |  | 1,0150 |  | 1,0150 |  |
|  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 1,6000 |  | 1,6000 |  |
|  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 7,8700 |  | 7,8700 |  |
|  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,0050 |  | 0,0050 |  |
|  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,0428 |  | 0,0428 |  |
|  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,0200 |  | 0,0200 |  |
| 4 |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  | m3 |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  | h-om |  | 3,1000 |  | 9,3000 |  |
| 5 |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,3000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9900 |  | 0,2970 |  |
|  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,1500 |  | 0,3450 |  |
|  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,0300 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  | 0,0630 |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 0,1260 |  |
| 6 |  | CC01F |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  |  |  | 46,7000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,0500 |  | 2,3350 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0030 |  | 0,1401 |  |
|  |  | 2710602300000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1,0250 |  | 47,8675 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,1500 |  | 7,0050 |  |
|  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,4670 |  |
| 7 |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 |  |  |  | m3 |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,4500 |  | 10,3500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  | 1,2000 |  |
|  |  | 26631032100001 |  |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 1,0250 |  | 3,1211 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,3045 |  |
|  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 1,8000 |  |
|  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 0,7500 |  |
| 8 |  | CL18A |  |  | Teava metalica 140x140x5 mm |  |  |  | kg |  |  |  | 212,7700 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,1900 |  | 40,4263 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0100 |  | 2,1277 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0100 |  | 2,1277 |  |
|  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,0100 |  | 2,1277 |  |
|  |  | 277527630988623 |  |  |  | Teava metalica 140x140x5 mm |  |  | kg |  | 1,0000 |  | 212,7700 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0050 |  | 1,0638 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0080 |  | 1,7022 |  |
|  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,0150 |  | 3,1915 |  |
| 9 |  | CK14A |  |  | Porti metalice confectionate din profil de teava patrata, o parte glisanta pe sistem de role si sina, dotata cu zavor si lacata (teava patrata 50x50x4 mm - 199,52 kg, teava patrata 30x30x3 mm - 485,89 kg) |  |  |  | m2 |  |  |  | 23,9500 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,1900 |  | 4,5505 |  |
|  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,9600 |  | 22,9920 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  | 4,3110 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3800 |  | 9,1010 |  |
|  |  | 20301129301502 |  |  |  | Porti metalice confectionate din profil de teava patrata, o parte glisanta pe sistem de role si sina, dotata cu zavor si lacata (teava patrata 50x50x4 mm - 199,52 kg, teava patrata 30x30x3 mm - 485,89 kg) |  |  | m2 |  | 1,0000 |  | 23,9500 |  |
|  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 4,0000 |  | 95,8000 |  |
|  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 4,0000 |  | 95,8000 |  |
|  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 4,0000 |  | 95,8000 |  |
|  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,1000 |  | 2,3950 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1150 |  | 2,7542 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2300 |  | 5,5085 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,2500 |  | 29,9375 |  |
|  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0958 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0239 |  |
|  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,4790 |  |
| 10 |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse - tabla 3 mm |  |  |  | kg |  |  |  | 20,5000 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,1900 |  | 3,8950 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,2050 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,2050 |  |
|  |  | 28112362309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse - tabla 3 mm |  |  | kg |  | 1,0000 |  | 20,5000 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,1025 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,1640 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2050 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,4100 |  |
|  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,4100 |  |
| 11 |  | IzD03A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t |  |  |  | 0,9187 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,5159 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 3,3800 |  | 3,1052 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,2205 |  |
| 12 |  | IzD04A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t |  |  |  | 0,9187 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,8200 |  | 3,5094 |  |
|  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 5,2000 |  | 4,7772 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,3307 |  |
| 13 |  | pret de piata |  |  | Furnitura pentru poarta - 3 sisteme de role cu cite 8 roti, 1 rulment capat sina, 1 opritor capat cursa, 1 ghidaj superior reglabil - 10 m sina ranforsata |  |  |  | set |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  | 3211 |  |  |  | Furnitura pentru poarta - 3 sisteme de role cu cite 8 roti, 1 rulment capat sina, 1 opritor capat cursa, 1 ghidaj superior reglabil - 10 m sina ranforsata |  |  | set |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |
| 14 |  | RpCI42B k=0,5 salari |  |  | Demontarea panourilor din profnastil existente |  |  |  | m2 |  |  |  | 39,6000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,3600 |  | 14,2560 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3600 |  | 14,2560 |  |
|  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,7920 |  |
| 15 |  | CD07B |  |  | Pereti din panouri din profnastil (culoare antracit) prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv |  |  |  | m2 |  |  |  | 39,6000 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,0000 |  | 39,6000 |  |
|  |  | 32732103646070 |  |  |  | Profnastil culoare antracit |  |  | m2 |  | 1,1100 |  | 43,9560 |  |
|  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 3,5000 |  | 138,6000 |  |
|  |  | 2874115833878 |  |  |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 2,8000 |  | 110,8800 |  |
|  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 1,5840 |  |
| 16 |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  |  |  | 4,5000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,4500 |  | 2,0250 |  |
| 17 |  | TsI50G |  |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  |  |  | t |  |  |  | 4,5000 |  |
|  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,2580 |  | 1,1610 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |