Aprobat:

Administrator interimar

ÎMS „Liftservice”

BUDURIN Petru

________________

# CAIET DE SARCINI

pentru achiziția publică de fir emailat destinat rebobinării motoarelor electrice

## 1. Autoritatea contractantă:  ÎMS “Liftservice”, str. Transnistria 10

## 2. Obiectul achiziției

Achiziția de fir emailat din cupru de calitate superioară, destinat rebobinării motoarelor electrice, în conformitate cu cerințele tehnice și standardele menționate în prezentul caiet de sarcini.

## 3. Cod CPV

31300000-9 – Fire și cabluri electrice

## 4. Tipul procedurii

Achiziție publică conform legislației în vigoare privind achizițiile publice.

## 5. Cerințe tehnice generale (obligatorii)

### 5.1. Material conductor

- Cupru electrolitic rafinat, puritate minimă 99,90% Cu;

- Conductivitate electrică: minim 97% IACS;

- Suprafață netedă, fără impurități, crăpături, exfolieri sau incluziuni.

### 5.2. Izolație (email)

- Izolație tip email poliesteric sau poliester-imidic, sau echivalent;

- Clasă termică minim H (180°C);

- Izolație uniformă, continuă, fără pori, fisuri sau defecte;

- Rezistență ridicată la abraziune, uleiuri, umiditate și agenți chimici uzuali.

### 5.3. Caracteristici electrice

- Stabilitate a proprietăților electrice în regim de funcționare continuă;

- Pierderi electrice reduse.

### 5.4. Caracteristici mecanice

- Rezistență mecanică adecvată procesului de bobinare;

- Elasticitate și flexibilitate fără deteriorarea izolației;

- Aderență bună a emailului pe conductor.

### 5.5. Dimensiuni și toleranțe

- Diametre conforme IEC 60317;

- Toleranțe admise conform standardului aplicabil pentru fiecare diametru nominal.

6. Standarde de referință

Produsele ofertate trebuie să fie conforme cu:

- IEC 60317 – Fire emailate pentru bobinaje;

- EN / ISO echivalente;

- Alte standarde internaționale recunoscute, echivalente (acceptate).

Se acceptă produse echivalente, cu condiția respectării tuturor cerințelor tehnice minime.

## 7. Specificații tehnice și cantități solicitate

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | u/m | Canti tate | Specificarea tehnică minimă solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31300000-9 | Fir emailat Ø 0.5 | kg | 20 | Cupru ≥99,90%, clasa F/H, IEC 60317 |
| 2 | 31300000-9 | Fir emailat Ø 0.56 | kg | 20 |  |
| 3 | 31300000-9 | Fir emailat Ø 0.950 | kg | 60 |  |
| 4 | 31300000-9 | Fir emailat Ø 1.0 | kg | 100 |  |
| 5 | 31300000-9 | Fir emailat Ø 1.06 | kg | 40 |  |
| 6 | 31300000-9 | Fir emailat Ø 1.12 | kg | 120 |  |
| 7 | 31300000-9 | Fir emailat Ø 1.18 | kg | 100 |  |
| 8 | 31300000-9 | Fir emailat Ø 1.25 | kg | 160 |  |
| 9 | 31300000-9 | Fir emailat Ø 1.32 | kg | 120 |  |
| 10 | 31300000-9 | Fir emailat Ø 1.40 | kg | 160 |  |
| 11 | 31300000-9 | Fir emailat Ø 1.60 | kg | 60 |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA - 275520 lei |  |  |  |  |  |

## 8. Ambalare, etichetare și transport

- Livrare pe bobine sau tamburi originali ai producătorului;

- Ambalare rezistentă la șocuri și umiditate;

- Etichetă obligatorie cu:

  - denumire produs;

  - diametru nominal;

  - lot de fabricație;

  - greutate netă;

  - data fabricației.

  - clasa termică

## 9. Documente obligatorii la livrare

- Certificat de conformitate;

- Fișă tehnică a produsului;

- Declarație de conformitate cu standardele aplicabile;

## 10. Recepția produselor

Recepția se va face cantitativ și calitativ. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a:

- verifica diametrul;

- solicita teste de izolație;

- respinge produsele neconforme.

## 11. Garanție

- Garanție minimă: 12 luni de la data recepției;

- Înlocuirea produselor neconforme se face pe cheltuiala furnizorului.

## 12. Criteriul de atribuire

- Cel mai bun raport calitate–preț sau prețul cel mai scăzut, cu respectarea integrală a cerințelor tehnice (se va specifica în documentația de atribuire).

Întocmit: STP ARUSOI Mihail

Coordonat: Inginer șef COLUN Viorel